- 附件

水污染防治先进技术与产品

指导目录

（第五批）

自治区科技厅  自治区生态环境厅

2021年11月

# 前  言

近年来，随着广西经济的跨越式发展，工业化、城镇化快速推进，以及全球气候变化的影响，全区水环境污染问题日趋凸显。为此，围绕水环境污染治理、水生态修复，自治区科技厅、生态环境厅组织开展了大量的科技攻关研究，形成了一批创新核心技术，有力地支撑了美丽广西建设和生态文明强区建设，全面推动经济社会发展绿色转型。

为深入贯彻全国科技创新大会精神，全面落实《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）和《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西水污染防治攻坚三年作战方案（2018—2020年）的通知》（桂政办发〔2018〕81号）精神，促进水环境保护领域科技创新，加快节水、治污和水生态修复等先进技术与产品成果的推广应用，大力推进水污染防治科技进步，提升我区水环境保护与治理水平。自治区科技厅、生态环境厅组织开展水污染防治先进技术与产品征集和推荐工作，对各单位推荐的技术与产品组织专家进行了筛选评估，遴选出一批水污染防治先进技术与产品，编制形成《水污染防治先进技术与产品指导目录（第五批）》。入选技术均通过工程示范或用户使用等方式得到应用，并进行了第三方监测或检验，具备进一步推广的前景。

为便于使用者查阅和掌握整体情况，本指导目录分为技术目录和技术简介两部分。第一部分技术目录中，简单介绍了每项技术名称、技术简要说明、适用范围以及示范应用情况；第二部分推广清单技术成果报告中较详细地介绍了各项技术的具体内容、示范应用的典型案例、技术提供单位的信息等。

任何机构或个人使用本指导目录所列技术，请认真研究分析该技术在相关应用中的适用性，并根据《中华人民共和国民法典》等国家现行法律法规，与技术提供方约定双方权利与义务，在技术交易和使用中严格履行供需双方的责任与义务。

# 目  录

前  言	4

目  录	6

第一部分 技术目录	7

第二部分 技术简介	12

一、城镇垃圾填埋场渗透液深度处理技术	13

二、黑臭水体及乡镇污水处理万水清处理器及工艺	14

三、集成式陶瓷膜医疗污水净化消毒设备	16

四、医疗废水高效处置核心装备与远程智能控制系统	18

五、水体生态治理与修复技术	19

六、MCO点源污水处理系统	21

七、MCI生物反应器	23

八、IF-CBR连续一体化载体生物反应器的农村污水处理技术	26

九、钢结构装配式蓄水池	28

十、“双短程硝化-厌氧氨氧化+芬顿”的垃圾渗滤液全量化处理技术	31

十一、快速渗滤和湿地综合管理生态强化治理技术	34

十二、中空纤维膜医疗废水处理技术	35

# 第一部分  技术目录

| 序号 | 技术 名称 | 技术简要说明 | 适用范围 | 示范应用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城镇垃圾填埋场渗滤液深度处理技术—膜筛分+电催化氧化工艺技术 | 主要研究不同分子量的难降解有机污染物经过多层级的膜筛分下，利用高级催化氧化部分矿化或提高其可生化性，通过多级A/O生化系统实现最终矿化，在降低高级氧化处理成本的同时，实现难降解有机污染物的完全矿化。研究试验形成两级A/O+DMBR+NF+电催化氧化和浓液进行物料分离+电催化氧化的城镇垃圾填埋场渗滤液深度处理技术——膜筛分+电催化氧化工艺技术，对垃圾渗滤液中难降解有机污染物以及高浓度氨氮、色度等具有高效的去除效率。该技术主要解决城镇垃圾渗滤液膜浓缩液处理难题及高氨氮处理难题，能达到高效、绿色全量化处理，高效协同脱氮，运行费用低、管理维护方便的效果，出水指标稳定达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准，已获得5项专利授权。技术获得南宁市创新创业项目投融资路演大赛一等奖等奖项。 | 适用于生活垃圾渗滤液及中老龄垃圾渗滤液的处理。 | 应用于仁怀市大槽生活垃圾填埋场渗滤液处理站扩容改建工程、罗城仫佬族自治县桥头生活垃圾填埋场垃圾渗滤液污水处理工程、河池市德胜生活垃圾处理场等工程。 |
| 2 | 黑臭水体及乡镇污水处理万水清处理器及工艺 | 针对城市内河、景观湖泊、乡镇黑臭水体及菌藻微生物污染水体的形成机理，筛选出合适的单原子组合催化剂并设计了相应的光催化反应器－－万水清处理器Water Clear®，该处理器能有效地产生羟基自由基（·OH），提高了对污水有机质的降解矿化效率以及对造成黑臭水体的菌藻微生物的灭活效率。针对城市内河、景观湖泊、乡镇黑臭水体及乡镇污水的污染特点及处理难点，设计了光催化－生态塘组合工艺，并开发出相关的设计计算软件，形成了黑臭水体及菌藻污染水体一体化处理的万水清工艺®。解决了净水设备的远程控制技术，实现进水、出水远程可控，净化数据及时反馈及预警，净化效果不达标及设备故障时自动处理。 | 适用于城市内河、景观湖泊、黑臭水体及乡村污水等污染水体治理 | 应用于灵山乡村振兴工程梓木村水环境治理、扶绥县市政景观湖、城市居住小区景观湖、贵丰养猪场污水氧化塘治理等30多项工程。 |
| 3 | 集成式陶瓷膜医疗污水净化消毒设备 | 一体化医院污水处理集成系统选用陶瓷膜生物反应器（MBR）作为医院污水处理的主体工艺，集成了污水处理子系统、废气处理子系统和污泥处理子系统三个单元，系统模块化安装、无须人值守，并结合微负压运行、远程监控等技术确保其安全、稳定地运行，对固、液、气三相体系中的病原微生物进行无缝灭活，防止医院污水成为二次传染源，减轻医院污水对环境的污染。 | 适用于医院医疗污水的灭活和无害化处理。 | 应用于于梧州市第三人民医院，梧州市龙圩区中医医院废水处理应急项目；北流市人民医院医疗废水处理项目。 |
| 4 | 医疗废水高效处置核心装备与远程智能控制系统 | 针对医疗废水具有一定可生化性、含有致病微生物的特点，采用物理过滤－生物净化－化学消毒的工艺对污水进行无害化处理，并建立了相关消毒评估体系。污水经由格栅过滤后自流进入调节池，然后通过提升泵定量提升至MCI生物反应器，依次通过厌氧区、缺氧区、碳化区、硝化区、高效分离区进行逐级净化，去除废水中有机物、氮、磷、悬浮物等污染物质，再通过投加现场制备的次氯酸钠溶液实现安全高效的消毒杀菌后达标排放。该电解制备次氯酸钠技术，采用先进阳极涂层材料制作，具有效率高、寿命长的特点，设备解决了传统电解槽排氢不彻底的问题；采用饱和食盐水为原料，规避了传统化学制备法使用危化品原料的风险；配套研发的S7-200 smart PLC与触摸屏控制软件及MCGS通用组态软件，现场通信配置采用TCP/IP方式以太网通讯，并配置有远程监控模块，实现了远程遥控与现场通信调控。 | 适用于自来水、生活污水和医疗污水消毒、海洋藻类的杀灭等领域 | 应用于广西壮族自治区人民医院邕武医院平战结合病房楼污水处理厂等10多个抗疫定点医院的污水处理系统新建、改扩建工程。 |
| 5 | 水体生态治理与修复技术 | 该技术利用培育的水生植物、微生物、动物的代谢活动，对水体中的污染物进行转移、转化和降解，改善河流、湖泊水质，同时构建具有完整营养级结构的水生态系统，从根本上恢复河流、湖泊系统的健康，打造水体周边生态景观 | 适用于城市景观水体、污染河道水体、饮用水源地、地产景观水系、中水深度净化等水质及景观整治工程。 | 应用于广西大学水体净化与生态修复工程、南宁市石埠办忠良村3、4队水体修复工程、自治区党校柳心湖修复工程。 |
| 6 | MCO点源污水处理系统 | 针对农村生活污水的水质特征，开发的MCO-B多级接触氧化点源污水处理系统（Multistage contact oxidation dispersed sewage treatment system-B level），是一种高效去除污水中污染物的一体化净化设备，也称MCO点源污水处理系统或MCO-B一体化智能污水处理设备系列（简称MCO-B设备）其集成了多级接触氧化、生物强化降解以及高效沉淀分离等多项技术来于一体，具有投资及运行成本低、处理效果稳定、环境友好、全自动运行、无人值守管理等优点。 | 适用于处理农村散户或者三五联户排放的点源生活污水及类似水质的水体。 | 在广西、云南和贵州等区域推广应用，涉及广西陆川，贺州，凤山，百色，贵州安顺，云南澄江、大理等下辖的多个村镇。 |
| 7 | MCI生物反应器 | 多级接触泥膜共生高效生物反应器（Multistage Contact Integrated Biofilm Activated Sludge High Efficiency Bioreactor，MCI）系统集厌氧、缺氧、好氧处理及高效泥水为一体，在去除有机物的同时实现强化脱氮除磷，保证污水达标排放。MCI生物反应器根据出水要求分为两个系列，MCI-A和MCI-B，分别达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标和一级B标。 | 适用于城市、乡镇和农村的生活污水处理。 | 应用于南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目，石埠河2#生化站。 |
| 8 | IF-CBR连续一体化载体生物反应器的农村污水处理技术 | ①一体化载体生物反应器。采用载体结构设计，废水与气体自下而上通过反应器，使填料颗粒保持流化状态，再经好氧代谢成无机物。 ②固定化细胞生物载体技术。利用酶和微生物细胞具有较强的生物催化功能与酶促反应特性，使环保设施内酶和微生物细胞浓度增大，提高生活污水处理的效能和极限。 ③生态水培槽处理工艺优化。在一体化载体生物反应器后再组合生态水培槽处理工艺，通过种植优选生态植物，利用植物发达的根系以及表面形成的微生物群吸收、去除废水中有机物。 | 适用于农村污水处理。 | 应用于南宁市经开区吴圩镇新桥村新桥坡、钦州市钦南区久隆镇黎屋村等混合生活污水治理。 |
| 9 | 钢结构装配式蓄水池 | 钢结构装配式蓄水池的结构，包含混凝土基地、由若干张波浪钢板连接而成的罐体、金属或布式的盖顶，罐体内设依次叠加设置有内衬和内胆。蓄水池的基底采用混凝土浇灌而成，可以更加水池的稳固性和抗震抗风能力；其罐体、顶盖是可以分离拆卸的，目的在于可实现蓄水池的可移动可拆卸的特点；罐底垫层、内衬、内胆的设计可以增强蓄水池的防渗透性；罐体顶上边缘的加强肋可以起到加固罐体的作用，增加抗风能力；水位感应器设置到罐体内壁上端，用于感应水池内水位。 | 适用于农业灌溉、农村饮用水工程、扬尘蓄水、消防蓄水等场景。 | 已完成在农作物灌溉超过500个应用案例。遍布广西15个国家级贫困县。 |
| 10 | “双短程硝化－厌氧氨氧化+芬顿”的垃圾渗滤液全量化处理技术 | 本技术以自主发明专利《一种双短程硝化－厌氧氨氧化的脱氮工艺》（ZL202010438860.9）为基础，结合芬顿氧化技术，组成“双短程硝化－厌氧氨氧化+芬顿”的垃圾渗滤液“非膜法”全量化处理工艺，废水经过短程硝化，将部分氨氮氧化成亚氮，在短程硝化—厌氧氨氧化一体化反应器同步去除氨氮亚氮，起到脱氮的作用；进入芬顿氧化反应器，通过投加芬顿试剂及控制反应条件，使渗滤液中有机物彻底氧化分解，处理后出水的全部指标均达到《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）表2要求。 | 适用于垃圾渗滤液、餐厨厌氧沼液、污泥硝化液、畜禽养殖业、光电行业、合成氨废水等高氨氮废水脱氮。 | 在上思县昌盛生活垃圾卫生填埋场建立了示范工程，稳定运行，处理后出水的全部指标均达到《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）表2要求。现已完成多个广西县级垃圾填埋场渗滤液处理小试，正在推进项目的落地。 |
| 11 | 快速渗滤和湿地综合管理生态强化治理技术 | 采用以砾石、天然河砂为主要滤料，多种水生植物组合的快速渗滤和湿地综合管理生态强化治理技术，对原有人工快速渗滤生物塘和人工湿地综合管理技术进行优化升级，利用虹吸原理提高污水流程，农村生活污水中COD、NH3-N、SS的去除效率均在75%以上，出水满足GB18918-2002一级A标要求。 | 适用于农村生活和养殖污水处理。 | 应用于桂林的临桂、灵川等多个自然村。 |
| 12 | 中空纤维膜医疗废水处理技术 | 该技术在不同滤层中调配不同的供气量，以组成反应器内厌氧、兼氧、好氧等生物反应层，使废水在生物反应器内完成生物化解，硝化，反硝化过程。采用第三代加强型中空纤维膜，水量大、强度高、寿命长，解决了传统过滤膜强度差的缺陷。反粒度滤池结构又可加强反应器的物理截污能力，保证污水达标排放。该技术工艺生物浓度大，剩余污泥几乎为零，不需设置沉淀池和污泥处理设施，节省投资。 | 适用于医疗、卫生院以及其他有机废水处理。 | 应用于桂平市江口中心卫生院、钦州港滨海医院贵港市港南区东津中心卫生院、平南县官城镇中心卫生院等100多家医疗机构。 |

# 第二部分  技术简介

# 一、城镇垃圾填埋场渗透液深度处理技术

1. 技术名称：城镇垃圾填埋场渗滤液深度处理技术—膜筛分+电催化氧化工艺技术

2. 适用行业：适用于生活垃圾渗滤液及中老龄垃圾渗滤液的处理。

3. 技术提供方：桂润环境科技股份有限公司

4. 技术内容：主要研究不同分子量的难降解有机污染物经过多层级的膜筛分下，利用高级催化氧化部分矿化或提高其可生化性，通过多级A/O生化系统实现最终矿化，在降低高级氧化处理成本的同时，实现难降解有机污染物的完全矿化。研究试验形成两级A/O+DMBR+NF+电催化氧化和浓液进行物料分离+电催化氧化的城镇垃圾填埋场渗滤液深度处理技术——膜筛分+电催化氧化工艺技术，对垃圾渗滤液中难降解有机污染物以及高浓度氨氮、色度等具有高效的去除效率。该技术主要解决城镇垃圾渗滤液膜浓缩液处理难题及高氨氮处理难题，能达到高效、绿色全量化处理，高效协同脱氮，运行费用低、管理维护方便的效果，出水指标稳定达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）标准，已获得5项专利授权。技术获得南宁市创新创业项目投融资路演大赛一等奖等奖项。

5. 环保效果：本项目主要环保效果有：

（1）采用自主研发的DMBR双膜内循环生物反应器，优点是：①占地面积小；②剩余污泥少；③悬浮污泥浓度低，仅为传统MBR工艺的30%-50%；④曝气能耗降低约50%；⑤膜工作周期和使用寿命长，降低系统的投资和运行维护费用；⑥脱氮除磷效果好，出水水质好。

（2）采用“膜筛分+电催化氧化”组合工艺，在“生化+膜筛分”基础上无缝嵌入电催化氧化系统，筛分系统筛分出大分子有机物的高浓度废水和小分子有机物的低浓度废水分别进行电催氧化，系统含盐量可控，浓缩液原位降解，避免无机盐过度积累影响生化处理效率，最终达标排放。相比蒸发焚烧处理浓缩液技术，本技术成本低，无二次污染。

（3）生化系统产生的剩余污泥经过剩余污泥泵输送至污泥脱水系统脱水，形成含水率80%的泥饼，泥饼经过自然（太阳能）干化至低于含水率60%的泥饼回填至垃圾填埋厂。

6. 技术示范情况：该技术已在仁怀市大槽生活垃圾填埋场渗滤液处理站扩容改建工程、罗城仫佬族自治县桥头生活垃圾填埋场垃圾渗滤液污水处理工程、河池市德胜生活垃圾处理场等工程中应用，出水指标稳定达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）标准。设备可以在原有设施基础上进行模块化扩容改建，建设周期短，建设用地小，投资省。

7. 联系方式：

联系人：奚益翔

电  话：13377133400

传  真：0771—4300105

地  址：广西南宁市良庆区英岭路35号

邮  编：530221

E—mail：1579592290@qq.com

## 二、黑臭水体及乡镇污水处理万水清处理器及工艺

1. 技术名称：黑臭水体及乡镇污水处理万水清处理器及工艺

2. 适用行业：适用于城市内河、景观湖泊、黑臭水体及乡镇污水等污染水体治理。

3. 技术提供方：广西万水清科技发展有限公司

4. 技术内容：

（1）针对城市内河、景观湖泊、乡镇黑臭水体及菌藻污染水体的形成机理，筛选出合适的单原子组合催化剂并设计了相应的光催化反应器，能有效地产生羟基自由基（·OH），提高了对污水有机质的降解矿化效率以及对造成黑臭水体的菌藻微生物的灭活效率。光催化反应器，简称“万水清处理器Water Clear®”，已规模化生产。

（2）针对城市内河、景观湖泊、黑臭水体及乡镇污水的污染特点及处理难点，设计了光催化－生态塘组合工艺，并开发出相关的设计计算软件，形成了黑臭水体及菌藻污染水体一体化处理方案，简称“万水清工艺®”。

（3）解决了处理设备的远程网络自动化控制技术问题，以及可能遇到的净化效果不达标和设备故障等不同状况时的自动处理技术。

5. 环保效果：

（1）主要技术性能参数。万水清处理器Water Clear®可替代传统的Fenton氧化工艺，具有非常大的优势，对景观湖泊、城镇黑臭水体等污染水的主要污染物均有优异的处理效果，循环处理后的水质指标达到国家标准要求。对于2000m2（约3亩水面）的景观湖黑臭水体，采用万水清处理器WJ450型，循环处理5~8个周期后，景观湖水透明度可达1.0米以上，水体的各项污染指标可达国家Ⅲ类水质标准，终年无蓝、绿藻爆发，形成稳定的水体生态平衡。

（2）社会效益。相对于传统工艺，万水清处理器及工艺的建设周期短，投资少，占地面积仅2平方米，不投放化学药物，自动化联网监控管理，无专人值守，可根据水质情况开、关机，调控设备的运行工况，尤其适合城镇黑臭水体及景观水体处理，为美丽乡村建设及城市景观湖泊治理作出贡献。

6. 技术示范情况：灵山乡村振兴工程——乡村水环境治理。近年来灵山县梓木村大力实施乡村振兴战略，其中乡村水环境处理是非常重要的一环。村内存在雨污合流，自然排放汇入内塘，导致水质恶化形成水华、黑臭水体。采用万水清处理器及工艺进行处理，设备投入运营后，经定期取水样送检，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标。

7. 联系方式：

联系人：刘小章

电  话：13607825624

传  真：0771—3195419

地  址：中国（广西）自由贸易区南宁片区盘歌路4号碧园中心B座9楼

邮  编：530300

E—mail：672570211@qq.com

## 三、集成式陶瓷膜医疗污水净化消毒设备

1. 技术名称：集成式陶瓷膜医疗污水净化消毒设备

2. 适用行业：适用于医院综合污水的病原微生物灭活和无害化处理

3. 技术提供方：广西碧清源环保投资有限公司

4. 技术内容：该设备选用无机陶瓷膜生物反应器（MBR）作为医院污水处理的主体工艺，集成了污水处理子系统、废气处理子系统和污泥处理子系统三个单元。其中污水处理子系统结合了生物法、膜分离技术以及化学消毒技术；废气处理子系统采用高能离子、紫外、活性炭吸附三合一技术。该系统模块化安装、无须人值守，并结合微负压运行、远程监控等技术确保其安全、稳定地运行，对污水中的有机污染物进行生物降解，对固、液、气三相体系中的病原微生物进行无缝灭活，防止医院污水成为二次传染源，通过膜分离可以有效减少消毒药剂的因无效消毒带来的额外投加量，保证了消毒药剂投加量的稳定性，这可以有效规避医院污水余氯过量对排放水体带来的生态风险。膜工艺泥龄长，污泥产量少，无机陶瓷膜寿命长，这可大大减少污泥、膜材料等带来的二次污染。同时，系统还充分发挥无机陶瓷膜的耐氧化性能，通过消毒出水的反冲洗作用实现膜污染的有效控制。目前该技术已经具备一整套完整地生产运行管理体系，严格按照国家相关标准规范以及企业标准生产膜组件生产组件，标准化生产，标准化管理保证了膜组件的可靠性，运行管理已经相对成熟。

5. 环保效果：本技术处理出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。主要的技术经济指标如下：

（1）水力停留时间在4—8小时，污泥浓度宜为6000~15000mg/L。

（2）污泥负荷：0.03~0.15kgBOD5/kgMLSS•d

（3）氮负荷：0.006~0.012kgN/kgMLSS•d

（4）污泥产率：0.05~0.1kgMLVSS/kgBOD

（5）投资成本在通常在3000~4000元/吨，直接运行成本在0.4~0.8元/吨，综合运行成本在0.8~1.2元/吨。

6. 技术示范情况：

（1）广西玉林某医院因扩建新增2000张床位，原已建成污水处理系统已不能满足处理需求，因此需对医疗废水处理系统进行改扩建，其处理规模为1600m3/d，改扩建后处理工艺为：格栅调节池+集成式陶瓷膜医疗污水净化消毒设备，出水符合《医疗机构水污物排放标准》（GB18466-2005）要求，同时，由于工艺先进，可在疫情防控期间通过运行调控达到要求，无需再次提标。

（2）梧州市某中医院废水处理应急项目主要处理龙圩区中医院化粪池出水以及洗衣房废水，其处理规模为60m3/d，在现有污水处理设施基础上增加水质水量调节池、集成式陶瓷膜医疗废水净化设备及其附属设施，保留并利用现有预处理设施以及末端消毒系统。出水主要水质指标执行《医疗机构水污染物排放限值》（GB18466-2005）中传染病、结核病医疗机构水污染排放限值标准。

7. 联系方式：

联系人：秦玉兰

电  话：0774—2026499

传  真：0774—2026499

地  址：梧州市万秀区粤桂合作特别试验区江南片区望江路1号

邮  编：543002

E—mail：bqyhb2015@163.com

## 四、医疗废水高效处置核心装备与远程智能控制系统

1. 技术名称：医疗废水高效处置核心装备与远程智能控制系统

2. 适用行业：适用于自来水、生活污水和医疗污水消毒、海洋藻类的杀灭等领域

3. 技术提供方：广西博世科环保科技股份有限公司

4. 技术内容：

（1）本系统针对污水中含有的大量使用抗病毒、激素类、抗菌消炎药物和含氯消毒药剂残留，会对二级生化系统中微生物活性产生影响，采用精细控制加药量的消毒还原工艺进行预处理，并使用固定生物膜和悬浮活性污泥共生的多级接触氧化泥膜共生反应技术，提高生物密度，强化微生物对微量杀菌剂的耐受性。

（2）本系统解决次氯酸钠制备设备小型化技术问题，优化钛阳极板的设计和加工工艺，提高生产过程中原料进料量和产物输出的精度，保证产品浓度稳定。

（3）本系统实现核心装备“微机自动反馈＋人工远程干预远程”，解决核心水处理工艺区与消毒装置间连锁控制问题，防止预处理过程中消毒剂用量过度，出水消毒过程中余氯不足的问题。

5. 环保效果：本技术装备污水经过厌氧区、缺氧区、碳化区、硝化区、高效分离区进行逐级净化，次氯酸钠使用的原料易获取，制备成本较低，且具有操作安全、可靠等特点，不仅能减少使用单位的生产运行成本，还可减少在制备、使用过程中引起的安全问题。

6. 技术示范情况：广西壮族自治区人民医院邕武医院平战结合病房楼

污水处理厂项目。项目建设污水处理工艺采用“机械格栅+集水池+调节池+MCI-B一体化生化处理设备+滤布滤池+迷宫型环流自混消毒器（次氯酸钠消毒）+计量井”，出水质达到《医疗机构水污物排放标准》（GB18466-2005）中传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值标准。医院污水处理过程产生的污泥、废渣按《医疗废物集中处置技术规范》、HJ/T177-2005及HJ/T276-2006的有关规定，经消毒处理后，由具有危险废物处理处置资质的单位进行集中处置，无二次污染风险。项目运行稳定性，未发生过事故、生态环境部门监督性检查情况。项目投资450万元（800m3/d）处理量投资成本1.3~1.8元/吨水。

7. 联系方式：

联系人：宁毅

电  话：18978829150

传  真：0771—3222563—400

地  址：南宁市高新区高安路101号

邮  编：530007

E—mail：28821308@qq.com

## 五、水体生态治理与修复技术

1. 技术名称：水体生态治理与修复技术

2. 适用行业：适用于城市景观水体、污染河道水体、饮用水源地、地产景观水系、中水深度净化等水质及景观整治工程。

3. 技术提供方：广西博世科环保科技股份有限公司

4. 技术内容：

（1）水体透明度达1.2m或以上；

（2）除去暴雨外，水质主要富营养指标（BOD、总磷、氨氮、溶解氧、COD）一年中80%时间达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；

（3）水生态系统构建后，水体水下森林和水下草皮覆盖率达60%以上，水生植物保持四季常绿，形成优美的水下景观；

（4）完善水体生态系统的食物链，形成全面稳定的生态平衡，并建立后续生态平衡维护保养系统；

（5）终年无蓝、绿藻爆发；

（6）全面改善水体水质，实现“水下生态系统”、“水下景观”与水面、陆地景观交相辉映、层次分明的“生态景观廊道”，打造镜湖景观水系“净、奇、美”的特点。

5. 环保效果：满足区域内居民、游客和相关活动的需要，提升片区的社会影响；减少对自然环境的污染，提高区域观光游客的休闲空间的生态质量。湖体所构建的水生态系统可保持长久性的良好状态，不需经常性换水；通过打造湖体水生态景观，吸引游客，推动周边地产、旅游、休闲服务业等行业的发展；为游客提供了休闲去处；美化生态环境，促进经济与环境的协调、可持续发展。

6. 技术示范情况：广泛应用于城市景观水体、污染河道水体、饮用水源地、地产景观水系、中水深度净化等水质及景观整治工程。本技术成功运用于广西大学水体净化与生态修复工程、南宁市石埠办忠良村3、4队水体修复工程、自治区党校柳心湖修复工作，取得了很好的效果，各项性能指标都达到了预期的要求，市场前景非常广阔。广西大学碧云湖属于半封闭湖体，水域面积为26000㎡，周边有教学楼、食堂、市场及大量学生宿舍，水体呈暗绿色，整体透明度低于0.2m，时常散发腥臭味。经水体净化与生态修复后的水质得到较好的改善，水体终年无蓝藻、绿藻污染出现，透明度显著增加，无浑浊，透明度在1.2m以上，彻底消除黑臭脏的水体，长期保持水体清澈见底效果，显著提高校园师生、观光游客的休闲生态质量。

7. 联系方式：

联系人：宁毅

电  话：18978829150

传  真：0771—3222563—400

地  址：南宁市高新区高安路101号

邮  编：530007

E—mail：28821308@qq.com

## 六、MCO点源污水处理系统

1. 技术名称：MCO点源污水处理系统

2. 适用行业：适用于农村散户或者三五联户排放的点源生活污水及类似水质的水体处理。

3. 技术提供方：广西博世科环保科技股份有限公司

4. 技术内容：

（1）多级生化反应系统研究。该系统具有较强的抗负荷冲击的能力，同时兼具稳定的脱氮和除磷效果，生物量大，可实现长时间的无人化管理；

（2）多级泥膜交替共生系统核心工艺研究。通过大量研究实验，确定多级泥膜交替的顺序、泥膜共生系统中填料的样式及使用量，以及每一级接触氧化的停留时间；

（3）好氧区强效湍流增氧工艺研究，提高污水处理中COD去除效率，为载体填料提供承托翻转作用；

（4）高效沉淀及消毒工艺研究，强化泥水分离、提高出水质量的手段，保证消毒工艺正常和稳定运行；

（5）开展示范项目建设，通过以点带面作用，实现科技成果的产业化推广。

5. 环保效果：

针对农村点源污水处理技术在使用过程中普遍存在着出水不达标，经济性差，地表占地面积大等问题，经MCO点源污水处理系统处理后，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）一级B排放标准。通过开展示范点建设，进行推广应用，确保农村水源的安全和农民身心健康，进而促进新农村建设，推进村庄整治工作，改善农村人居环境。

6. 技术示范情况：MCO点源污水处理系统采用一体式模块化设计，成套组装适应不同水质要求及规模，特别适用普通污水处理灵活配套，方便安装。经过污水处理系统处理过后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准，经处理后污水可通过污水回用泵提升到绿化回用管网供绿化回用。该系统在广西、云南和贵州等区域推广应用，涉及广西陆川，贺州，凤山，百色，贵州安顺，云南澄江、大理等下辖的多个村镇，取得了很好的效果，各项性能指标都达到了预期的要求，并呈现如下技术示范特点：

（1）占地面积小：反应器经过精简设计，各处理单元无缝对接，占地面积更小；

（2）处理效果好：核心多级接触氧化系统具有高效脱氮除磷去除有机物的能力；

（3）耐冲击负荷能力强：具备较强的应对水质负荷波动的冲击的能力；

（4）污泥产量少：微生物主要以生物膜的形式固定在填料中，悬浮污泥量少，沉淀分离效果好；

（5）环境友好：系统采用半封闭结构，不会释放恶臭气体，可采用地埋式；

（6）安装方便：反应器采用一体化设计，可以整体吊装，节省施工安装费用；

（7）运行维护简单：反应器无复杂旋转构件，运行稳定，可实现自动在线控制；

（8）运行费用低：系统主要采用重力推流仅设置一台回流泵和低能耗曝气系统。

7. 联系方式：

联系人：宁毅

电  话：18978829150

传  真：0771—3222563—400

地  址：南宁市高新区高安路101号

邮  编：530007

E—mail：28821308@qq.com

## 七、MCI生物反应器

1. 技术名称：MCI生物反应器

2. 适用行业：适用于城市、乡镇和农村的生活污水处理行业

3. 技术提供方：广西博世科环保科技股份有限公司

4. 技术内容：

（1）通过分别设置污泥气提回流装置与硝化液气提回流装置，一方面单独将污泥回流至厌氧区，为聚磷菌释磷过程提供充足的碳源，保证好氧阶段聚磷菌拥有较大吸收磷酸盐的能力，部分聚磷菌随污泥排出反应器，达到除磷的目的；另一方面，将硝化液回流至缺氧区，能够为反硝化反应提供电子受体，氨氮与硝酸盐发生反应，转化为氮气逸出水体，完成脱氮过程。

（2）采用两级好氧工艺，针对异养菌与硝化菌对溶解氧需求的不同将好氧区分为好氧碳化区和好氧硝化区，好氧碳化区主要为异养菌和聚磷菌提供生长条件，能够完成好氧状态下对部分有机物的去除，同时聚磷菌在好氧条件下吸收磷酸盐；好氧硝化区主要为硝化菌提供生长条件，在低碳氮比的条件下，将氨氮氧化为硝酸盐，完成硝化反应。

（3）采用多级泥膜共生工艺，好氧碳化区和好氧硝化区内均装载好氧悬浮填料，保证生物量的同时可以延长泥龄，在低碳氮比的条件下更好地完成硝化过程，另一方面也减少了每个周期排泥量，降低运行成本。

（4）设置污泥气提回流装置与硝化液回气提流装置，替代传统水处理系统中的污泥回流泵，硝化液回流泵，有效减少系统能耗，减少设备故障率与维修点，降低运行成本，同时提高系统设备的稳定性。

（5）斜板沉淀区通过斜壁的设置，能够提高设备的空间利用率，斜壁中部设置的进水槽，能够避免进入斜板沉淀区污水对沉淀污泥的扰动，保证沉淀效果，同时斜板沉淀区的底部面积由上到下逐渐减小，使得沉底污泥更容易聚集，有利于污泥排出。

5. 环保效果：

（1）主要技术指标：MCI生物反应器采用一体式模块化设计，成套设备具备适应不同水质要求及规模的能力，亦能针对不同水质水量的水体匹配制定相应规格，特别适用乡镇污水处理灵活配套，方便安装。

MCI-A型系统设计进出水水质：

| 主要指标 | CODcr (mg/L) | BODcr (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | SS (mg/L) | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 | ≤ 00 | ≤150 | ≤50 | ≤45 | ≤6 | 200 | 6～9 |
| 出水 | ≤50 | ≤10 | ≤15 | ≤5(8) | ≤0.5 | ≤10 | 6～9 |

乡镇污水经本工艺处理后，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）一级A排放标准。

MCI-B型系统设计进出水水质如下：

| 主要指标 | CODcr (mg/L) | BODcr (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | SS (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 | ≤400 | ≤150 | ≤45 | ≤50 | ≤6 | 00 |
| 出水 | ≤60 | ≤20 | ≤8(15) | ≤20 | ≤1 | ≤20 |

乡镇污水经本工艺处理后，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）一级B排放标准。

（2）能耗低：污泥回流和硝化液回流均采用气提回流，厌氧、缺氧区也采用气体搅拌，减少用电设备的使用，从而降低了系统的能耗。

（3）对环境友好：设备采用半封闭结构，设置可活动盖板，减少废气的扩散。

（4）污泥产生量少：采用MBR工艺，污泥浓度高、泥龄长、食物链长，产生的污泥量少。

6. 技术示范情况：石埠河2#生化站属于南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目的一部分，该站点主要处理设备有2台MCI生物反应器和5台ACM生物反应器。其中MCI生物反应器每台设计处理能力300m3/d，实际每台处理污水500-600m3/d，其余300-500m3/d污水直接通过配水器进入5台ACM生物反应器。石埠河2#生化站来水水质及水量不稳定，波动大，MCI生物反应器作为ACM生物反应器进水预处理段，污水经MCI预处理后，MCI出水COD、BOD、氨氮、SS稳定达到一级B标，在未投加药剂的情况下，总磷及总氮分别有40%及25%去除率，通过辅助投加碳源、除磷剂后，MCI出水总氮及总磷指标稳定达到一级B标。

7. 联系方式：

联系人：宁毅

电  话：18978829150

传  真：0771—3222563—400

地  址：南宁市高新区高安路101号

邮  编：530007

E—mail：28821308@qq.com

## 八、IF-CBR连续一体化载体生物反应器的农村污水处理技术

1. 技术名称：IF-CBR连续一体化载体生物反应器的农村污水处理技术

2. 适用行业：适用于农村污水处理。

3. 技术提供方：广西宏业环保节能工程有限公司

4. 技术内容：

（1）一体化载体生物反应器研发和优化。该生物反应器采用载体结构设计，废水与气体自下而上通过反应器，使填料颗粒保持流化状态。废水中的污染物与生长在填料颗粒表面的微生物接触，各单元共同作用使好氧、兼氧、厌氧菌种能共存于一体，许多难以用好氧微生物直接处理的难降解有机物可先经厌氧水解成小分子化合物，再经好氧代谢成无机物。

（2）固定化细胞生物载体技术研发。在载体反应器内安装“固定化细胞生物载体”——利用酶和微生物细胞具有较强的生物催化功能与酶促反应特性，使环保设施内酶和微生物细胞浓度增大，最终实现生活污水处理的效能和极限得以倍值提高与突破。在同等污水水质、处理规模和反应时间条件下，生化处理效率有显著提高，生化出水水质好，BOD5的容积负荷为2.5kg/m3d，氨氮容积负荷为1.5kg/m3d，与传统方法相比较，采用固定化细胞生物载体技术的污水处理效率可提高数倍。

（3）生态水培槽处理工艺优化。在一体化载体生物反应器后再组合生态水培槽处理工艺，通过种植优选生态植物，利用植物发达的根系以及表面形成的微生物群吸收、去除废水中有机物，水培槽结构十分重要，放置特殊的滤料，以吸附、去除厌氧出来废水中的过高的N、P。同时水培槽设计中使形成好氧、兼氧、缺氧环境，使废水在此进行硝化、反硝化反应，进一步去除废水中的氨氮。水生植物的生长过程吸收氮磷等营养元素，可提高去除污水中氮磷的能力。一般选用耐污能力强、根系发达、茎叶茂密、抗病虫害能力强，且有一定经济价值的高等水生维管植物。水生植物的茎部和根系为细菌和其他微生，物提供生长介质，并形成生物膜，可提高去除污水中CODCr、BOD5的能力。

5. 环保效果：拥有多种不同活性生物菌群串联组合的梯级反应器体，其连续降解与消化功能指数倍加，生态净化处理效果显著；由于流化床载体生物反应器内，生物载体是一个吸附、生长、繁殖的微生物底物反应单体，为混合区内不断提供足够的活性微生物，促进微生物污水混合酶促反应，提高有机物消解反应；悬浮块状的生物载体，是一个稳定的生物活性反应体，具有较强的抗冲击力，生物活性强，若被冲击易恢复；省时：比传统曝气快，曝气区域停留时间仅为6h左右。省地：占地仅为传统方法的70%左右，并取消二沉池；操作简单：可实现自动化，易于控制；不会堵塞：载体生物在紊流中不断脱落，避免堵塞。

6. 技术示范情况：

（1）南宁市新桥村30m3/d基于IF-CBR连续一体化载体生物反应器污水处理技术的生活污水处理项目。该村生活污水处理工程项目地址为广西壮族自治区南宁市吴圩镇新桥村新桥坡，处理规模为30 m3/d，采用“基于连续一体化载体生物反应器污水处理技术”工艺技术，搭配光伏能、风能供电设施，配套建设污水管网400米，建成后服务人口200人，项目总投资79万元，于2017年10月份竣工，2018年2月吴圩镇政府的验收。工程自验收起连续正常运行至今，污水站出水口处水质中COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷等主要污染物指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准。项目自动化运行，且管理方便，仅需配备1人定期检查设备运行情况及清理杂物即可。

（2）钦州市钦南区久隆镇黎屋村污水站处理规模为100m³/d，配套建设污水管网2600米。建成后服务人口1150人，项目总投资140万元，建设调试时间为2018年7月至2019年4月。工程自验收起连续正常运行至今，污水站出水口处水质中COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷等主要污染物指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准，该出水水质同时满足广西地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》二级标准的排放要求。项目自动化运行，且管理方便，仅需配备1人定期检查设备运行情况及清理杂物即可。

7. 联系方式：

联系人：邱诣龙

电  话：17607790541

地  址：广西壮族自治区南宁市青秀区青山路18号青秀山庄B2栋

邮  编：530021

E—mail：415008478@qq.com

## 九、钢结构装配式蓄水池

1. 技术名称：钢结构装配式蓄水池

2. 适用行业：适用于农业灌溉、农村饮用水工程、扬尘蓄水、消防蓄水等场景。

3. 技术提供方：广西芸耕科技有限公司

4. 技术内容：

钢结构装配式蓄水池的结构，包含混凝土基地、由若干张波浪钢板连接而成的罐体、金属或布式的盖顶，罐体内设依次叠加设置有内衬和内胆。蓄水池的基底采用混凝土浇灌而成，可以更加水池的稳固性和抗震抗风能力；其罐体、顶盖是可以分离拆卸的，目的在于可实现蓄水池的可移动可拆卸的特点；罐底垫层、内衬、内胆的设计可以增强蓄水池的防渗透性；罐体顶上边缘的加强肋可以起到加固罐体的作用，增加抗风能力；水位感应器设置到罐体内壁上端，用于感应水池内水位。

钢结构装配式蓄水池主体结构为装配式钢结构体系，下部为厚度不小于100mm的混凝土垫层。在正常施工和使用和定期保养情况下，未锈蚀主体结构的设计使用年限为50年；建筑结构的安全等级为二级；抗震设防等级为丙类。基本风压：0.35KN/m²（重现期50年）；地面粗糙程度为A类；风载体型系数取0.5。本产品所在抗震设防烈度为7度；地震基本加速度值为0.15g；设计地震分组为第一组。其形成10种规格的装配式蓄水池产品，包括50m3、100m3、150m3、200m3、300m3、400m3、500m3、750m3、1000m3、1500m3等规格的装配式蓄水池的结构专业施工、结构设计、安装施工及维护规范，并制定了装配式蓄水池标准。

另外形成装配式蓄水池的系列配套产品（选装产品），可实现配套销售和独立销售。

以下5项为配套的结果技术：

（1）双法兰出水口。为了密封装配式蓄水池出口，降低出水口会漏水，采用双法兰作为出水口装置的主要组成部分，增加出水口装置的密封效果在法兰的内侧会设置有密封凹槽和密封凸起；同时在出水口装置与输送管道的一侧设置有消防卡口方便快捷地与输送管道连通，达到密封效果好的技术效果。

（2）自凝水装置。在缺乏饮用水的山区地区，空气湿度高，通过对空气中的水分进行冷凝，形成的水进入蓄水池储存，解决大石山区以及以华南地区为主要的喀斯特地貌的山区地区的蓄水问题。蓄水池外部的空气通过进气管吸进到导风管，再经过导风管送到自凝室内；功能系统把电能传输给半导体制冷片，使其工作制冷，从而降低自凝室壁的温度；被送到自凝室的空气会直接吹到自凝室壁上，空气遇到温度低的自凝室壁就会降温，此时空气空的水蒸气遇冷凝结成水珠附在自凝室壁上，随着水珠变大最终由于重力作用会沿着自凝室壁往下滑，下滑过程的水珠遇到自凝室内的导流板就会改道，最终顺着导流板滑落到藏水槽，此时的导流板就起到了阻止水珠沿自凝室壁往下滑的作用，这样就可以提高冷凝效率。

（3）延迟生锈装置。装配式蓄水池采用钢材制作，虽说在钢材的表面镀了一层锌能够延迟钢材生锈的时间，但是延长的时间很有限，因此研发了一个电化学反应包，通过电缆连接在钢材上，大大的延迟了蓄水池生锈的时间，延长了蓄水池的使用寿命，减少了蓄水池保养和更换的成本。

（4）自动排污装置。为了定期触发对蓄水池底部的排污，保持蓄水池内部水体质量，采用虹吸的原理创建一个自动真空废水排污装置，通过强大的水流排出蓄水池底部绝大部分有害的沉积物和细菌菌落，同时节省清洁水箱或蓄水池的劳动力和延长过滤系统的使用寿命。

（5）顶棚积水排水系统。帮助布盖式装配式蓄水池在雨天积水形成水潭的情况下及时排出下雨时顶棚上的积水，防止蓄水池的上边缘变形。

5. 环保效果：钢结构装配式蓄水池有可移动（重复使用）、不污染水体、不破坏地表、人工成本低、使用寿命长、建造成本低、建造周期短的优点，其带动了农耕工作的顺利开展，科技配置农耕用水，通过装配式结构保证农耕土地再生利用，有效保护和科学管理水资源，提高农业供水保证率，改善了这些地区人们的生活用水质量。保证疫情后国家的粮食供给、农产品价格稳定和粮食安全，保证粮食供应链正常运转，保证粮食供应链正常运转。

6. 技术示范情况：水坦克装配式蓄水池已经进行了示范性应用。其中，在广西融水县2020年第一批脱贫攻坚农村饮水巩固提升工程中，已在融水镇三合村思榜屯、融水镇三合村黎邓屯、拱洞乡洋鸟村列令屯等地建造了不同规格的水坦克装配式蓄水池，得到了融水县水利局的高度认可，解决12753户、58740人口饮水困难问题，其中贫困户4665户、人口20405人。

7. 联系方式：

联系人：李森

电  话：18978998098

地  址：南宁市高新区创新路23号四号楼B座1层101A、101

邮  编：530000

E—mail：xs@shuitanke.com

## 十、“双短程硝化－厌氧氨氧化+芬顿”的垃圾渗滤液全量化处理技术

1. 技术名称：“双短程硝化－厌氧氨氧化+芬顿”的垃圾渗滤液全量化处理技术

2. 适用行业：适用于垃圾渗滤液、餐厨厌氧沼液、污泥硝化液、畜禽养殖业、光电行业、合成氨废水等高氨氮废水脱氮。

3. 技术提供方：广西春晖环保工程有限公司

4. 技术内容：

本技术以自主发明专利《一种双短程硝化－厌氧氨氧化的脱氮工艺》（ZL202010438860.9）为基础，结合芬顿氧化技术，组成“双短程硝化－厌氧氨氧化+芬顿”的垃圾渗滤液“非膜法”全量化处理工艺。

（1）脱氮工艺：采用“双短程硝化－厌氧氨氧化”工艺，即“前置部分短程硝化+一体化短程硝化－厌氧氨氧化”工艺。渗滤液进入前置部分短程硝化工艺进行部分短程硝化反应，出水进入一体化短程硝化－厌氧氨氧化工艺，短程硝化反应的同时发生厌氧氨氧化反应，起到脱氮效果。

（2）深度脱碳：主要采用芬顿氧化工艺，将难降解的大分子有机物氧化成小分子有机物、CO2和H2O，大幅去除COD。最后根据需要，可在工艺流程末端配置混凝反应等工艺；

（3）处理后出水的氨氮、总氮、COD、TP、SS、色度等全部指标均达到《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）表2要求。

5. 环保效果：

（1）处理后出水主要指标CODCr＜100mg/L，BOD5＜30mg/L，NH4+-N＜25mg/L，TN＜40mg/L，TP＜3mg/L。

（2）采用的处理技术建设，生化池容积更小，风机功率更低、芬顿设备投资低，经济效益明显；

（3）本项技术，脱氮工艺将氨氮氧化控制在亚硝酸氮阶段，并且采用的是厌氧氨氧化技术脱氮，因而节省了爆气60%、100%碳源的投加，从而减少了运行费用，以及CO2的排放；

（4）可加快解决当前渗滤液主流处理工艺存在的出水达标困难、占地面积大、投资及运行成本高、产生难处理膜浓缩液等痛点，推动全区构建渗滤液多元化处理技术体系及促成我区对渗滤液处理技术攻关成果，推动全区乃至全国渗滤液处理技术向经济、低碳节能的方向发展，社会效益明显

6. 技术示范情况：

于2021年1月在上思县昌盛生活垃圾卫生填埋场建立了示范工程，工程项目于2021年1月建成并投入使用，基本情况如下：

（1）处理规模：进水100吨/天；

（2）进水主要指标：COD≈4500mg/L，NH4+-N≈1500mg/L，TN≈1800mg/L、TP=13mg/L；

（3）处理工艺：采用“双短程硝化－厌氧氨氧化+芬顿”的垃圾渗滤液全量化处理技术，流程：前置短程硝化－反硝化+一体化短程硝化－厌氧氨氧化+芬顿氧化+BAF；

（4）处理效果：处理后出水的氨氮、总氮、COD、TP、SS、色度等全部指标均达到《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）要求，无膜浓缩液产生，产水率100%；

（5）直接运行费用：约35元/吨。

该示范工程建设工期紧迫、技术难度大，是国内屈指可数的将厌氧氨氧化技术运用于渗滤液处理的工程案例之一。从项目建设之初就受到了各级主管部门的高度关注和监督管理，项目成功产水之后，也迎接了包括区住建厅城镇生活垃圾处理设施专题调研组、防城港市及上思县各级部门的多次现场监督检查，同时也获得了其他业主单位、环保同行及媒体的广泛关注。目前，该系统出水水质、处理水量完全满足设计要求，处理效果远超预期；并在本次中央环保督察的“大考”中经受住了严格的考验，获得了督导组专家们的肯定。

7. 联系方式：

联系人：邓凤英

电  话：13667735637

传  真：0772—2696908

地  址：柳州市柳东新区初阳路19号标准厂房A3栋4层406室

邮  编：545006

E—mail：gxchunhuihuanbao@163.com

- 十一、快速渗滤和湿地综合管理生态强化治理技术

1. 技术名称：快速渗滤和湿地综合管理生态强化治理技术

2. 适用行业：适用于农村集中、分散家庭生活污水及养殖废水治理

3. 技术提供方：桂林市农田灌溉试验中心站

4. 技术内容：

（1）应用人工快速渗滤系统结合湿地综合管理系统进行集成创新，形成一套农村生活污水生态强化治理技术；

（2）对系统污水初沉效果控制，总结人工快速渗滤系统结合湿地综合管理系统不同结构、配置、规模的系统最佳污水水力停留时间，为系统建设提供参考；

（3）运用虹吸原理使人工快速渗滤系统自动延长污水流程，提高污染物去除率，且具备反冲洗及排淤功能；

（4）采用两套并联人工快速渗滤系统交替运行，有效解决湿干比问题，实现人工快速渗滤系统不间断作业。提出最佳滤料清洗、更换周期。

5. 环保效果：本项目主要环保效果有：

该技术工程建设工期短、投资小、设备运行维护成本低建设周期短。系统工艺原料主要来源于大自然，不添加任何化学处理药剂。经过“人工快速渗滤系统（CRI）”和“灌溉－排水－湿地综合管理系统（WRSIS）”系统处理后，TN、COD平均去除率达75%以上；TP、NH3-N、SS的去除效率均在80%以上，pH值基本呈中性。处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标要求。

该项技术的应用真正从源头上降低了由人类生活产生的水体污染，通过对生活污水的集中收集避免了污水的随意排放，经过处理后的污水可直接用于农田灌溉，有效地减少了污水流经山河、池塘及湖泊等地表水体而造成的各类水源污染。农村整体生活环境得到提升，减少了由于生活污水导致的疾病传播，人们的健康生活得到保障。同时也使公民环保意识得到了进一步的提升，为全民参与环保起到了积极作用，加快美丽乡村建设。

6. 技术示范情况：该技术已从2015年开始在桂林市临桂区、灵川县等多个村镇得到推广应用，农村生活污水治理出水水质基本能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标要求。与同规模电能污水处理站相比每年可节约电费近万元。同时，系统保护了当地生物多样性，形成了优美的景观，干旱时期能起到调蓄水源作用，能较好的调节小气候，改善城镇居民居住环境。

7. 联系方式：

联系人：吴昌智

电  话：18777355866

传  真：0773—2200105

地  址：桂林市临桂区庙岭农田灌溉试验站

邮  编：541105

邮  箱：glsyz@163.com

## 十二、中空纤维膜医疗废水处理技术

1. 技术名称：中空纤维膜医疗废水处理技术

2. 适用行业：适用于医疗、卫生院以及其他有机废水

3. 技术提供方：广西国宏智鸿环保科技集团有限公司

4. 技术内容：发明的中空纤维膜改性技术，采用SiO2、氧化石墨烯（GO）及SiO2-GO三种纳米颗粒为添加剂制备的改性PVDF复合膜，膜丝采用的PVDF（聚偏氟乙烯）合金膜内外致密的双皮层结构设计，以及特种纳米材料形成的网状结构，解决了传统PVDF膜强度差的缺陷，PVDF合金膜的双皮层网状设计的膜丝比传统的膜丝强度更高，不易折断，耐冲刷，解决了膜行业难题。建设了广西首家中空纤维膜生产基地，填补广西空白。生物反应器采用流向、流速设计：通过控制反应溶液流向、使反应溶液在复合反应器内以一定的速度流动、转弯，实现充分搅拌，使得反应均匀故大大提高了原料的利用率，节省能耗。

5 环保效果：

（1）技术参数

水解调节段（反应时间）：8-10h  生物膜反应区（反应时间）：6-8h

| 指标 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | PH | 粪大肠菌 群数 | 肠道致病菌/肠道病毒 | 总余氯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围 | ≤60mg/L | ≤20mg/L | ≤20mg/L | ≤5mg/L | 6~9 | ≤500MPN/L | 不得检出 | ≤0.5mg/L |

（2）社会效益

项目的实施，比同类产品的使用寿命延长1～2倍，膜出水量提高20%，占地面积减少50%，工程投资减少30%，运行费用降低50%，经济效益显著。通过项目的实施，减少医疗行业发展对自然水体的污染，控制疾病的传播，改善我们的人居生态环境，使得发展与环境和谐统一，符合国家建设和谐社会的政策，同时使处理后的中水循环使用使得废水资源化，减少对水资源的浪费，具有可观的社会效益。

6. 技术示范情况：

项目已在覃塘区蒙公卫生院、桂平市江口中心卫生院、钦州港滨海医院贵港市港南区东津中心卫生院、平南县官城镇中心卫生院、贵港市港北区中里中心卫生院横县陶圩中心卫生院、平南县妇幼保健院、大化县妇幼保健院、平南县中医院、贵港市庆丰卫生院等100多家医疗机构中推广应用，减少我区医疗、卫生院以及其他有机废水对自然水体的污染，保护了生态环境。典型案例有：贵港市港北区庆丰卫生院80t/d医疗废水处理站项目。新建的乡镇卫生院污水处理项目对于保护乡镇生态环境、促进经济的可持续发展、提高当地人民群众的生活质量具有重要意义，也是做好疫情防控，有效切断病毒传播途径，应对当前新冠肺炎疫情蔓延有效途径。贵港市港北区庆丰卫生院医疗废水处理站项目，处理规模为80m3/d，处理贵港市港北区庆丰卫生院内医疗与生活设施区域范围产生的医疗废水等，设计处理规模为80m3/d，项目从2019年12月开始设计和实施，到2020年2月试运行和验收。出水水质执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）标准，运行期间出水质稳定达标。

7. 联系方式：

联系人：杨庆国

电  话：0775—4811812

传  真：0775—4551869

地  址：广西贵港市产业园区石卡园内

邮  编：537200

E—mail：ggzhihong@163.com