附件2

2020年第15批广西科技成果登记项目简介

1. 一种适用于新生儿的转运装置

登记号：202023047 　 分类号： R473;R473

主要完成单位： 右江民族医学院附属医院

主要完成人员：黄雪浪、李坚硕、唐运宽、陆启峰、林起庆、朱旺乔

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：百色市科学技术局

登记日期：2020年9月10日

一、专利来源与背景：新生婴儿出生后如出现病情危重的情况，需从基层医院转至上层医院，路途遥远，救护车容易出现顛簸或紧急刹车等不可避免的理化因素，但救护车上缺乏对新生婴儿的固定保护，容易产生不可抗拒的危险，加剧疾病的状况，甚至死亡。目前，基层医院转运新生儿通常是由患儿家属/护士怀抱至目的地，双手负担过重,容易产生疲劳给患儿带来安全隐患，而且家属由于害怕患儿受凉往往会包裹很多衣物或小被单，影响患儿病情的观察。而有条件的医院会采用病房的温箱进行运送，然而普通温箱笨重,且上下车(救护车)极不方便，转运过程存在极大的安全隐患。二、技术原理及性能指标：本发明针对上述问题,提供一种适用于新生儿的转运装置,该转运装置模仿母体子宫,具有固定保护功能、保温保湿功能，且可方便地上下救护车，其结构简单、使用方便、成本低、稳定性好、可靠性高。三、技术的创造性与先进性：本发明公开了一种适用于新生儿的转运装置，属于医疗护理床技术领域。所述转运装置包括转运担架和固定于转运担架上的箱体，所述箱体的相对的两侧面 上均设有箱门及用于锁住箱门的固定锁，箱体的另一相对的两侧面上均设有通孔，用于保证箱体内气流的循环和患儿输液治疗及监控设备的连接:箱体内设有一容器,容器固定于箱体的底面，容器内铺设有-装有液体的弹性袋,弹性袋上设有一包裹片,包裹片包括第-透气层和第二透气层，第一透气层和第二透气层之间设有若干发热体。骑转运装置模仿母体子宫,具有固定保护功能、保温保湿功能，且可方七便地上下救护车，其结构简单、使用方便、成本号低、稳定性好、可靠性高。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性： 1、本发明通过在箱体内设置容器及容器内装有液体的弹性袋,模仿母体子宫，提高新生患儿在箱体内的适应能力及舒适感，减轻患儿的痛苦，并在弹性袋上设带有透气层和的发热体的包襄片,该发热体仅与氧气接触、反应即可发热，即发热体能通过自身发热，使箱体保持一定的温度和湿度，为新生患儿保温保湿:且箱体的侧面上设有通孔，可保证所述箱体内气流的循环和患儿输液治疗及监控设备的连接。 2、本发明通过在转运担架的车架下部设置前叉轮、承重轮、与斜拉杆连接的主车轮、摇轴杆、扭簧和手柄等，使前叉轮可作为上下车轮，便于本装置的上下车。在救护车上时，前叉轮和承重轮同时具有支撑和滑行作用，且稳定性良好。且通过这些部件相互结合，使摇轴杆在手柄和扭簧的作用下旋转,而与摇轴杆连接的滚轴组件随之旋转,带动与滚轴组件连接的上拉杆后退，使相铰接的上拉杆和下拉杆即斜支架折叠，最终使与斜拉杆连接的主车轮随着斜拉杆折叠而收至车架底部,这一设计不仅使主车轮方便、快捷地收至车架底部，还减少了本装置的占用空间，具有实用性。 3、本发明结构简单、使用方便、成本低、稳定性好且可靠性高。五、应用情况及存在的问题：该专利已获得国家发明专利，同时和院外专业公司合作，正在进行产品的转化，可率先在我院急诊科进行临床应用。百色市护理质控中心挂靠我院，依托此资源还能将以上的成果产品推广到周边桂滇黔的各个医院，所以应用前景广泛。

2. 一种检测再生墨盒导气回路的装置

登记号：202023291 　 分类号： X52;

主要完成单位： 北海绩迅电子科技有限公司

主要完成人员：赵晨海

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年9月25日

题来源与背景： 随着社会的发展，越来越提倡变废为宝，而废弃的墨盒对环境污染很大，其不易降解的塑料壳体造成白色污染，有色墨水造成的水体污染，黑色和有色粉体造成的空气颗粒污染，所以对于废弃的墨盒要努力做到回收再利用，并按照回收的墨盒分类再利用。对于墨盒再生利用，不能单单观察表面情况来分类，需要检测墨盒内部导气回路是否堵塞或漏气，来确定是否可以直接再生。而目前测试模式是直接给墨盒出墨口抽真空，员工用手堵住墨盒导气口检测是否有气流被吸入墨盒，据此判断墨盒是否损坏。若有气流通过，则表示墨盒内部管道无堵塞，可用于生产，若无气流，则表示墨盒内部已堵塞，无法再生。这样的做法存在不足之处有：1、检测气流靠手感觉不直观、不可靠，容易出现错检或漏检；2、员工无法判断墨盒内部的通畅程度，气流过小的墨盒也无法用于再生；3、手工检测速度慢，效率不高。 技术原理： 本发明公开了一种检测再生墨盒导气回路的装置，包括：流量传感器，其自带显示表或设置有显示表；开关阀；负压储压罐，其上设置有第一开口和第二开口的密封罐体；以及真空泵；其中，所述真空泵经过所述负压储压罐与所述开关阀的出气口连通，所述开关阀的进气口设置有与所述墨盒盒体出墨口对应的接口来与所述出墨口连通，所述流量传感器的出气口设置有与墨盒盒体导气孔对应的接口来与所述导气孔连通以测量空气进入墨盒盒体内的流速。本发明能精确测量流经墨盒内部的导气孔的气流量，并以此判断被检测墨盒内部的导气孔是否堵塞或破损，可以检测所有内部带导气孔的墨盒，无需拆卸检测， 既省时省力，又快速方便实用。 技术创新：包括：流量传感器，其自带显示表或设置有显示表；开关阀；负压储压罐，其上设置有第一开口和第二开口的密封罐体；以及真空泵；其中，所述真空泵经过所述负压储压罐与所述开关阀的出气口连通，所述开关阀的进气口设置有与所述墨盒盒体出墨口对应的接口来与所述出墨口连通，所述流量传感器的出气口设置有与墨盒盒体导气孔对应的接口来与所述导气孔连通以测 量空气进入墨盒盒体内的流速。本发明能精确测量流经墨盒内部的导气孔的气流量，并以此判断被检测墨盒内部的导气孔是否堵塞或破损，可以检测所有内部带导气孔的墨盒，无需拆卸检测， 既省时省力，又快速方便实用。 取得的阶段性成果：获得一项专利， 专利名称：一种检测再生墨盒导气回路的装置 专利号：ZL 201510988922.2 本发明至少包括以下有益效果：将墨盒的导气孔和出墨口分别与流量传感器的出气口的接口和开关阀的进气口的接口连接，启动真空泵抽气，流量传感器的显示值稳定一段时间后即可确定所测墨盒是否损坏，关闭开关阀，拆下当前墨盒后连接好下一个墨盒，再打开开关阀进行检查，准确率高，效率快。如果所用的开关阀为气动开关电磁阀，不但有其自身优点，而且可以延长本发明装置的使用寿命，并能很好解决气体液体通断问题，又能通过PLC的控制器人工设定截流或流通的时间，无需人为操作，只需专心抄表记录，提高效率。如果将流量传感器的检测信号通过控制器转换成指示灯信号，只需通过程序将流量传感器的一定范围的检测值设定为启动指示灯亮绿色，定为合格信号，其余情况为指示灯亮红色，定为不合格信号，所以工作人员只需观察灯光即可判断墨盒是否损坏，更进一步提高检测效率；还可通过一个控制器控制多个流量传感器同时工作，更好地提高效率。

3. 墨盒自动封口机

登记号：202023292 　 分类号： X52;

主要完成单位： 北海绩迅电子科技有限公司

主要完成人员：赵晨海

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年9月25日

课题来源与背景：打印头是喷墨式和针式打印机系统中最为重要的部分之一，带打印头的墨盒结构紧密，性能可靠，因此使用者很多，但其成本比较高，因此在生产过程中需注意对打印头进行保护。当打印头裸露在空气中时，打印头表面的墨水会凝固或空气中的灰尘进入打印头都会造成打印头堵塞。为防止这一现象，我们用蓝封带将墨盒打印头封住。传统的封口方法是用人工将蓝封带用热风枪加热至80℃-100℃，然后用蓝封带将打印头封住并按压2秒左右。此方法存在以下缺点：手工封口效率低，每小时300个左右；温度控制不精确，容易导致封口不牢固；手工无法准确定位封口位置，影响封口效果。所以设计一种能够自动将蓝封带封在墨盒的喷头上的墨盒自动封口机成为一个亟需解决的问题。技术原理：该墨盒自动封口机运行的过程为：准备阶段，打开设备电源开关，发热板开始加热，将加热板的温度设定为220℃， 同时热量传导到切膜线和导热胶条，此时切膜线温度为220℃，导热胶条温度为80℃左右。定位蓝封带阶段：按下气控滑台的开关，气控滑台带动第二气爪移动到蓝封带卷出口处，合起气爪将蓝封带夹紧后移动到气控滑台的最右方，使蓝封带固定完成定位。封口阶段：将墨盒摆放在墨盒底座上放入卡位中，即放入蓝封带的下方和蓝封带对应处，墨盒打印头在蓝封带下方，通过伸缩双杆气缸的控制，红外线加热装置伸出至蓝封带上方，点亮红外线加热灯照射蓝封带将蓝封带加热到80℃左右，然后伸缩双杆气缸缩回，关闭红外加热装置，此时薄型气缸推动封口器下压，导热胶条将蓝封带压在墨盒打印头上，切膜线又将蓝封带切断，完成封口。技术创新：本发明公开了一种墨盒自动封口机，包括：封口器，其包括封压装置和切膜线，切膜线设置 在封压装置上，封压装置中设置有薄型气缸，以驱动封压装置和切膜线上下直线运动；加热装置，其设置在封口器的下方，加热装置包括红外线加热灯、聚光板和伸缩杆，红外线加热灯由伸缩杆带动产生位置变化，以通过聚光板进行聚焦；封带夹持装置，其设置在加热装置的下方，封带夹持装置将封带拉伸成直线，以使封带固定在封口器下方与所述聚光板的聚光点对应处。取得的阶段性成果：获得一项专利，专利名称：墨盒自动封口机 专利号：ZL 201510988637.0 本发明能够代替传统的人工封口，提高工作效率。本发明设置加热装置，利用红外线代替热风枪对封带进行加热，实现对温度的精确控制。本发明设置气控滑台进行定位，提高封口位置准确性。

4. 一种称重式注墨机及注墨方法

登记号：202023293 　 分类号： X52;

主要完成单位： 北海绩迅电子科技有限公司

主要完成人员：赵晨海

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年9月25日

课题来源与背景：随着社会的发展，越来越提倡变废为宝，而废弃的墨盒对环境污染很大，其不易降解的塑料壳体造成白色污染，有色墨水造成的水体污染，黑色和有色粉体造成的空气颗粒 污染，而对于废弃的墨盒回收再利用，必须对墨盒注墨，而大多数注墨机是一种使用液位控制原理来进行定量注墨控制的真空注墨机，在生产过程中发现主要有以下几种缺点：1 .检测液位信号的三根探针分别检测高液位、中液位、低液位，通过调节高液位与中液位的高度 差来控制注墨量；由于墨水是用负压将墨水抽入定量针筒内，在抽墨过程中墨水容易起泡，浮于墨水表面的气泡会影响探针的检测，导致墨水定量不准确。2 .墨量是通过螺杆调节高 液位探针与中液位探针的高度差调节，此方式不直观且操作繁琐。3 .墨盒是精密的工业产品，其中每一配件都有响应的工艺要求，墨水本身也有着导电率、pH值、表面张力等要求，液位检测的探针是带电体，与墨水接触后可能导致墨水发生不可预料的变化。 技术原理：本发明公开了一种称重式注墨机及注墨方法，包括：真空装置；压力调节装置；供墨装置；称重定量装置，其为带上下开口的第二墨水容器置于称重传感器上，所述第二墨水容器串连两个三通管路；其中，第一个三通管路为所述真空装置与压力调节装置并连后共同接入所述第二墨水容器的上开口，且并入点与所述真空装置之间设置有二位直通电磁阀，并入点与所述压力调节装置之间设置有二位三通电磁阀；第二个三通管路 为第三开关电磁阀串连第二开关电磁阀与供墨装置并连后共同接入所述第二墨水容器的下开口；以及控制器，其分别与流量电磁阀、二位三通电磁阀、二位直通电磁阀、称重传感器、第一开关电磁阀、第二开关电磁阀和第三开关电磁阀信号连接。 技术创新：一种称重式注墨机及注墨方法，包括：真空装置；压力调节装置；供墨装置；称重定量装置，其为带上下开口的第二墨水容器置于称重传感器上，所述第二墨水容器串连两个三通管路；其中，第一个三通管路为所述真空装置与压力调节装置并连后共同接入所述第二墨水容器的上开口，且并入点与所述真空装置之间设置有二位直通电磁阀，并入点与所述压力调节装置之间设置有二位三通电磁阀；第二个三通管路 为第三开关电磁阀串连第二开关电磁阀与供墨装置并连后共同接入所述第二墨水容器的下开口；以及控制器，其分别与流量电磁阀、二位三通电磁阀、二位直通电磁阀、称重传感器、第一开关电磁阀、第二开关电磁阀和第三开关电磁阀信号连接。 取得的阶段性成果：获得一项专利， 专利名称：一种称重式注墨机及注墨方法 专利号：ZL 201510988890.6 本发明至少包括以下有益效果：本注墨机结构简单，但原理构思独特，通过采用称重方式控制对再生墨盒的注墨量，可用于墨盒喷头一体式、墨盒喷头分体式、导气膜式、气囊平衡式等墨盒的注墨，使用范围广，而且采用正负压结合，不但可以进一步对墨盒的损坏情况检查，而且可以提高注墨效率。如果所用的开关电磁阀为气动开关电磁阀，不但有其自身优点，而且可以延长本发明装置的使用寿命，并能很好解决气体液体通断问题，又能控制器人工设定截流或导流的时间，无需人为操作开关，提高效率。本发明利于PLC程序 控制，可以进一步提效降本。

5. 象草全混压缩青贮的研制及推广应用

登记号：202023299 　 分类号： S816.5;

主要完成单位： 广西壮族自治区水牛研究所

主要完成人员：梁辛、莫乃国、彭丽娟、唐振华、彭开屏、杨承剑、李孟伟、郭艳霞、谢华德、谭志华、韦升菊、唐庆凤、李丽莉

任务来源：广西壮族自治区水产畜牧兽医局

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年9月25日

1、课题来源与背景来源：本项目是由广西壮族自治区水产畜牧兽医局下达的2016年水产畜牧业科技项目（下达文号：桂渔牧财【2016】82号），合同编号：桂渔牧科201633010，承担单位为广西壮族自治区水牛研究所，实施时间为2016年1月至2018年12月。背景：象草是南方地区最主要的当家牧草品种，具有对土壤及水肥适应性广、管理粗放、产量高、质量好、再生性强、一次种植多年收获等优点，年刈割5-8次、亩产鲜草达30吨左右（水肥充足的条件下年亩产甚至可达50吨以上），干草产量达6吨左右，干草含粗蛋白约8%，不管鲜草还是干草产量均远高于玉米、高粱、柱花草、苜蓿等。但象草生产有强烈的季节性，夏天高温季节35天左右即可收割一批，每批亩产量5吨左右，而冬天则生长缓慢甚至停止生长，气温降到零度以下甚至会冻死。这就导致草料供应具有季节性，夏天过剩浪费冬天则供应不足。因此，青贮是解决草料供应不平衡问题的重要手段。但新鲜象草的含水量一般为80%左右，直接进行青贮不易获得成功。为解决象草不易青贮问题，本项目拟通过用压缩机械对象草压缩打包降低水分，再套袋密封的方式进行青贮，以保证青贮的质量。并在青贮的过程中加入尿素、糖蜜、麦麸、玉米粉、豆粕等营养物质以制成能满足青年牛及干奶牛的日常营养需求的全混压缩青贮产品，育肥牛及高产奶牛再额外补充精料即可满足日常营养需要。本项目的实施，成功的解决南方夏季牧草过剩而冬季牧草短缺的矛盾，保证一年四季草料的均衡供应，同时降低养牛成本，提高养牛效益，促进种草养牛业的发展，增加市场上的优质牛肉及牛奶供应，提高人民的生活水平。 2、技术原理及性能指标技术原理：象草类牧草由于水分含量较高，直接青贮往往质量不佳或容易失败，需要经过凉干水分或加入其它水分含量较低的物质以降低水分含量再进行青贮才容易获得成功。本项目研究内容是在象草青贮过程中加入适量玉米、豆粕、麦麸、尿素等一起进行青贮，既降低青贮水分含量、提高青贮品质，又能提高青贮中蛋白等营养成分含量水平， 满足生长水牛及低产奶水平挤奶水牛的营养需求。性能指标：研究了象草全混压缩青贮技术，生产的象草全混青贮饲料经广西壮族自治区分析测试研究中心检测粗蛋白含量达12.1%；用项目研制的象草全混青贮饲料进行水牛饲养试验，饲养育成奶水牛日增重0.793kg；在3个养殖场（户）推广象草全混压缩青贮320吨；在中文核心期刊发表了论文2篇：“添加不同物料对象草青贮品质影响的研究.家畜生态学报，2019，40（6）：33-37”、“饲喂不同处理象草对育成奶水牛生长发育、肉用性能及血液生化指标的影响.饲料研究，2020，1：5-7”；申请并获得了授权实用新型专利3项：“一种组装式防鼠青贮窖，201921587496.1”、“一种新型铡草机，201921489962.2”、“一种用于牛养殖的自动喂食装置，201921978310.5”。 3、技术的创造性与先进性象草类牧草主要种植于中国南方地区，因其耐水耐肥、高产稳产而受到南方广大养牛场（户）（特别是水牛养殖场）的欢迎，利用上主要也是鲜喂为主，制作青贮一般是直接青贮、通过晾晒降低水分、加入发酵剂等进行青贮，而加入营养物质后制成营养全面的全混青贮未见报道。本项目研究成果填补了国内这方面的空白，处于国内外领先水平。 4、技术的成熟程度，适用范围和安全性成熟度：经过项目的研究实施及应用，象草全混青贮制作技术及配方选择上已趋于成熟，只是由于设备的原因，制作工艺上还有待完善。适用范围：本技术适用于牛羊等反刍动物养殖过程中的青贮制作。　　安全性：本技术由于原料选择上都是普通的动物养殖用常规饲料，不存在安全问题。 5、应用情况及存在的问题应用情况：项目实施期间，在广西水牛研究所水牛种畜场（挤奶水牛26头、育成水牛50头）、田东县黄世凡水牛养殖场（育肥公水牛30头）、钦州市广西富牛牧业有限公司养殖基地（杂交公水牛20头）进行了推广应用，均取得了不错的效果，其中在广西水牛研究所种畜场推广应用了180吨、田东县黄世凡水牛养殖场推广应用了80吨、钦州市广西富牛牧业有限公司养殖基地推广应用了60吨，项目期间合计推广应用了320吨，均取得了不错的应用效果。存在问题：研究中存在的技术问题主要是青贮过程中精饲料的添加比较困难，目前没有专门的机器添加，人工添加速度较慢且不易添加均匀，用TMR机搅拌均匀后再青贮则效率较低；全混青贮中由于加入玉米等精饲料，容易招致老鼠危害，贮存时要做好防鼠措施。

6. 植物甾醇在奶水牛生产中的应用与推广

登记号：202023301 　 分类号： S815.2;

主要完成单位： 广西壮族自治区水牛研究所

主要完成人员：梁辛、杨承剑、莫乃国、韦升菊、唐庆凤、陈明棠、彭开屏、李孟伟、郭艳霞、唐振华、彭丽娟、谭志华、李舒露、邹彩霞、李丽莉

任务来源：广西壮族自治区水产畜牧兽医局

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年9月25日

1、课题来源与背景来源：本课题是由广西壮族自治区水产畜牧兽医局下达的2015年水产畜牧业科技项目（下达文号：桂渔牧财【2015】28号），合同编号：桂渔牧科201528006，承担单位为广西壮族自治区水牛研究所，实施时间为2015年1月至2017年12月。背景：植物甾醇是一种广泛存在于植物中的天然活性物质，是植物体内构成细胞膜的成分之一，也是多种激素、维生素D及甾族化合物合成的前体，2007年已被我国农业部授予“新型功能性饲料添加剂”, 具有增进动物蛋白质合成、促进动物生长、增进健康、提高产量、降低成本的功能，还可应用于降低一些畜禽产品的胆固醇含量，开发含植物甾醇的低胆固醇动物食品。本项目拟研究添加不同剂量的植物甾醇对泌乳水牛产奶性能、乳品质以及繁殖性能的影响，并试图从瘤胃发酵、血液代谢产物以及瘤胃微生物相结合的方式来探索其可能的机理，最终达到寻找出提高母水牛泌乳量、改善泌乳母牛健康状况、提高产后母水牛的配种受胎率、提高水牛乳品质的新方法，从而提高奶水牛的养殖效益，促进奶水牛养殖业的发展。 2、技术原理及性能指标技术原理：植物甾醇促进生长的原理主要是植物甾醇与植物生长激素在水中形成分子膜的脂质结合，生成植物甾醇核糖核蛋白复合体，能够促进动物蛋白质合成，有利于动物的健康生长；植物甾醇的另一特点是与胆固醇相比有占位优势，能降低胆固醇在体内的吸收率，从而降低动物体内及产品中的胆固醇含量。性能指标：研究结果表明，奶水牛日粮中每天每头添喂3g-5g的甾精（含植物甾醇15%），整个泌乳期的日均产奶量可提高0.13kg，蛋白含量提高0.38个百分点；脂肪含量提高0.62个百分点。申请了专利1项“一种提高水牛奶中蛋白含量的饲养方法，201710500707.2”；在中文核心期刊发表了论文2篇：“植物甾醇对泌乳水牛产奶量及乳品质的影响.饲料研究.2017年第16期”、“植物甾醇在规模奶水牛场的推广应用试验.饲料工业.2018年第5期”。 3、技术的创造性与先进性植物甾醇目前的研究应用主要在家禽、猪、水产养殖等方面，奶牛方面也有少量研究报道，而奶水牛方面的应用除本研究结果外未见有公开报道。本项目主要研究了植物甾醇提高奶水牛生产性能、提高产品品质及改善健康状况等，填补了国内这方面的空白，在国内处于领先水平。 4、技术的成熟程度，适用范围和安全性植物甾醇是一种广泛存在于植物中的天然活性提取物，2007年被我国农业部授予“新型功能性饲料添加剂”，已经广泛应用在蚕、鱼、虾、猪、家禽等单胃动物上，取得了良好的效果，技术成熟稳定，安全性较高。经项目研究及国内外应用报道证明，植物甾醇除应用于单胃动物外，在奶牛、肉牛等反刍动物上应用也能取得良好的效果。 5、应用情况及存在的问题应用情况：本项目在实施的过程中，通过先试验再推广的形式，先后在广西水牛研究所种畜场、广西来宾市兴宾区宏礼奶水牛养殖场、灵山县伯劳镇6户奶水牛养殖农户中进行了1年多的推广应用，共有166头挤奶水牛参与了应用试验，免费发放了甾精（含植物甾醇15%）150kg，取得了不错的效果。通过推广应用试验证明，挤奶水牛日粮中添喂植物甾醇整个泌乳期的日均产奶量可提高0.13kg，饲喂植物甾醇后乳蛋白含量为5.05%，比不喂的提高0.38个百分点；脂肪含量8.98%，比不喂的提高0.62个百分点。存在问题：项目实施过程中存在的主要问题的植物甾醇的添加方法问题，如果每头单独添喂工作量太大，如果混合到精饲料中则存在如下问题：一是各养殖场（户）的精料添喂水平不一致，有些甚至不喂或很少喂精料，无法保证每头均摄入有效的量；二是目前市场上专门生产奶（水）牛的厂家较少，且各厂家均有自己固定的添加剂，市面上难以买到添加植物甾醇的奶牛精饲料。

7. 一种组装式防鼠青贮窖

登记号：202023302 　 分类号： S817.1;

主要完成单位： 广西壮族自治区水牛研究所

主要完成人员：梁辛、黄加祥、杨承剑、李孟伟、唐振华、彭丽娟、彭开屏、谢华德、谭志华

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年9月25日

1、发明简介本实用新型公开了一种涉及青贮饲料处理技术领域的组装式防鼠青贮窖，包括多个连接槽体，连接槽体包括方形的底板，以及对称设于底板两侧的边板，边板的底端通过螺钉与底板固定连接，其中，相邻两连接槽体的底板可拆卸固定连接，以及相邻两连接槽体的边板可拆卸固定连接，且连接槽体的端部均可拆卸固定安装有将其端口封闭的端板，以使多个连接槽体构造成一顶部开口的贮存槽，贮存槽的顶部开口安装有用于防鼠的铁丝网，每一边板均连接有支撑杆件，支撑杆件安装在边板的外侧，且一端与边板的外壁连接，另一端与地面固定连接，安装方便，可以根据不同的储存需要，调节青贮窖的储存容量，同时能够有效的防止老鼠偷食饲料，避免饲料的损失。 2、背景技术饲料的青贮主要是将青绿饲料经切碎后，在密闭缺氧的条件下，通过厌氧乳酸菌的发酵作用，抑制各种杂菌的繁殖，控制发酵使饲草保持多汁状态而长期贮存的一种饲草调制技术，青贮饲草经久不坏，气味酸香、柔软多汁、适口性好、营养丰富、利于长期保存，并且可以有效地减少寄生虫病，是家畜优良的饲料来源。目前，青贮窖的形状多种多样，有圆形、沟形、马蹄形等，一般是先用砖石或石块铺砌窖底或窖壁，再在表面涂抹水泥，建成永久性的青贮窖，使用时，采用塑料薄膜铺底、封顶。由于青贮窖采用的是地下永久性建筑结构，建造完成后，其储存的容量是固定的，不能根据实际的储存情况进行容量大小的调节，并且一旦养殖场需要搬迁时，则需要进行旧窖的拆除并重建新的青贮窖，不能循环使用，生产成本较高，同时由于青贮窖的顶部采用薄膜进行封顶，老鼠很容易弄破薄膜并进入青贮窖内偷食饲料，造成饲料的损失，并且由于老鼠弄破薄膜从而无法密封，容易导致青贮失败。 3、发明内容本实用新型旨在至少解决上述所提及的技术问题之一，提供一种组装式防鼠青贮窖，可以根据不同的储存需要，调节青贮窖的储存容量，同时能够有效的防止老鼠偷食饲料，避免饲料的损失。为了实现上述目的，本实用新型采用的技术方案为：一种组装式防鼠青贮窖，包括多个连接槽体，每一连接槽体均包括方形的底板，以及对称设于底板两侧的边板，边板的底端通过螺钉与底板固定连接，且两边板的内壁通过拉绳拉紧固定，其中，相邻两连接槽体的底板可拆卸固定连接，以及相邻两连接槽体的边板可拆卸固定连接，且位于两端的连接槽体的端部均可拆卸固定安装有将其端口封闭的端板，以使多个连接槽体构造成一顶部开口的贮存槽，贮存槽的顶部开口安装有用于防鼠的铁丝网。 4、有益效果与现有技术相比，本实用新型的一种组装式防鼠青贮窖通过采用多个连接槽体装配成的可拆卸安装结构，可以根据实际的储存需要增加或者减少连接槽体的数量，从而拼装成具有不同容量大小的贮存槽，以满足农户不同的使用需求，并且拆装方便，可以实现循环利用，降低使用成本，同时通过设置有铁丝网，可以有效的防止老鼠偷食贮存槽内的饲料，以避免饲料的损失，本实用新型的青贮窖还可实现工厂化生产，农户买回去组装好就可以储存青贮饲料。

8. 一种新型铡草机

登记号：202023303 　 分类号： S817.1;

主要完成单位： 广西壮族自治区水牛研究所

主要完成人员：梁辛、黄加祥、杨承剑、李孟伟、唐振华、彭丽娟、彭开屏、谢华德、谭志华

任务来源：其他

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年9月25日

1、发明简介：本实用新型公开了一种涉及农用机械设备领域的新型铡草机，包括机架、传送带、粉碎机构和加料机构：机架上水平设置有工作台，工作台的一侧设有投料部，另一侧设有供料部；传送带设于工作台上；粉碎机构包括粉碎箱体，粉碎箱体内部具有一粉碎腔室，粉碎腔室侧部对应供料部设置有进料口，底部设置有出料口，粉碎腔室内安装有用于铡切农作物的粉碎组件，出料口安装有风机；加料机构包括输送管，输送管倾斜向上设置，且上端与粉碎腔室的顶部连通，下端设置有加料斗，输送管内沿其轴线方向设置有送料螺杆，送料螺杆的一端延伸出输送管的底端并连接有用于控制其转动的第一电机，能够在铡切农作物的同时进行辅料的添加，提高了生产效率。 2、背景技术铡草机主要用于铡切玉米秸秆、麦秸、稻草等农作物，因其切碎大都是粗饲料，适合牛、羊等牲畜养殖户使用，一般来说，铡草机铡切后的粗饲料可直接投喂或需要通过青贮槽、青贮窖、青贮池等进行制备发酵，从而制成青贮饲料，以便于饲料的储存。在粗饲料铡切后制作青贮饲料时，需要在粗饲料中加入乳酸菌等青贮发酵剂并进行搅拌均匀后进行发酵处理以提高青贮质量，或为了提高饲料的口感以及根据喂养需要增加饲料中的营养成分，还会在粗饲料中添加各种辅料，但是现有生产过程中一般采用人工添加，费时费力，影响了生产效率。现行的TMR技术（全混合日粮）是将粗饲料铡短后与精饲料等按比例加入到专门的TMR设备搅拌均匀后制作而成，设备投入大，制作工序复杂，不适合小型养殖场（户）应用。 3、发明内容本实用新型旨在至少解决上述所提及的技术问题之一，提供一种新型铡草机，能够在铡切农作物的同时进行辅料的添加，提高了生产效率。主要发明内容包括：机架，所述机架上水平设置有工作台，所述工作台的一侧设有投料部，另一侧设有供料部；传送带，所述传送带设于所述工作台上，且位于所述投料部与供料部之间，用于将农作物由投料部输送至供料部；粉碎机构，所述粉碎机构包括粉碎箱体，所述粉碎箱体固定安装在所述机架设有所述供料部的一侧，所述粉碎箱体内部具有一粉碎腔室，所述粉碎腔室侧部对应所述供料部设置有进料口，底部设置有出料口，所述粉碎腔室内安装有用于铡切农作物的粉碎组件，所述出料口安装有风机，所述风机能够提供负压，以将所述粉碎腔室内的物料吹出；加料机构，所述加料机构包括输送管，所述输送管倾斜向上设置，且上端与所述粉碎腔室的顶部连通，下端设置有加料斗，所述输送管内沿其轴线方向设置有送料螺杆，所述送料螺杆的一端延伸出输送管的底端并连接有用于控制其转动的第一电机。 4、有益效果与现有技术相比，本实用新型的一种新型铡草机在进行农作物的铡切时，可以通过加料机构将辅料从粉碎箱体的顶部加入至粉碎腔室内，辅料在粉碎腔室内掉落的过程中与铡切好后的粗料进行混合，混合后的物料通过风机吹出，从而实现了农作物的铡切、辅料添加混合的一次性加工，省时省力，提高了生产效率，同时在进行辅料的添加时，可以通过第一电机控制送料螺杆的转速，从而实现辅料的均匀输送，并且可以根据不同的添加需要调节辅料的添加量。

9. 饲喂硝酸钠及延胡索酸二钠调控水牛瘤胃甲烷生成对脂肪酸生物氢化途径的影响及相关微生物学分析

登记号：202023305 　 分类号： Q7;

主要完成单位： 广西壮族自治区水牛研究所

主要完成人员：杨承剑、郭艳霞、李孟伟、梁辛、谢芳、唐振华、李丽莉、彭开屏、邓廷贤、韦升菊、彭丽娟、谢华德

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年9月25日

① 课题来源与背景 2015年8月国家自然科学基金委员会批准国家自然科学基金地区基金项目（31560649），主持单位为广西壮族自治区水牛研究所，主持人杨承剑，项目实施时间：2016年01月至2019年12月。作为整个氢转移过程的一部分，甲烷产生与脂肪酸生物氢化途径之间存在相互联系。 ②研究目的与意义目前关于调控瘤胃甲烷生成对脂肪酸生物氢化途径的影响以及相关微生物变化的研究十分薄弱。揭示利用硝酸钠及延胡索酸调控瘤胃甲烷生成过程中脂肪酸生物氢化途径的变化规律以及关键微生物菌群的结构以及数量变化， 为有效调控瘤胃甲烷生成尤其是共轭亚油酸比例提供理论依据。 ③主要论点与论据目前关于调控瘤胃甲烷生成对脂肪酸生物氢化途径的影响以及相关微生物变化的研究十分薄弱。本研究利用体外法研究不同浓度硝酸钠调节水牛瘤胃甲烷生成对脂肪酸生物氢化的影响，结果表明，体外条件下添加1～3 mg/mL硝酸钠可降低瘤胃产甲烷菌和原虫数量，甲烷降低77.74～86.05%。 C18:2 c9t11、C18:2 t10c12、蛋白分解丁酸弧菌、非典型丁酸弧菌和亨氏丁酸弧菌数量在1mg/mL硝酸钠水平时显著增加。利用体外法研究不同浓度延胡索酸二钠条件调节水牛瘤胃甲烷生成对脂肪酸生物氢化的影响，结果表明，添加1～3 mg/mL延胡索酸二钠可以提高瘤胃真菌、产甲烷菌数量以及丙酸的生成。研究了添加硝酸钠、富马酸钠及其混合物对水牛瘤胃发酵、产奶性能以及乳脂肪酸的影响，结果表明添加硝酸钠或其与富马酸钠的混合物对瘤胃发酵、产奶量、瘤胃细菌多样性无显著影响，但可显著提高甲烷菌和蛋白分解丁酸弧菌数量。以上结果为有效调控瘤胃甲烷生成、提高畜产品中不饱和脂肪酸，尤其是共轭亚油酸含量提供了理论和实践依据。 ④创见与创新本项目研究了利用硝酸钠及延胡索酸二钠盐调节瘤胃甲烷生成对脂肪酸生物氢化途径的影响，并对相关微生物菌群的结构组成及数量变化进行了系统分析，揭示了利用硝酸钠及延胡索酸二钠调节瘤胃甲烷生成对脂肪酸生物氢化途径的影响规律。 ⑤社会经济效益，存在的问题本研究成果可应用于水牛等反刍动物瘤胃甲烷调控以及畜产品质量调控等领域。本课题积累的大量的关键基础数据，不仅可充实相关学科的内容，还可进一步提升科技创新对畜牧养殖业发展的支撑能力。存在的问题：由于缺乏大型动物活体甲烷检测设施，水牛甲烷排放量的检测无法进行，后期仍需进一步研究。 ⑥历年获奖情况：无

10. 甘蔗尾青贮中乳酸菌与酵母菌互作机制的研究

登记号：202023306 　 分类号： S816.5;

主要完成单位： 广西壮族自治区水牛研究所

主要完成人员：梁辛、杨承剑、郭艳霞、彭丽娟、李孟伟、唐振华、唐庆凤、彭开屏、谢华德、谢芳、李丽莉、韦升菊

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年9月25日

课题来源与背景：本项目为国家自然科学基金委员会下达的地区基金项目，批准文号为34560654。研究目的与意义：主要研究内容为探讨甘蔗尾青贮中乳酸菌与酵母菌互作机制对解决甘蔗尾青贮有氧稳定性较差的难题，具有重要的理论和实践意义。主要论点与论据：（1） 通过项目实施研究总结出甘蔗尾青贮中乳酸菌与酵母菌互作机制：青贮前期（15天内）主要是酵母菌起作用，消耗氧气、产生酵母蛋白、减少霉菌；随着青贮时间的延长，乳酸菌代替酵母菌起主导作用，乳酸、乙酸等含量逐渐升高，乙醇含量趋于稳定，细菌多样性、丰度逐渐降低。从研究结果上看，从15天开始至90天，每阶段的乙酸均远超0天，而各组乙醇含量稳定，并没有上升趋势，说明15天以后酵母菌的生长受到明显抑制，乳酸菌与酵母菌的互作效应较好。只添加乳酸菌不添加酵母菌的乙醇含量明显低于其它各组，但乙酸含量也低于添加酵母菌组，证明添加适量酵母菌与乳酸菌组合进行甘蔗尾青贮有更好的互作效应，青贮稳定性更好。（2） 通过研究甘蔗梢自然青贮过程中发酵参数及营养成分的动态变化以及甘蔗梢自然青贮过程中营养成份和细菌多样性的变化规律发现，甘蔗梢在自然青贮条件下青贮30d即可达到良好青贮效果，综合营养成分、青贮参数、和微生物多样性分析，60天青贮效果最优。试验还发现甘蔗梢自然青贮中Lactobacillales目中的Lactobacillus属细菌在青贮中占主导作用。（3） 对甘蔗尾自然青贮过程中乳酸菌、酵母菌进行了分离与鉴定，结果表明，甘蔗尾自然青贮过程中发挥作用的主要有20株乳酸菌株和7株酵母菌菌株，乳酸菌包括干酪乳杆菌（Lactobacilluscasei）1株、副干酪乳杆菌（Lactobacillus paracasei）2株、植物乳酸杆菌（Lactobacillus plantarum）17株，酵母菌菌株包括3株矮小假丝酵母（ Candida humilis）、4株酿酒酵母（Kazachstania humilis）。分离的20株乳酸菌产酸能力均较强，具备良好的青贮潜力，可作为制备青贮饲料发酵剂的菌种。（4） 在武汉大学的中国典型培养物保藏中心保藏了3个乳酸菌株：（CCTCC NO:M2018522 Lactobacillus plantarum GS3，CCTCC NO:M2018524 Lactobacillus paracasei GS5，CCTCC NO:M2018523 Lactobacillus casei GS4）和2株酵母菌（CCTCC NO:M2018441 Kazachstania humilis GS2，CCTCC NO:M2018440 Candida humilis GS1）。（5） 研究了优势乳酸菌与酵母菌互作对甘蔗尾青贮品质的影响，结果表明，添加100%植物乳杆菌的发酵品质最优，但综合抗氧化性、营养成分以及乳酸菌与酵母菌的互作效应分析，以乳杆菌为主、添加适量的酵母菌（植物乳杆菌60%、干酪乳杆菌10%、副干酪乳杆菌10%、矮小假丝酵母菌20%）进行甘蔗尾青贮效果最好。甘蔗尾青贮发酵剂的研制及应用试验结果表明，4种乳酸菌及酵母菌按照植物乳杆菌50-60%、干酪乳杆菌10-20%、副干酪乳杆菌10-20%、矮小假丝酵母菌10-20%的比例配合用于甘蔗尾青贮发酵，均能取得较好的青贮发酵效果及互作效应，并研制出了4个甘蔗尾青贮发酵剂配方。 （6） 研究发现，适量添加酵母菌与乳酸菌一起进行甘蔗尾青贮发酵能取得更好的青贮效果及有氧稳定性。

11. 具有大Stokes位移的近红外罗丹明染料的设计、合成与应用

登记号：202023336 　 分类号： O6;

主要完成单位： 南宁师范大学

主要完成人员：谌文强、苏炜、蒋银、乐秀秀、朱琳琳

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年9月27日

1．项目研究的背景及意义。荧光成像技术具有高灵敏度和高时空分辨率，目前已经成为了研究生物组织形态和定量检测生物样品中目标分子的一种有效手段。其中性能优良的荧光染料是荧光成像技术赖以实施的关键。在众多的荧光染料中，罗丹明、香豆素和氟硼染料具有摩尔消光系数大、荧光量子产率高、光稳定性能好等突出的优点，因而被广泛的应用于生物成像、激光染料和蛋白质标记等领域。虽然经典的罗丹明、香豆素、氟硼染料等已经取得了广泛的应用，但仍然存在以下的缺陷：1）这些染料的最大吸收和发射波长一般都处于可见光区域（< 600 nm）。发射波长处于可见光区域的荧光信号，在进行生物成像时容易受到一些内源性荧光发色团的干扰，同时其散射作用也较强（一般散射光强与波长的四次方成反比），从而阻碍了这些染料在生物体中的应用；2）这些染料的Stokes 位移一般都比较小（< 30 nm），其吸收光谱和发射光谱的重叠比较严重，易造成自吸收现象，导致其荧光发生淬灭以及分辨率下降和检测灵敏度降低。开发具有大Stokes位移、高荧光量子产率的近红外罗丹明染料仍然具有重要的意义。吩噻嗪（PTZ）是一类重要的化工中间体，被广泛地应用于染料敏化太阳能电池和医药生产。它具有以下几个特点：（a）吩噻嗪基团是良好的电子给体，与经典的电子给体（如取代氨基、羟基、甲氧基等）相比，它具有更强的供电子能力；（b）吩噻嗪基团为具有一定角度的非平面结构，能够在一定程度上阻止分子间紧密的π-π堆积作用；（c）吩噻嗪基团容易进行衍生化，可以根据需要修饰相应的功能化基团。因此，将吩噻嗪基团作为电子给体引入到罗丹明、香豆素和氟硼染料的结构中，不仅能够延长染料的荧光发射波长，还有有效地缓解因分子间π-π堆积作用而造成荧光的淬灭，提高其荧光量子产率。基于此，本项目将吩噻嗪基团引入到不对称罗丹明、香豆素染料的合成中，合成系列具有大 Stokes位移的新型近红外罗丹明、香豆素及氟硼染料。 2．项目研究内容。 (1) 通过对合成路线和方法的不断优化，最终合成了系列不对称吩噻嗪罗丹明染料RhoPTZ1-6。并对该系列染料的荧光性能进行了测试。 (2) 将吩噻嗪作为电子供体，引入到香豆素分子的结构中，开发了系列具有大Stokes位移的香豆素染料分子（PTC1-8），并基于此类染料，发展了系列HClO荧光探针和苯硫酚探针。 (3) 研究结果在国内外SCI期刊上发表5篇高水平研究论文，其中SCI一区论文3篇，三区论文2篇，论文累计他引80余次，参加2次有关学术会议，并进行广泛交流；对于有实际应用价值的成果已申报国家发明专利2 项。 (4) 吸收年轻教师和优秀的研究生参与本课题研究工作，通过该课题系统的、创新性的科研工作训练，培养年轻向更高职称晋升以及培养研究生3 名。 3．研究工作主要进展和所取得的成果。在本项目实施的过程中，共发表SCI收录论文5篇，其中SCI一区论文3篇，三区论文2篇，申请中国发明专利2项。其中，所撰写论文“Rational development of a highly selective ratiometric fluorescent probe for hydrogen polysulfides”发表在SCI一区期刊“Sensors and Actuators B: Chemical”上，论文“Simultaneous Detection of Glutathione and Hydrogen Polysulfides from Different Emission Channels” 发表在SCI一区期刊“Analytical Chemistry”。基于所合成的系列吩噻嗪氟硼染料，基于次开发了一列苯硫酚探针，如下图所示，撰写的论文“Detection of thiophenol in buffer, in serum, on filter paper strip, and in living cells using a red-emitting amino phenothiazine boranil based fluorescent probe with a large Stokes shift”发表在Tetrahedron 上。此外，将该策略应用于香豆素体系中，开发了系列吩噻嗪香豆素染料，以此为母体，开发了能够对低至纳摩尔级别的苯硫酚进行高灵敏检测的探针，撰写论文“A phenothiazine coumarin-based red emitting fluorescent probe for nanomolar detection of thiophenol with a large Stokes shift”发表在SCI一区期刊“Sensors and Actuators B: Chemical”上。

12. 随机微分系统的动力学性质研究

登记号：202023338 　 分类号： O193;O211

主要完成单位： 南宁师范大学

主要完成人员：黄在堂、刘合香、李延波、雷伟华、庞伟才、江婷、曾林、徐雪涵

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年9月27日

本项目着眼于从随机分析角度研究微分系统的定性理论及其统计特性。通过随机微分系统的几何理论与分支方法关键技术突破，解决由噪声带来的动力系统的几何结构的瓶颈问题和分支问题，为随机动力系统的理论及其应用发展提供了理论困支持。研究成果由18篇学术期刊论文组成，其中SCI已经收录11篇，核心论文6篇,这些论文分成三组。 第一组由6篇论文组成，其中5篇论文SCI收录，1篇核心。第1篇论文主要利用Lie代数、摄动理论和Markov半群理论等相关知识, 研究线性噪声对随机珊瑚礁系统解的长时间行为影响，包括系统解的概率分布绝对连续、分布密度收敛于一个平稳密度以及当时间趋于无穷时, 海藻趋于灭绝， 珊瑚趋于灭绝或珊瑚的概率分布弱收敛到某种概率测度。第2篇论文主要利用Hormander定理、支撑理论和边界分布理论等相关知识, 研究具有非线性噪声对随机珊瑚礁系统解的渐进行为的影响，包括系统解的随机吸引性、遍历性、密度函数存在性以及密度的渐近性质。第3篇论文主要利用边界分布理论、Markov性质、遍历定理和Portmanteau’s定理等相关知识, 研究具有非线性扩散过程的随机珊瑚礁系统的共存性与排斥性的问题。 首先, 引入两个值和作为阈值, 它们可以从系统的系数计算而得到。结果表明, 如果两个阈值都是正的, 则系统存在共存, 且系统的所有正解收敛到唯一的不变概率测度中。如果一个阈值是正的, 另一个阈值是负的, 那么一个物种将占主导地位, 另一个将灭绝.如果两个阈值都是负值, 那么每一个物种都会以一个正的概率灭绝。第4篇论文主要研究随机多分子反应模型的渐近行为。本文不仅是证明反应的持久性，而且是估计由转移概率到不变概率测度的多项式收敛速度。结果给出了测试函数不同幂次以指数形式收敛的速率的精确表征。收敛速度被证明是由任何多项式衰减所限定的。 第5篇论文证明了平均场极限下随机捕食-被捕食系统解的存在性和路径唯一性。然后证明了平均场方程的解是一个周期测度。研究了白噪声收敛到零时分布过程中周期性的波动。第6篇论文主要利用支撑定理和Hormander定理，证明了与解相对应的Markov半群是Foguel选择。在边界分布理论的基础上，进一步建立了与解有关的保守算子，以保证解存在平稳分布。同时，解的分布密度要么收敛到平稳密度，要么弱收敛到某个概率测度。 第二组由4篇论文组成，其中2篇论文SCI收录，2篇核心。第1篇论文主要基于乘法遍历定理，证明了具有非高斯Levy噪声的随机 Logistic方程产生的局部随机动力系统是连续的、线性的、粗糙的共循环。然后，确定了具有非高斯Levy噪声随机 Logistic方程产生的局部随机动力系统的所有不变测度，并计算了这些测度的Lyapunov指数。此外，将证明具有非高斯Levy噪声的随机 Logistic方程存在一个与经典布朗运动过程显著不同的D分岔。第2篇论文主要证明了随机核自旋发生器系统存在唯一解和平稳分布。分析了随机吸引子解的长时间分布。此外，证明了随机吸引子对于特定参数只包含一个点，或者可以弱收敛到平稳分布。第3篇论文主要利用Lyapunov 函数、概率测度、随机动力系统等相关知识，研究了随机金融混沌系统解的全局指数吸引集、最终有界、随机吸引子及分岔行为。第4篇论文主要利用概率测度、转移概率性质、非高斯理论、鞅不等式等相关知识，证明了解的存在唯一性、解的P阶有界性、解的一致Holder连续性，从而进一步证明了Levy过程驱动的金融混沌模型的渐近稳定性。 第三组由5篇论文组成，其中5篇论文SCI收录。第1篇论文主要建立了一类半线性随机演化方程渐近概周期弱解的存在性定理。所获得的结果可以概括和改进一些现存相关结果。第2篇论文主要研究了一类非自治半线性演化方程渐近概自守弱解的存在性，并推广了一些相关的结果。第3篇论文主要证明了一类抽象半线性分数阶微分方程渐近概自守弱解的存在性。由于不需要（局部的）李普希茨连续性来研究非线性问题，结果推广和改进了现存的一些结果。利用所得结果研究了分数阶弛豫振动方程渐近概自守弱解的存在性。第4篇论文主要研究了一类具有非局部初始条件的半线性演化方程，给出了渐近周期温和解存在性的一些新结果。所得结果将概括和改进现存的一些结果。第5篇论文主要致力于华南台风灾害预测与风险评估。建立基于灾情指数的超概率风险评价模型，离散灾变年数据序列的动态模型和灰色灾变年预测模型，丰富了华南台风灾害评估的手段和方法。 所研究内容属于自然灾害评估与预测的社会公益性科学技术研究与应用领域。

13. 智能联网控制系统V1.0

登记号：202023357 　 分类号： TN915.5;

主要完成单位： 广西朗杰智慧科技发展有限公司

主要完成人员：何威、曾耀莹、彭远官、洪旋龙、邓朗、何永枫、韦华明、张春艺

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年9月28日

随着社会经济水平的发展，现在人们的生活追求个性化、自动化，追求快节奏，追求充满乐趣的生活方式，智慧物业社区即是使用现代互联网信息技术，在物业行政管理部门，物业服务公司、社区、业主、商家等主体间建立高集成度的数字化平台，统筹整理各类资源，实时同享各类信息，完成在线服务、在线监管、在线协同办公、在线评估以及社区电子商务等多种功用，有效提高物业服务质量效率和监管水平。智慧社区平台可以为社区居民提供智慧物业、便民服务、邻里互动、社区电商等丰富、便捷的服务，最大程度、最低成本地满足业主多元化需求。综合来看，智慧物业较之传统的物业管理模式有着非常显著的优势。智能联网控制系统是指充分利用物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术，为居民提供一个安全、舒适、便利的生活环境，从而形成基于信息化、智能化社会管理与服务的新型管理模式的社区。近几年来，随着国家智慧城市和智慧社区建设工作的日益深入，在搭建云计算基础平台的同时，需要开发基于云计算的智慧社区综合管理系统, 该系统以云计算平台为枢纽, 通过智慧社区融合服务平台（包括数据管理系统、统一门户、统一协同系统等）将社区物业服务系统等社区子系统有机结合起来, 向社区居民提供全面的, 便捷的, 开放的服务项目。智能联网控制系统不断提高物业管理的法治化、标准化水平；另一方面要踊跃使用新技术新理念，推行“互联网＋物业”管理新模式。智慧社区将推动物业管理向信息化、智能化转型，以信息资源同享加速物业服务职业标准化、市场化。在移动互联时代，线上和线下服务日益融合，发展智慧物业是物业服务企业的发展方向和趋势，既可以提高物业管理水平，也能提升业主满意度。智慧物业的建设为推动智慧社区和智慧城市建造提供强有力的支持。

14. 一种中音阶音乐铜鼓的制作方法

登记号：202023372 　 分类号： V261.3+1;TD406

主要完成单位： 东兰音乐铜鼓文化传播有限责任公司

主要完成人员：牙运永、谭安益

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：河池市科学技术局

登记日期：2020年9月29日

1.背景技术铜鼓在古代常用于战争中指挥军队进退，也常用于宴会、乐舞中，是一种流行于广西、广东、云南、贵州、四川、湖南等少数民族地区的打击乐器。铜鼓是中国古代悠久而灿烂文化的结晶，是中国少数民族先民智慧的象征，它具有东方艺术的特色，是世界文化艺术宝库之珍藏。铜鼓在越南、老挝、缅甸和泰国甚至印度尼西亚诸岛也有流传。铜鼓形状像圆鼓，有各式图案，有的铜鼓上还有蟾蜍图案(越人崇拜蛙)。铜鼓的直径有大到2.3米，小的有0.7米。至今中国出土的铜鼓有一千五百多个。铜鼓，公元前7世纪开始出现，一种流行于广西、广东、云南、贵州、四川、湖南等西南少数民族地区的打击乐器。铜鼓全部铜铸，一般的铜鼓鼓面直径约五十公分，高约三十公分(个别的较大)。鼓腔中空，无底。两侧有铜环耳。鼓面和敲身都刻有精致的花纹。中国是世界上发现铜鼓数量最多、铸造和使用铜鼓时代最早、历史最长的地区。在古代，少数民族贵族统治者，曾以占有铜鼓的多少，作为代表自己统治权力大小的象征。一般用于祭祀、乐器、召集、婚庆、节日等等。 铜鼓多在欢乐和喜庆的场面中出现，但过去在苗族和瑶族的丧葬活动中敲击铜鼓却是必不可少的宗教仪式。生活在我国广西北部山区的瑶族同胞至今在送葬之前还几天几夜连续不断地敲击铜鼓：铜鼓声音洪亮、深沉，鼓声可以把死人离开人间的不幸消息传到很远的村寨，以便他的亲友赶来参加葬礼。敲击铜鼓亦可召唤鬼神前来护祐死者的灵魂，使他平安到达另一个世界。但少数民族的广大人民，把铜鼓作为乐器，至今广西河池的瑶族、贵州的苗族等，都流传铜鼓舞。舞蹈时把铜鼓悬挂起来，一人用鼓槌敲击鼓面，一人手执木桶对准鼓底，以增加共鸣，声音浑厚深沉，能传远处。舞者(一般是集体)围着铜鼓，随着鼓点节奏起舞。古代的铜鼓铸造工艺已经失传，现存的传世铜鼓音阶很少，且定音不准，由于工艺失传音阶缺少，目前少数民族如广西河池制作出来的传统铜鼓只能敲出4个音1、5、3、2，且音准不准，逢年过节举行赛铜鼓时也是将4个铜鼓一组，反反复复地敲，敲来敲去都只有4个音，使人很给听得懂。更不可能演奏出符合现代富有变化的音乐曲目，而铜鼓的音阶与制作过程关系密切，难以控制 。 2.本发明的发明目的针对传统铜鼓铸造工艺失传，传统制作方法制作出来的铜鼓音阶少，且定音不准的问题，本发明提供一种中音阶音乐铜鼓的制作方法，本发明方法制备的铜鼓可以发出4(fa)这个音阶，定音准确，丰富铜鼓音阶有利于铜鼓文化的发扬和传承。。 3.本发明主要内容及步骤本发明涉及铜鼓制作技术领域，具体涉及一种中音阶音乐铜鼓的制作方法。本发明音乐铜鼓的制作方法，具体包括以下步骤：a．铜鼓浇注模型的制备：先取蜡块制作成铜鼓蜡模型，接着在铜鼓蜡模型内外填充固定型物质，将所述铜鼓蜡模型固定，得铜鼓浇注模型，备用；b．铜鼓原料的熔化：先取坩埚加热至550—650℃、保持30——60min．再取用于制作铜鼓的原料配方，然后置于坩埚内加热至1200—1300 ℃．保持120—240min，得熔融铜鼓液，备用；C.浇注成型：取步骤a中所述铜鼓浇注模型，鼓面朝上、鼓身朝下，先将所述铜鼓浇注模型加热至500—600℃，待蜡溶解后的蜡液从底浇注孔流出后封住底浇注孔，然后取步骤b所述熔融铜鼓液，从浇注孔中注入所述铜鼓浇注模型，最后，将所述铜鼓浇注模型放入程序降温环境中，以55—65℃/h的速率降温、并于650—750℃保持50—100min，接着随炉冷却，至室温后保持20—30小时，从铜鼓浇注模型取出成型铜鼓，即得。本发明方法制备的铜鼓可以发出4(fa)这个音阶，定音准确，丰富铜鼓音阶有利于铜鼓文化的发扬和传承。

15. 一种青铜铜鼓的防腐方法

登记号：202023373 　 分类号： V261.3+1;TD406

主要完成单位： 东兰音乐铜鼓文化传播有限责任公司

主要完成人员：牙运永、谭安益

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：河池市科学技术局

登记日期：2020年9月29日

1.背景技术青铜时代是人类利用金属的第一个时代，在考古学上标志着人类文化发展的一个重要阶段。青铜器具有极高的历史价值、艺术价值和科学价值。然而，由于青铜材料本身在潮湿空气中易发生腐蚀，加之古代青铜器经历了数千年的漫长岁月，所处的环境复杂多样，致使这些珍贵的文物遭受了不可逆转的损伤。因此，确立有效地保护方法是馆藏珍贵青铜文物保护方面所面临的需求和共性问题。近些年来，在金属材料表面构筑超疏水薄膜用以增加金属的抗腐蚀能力得到广泛的关注及研究。金属腐蚀是金属在环境中的腐蚀介质发生作用而使金属成为氧化状态的热力学自发过程。据报道，每年由于金属腐蚀而造成的经济损失占国民生产总值的1.5--2.4%。为了减缓金属腐蚀或防止金属腐蚀，采用涂层保护的方法是防腐蚀方法中应用最广泛也是最有效的措施。 2.本发明的发明目的本发明通过简单有效的一步溶液自组装生长法，提供一种在将特定的缓蚀剂植酸，将植酸分子自组装在金属表面上，形成致密、有序的单分子膜，它可以阻挡环境介质对铜鼓上的未腐蚀的铜金属的侵蚀，保护基底金属免遭腐蚀，也能在铜鼓表面形成一层防止腐蚀的自组装单分子阻蚀膜。 3.本发明主要内容及步骤 (l)将青铜铜鼓先用软毛刷轻轻刷拭表面，然后用干燥的氮气反复吹洗表面，去除青铜表拘灰尘、颗粒以及有害粉状锈： (2)将经过步骤(l)处理的铜鼓用硬脂酸溶液去除表面的油污，再用去离子水反复将铜鼓面冲洗3次，硬脂酸溶液的温度在40℃； (3)将步骤(2)洗净的铜鼓放在植酸溶液浸泡8h后捞起沥干； (4)将步骤(3)浸泡好的铜鼓放入真空烘箱中烘烤lOh后取出冷却至室温： (5)重复步骤(3)(4)2次后，最后用乙醇清洗铜鼓表面即可。

16. AM-6000高性能、数字化牙科手术显微镜的研发与应用

登记号：202023414 　 分类号： TH16;

主要完成单位： 广西奥顺仪器有限公司、梧州学院

主要完成人员：李志荣、陈群、黎阳成、苏海棠、陈俭、张钱行、贺杰、高晓峰、何高明

任务来源：梧州市科学技术局

推荐部门：梧州市科学技术局

登记日期：2020年9月30日

①课题来源与背景；本项目来自梧州市科学技术局文件《关于下达2019年梧州市科技计划项目的通知》梧科字【2019】52号，项目名称：AM-6000高性能、数字化牙科手术显微镜的研发与应用，合同编号：201902045 ②技术原理及性能指标；人肉眼观察物体的大小取决于物体在视网膜上的成像大小。用眼睛观察物体时，通常把眼睛刚能分辨的两物点在网膜上成的两像点之间的距离称为眼睛的分辨率。人眼的分辨率一般为0.006mm，它所对应的刚能分辨的两物点在物空间对眼睛的张角ωmin叫做眼睛的视角分辨率，人眼在自然状态下，ωmin=60＂。当我们所观察的细微物体对眼睛的张角小于视角分辨率60＂时，眼睛就分不清楚到底是一个物点还是两个物点了。在这种情况下，我们可以借用一个光学仪器对两目标成像，使它们的两像点对人眼的张角大于60＂，人眼看清这两个像点，也就是看得清楚两目标了。这种对视角能起扩大作用的光学仪器通常叫放大镜和显微镜，放大镜的放大倍率一般在15X左右，但是它的工作距离(光学仪器第一个镜片的最前面球面顶点到被观察物的距离称为工作距离)很小，只有15mm左右，而且能清晰成像的范围也有限，不可能直接应用于牙科手术中；而显微镜则是先用物镜对被观察物成第一次放大的像，然后通过目镜对这个像再次放大后供眼睛观察，通过两级放大，可以观察到更微细的物体，同时也可以获得合适的工作距离，因此显微镜广泛应用于牙科手术中。 ③技术的创造性与先进性；本项目的创新性点： 1、目镜视场直径达到23mm，比同类产品大2mm。这个指标可以减轻用户眼睛的疲劳，降低使用难度。 2、变倍范围从0.4x至3.3x，无级比1：8，比通常的1：6要大得多，可选倍率更宽，特别是高倍达到了27.7倍。 3、超强的内置相机软件功能，可以实现测量、图像对比 、个性化设置，满足不同使用环境的需要。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性；研究开发出一种AM-6000手术显微镜，提高了产品多样性和市场竞争力，2018年至2020年实现销售收入620万元，利税180万元

17. YQZ3550-35t-39m电动液压折臂起重机研制

登记号：202023415 　 分类号： TH2;

主要完成单位： 中船华南船舶机械有限公司

主要完成人员：王江、陈懿、谷文平、李新献、安万平、陈楚苗、李国昌、王海江、王良伟

任务来源：梧州市科学技术局

推荐部门：梧州市科学技术局

登记日期：2020年9月30日

①课题来源与背景；本项目来自梧州市科学技术局文件《关于下达2019年梧州市科技计划项目的通知》梧科字【2019】52号，项目名称： YQZ3550-35t-39m电动液压折臂起重机研制，合同编号：201902019。 ②技术原理及性能指标；该项目坚持自主研发的原则，通过对设计、制造关键技术地深入、广泛的研究。本课题研究针对挖泥船疏浚工程作业环境要求及工况要求，基于折臂起重机产品的特性，通过开展项目研制，掌握挖泥船配套的大型液压折臂起重机设计、建造关键技术，解决重载大半径作业条件下结构强度和稳性等设计难点，使我国完全具备自主研发设计及制造该类型大型折臂折臂起重机的能力。为后继研制更大型的挖泥船配套折臂起重机奠定了基础。主要技术指标如下：主钩负载：35t ； 主钩最大工作半径：39m ； 副钩负载：5t ； 副钩最大工作半径：41m ； 变幅时间：～120s/120s（全程240s）； 回转范围：360°（无限位）。 ③技术的创造性与先进性；该型号的折臂起重机为目前国内大型挖泥船配套的最大吨位起重机，性能参数达到国内先进水平，可广泛用于航道、港口、船务等挖泥船疏浚水下施工工程。通过该项目的研究开发，公司掌握了具有国际先进水平的大型折臂起重机设计制造技术。通过对项目轻量化设计、结构优化设计、驱动系统操作稳定性设计、动力系统冗余设计，实现公司拥有产品的自主知识产权，该项目的成功研制必将打破国外厂家对该类产品的垄断地位，极大地降低了国内需求方的制造成本。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性公司通过该项目的实施，形成具有自主知识产权的产品，产品具有安全可靠，操作性强等特点，可广泛用于航道、港口、船务等水下疏浚施工工程。 ⑤应用情况及存在的问题；公司交付了1台YQZ3550-35t-39m电动液压折臂起重机，实现销售收入222万元，实现产值222万元，实现新增利税35.5万元。此外，公司通过成果推广转化，生产交付了同系列产品2台，新增销售收入360万元。

18. 一种光合细菌负载碳三氮四纳米材料

登记号：202023418 　 分类号： Q81;O6

主要完成单位： 广西民族大学

主要完成人员：廖艳娟、黄在银、龙寒、付志璐

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年9月30日

该成果的发明内容属于1个广西自然科学基金项目《光合细菌-纳米材料复合体净化水质的原位热力学与动力学研究》（2017JJA120714y ）的内容，主要净化水质提供了一种新的实验方法，提高了净化水质的效率。 g-碳三氮四/二氧化钛(g-C3N4/TiO2)是一种新型的无机光催化材料，它的能带间隙窄，可吸收可见光，并且热稳定性高，容易制备，成本低廉。但是,类石墨烯碳三氮四催化剂也存在着一些缺陷，例如，其块状固体比表面积小，吸附性能低,并且具有高得光生电子-空穴复合速率，这些都阻碍了其进一步的发展与应用。在这种背景下,如何提高类石墨烯碳三氮四的光催化效率，成了类石墨烯碳三氮四光催化剂的研究重点。至今为止,已有多种方法被使用,如:元素掺杂、半导体复合等。但是,类石墨烯碳三氮四的光催化效率、稳定性以及在实际应用中的反复使用性仍难以满足实际应用的需要。 光合细菌是一类能够净化水质、优化水生环境的有益微生物，向污染水体中投放光合细菌，能够有效降低水体中的COD、BOD5以及氨氮、亚硝氮、硫化氢等有害物质的含量。随着生长环境的改变，光合细菌获取能量的方式也会发生相应的变化，光合细菌不仅能在厌氧光照下以低级脂肪酸、多种二羧酸、醇类、糖类、芳香族化合物等低分子有机物作为光合作用的电子供体，进行光能异养生长，而且亦能在好氧黑暗条件下，以多种有机物为呼吸基质进行异养生长，因此，在光合细菌参与协调的人工水生态系统中，只要保持一定的自然条件，就可以维持其种群优势，并对多种有机物进行降解转化，发挥其改善水生态环境的作用。但是，由于光合菌的个头很小，很容易被水流冲走，从而大大影响了其功能的发挥。 为解决上述问题，本发明提供了一种光合细菌负载碳三氮四纳米材料，以三氮四纳米材料为载体负载光合细菌，使得光合细菌可以更好地发挥其净水的功能。本发明所得的材料具有良好的光催化活性，吸附性和稳定性，经过90min人造可见光源的照射下降解亚甲基蓝染料，降解率达到96 .8％，是类石墨烯碳三氮四光催化活性的2.15倍。

19. Ce-Nd-Fe-B四元合金相图及Ce对体系磁性能影响研究

登记号：202023422 　 分类号： O7;

主要完成单位： 广西民族大学

主要完成人员：崔雪鸿

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年9月30日

本成果来源自国家自然科技青年基金项目，名称为：Ce-Nd-Fe-B四元合金相图及Ce对体系磁性能影响研究。项目批准号为：51601042，项目直接经费20万元，研究年限为：2017.01-2019.12。针对CeNdFeB系永磁材料当前磁性能不理想及合金成分对相结构、相组成影响机制不清晰等现状，本项目以Ce-Nd-Fe-B四元体系中多相结构、相组成以及体系磁性能为研究重点，探索成分、相变性质与永磁性能之间的内在机制。建立获得合理相结构和优异磁性能合金的科学方法，为热力学计算提供实验数据、并为RE-Fe-B系低成本高性能永磁材料合金设计提供理论依据。本项目采用平衡合金法，结合X射线衍射技术（XRD）、电子扫描显微分析技术（SEM/EDS）等检测分析手段，对Ce-Nd-B和Ce-Nd-Fe 2个三元系相图进行了实验测定。依据新的实验相图结果，在已知Ce-Fe-B和Nd-Fe-B三元等温截面基础上，测定Ce-Nd-70Fe-B四元系富铁角773 K四元等温截面。项目利用振动磁强计(VSM)来表征材料的磁学特性，包括合金的硬磁性能、居里温度、剩磁和矫顽力等，建立合金成分-相结构-合金最终硬磁性能的相互关系。上述研究结果可以为设计新型（Ce，Nd）FeB基磁性材料提供重要的基础。本项目第一次完整地建立了 Ce-Nd-Fe 和 Ce-Nd-B 三元体系 773K 等温截面，可为相关模拟计算研究提供必须的实验数据，所构建 Ce-Nd-Fe-B 体系多元相图实验数据库，可以用来研究在 NdFeB合金中对稀土掺杂后对合金制备过程中组织和性能的影响，为新合金的开发中的相结构组成提供关键的实验信息。

20. 中国-东南亚喀斯特地区蜘蛛抱蛋属植物的多倍化和物种形成机制研究

登记号：202023423 　 分类号： Q94;

主要完成单位： 广西民族大学

主要完成人员：高乞、周浩

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年9月30日

课题来源：国家自然科学基金地区基金项目“中国-东南亚喀斯特地区蜘蛛抱蛋属植物的多倍化和物种形”（31560056)。植物的多倍化现象是植物复合种及物种形成的一条捷径。我国南部和西南地区的喀斯特地貌具有高度的土壤和地形的非均匀性，为植物的多样性和物种形成提供了众多的生态位。由于具有极为丰富和独特的动植物区系，东南亚喀斯特地区一直以来被认为是生态学和进化生物学领域中研究自然选择和物种形成的“天然实验室”。通过对我国华南和西南地区、越南北部和中部地区以及泰国中部和北部地区的蜘蛛抱蛋属植物的野外考察，我们共采集标本500余号，移栽活体植株350余株，发表2新种1新纪录种；同时通过对中国、越南、泰国等地20种69个居群的蜘蛛抱蛋属植物的活体移栽实验和染色体研究，首次报道了本属中具有不同染色体倍性的辐花蜘蛛抱蛋复合种，发现新多倍体居群3个，其中四倍体居群2个，六倍体居群1个；此外，对辐花蜘蛛抱蛋复合种以及泰国蜘蛛抱蛋及其近缘种等5种10个居群的多倍体蜘蛛抱蛋属植物的3个叶绿体基因和1个单拷贝核基因进行了分子系统学研究，分析该类植物多倍体物种间的亲缘关系，初步探讨了中国-东南亚喀斯特地区蜘蛛抱蛋属的多倍化和物种形成机制，并在此基础上，澄清辐花蜘蛛抱蛋复合种目前存在的分类学问题，提出了应将该复合群依据染色体倍性的不同和地理分布划分为两个亚种的分类学处理。该项目的研究结果能 够为我们更好地理解中国-东南亚喀斯特地区植物的多倍化现象、探讨植物多样性形成的原因和物种形成机制提供资料，同时也为中国-东南亚喀斯特地区植物多样性的保护及其可持续利用提供基础理论。

21. 四种数制转换系统V1.0

登记号：202023432 　 分类号： TP31;TP39

主要完成单位： 广西民族大学

主要完成人员：张超群、谢颉

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年9月30日

1.系统研发背景 数制是人们利用符号进行计数的科学方法，它主要有十进制、二进制、八进制和十六进制。计算机主要采用二进制，而日常生活基本使用十进制。不同数制的转换对计算机系统的开发和应用起着十分重要的作用。现有的数制转换小工具只能用来检验253以内的整数的数制转换结果，并且无具体的转换过程。有鉴于此，本软件是在PyCharm环境中运行Python 3和其自带的TkInter模块来开发实现的一个数制转换系统。 2.软件环境 硬件环境：配置为Intel(R) Core(TM) i7-4710MQ CPU、8.0GB RAM的个人计算机 开发环境：PyCharm 编程语言：Python 运行环境： 64位的Windows 7、 Windows 8、Windows 10操作系统 3.系统功能及技术特点 数制转换系统的主要功能为：实现了任意二进制数、八进制数、十进制数和十六进制数之间的准确且快速的转换，并能直观、详细展现这四种数制之间转换的具体过程。 该系统的技术特点是：因为Python 3语言自带有TkInter模块，不需要再额外导入其他的模块，并且Python 3取消了对整数的限制，所设计的转换算法是以字符串来转换的，所以本软件非常轻量，不再受限于小于253的整数，无论二进制数、八进制数、十进制数和十六进制数有多少位整数和小数，均能实现快速而准确的转换，且能一一列出转换的每一步骤。 该系统可作为教师的教学工具、学生的学习工具、用户的计算工具，有助于他们更好地理解不同数制之间转换的原理，还对计算机系统的开发和应用具有一定的借鉴作用。

22. 一种肉牛的扩繁方法

登记号：202023434 　 分类号： S81;S82

主要完成单位： 广西富川青禾生态养殖有限公司

主要完成人员：王德平

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贺州市科学技术局

登记日期：2020年9月30日

一、课题背景 牛肉及其制品是人类食物中营养最丰富的食品之一，其肉质鲜美，富含蛋白质，并且蛋白质中含有人类所需要的全部氨基酸，各种氨基酸的比例恰当，易于消化，因此深受广 大消费者的喜爱，也使得肉牛养殖得以兴起，并迅速发展。目前我国肉牛行业处于由初级阶段向高级阶段快速迈进的关键阶段，近年牛肉价 格连续大涨，据商务部数据，全国牛肉批发均价在2007年突破每斤10元，2012年突破20元，目前已达到每斤27元。但由于母牛进行单胎繁殖，投入大、回报晚，导致农民养殖意愿下降，很多养牛大县的养殖量不增反减，另一方面，肉制品供需缺口需要畜牧行业增加存栏数量和提高良种率，目前良种率国内不足50%，这就要求在稳定存栏量的前提下进行持续的改良 工作；同时随着人民物质生活不断提高，对饮食安全、产品认识不断增强，肉类产品将从量 的竞争向质的竞争转变，也给相关行业带来了机遇。二、技术原理 技术方案：一种肉牛的扩繁方法，步骤一、品种选择：a、选择1.5岁以上，体重150公斤以上，体况良好，四肢健壮能繁殖的杂交黄牛作为母本，b、选用么拉水牛的冻精人工输 配进行杂交繁殖；步骤二、发情期母牛饲料的制备：饲料中各原料的重量份数为：青贮200~250份、玉米粉 100~200份、甜菜渣70~80份、黑豆粉30~50份、玉米芯粉10~20份、赤白芍1~3份、黄精1~3份、 鹿角胶1~3份、淫羊藿1~3份、紫石英1~2份、续断1~3份、牛膝1~3份、川芎1~3份、醋香附1~3 份、陈皮1~3份、熟地1~3份、肉苁蓉1~3份和益母草1~3份；制备时，首先，按照上述比例备料，将氨化的青贮粉碎成3~5cm的青贮颗粒；将黑豆粉、玉米粉与青贮颗粒混合得到A料，放置12 ~24h；其次，将甜菜渣和玉米芯粉混合得到B料，放置12~24h；再次，将赤白芍、黄精、鹿角胶、 淫羊藿、紫石英、续断、牛膝、川芎、醋香附、陈皮、熟地、肉苁蓉和益母草混合后加水在文火 下煎煮1~2h，胶磨制浆，喷雾干燥，得到C料，放置12~24h；最后，将A料、B料与C料混合得到母牛发情期的饲料；步骤三、发情期母牛的处理：将发情期的母牛单独喂养，饲喂步骤二制备的饲料；步骤四、冻配：将精液解冻，在母牛发情中期，将母牛绑定，左手插入母牛直肠轻轻握住子宫颈后端，右手将输精枪自阴门向斜上方缓慢插入5～10cm，再改为平插送到子宫颈口，缓慢越过子宫颈管中的皱壁轮，到达子宫颈基部，慢慢注入精液后缓慢抽出输精枪。 三、创造性 本发明的有益效果为：本发明采用冻配技术进行肉牛的扩繁处理，首先选择优秀的母本，对发情期的母牛饲喂专门的饲料，该饲料包括主料、辅料以及助排卵的组合物，其中 甜菜渣作为辅料之一，是制糖的副产品，是甜菜块根、块茎经过浸泡，压榨提取糖液后的残渣，故残渣中不溶于水的物质大量存在，特别是粗纤维得以全部保留，与玉米芯粉配合使用后，玉米芯粉内的多孔粗纤维吸附甜菜渣内的甲基供体和甜菜碱等成分，能够使同型半胱氨酸转化为蛋氨酸，从而降低同型半胱氨酸的浓度，因为高浓度的半胱氨酸损伤胚胎发育和着床，同时甜菜碱具有提高促卵泡素和促黄体素的功效，调节性腺轴的功能，提高排卵率 和排卵量，提高妊娠率，本发明的饲料成分还辅以中草药添加剂，其中赤白芍具有清热凉血,散瘀止痛促排卵的功效；黄精治虚损寒热，肺痨咳血，病后体虚食少，筋骨软弱，风湿疼痛，风癞癣疾；鹿角胶温补肝肾、益精养血，淫羊藿中的淫羊藿苷能增加心脑血管血流量、促进造血功能、免疫功能及骨代谢，具有补肾壮阳的功效；紫石英，镇心安神、温肺、暖宫；用于失眠多梦、心悸易惊、肺虚咳喘、宫寒不孕；续断，补肝肾、强筋骨、续折伤、止崩漏；牛膝，逐 瘀通经、通利关节、利尿通淋，用于经闭癥瘕、胞衣不下；川芎，气香升散,主治月经不调,痛经,经闭,难产,胞衣不下；醋香附，行气解郁、调经止痛、乳房胀痛、月经不调、经闭痛经；陈 皮，清热凉血、活血化瘀；用于温毒发斑、吐血衄血、夜热早凉、无汗骨蒸、经闭痛经、痈肿疮毒、跌扑伤痛；熟地，用于血虚萎黄，眩晕，心悸失眠，月经不调，崩漏；肉苁蓉补肾阳、益精血、润肠通便；用于阳痿、不孕、腰膝酸软、筋骨无力、肠燥便秘；益母草，活血祛瘀、能行瘀 血、散恶血、生新血、行血而不伤血、养血而不留瘀带。

23. 一种肉牛的饲养方法

登记号：202023435 　 分类号： S81;S82

主要完成单位： 广西富川青禾生态养殖有限公司

主要完成人员：王德平

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贺州市科学技术局

登记日期：2020年9月30日

一、课题背景 牛肉及其制品是人类食物中营养最丰富的食品之一，其肉质鲜美，富含蛋白质，并且蛋白质中含有人类所需要的全部氨基酸，各种氨基酸的比例恰当，易于消化，因此深受广大消费者的喜爱，也使得肉牛养殖得以兴起，并迅速发展。目前，我国的大部分养牛户并没有形成正规一体化的养殖方法，针对防疫和饲养管理没有行之有效的方法，无法实现资源利用的高效化，甚至还对环境造成了污染，最终，肉牛出栏后不仅产量不高，而且易得病，并不能给养殖户带来明显的经济效益，人们一旦把这种牛作为食物，还会对人们的身体带来造成不良影响。二、技术原理 技术方案：一种肉牛的饲养方法，包括消毒防疫和饲养操作，所述消毒防疫为：a、每周两次消毒交替进行，在对牛舍和运动场彻底清扫后，用2%的氢氧化钠溶液和5%的石灰 乳混合的消毒剂对牛舍和运动场进行喷雾消毒，使用紫外光对牛舍消毒30~40min/次；b、每天进行两次牛体刷拭，保持牛体清洁，对断奶犊牛和育肥前的架子牛做好驱虫保健工作；c、病牛转移到隔离舍治疗观察，病死牛进行焚烧或深埋的无害化处理，并对圈舍和环境进行喷洒高锰酸钾消毒；所述饲养操作为：育肥中期，每日喂食4次；白日喂食3次，夜晚1次，每次间隔4h，白日第 1次饲喂新鲜的草料或青贮；第2次饲喂30~50%青贮、30~35%的糟渣、20~30%的精饲料、1~2%的中草药添加剂、1~2%的小苏打和1~2%的微量元素；第3次饲喂含糖量高和含维生素丰富的补充饲料；夜晚为青贮和精料的干湿混合料；b、设置自动饮水设备，饮水为洁净的水，水中含有0.02~0.05%的鱼腥草粉末，冬季的饮水为事先加热的温水。 进一步的，所述糟渣为高温处理或经晾晒处理后的酒糟、豆腐渣、糖渣、酱油渣或植物榨油后的油渣。糟渣中含有大量的蛋白质、矿物质、微量元素以及肉牛生长所需要的营养成分，但是不经处理后的糟渣具有有毒的酸性物质，不经处理大量的食用，会在身体里大 量富集，时间一长就会对身体造成一定的影响，高温和晾晒处理能分解其中的酸性物质。 进一步的，所述中草药添加剂为藿香粉或大黄粉，藿香又称为合香、苍告、山茴香 等，为管状花目、唇形科、藿香属多年生草本植物，茎高0.5~1m，叶片呈心形，花呈唇形，具有 营养与药物的双重作用；藿香中含有多种矿物质、微量元素和其他营养成分，同时还含有挥发油，可减少肉牛瘤胃内甲烷气体的产生，提高消化能力；还含有黄酮，具有抗氧化性、清除体内自由基、对抗癌症、预防和治疗心血管疾病、对体内酶活性的诱导与抑制以及抗菌抗病 毒的作用疾病。添加在饲料综合是一个全新的研究方向。 大黄，用于胃肠实热积滞，大便秘结，腹胀腹痛，避免出现反刍现象。 进一步的，在育肥时牛群按照性别、年龄、体重以及营养状况来进行分群，一牛一桩的进行拴系饲养，按照牛群的不同情况分群，避免牛群之间出现相互攻击现象、疾病的互相感染以及可根据长膘的情况补喂饲料。 三、创造性 本发明的有益效果为：本发明的方案与传统的养殖方法相比在于消毒防疫和饲养管理上的细化和科学的设置，进而使通过本方法养殖后的肉牛在育肥期日增重能达到1.2~1.5kg，同时肉牛不易生病，不会对肉质造成影响，肉质的营养价值高，蛋白质含量高，因长期使用中药材的保健饲料，使牛肉也具备保健价值。

24. 专用俯卧位真空垫在盆腔肿瘤放射治疗体位固定中的应用及研究

登记号：202023437 　 分类号： R73;

主要完成单位： 广西壮族自治区桂东人民医院

主要完成人员：陈生、林福烘、欧泽柠、邱寿庆、黄东华、邓湘姬、黄阳炎

任务来源：贺州市科学技术局

推荐部门：贺州市科学技术局

登记日期：2020年10月9日

一、 课题来源与背景课题来源：2018年我院课题组与贺州市科学技术局签订贺州市科学研究与技术开发计划项目合同，项目名称：专用俯卧位真空垫在盆腔肿瘤放射治疗体位固定中的应用及研究。合同编号：贺攻科1809013。项目类别： 科技成果转化与应用。 立项背景：盆腔恶性肿瘤发病率呈现逐年上涨的趋势 ，严重影响人们的身体健康。《2015中国肿瘤年报》显示，如宫颈癌居我国女性生殖道恶性肿瘤的首位;结直肠癌已在恶性肿瘤发病率中排第三位，死亡率排在第四位。世界卫生组织（WHO）公布目前全球肿瘤的5年生存率为55%，其中放疗贡献率为23%，可见放疗之重要。在放射随着放疗设备和技术的飞速发展，技术和系统组成日益复杂，对放疗的安全性和精确性的要求也不断提高。盆腔恶性肿瘤放射治疗，肠受照的体积和剂量限量,不容忽视。二、 项目开展的主要研究开发内容本课题的研究是对利用专用俯卧位真空垫在盆腔肿瘤放射治疗体位固定技术，免去专用俯卧位定位板，使患者俯卧于真空垫上，更舒适让其腹部区域自然下垂，更好保护肠及周围正常组织，使盆腔肿瘤放射治疗时减少正常组织器官（肠）受照体积。三、 项目研究开发采用的技术方案及效果（1）分别采用仰卧位真空垫和采用专用俯卧位真空垫体位固技术对盆腔恶性肿瘤（直肠癌、宫颈癌）病例放射治疗中正常组织器官（肠）V40、V45影响对比研究，（2）完成使用专用俯卧位真空垫体位固定技术研究组与常规仰卧位真空垫对照组病例数各50例；（3）采用本技术：盆腔恶性肿瘤（直肠癌、宫颈癌）术后放疗，95%PCTV接受的最小剂量为DT50GY/25次/5周。利用专用俯卧位真空垫固定技术相比用常规真空垫仰卧位固定技术，正常组织器官（肠）受照体积：V40受量降低5.5个百分点;V45受量降低5.0个百分点。在恶性盆腔肿瘤放射治疗中更好保护周围正常组织。四、技术的创造性与先进性 该项目通过免去俯卧位体位固定板，采用不同规格的专用俯卧位真空垫针对不同患者的体型塑形，使患者的舒适更好，固定技术效果好，在恶性盆腔肿瘤放射治疗中更好保护周围正常组织。 经查询文献，关于国内使用俯卧体位固定方面也有报道，但没有采用不同规格的专用俯卧位真空垫针对不同患者的体型塑形这方面报道。而本研究病例丰富，观察例数为50例，为科研结果提供更客观、更可靠、更有力的科学依据和数据。五、技术的成熟程度，适用范围和安全性及推广应用前景项目研究成果成熟，现通过公开发表论文的形式，介绍课题的成果及临床应用意义。已公开发表学术论文1篇。成果主要以论文发表及学术交流形式在医疗卫生机构推广应用，目前在梧州等医院推广应用，有望在更多放疗医疗机构推广使用。（不少于500字，不超过2000字）

25. 固定适配器配合脊柱线圈在MRI与CT肿瘤放疗定位的应用研究

登记号：202023438 　 分类号： R4;

主要完成单位： 广西壮族自治区桂东人民医院

主要完成人员：林福烘、陈生、欧泽柠、邱寿庆、黄丽、黄昌华、董振雄、陈金杰

任务来源：贺州市科学技术局

推荐部门：贺州市科学技术局

登记日期：2020年10月9日

一、课题来源与立项背景任务来源：贺州市科学技术局签订贺州市科学研究与技术开发计划项目，项目名称：《固定适配器配合脊柱线圈在MRI与CT肿瘤放疗定位的应用研究》，合同编号：贺科攻1809012。立项背景：在放射治疗前，需要对放射部位进行定位，现阶段主要通过CT三维成像来完成。但由于人体组织结构大部分为软组织，组织密度差异小，特别在头颈部、盆腔、脊髓等区域的肿瘤在CT成像时图像显示质量不佳，有时需要MRI进行辅助，因普通诊断MRI与CT几何尺寸的不一致性，应用市面常用定位床板难以实现患者MRI定位、CT定位扫描及治疗摆位同一体位进行，难以实现高精度的图像刚性配准。目前，市面现有体位固定产品主要有炭纤维头架或体架，可适用于MRI定位，但需要配套专用定位线圈，且少有可以配合发泡胶和面罩同时使用进行个性化体位固定，保持体位高度一致性。二、项目开展的主要研究开发内容本课题组通过对普通诊断MRI(1.5T)的检查床、机架孔径及有关配套线圈的几何尺寸及力学结构测量，并做三维参数重建设计，试制出适合放疗定位的体位固定适配器，并进行性能测试。采用体位固定适配器配合现有脊柱线圈在普通诊断1.5T磁共振系统上进行头颈部肿瘤患者与CT定位保持同一体位扫描，获得 MRI配准图像和CT定位图像，并将MRI配准图像与CT定位图像进行刚性配准融合，分析其成像质量和配准精度。三、项目研究开发采用的技术方案及效果遴选我院头颈部肿瘤患者76例, 分组设计对照组和研究组分别行MRI定位扫描和CT定位扫描。利用Eclipse放射治疗计划系统分别将两组MRI配准图像与CT定位图像进行刚性配准融合，获MRI/CT融合图像。结果显示：1、MRI配准图像质量：①信噪比研究组和对照组分别为91.67和85.96（＞75%）；②分辨率：研究组和对照组成像矩阵256 *256分辨率均为1mm；③诊疗区域伪影发生率研究组和对照组分别为13.1和18.4（﹤20%）。图像配准精度：研究组和对照组的正常组织刚性配准误差，器官轮廓配准误差，坐标参考标志配准误差依次为1.02 mm，1.0 mm，1.0 mm（均<2mm）和5.6 mm，5.2 mm, 5.2 mm，研究组配准精度明显好于对照组，对于提高图像配准精度效果显著。四、技术经济指标完成情况及与国内外指标的比较本课题组利用深度碳化处理的木质材料头颈部体位固定适配器配合发泡胶和热塑膜对头颈部肿瘤患者进行体位固定并MRI和CT定位扫描，获得较高质量的配准图像，同时提高图像的配准精度，目前国内外学者报道头颈部肿瘤体位固定技术及MRI与CT图像融合的技术很多，而尚未见该项目研究的同类报道。五、创新点及对经济社会发展的科技进步意义成果的创新性、先进性：本课题的研究试制产品符合放射治疗精度质控要求，保证MRI成像质量，提高MRI与CT定位图像的配准精度，为临床医生勾画肿瘤靶区提供更加准确的影像学依据，提高放射治疗的精确度。本项目在国内外具有很强的创新性和较好的实用性。六、技术成熟度及推广应用前景项目研究成果成熟，现通过公开发表论文的形式，介绍课题的成果及临床应用意义。已公开发表学术论文3篇，该论文在《现代医学与健康研究》、《医药卫生》和《医师在线》上发表。目前在贺州、梧州等医院推广应用，有望在国内更多医疗机构推广使用，特别适合未能配备专用放疗定位MRI的医疗单位。七、存在的主要技术问题和改进意见及进一步深入研究的设想等继续优化体位固定适配器的结构改造，使其拓宽应用范围，利用磁共振功能成像功能，应用该课题项目所研制设备进行功能成像并保持同一体位功能影像配准，为肿瘤的疗效评价或预后判断提供帮助。

26. 不同剂量阿托伐他汀对急性心梗合并糖尿病患者CRP及心室重构影响

登记号：202023439 　 分类号： R5;

主要完成单位： 广西壮族自治区桂东人民医院

主要完成人员：覃远文、宋仁义、陈力锋、钟健、李柏华、蒙冬生、陈志明

任务来源：贺州市科学技术局

推荐部门：贺州市科学技术局

登记日期：2020年10月9日

一、课题来院与背景急性心肌梗死（AMI）是冠状动脉急性、持续性缺血缺氧所引起的心肌坏死。炎症反应在其发病过程中扮演着关键角色。急性心肌梗死是一种常见的心血管病之一，而糖尿病并发心肌梗死的临床表现更加复杂、多变、死亡率高。近年国内外临床研究均表明，糖尿病患者与非糖尿病患者相比急性心肌梗死（AMI）发生率高且临床表现、并发症及死亡率亦明显高于非糖尿病合并心肌梗死的患者。心肌梗死后早期,是一个心肌细胞坏死、大量炎性介质和细胞因子释放,心肌损伤进行性加重的过程,同时也是组织修复和心室重构的开始。CRP 是非特异性急性炎症反应的标志物，大量研究证实 CRP 是 AMI 近、远期心血管事件的强预测因子。国外研究资料表明 CRP 水平越高，提示 AMI 面积越大，心肌细胞坏死数量越多，易并发左心室重构。阿托伐他汀属于HMG-COA还原酶抑制剂，是目前有效的调脂药。他汀类药物独立于降脂作用以外的非降脂作用是心脑血管领域研究的热点。相关研究表明阿托伐他汀可改善病灶缺血、水肿、炎症反应，抑制血栓形成，起保护内皮，拮抗心室重构的作用。急性心肌梗死 ( AMI) 后的心室重构是梗死后心肌组织结构和心室功能变化的病理生理过程，影响患者的心脏血流动力学状态，是决定梗死后心脏事件发生率和远期预后的主要因素。有研究显示他汀类药物具有抵制心肌梗死后心脏重构，改善左室功能的作用。不同剂量的他汀类药物对 AMI 后缺血心肌的保护作用有何区别，进一步增加剂量，能否收到更好的效果，这方面的对比研究较少。二、技术原理及性能指标（一）本课题通过研究阿托伐他汀钙对急性心肌梗死合并2型糖尿病对C反应蛋白及心室重构的影响，进一步探讨和明确不同剂量的阿托伐他汀对急性心肌梗死后炎症因子的作用，以及不同剂量间对心室肌重构的影响，所得数据及结论对预防急性心肌梗死患者的再发和改善其预后有积极意义。综合其他相关研究文献，对减少冠心病心肌梗死发病率，减少医疗负担，都有很好的社会、经济效益，值得推广。（二）主要技术指标完成情况为:阿托伐他汀40mg/d组用药后hs-CRP明显降低，LVEDV指标及LVESV指标也明显降低，而用药后VLEF指标明显升高，均与20mg组有差异，表明大剂量应用阿托伐他汀可明显减轻疾病炎性反应，而且具有较好的拮抗心室重构作用，可降低心肌梗死复发率，且不良反应无明显增加。给予急性心肌梗死合并糖尿病患者实施阿托伐他汀40mg/d口服治疗方案，可以取得理想治疗效果，可以有效改善C反应蛋白炎症反应，改善心室重构影响，有重要作用价值。（三）主要经济指标情况:本课题通过研究阿托伐他汀钙对急性心肌梗死合并2型糖尿病对C反应蛋白及心室重构的影响，进一步探讨和明确不同剂量的阿托伐他汀对急性心肌梗死后炎症因子的作用，以及不同剂量间对心室肌重构的影响，所得数据及结论对预防急性心肌梗死患者的再发和改善其预后有积极意义。综合其他相关研究文献，对减少冠心病心肌梗死发病率，减少医疗负担，都有很好的社会、经济效益，值得推广。三、技术的创造性与先进性超敏 C 反应蛋白是炎症反应的敏感预测因子, 超敏 C 反应蛋白水平升高与急性心肌梗死的发病与发展存在一定的相关性。本研究通过观察不同剂量的阿托伐他汀钙对急性心肌梗死合并2型糖尿病患者超敏 C 反应蛋白水平的影响及不同剂量的阿托伐他汀钙对心室重构的影响，结果B组用药后hs-CRP明显降低，LVEDV指标及LVESV指标也明显降低，而用药后VLEF指标明显升高，均与A组有差异，表明大剂量应用阿托伐他汀可明显减轻疾病炎性反应，而且具有较好的拮抗心室重构作用，可降低心肌梗死复发率。另外，A、B两组的不良反应发生率则比较差异无统计学意义，表明大剂量应用阿托伐他汀无明显增加不良反应。因此，给予急性心肌梗死合并糖尿病患者实施阿托伐他汀40mg/d口服治疗方案，可以取得理想治疗效果，可以有效改善C反应蛋白炎症反应，改善心室重构影响，对本地区的心肌梗死临床治疗有重要临床价值。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性随着人民生活水平的提高，急性心肌梗死合并糖尿病患者逐渐增多，该治疗方法简单安全有效，技术成熟，所得数据及结论对预防急性心肌梗死患者的再发和改善其预后有积极意义。且易于在地市级和县级医院推广应用，带来的良好社会效益和经济效益是非常深远的，因而该技术具有广阔的应用前景。五、应用情况及存在的问题 1、应用情况：从本次研究结果可知，表明大剂量应用阿托伐他汀可明显减轻疾病炎性反应，而且具有较好的拮抗心室重构作用，可降低心肌梗死复发率。给予急性心肌梗死合并糖尿病患者实施阿托伐他汀40mg/d口服治疗方案，可以取得理想治疗效果，可以有效改善C反应蛋白炎症反应，改善心室重构影响，对本地区的心肌梗死临床治疗有重要临床价值。该治疗方案简单安全有效，已应用于临床治疗。 2、存在问题：本研究入组数量较少，观察时间仍没足够长，患者用药过程中可能出现的肝功能损害或胃肠道反应严重需暂停用药。阿托伐他汀钙对心室重构的影响，是通过炎症因子间接影响，还是通过对心肌细胞的直接作用，机理有待进一步探讨。

27. 内镜下精准食管胃底静脉曲张断流术在临床应用研究

登记号：202023440 　 分类号： R5;

主要完成单位： 广西壮族自治区桂东人民医院

主要完成人员：徐日安、李伟健、叶中慧、莫艳华、李咏梅、曾晓林

任务来源：贺州市科学技术局

推荐部门：贺州市科学技术局

登记日期：2020年10月9日

一、课题来源与背景肝硬化失代偿导致的食管胃底静脉曲张破裂出血是一种进展快、出血凶猛、再出血率高、预后不佳，常危及生命的危重疾病。治疗目的是控制急性出血及预防再次出血，目前治疗手段包括药物治疗、三腔二囊管压迫止血、内镜下治疗、外科治疗及介入治疗等。近年随着内镜下治疗技术不断发展与成熟，内镜下治疗逐渐成为一线治疗手段，包括套扎、硬化、套扎+硬化序贯治疗，但各种内镜下治疗方法均有其存在的优越性及局限性，所以迫切需要寻找一种更加安全有效的内镜下治疗方法。近两年来国内李坪教授等提出的内镜下精准食管胃底静脉曲张断流术被广泛应用，该技术具有手术安全、疗效显著、花费低等优点，能缩短病人住院时间、减轻病人经济负担，但治疗效果尚缺乏大样本病例的对照研究。二、技术原理及性能指标 本研究准备采用内镜下精准食管胃底静脉曲张断流术对此类出血病人进行治疗，并与采用其他内镜下治疗的病人进行对比，从而分析内镜下精准食管胃底静脉曲张断流术与其他内镜下治疗的优劣，为本地区以后开展内镜下精准食管胃底静脉曲张断流术提供一定的科学依据。 ESVD和传统内镜下序贯注射治疗，均于食管胃底找到曲张静脉并进行治疗，术中均无不可控制出血，止血率均为100％，72ｈ内无再次出血。静脉曲张治疗疗效复查结果提示，试验组的总有效率为92.86％，对照组的总有效率为82.50％，两组疗效无统计学差异（P＝0.381）。进一步细化分析两种治疗方法对于静脉曲张治疗的疗效，对照组有23例（57.50％）食管胃底静脉曲张缩小＞50.0％，10例（25.00％）食管胃底静脉曲张缩小＜50.0％，7例（17.50％）静脉曲张情况未改善；试验组有22例（75.57％）食管胃底静脉曲张缩小＞50.0％，4例（14.29％）食管胃底静脉曲张缩小＜50.0％，2例（7.14％）静脉曲张情况未改善。秩和检验结果提示，两组的静脉曲张治疗疗效存在统计学差异（P=0.016）。研究对象术后３个月的随访结果提示，对照组有５例（12.50％）再出现EVB，试验组有1例（3.57％）再出现EVB，两组的再出血率不存在统计学差异（P＝0.399）。三、技术的创造性与先进性本研究结果表明：内镜下精准食管胃底静脉曲张断流术与传统内镜下序贯注射治疗两种治疗方案对于食管胃底静脉曲张出血的治疗效果类似，但内镜下精准食管胃底静脉曲张断流术对于静脉曲张的治疗效果优于传统内镜下序贯注射治疗。通过研究，为本地区以后开展内镜下精准食管胃底静脉曲张断流术提供一定的科学依据。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性该技术为内镜三级手术，技术成熟，虽有一定的技术要求及难度，但疗效确切，可在地市级三级医院推广应用，有广阔应用前景。五、应用情况及存在的问题应用情况：通过研究，为本地区以后开展内镜下精准食管胃底静脉曲张断流术提供了一定的科学依据，也为本地区的食管胃底静脉曲张破裂出血的病人提供更有效的内镜下治疗手段，使曲张静脉治疗更彻底，缩短患者住院时间，降低住院费用，减轻患者痛苦及恐惧，节约医疗费用及医疗资源。同时培养多名能采用内镜下精准食管胃底静脉曲张断流术进行出血治疗的人才，促进本学科的建设和发展，社会效益显著。存在问题： 1、研究过程中出现病人资料的完整性不足，存在缺项漏项的问题。 2、该技术为内镜三级手术，有一定的技术要求及难度。

28. 生态巡护记录软件V2.0

登记号：202023441 　 分类号： TP3;TP7

主要完成单位： 广西翼界科技有限公司

主要完成人员：尹宝新

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月9日

野外考察是获取数据资源的重要方法之一，志愿者通过日常巡护调查区域记录物种信息，为研究该区域内物种情况提供数据支持。传统的记录物种方式需要志愿者通过提前准备好的纸质报表，在户外考察过程中手写录入。待回到办公室后再把数据输入到计算机系统中。这种方便不仅效率低，而且容易出错，同时，也无法把巡护路径等信息自动集成整合，导致信息滞后。因此，需要一套生态巡护记录的软件。本软件的运行硬件环境适用于各类android手机或者平板，或者IOS手机或者平板。本软件的运行软件环境android2.2及以上版本，或者IOS7.0及以上版本。本软件用于生态巡护过程中记录物种的种类和数量，可查看历史记录、历史轨迹，用以为科学研究提供数据支持。本软件对V1.0的版本提供了更多功能上改进及升级，提供如项目&地块管理、志愿者管理、项目数据管理、威胁信息记录管理等功能模块。用户使用本软件，可获取包括历史累计巡护里程、历史累计鸟种记录、历史累计巡护总时长、历史威胁总记录等信息，记录盗猎事件、开发建设项目、鸟调记录、鸟种清单、记录人、记录时间、坐标、位置等信息，可对威胁事件进行响应。软件对数据进行高度整合，在提高了工作效率的同时，也为进一步的研究调查及物种保护提供更为详细的原始数据支撑。

29. 一种系留无人机的收线控制机构

登记号：202023442 　 分类号： TP3;TP7

主要完成单位： 广西翼界科技有限公司

主要完成人员：潘能汝

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月9日

无人机是一种采用遥控的无人驾驶飞行器，受限于记载电源的容量，难以实现长时间续航工作。系留无人机是一种新型无人机系统，其由多旋翼载机、系留线缆、地面电源等部分组成，通过使用地面供电，牺牲航程而能使载机达到长时间滞空悬停的目的，也可车载安装，同步跟随运载车移动作业等。并且，机载设备采集的数据也可以通过系留线缆内置的光纤等回传到地面，具有空中长时间作业、数据传输带宽大的特点，在信号中继、低空照明、广播、实况转播、定点空中监测等方面具有独特优势。一般地，用以供电的系留线缆收纳于绞盘上，载机上升时由操作人员拽拉出线缆；载机下降时由操作人员手摇或电机驱动绞盘收回线缆。本实用新型公开了一种系留无人机的收线控制机构，属于无人机设备技术领域。系留无人机的收线控制机构包括用以收纳线缆的绞盘，其横向设置在一个箱体中，箱体侧面设有出线口，所述线缆由出线口伸出；绞盘使用一驱动电机由带轮带动收回线缆，带轮与绞盘之间设有电磁离合器，用以控制所述绞盘连接或脱离所述驱动电机的驱动；所述出线口的上侧设有限位开关，限位开关连接控制所述电磁离合器，且其驱动杆延伸至所述出线口，使所述驱动杆受到线缆的作用时向上抬起使切换所述限位开关的通断状态，控制所述电磁离合器分离，使断开所述绞盘与驱动电机的连接，自动停止收线动作。

30. 无人机飞行状态监测软件V1.0

登记号：202023443 　 分类号： TP3;TP7

主要完成单位： 广西翼界科技有限公司

主要完成人员：吴东乔

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月9日

随着无人机的兴起，无人机在各行各业中应用的研究，已经成为当今的热点。在使用无人机执行任务过程中，为了注意无人机飞行安全情况，外业人员通常需要密切关注无人机的各项参数，当使用地面控制站控制无人机时，由于常规的液晶显示屏在户外的强烈的阳光下存在可视性差，耗电大等缺点，造成一定的飞行安全隐患，同时，需要更有效的显示方式，把无人机及地面控制站核心参数显示出来。本品利用高亮度，高对比，低功耗的OLED显示模块作为显示面板，并用单片机解析无人机链路的消息，并把飞行数据以图形化的方式显示出来，使无人机外业人员轻松获取到直观的飞行数据。本设备用高性能的STM32F407作为主控，包括b.OLED多功能显示模块c. OLED 告警消息显示模块d. OLED 链路状态显示模块e．按钮f．旋钮等功能模块。使用GNU编译套装，依赖一部分ARDUINO库，使用STM32硬件库作为底层驱动，采用C/C++语言编程，单片机从串口获得数据，屏幕通过SPI总线连接。当开始收到飞控回传的数据，开始解析消息并把姿态，高度等数据绘制成图形显示出来，同时把告警信息，链路状态数据，分别绘至告警消息显示模块，链路状态显示模块。解析从电台送出的无人机消息，并把数据提取后以图形化的方式显示出来，同时把原始消息转发到另一路串口，供地面站使用。

31. 一种组合式两用无人机

登记号：202023444 　 分类号： TP3;TP7

主要完成单位： 广西翼界科技有限公司

主要完成人员：潘能乾

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月9日

无人机是一种能执行多种低空任务的无人驾驶飞行器。通过无人机挂载光学相机、环境传感器等精密测量设备，实现在航拍、测绘、应急救援、环境巡检等领域的广泛应用。目前的无人机针对性较强，一般是在实际作业时，根据具体需要选择无人机类型。复合翼无人机的旋翼模式主要用于起降过程，作业时以固定翼模式飞行，能够垂直起降，不受场地条件限制，并可以悬停，实现精细作业。如果能进一步优化无人机的设计，实现一机多用，将可拓展无人机的使用场景，提高使用效率。采取更优的解决方案提升固定翼模式的气动性能以及机体结构的可靠性。本实用新型公开了一种组合式两用无人机，属于无人机设备技术领域。组合式两用无人机包括一个四轴结构的机身，以及一个尾翼和两个副翼；机身后部设有水平推力的电机，副翼可分别插接到所述机身的两侧，尾翼可插接到所述机身的后端；拆卸副翼及尾翼后为多旋翼模式；连接副翼及尾翼为固定翼模式。本技术提升气动性能以及结构可靠性，实现一机多用，拓展无人机的使用场景。并保障结构的可靠性，降低故障率；可拆装，方便收纳携带；多旋翼模式时拆卸多余部件，减轻重量，提升续航；提升固定翼模式的气动性能，提高飞行效率，充分发挥了复合式无人机的优势。

32. 一种用于钢管内表面抛光机

登记号：202023445 　 分类号： TB;TB

主要完成单位： 广西武宣新汇服务有限公司

主要完成人员：韦林东

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：来宾市科学技术局

登记日期：2020年10月10日

本实用新型涉及钢管加工设备技术领域，具体涉及一种用于钢管内表面抛光机，包括底板，底板上端并列设置有固定板、电动推杆、抛光组件、支撑架、转动支撑组件和转动夹持组件，固定板右端固定有电动推杆，电动推杆的推杆顶部固定在抛光组件侧壁，抛光组件右侧设有支撑架，支撑架右侧设置有转动支撑组件，转动支撑组件右侧设置有转动夹持组件，支撑组件和转动夹持组件之间水平夹持有钢管；本实用新型使用时通过一个驱动电机带动三个抛光辊转动，可以同时对三个钢管内表面进行抛光，抛光效率高，增加了电机的利用效率，降低了能耗；同时通过钢管和抛光辊相对运动，进一步提高了抛光效率。技术领域本实用新型涉及钢管加工设备技术领域，具体涉及一种用于钢管内表面抛光机。背景技术钢管是用于输送流体和粉状固体、交换热能、制造机械零件和容器，也是一种经济钢材。钢管按生产方法可分为两大类：无缝钢管和有缝钢管，有缝钢管分直缝钢管和螺旋缝钢管两种。但钢管在生产加工的过程中，钢管内表面难免会出现一定的划痕，抛光处理可以将这些划痕或者缺陷抛掉。在专利号为CN201821365060.0的专利中公开了一种不锈钢管内表面抛光机，包括工作台、设置于工作台上的夹持装置、用于驱动夹持装置沿工作台的长度方向移动的驱动装置以及用于对不锈钢内表面抛光的抛光装置，抛光装置包括三爪卡盘、驱动三爪卡盘转动的电机、设置于三爪卡盘上的空心管体、设置于空心管体远离三爪卡盘一端上的打磨块以及设置于空心管体内的喷液机构，打磨块一端插入夹持装置内，打磨块和空心管体之间距离可调并通过调节螺栓连接。但该专利存在以下缺点：一是该抛光机每次只能进行一根钢管的抛光，且该抛光机仅靠打磨块转动进行抛光，效率低；二是该抛光机在加工较多钢管时需要消耗的能源较多。基于此，本实用新型设计了一种用于钢管内表面抛光机，已解决上述问题

33. 一种不锈钢管连续切割装置

登记号：202023446 　 分类号： TB;

主要完成单位： 广西武宣新汇服务有限公司

主要完成人员：韦林东

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：来宾市科学技术局

登记日期：2020年10月10日

摘要本实用新型公开了不锈钢管切割技术领域的一种不锈钢管连续切割装置，包括工作台，工作台上端前侧两端均固定连接有支撑块，支撑块上端前后侧均固定连接有弧形挡板，工作台上端后侧固定连接有固定板，固定板上端前侧固定连接有顶板，顶板下端通过电动伸缩杆连接于移动版，移动版下端左侧固定连接有固定块，固定块下端固定连接有弧形按压板，移动版下端设有螺纹杆，螺纹杆上螺纹连接有螺纹套，螺纹套下端设有移动机构，通过移动机构带动钢管的移动，在切割后可将钢管向切割机方向移动，实现连续间歇输送，在提高了切割效率的同时也解决了人工连续切割造成劳累的问题，同时在切割过程中所产生的碎屑也可通过抽盒进行清理。技术领域本实用新型涉及不锈钢管切割技术领域，具体为一种不锈钢管连续切割装置。 背景技术不锈钢管为一种中空的长条圆形钢材，是一种经济的断面钢材，是钢铁工业中的一项重要产品，其按生产方式分为无缝管和焊管两大类，按材质分为普通碳素钢管、合金钢管、轴承钢管等多种类，安全可靠、卫生环保、经济适用，耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学侵蚀性介质的腐蚀，在生活中被广泛应用于石油、化工、医疗、食品、轻工、机械仪表等工业输送管道以及机械结构部件等。切割是一种物理动作，狭义的切割是指用刀等利器将物体切开；广义的切割是指利用工具，如机床、火焰等将物体，使物体在压力或高温的作用下断开，数学中也有引申出的切割线，是指能将一个平面分为几个部分的直线。切割在人们的生产、生活中有着重要的作用。不锈钢管一般为整体铸造成型，在不锈钢管使用时，需要对不锈钢管进行切割，传统的不锈钢管切割，大多都是通过切割机并由人工进行切割操作，由于人工切割操作过程中，容易造成切割的不精确，如果切割较短，需要对不锈钢管进行二次切割，从而造成不必要的麻烦，同时人工长期的连续型切割容易造成劳累过度的情况，因此传统的切割方式缺乏一定的智能化和功能化。基于此，本实用新型设计了一种不锈钢管连续切割装置，以解决上述问题

34. 抽真空浇铸系统

登记号：202023447 　 分类号： TG;

主要完成单位： 广西科创新材料股份有限公司

主要完成人员：梁振华、吴伟、梁杰昌、欧树银、韦世明

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：玉林市科学技术局

登记日期：2020年10月10日

技术领域本实用新型属于抽真空浇铸技术领域，具体涉及一种抽真空浇铸系统。背景技术制造机械企业中大都有铸造系统，而铸造系统的好坏决定着产品的合格率，进而影响企业的信誉和收入。目前大多数机械企业中，铸造普遍采用真空抽气系统，这样能保证产品合格率，但是在排出的废气除尘效果不好，达不到国家规定气体排放的标准，排放后会污染环境；有些系统设计过于复杂，增加经费，维修难度大，这些器材价格贵，直接更换一套系统又加大企业的经济负担。因此，有必要设计出一套真空抽气效果好及成本低的系统。发明内容本技术方案：抽真空浇铸系统，包括离心式抽流风机、真空罐和真空泵，离心式抽流风机一端连接废气管道、另一端连接第一管道，第一管道连接活性炭吸附箱，活性炭吸附箱连接水箱，水箱连接真空泵，真空泵连接真空罐，真空罐顶部连接到第二管道，第二管道上设有若干根支管，支管连接砂箱。系统是这样运行的，连接好砂箱后，打开开关进行进气，同时启动真空泵和离心式抽流风机，此时，在真空罐的作用下，砂箱内的气体会被抽到水箱，废气经过水箱水循环除掉尘埃及小颗粒状固体，气体进入活性炭吸附箱，除掉气体中异味和有害气体，在离心式抽流风机的作用下，最后气体从第一管道并经过废气管道排出。真空泵连接真空罐之间设有止回阀、开关，止回阀能防止水箱中的水流进真空罐。真空罐由第一真空罐底部通过气管连接到第二真空罐顶部组成，所述第二真空罐顶部通过气管连接到第二管道。第二管道上设有多个开关，如发现异样，可随时控制单个砂箱的进气及抽气。废气管道、第一管道的直径均大于第二管道的直径，外排气体量大，进气气体需要快速和增压。第二真空罐底侧设有压力表、中部设有水龙头，压力表可计数真空罐内的压强读数。本技术的优点： 1：结构设计及连接设计合理，维修难度低，降低成本，且能有效完成对砂箱抽真空的操作，在企业生产线上对抽真空浇铸操作具有很好的实用性。 2：采用两个真空罐进行双重抽气，抽气效率高，能改变和观测真空罐内的气压，使产品达标率更高；设置水箱、活性炭吸附箱能除掉废气中异味、有害气体及尘埃，除尘效果佳，排出的气体达到国家标准。 3：设置止回阀能防止水箱中的水流进真空罐。 4：能一次进行多个砂箱抽真空操作，提升效率，减少人工操作，降低成本。

35. 一种恒流源驱动定时自动调光电子散热的光控LED路灯

登记号：202023448 　 分类号： ;TM

主要完成单位： 上思县东岽电子科技有限责任公司

主要完成人员：黄焕珠

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：防城港市科学技术局

登记日期：2020年10月10日

一种恒流源驱动定时自动调光电子散热的光控LED路灯，其核心技术是由恒定的工作电流供给LED路灯工作电源，能按需要进行定时自动调光操作，并且调光以后路灯的用电量能够减少60%以上，还有本技术能使路灯的工作温度保持在30度以下，使路灯实现了高度节能和长久耐用。本专利产品采用少量的电子元件组合，用合理的电路设计，路灯的电路结构由恒流源电路、定时自动调光电路、光控电路、电子散热电路、发光板电路组成。 恒流源电路交流滤波电路构成，采用由电容、电感元件组成安规电容、差模电感和共模电感，使路灯能顺利通过EN5501B的传导EMI测试。恒流源电路还有一个亮点是打破传统整流器的输出端连接有滤波电容和稳压管的连接方法，直接由整流器输出的脉动直流电供给LED路灯为工作电源，减少了由滤波电路和稳压电路元件带来的耗损约20%电能损耗,又能使路灯的功率因数达到0.92以上。 定时器电路能将路灯分为上半夜和下半夜两个工作时段，上半夜为天刚黑至零时的时段，此时道路上的车辆和行人行走繁忙，需要很亮的灯光照明；而在零时至天亮的时间段里，道路上的车辆和行人均处稀少状态，如果继续让路灯以很亮的状态工作，显然没有必要。一来浪费电能，二来后半夜电源线路电压超高，会危害着路灯安全。所以采用定时自动调光功能，使路灯在上半夜时段，路灯以很亮的状态工作；而在下半夜时段，路灯自动调光，调光以后路灯的用电量能减少约60%，大幅度节约了电能，还能使路灯避开后半夜线路超高电压对路灯造成的危害，从而提高了路灯的耐用性。光控电路和电子散热电路为可选电路，当需要路灯自动开灯和关灯时，就用光控电路，用光控功能使路灯在晚上自动开灯；白天自动关灯。对于一些小功率的LED路灯，其工作温度没有超过额定的工作温度，就不用电子散热电路；对于大功率的LED路灯，可以用电子散热电路帮助散热，提高路灯的耐用性。发光板电路采用3030芯片组成，基本单元为30片一路串联接线，如路灯功率大于30瓦时，可以用增加基本单元数量来解决，如60W路灯，则用两个基本单元构成；120W路灯用4个基本单元构成，以此类推。发光板的发光二极管采用一路串联的优点是有效减少了路灯的工作总电流值，因为路灯的工作温度来于路灯的工作电流的大小，只要把把工作电流减少了，其路灯的工作温度就能降低了。加上路灯的后半夜工作在自动调光功能，能有效地避开了后半夜超高电压引起的路灯工作温度升高的现象，使路灯的工作温度能够保持在30度以下，很大程度上提高了路灯的耐用性。本专利产品能有效地将LED路灯的节能率和耐用性很大程度上获得提高，如路灯的节能率比同类产品高出30%以上；耐用性能够实现LED的应用定理：当LED的工作温度为50度以下时，使用寿命为5万小时。5万小时，用路灯平均每天工作12小时计算，可以使路灯耐用达到10年以上。

36. 基于无人机应用的自然保护区巡检系统

登记号：202023449 　 分类号： TP3;TP7

主要完成单位： 广西翼界科技有限公司

主要完成人员：吴东乔、尹宝新、潘能乾、赵兴峰、潘能汝、宋晴川

任务来源：北海市科学技术局

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月10日

自然保护区建设管理是生态文明建设中重要的一环，目前，自然保护区虽然加大监控和管理力度，仍面临着私自开矿、农田侵蚀、盗伐盗猎、森林火灾、私开道路等破坏保护区生态环境的问题。由于缺乏现代化的管理手段，在自然保护区监测巡护工作中，目前仍主要依赖护林员人力巡护，因护林员普遍知识层面不高、保护区部分地区难以到达，存在着人手不足、动态监测难、遗漏巡查盲区等问题。基于无人机应用的自然保护区巡检系统通过构建无人机数据链路系统实现高效率的低空巡检、数据通讯及应用管理。该系统中包括无人机平台、地面测控站及云数据中心，通过无人机搭载高清传感器实现基础数据采集；飞行控制系统中集成POS闭环管理，形成航拍图像与POS点同步机制，保证数据完整性，以保障数据采集成功率，便于后续数据处理及提高精度；载机由地面测控站连接控制，并将数据同步到云端数据处理中心，实现远程应用。系统完成后，不需专业测控飞手及数据处理人员，方便巡护人员操作，提高保护区管理信息化水平，形成一套系统化、信息化、可视化的管理系统，可应用于保护区防火预警和应急指挥、野生动植物资源调查、环保督察、盗伐盗猎巡查等多个方面，为保护区的生态环境、珍稀动植物等保护起到积极作用。

37. 无人机飞行管理软件V1.0

登记号：202023450 　 分类号： TP3;TP7

主要完成单位： 广西翼界科技有限公司

主要完成人员：吴东乔

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月10日

随着无人机的兴起，无人机在各行各业中应用的研究，已经成为当今的热点。无人机航测行业也不例外。无人机在航测中应用也越来越广泛，目前越来越多的企业与个人也开始通过无人机经营航空航测业务。无人机系统包括载机端和地面控制端。通过在地面控制端上装载无人机飞行管理软件，与无人机实现链路通信，可对无人机进行管理和控制。目前，市面上的地面控制端安装的无人机飞行管理软件存在着系统复杂、操作难度高等问题，直接提高了使用门槛。本软件优化了无人机配置参数流程及无人机管理方式，让无人机操控简单化、方便化，降低无人机操作的难度，降低使用门槛，提高无人机飞行安全性，符合市场需求。软件可实现飞行状态监控、系统参数设计、任务规划等功能，包括查看飞机状态、上传/下载任务、快捷命令、任务管理、航线规划、地图操作等子模块。系统参数设计包括常规设置、通讯链接、离线地图、控制台、MAVLINK通讯协议设置等。任务规划可以选择规划文件、航点设置、测区设置、定位到操作员所在位置、放大和缩小地图等操作工具栏可以配置飞行规划参数。载机信号经数传电台传输至地面测控站，地面测控站读入信息后进行协议解析及对象抽象，将飞行位置、姿态数据、航速、电池电量等各参数分别读取以供用户接口层进行使用，各参数通过GIS接口模块调用地图模型的基础上进行显示，比如在模型上实时显示无人机位置、航线等信息。

38. 一种无人机动力性能测试装置

登记号：202023451 　 分类号： TP3;TP7

主要完成单位： 广西翼界科技有限公司

主要完成人员：潘能乾

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月10日

随着技术不断成熟，电动无人机得以广泛应用。电机-螺旋桨构成了电动无人机的动力系统，其匹配构成的动力组是无人机的基础组成，其性能直接影响了无人机的飞行安全及飞行效率。目前，因缺乏便利的动力性能测试装置，电机-螺旋桨的选型和匹配往往依赖开发者经验，缺少通过试验平台对动力系统进行量化的测量，对选型方案的可行性缺少理论和实验数据支撑。现有无人机动力性能测试装置存在多种技术缺陷，限制了无人机动力性能测试的广泛应用，从而制约无人机的实用性能提升。本实用新型公开了一种无人机动力性能测试装置，属于无人机测试设备技术领域。无人机动力性能测试装置，其用以测试电机-螺旋桨动力组的动力性能，其包括1个基架和3个相同的压力检测模块；所述基架设有水平放置的电机座，其用以安装待测电机；所述电机座横向连接3个夹角相同、长度相同的力臂；每个所述力臂的末端分别固定连接竖直向下的支撑脚；所述基架通过所述支撑脚放置在所述压力检测模块上；所述电机-螺旋桨动力组安装于所述基架，启动后产生向下的作用力，该作用力由所述压力检测模块检出。本装置无需固定，占用空间小，便于携带，可用于外场；装置操作简单，利用多个传感器保证较高精度；可实现自检功能，避免不易觉察的装置故障；除了测定总推力，还能检测电机-螺旋桨动力组的动力平衡；螺旋桨被围在基架之中，且向下作用，安全性能好。

39. 一种用于航拍的相机指示灯信号检测模块

登记号：202023452 　 分类号： TP3;TP7

主要完成单位： 广西翼界科技有限公司

主要完成人员：潘能乾

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月10日

利用无人机挂载相机进行航拍具有效率高、机动灵活、无高强度野外作业等优点，操作维护简单，应用广泛。为得到高精度的航测效果，航拍时必须同步获取测点图像及外方位数据，即三轴姿态、位置坐标等各种外方位数据，为后期图像进行校正、融合、拼接提供基础数据。现有技术中，专用的航测相机兼具拍照模块和外方位数据获取模块，该方案设备成本极高。另一种方案是，外方位数据由无人机飞控系统直接记录，只需挂载普通光学相机，通常由飞控系统按预设的时间间隔或飞行距离输出相机控制信号以控制相机执行拍照，同时，飞控系统记录与图像数据匹配的当前外方位数据，可实现廉价的航拍航测。但由于相机存在对焦慢、漏拍等状况，该方案可能导致图像与外方位数据不匹配。针对该问题，可通过普通光学相机完成拍照的同时由相机触发外方位数据记录，保证数据一一对应并避免延时。为了利用市场上产品性价比较高的光学相机，这就需要开发一种可外接相机的外方位数据采集信号触发模块，并实现航拍控制的系统连接。本实用新型公开了一种用于航拍的相机指示灯信号检测模块，属于无人机航拍设备技术领域。该相机指示灯信号检测模块，其用以检测相机指示灯信号并输出外方位数据采集控制信号，其包括用于与相机外壳粘贴的绝缘基底，所述绝缘基底上对应相机指示灯的位置设有开孔，对应所述开孔的上侧设有全反射棱镜，使所述相机指示灯发出的光线由所述开孔进入所述全反射棱镜，经全反射后从所述全反射棱镜的侧面打出；对应所述全反射棱镜的出光位置设有感光二极管，所述感光二极管连接有后端电路；所述感光二极管受相机指示灯发出的光线照射产生电流信号，该电流信号由所述后端电路检出，并触发输出外方位数据采集控制信号。

40. 一种无人机飞行控制与数据采集系统

登记号：202023453 　 分类号： TP3;TP7

主要完成单位： 广西翼界科技有限公司

主要完成人员：潘能汝

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月10日

无人机技术在不断地发展，其应用涉及到各个领域，包括航空摄影、森林防火、林业巡护和监测、海洋监测、地理测绘等。无人机作为一种“会飞行的相机”，通过搭载不同的数据采集终端，来获取数据。在无人机飞行作业过程中会出现各种状况，包括无人机自身出现的故障，外在的因素，以及在数据获取过程中出现的数据采集“事故”等，因此需要一种手段监测飞行控制状态以及了解数据采集状态。本实用新型公开了一种无人机飞行控制与数据采集系统，属于无人机技术领域，其包括地面控制站、飞行控制端和数据采集端，地面控制站与飞行控制端实现数据链路通信，飞行控制端和数据采集端线性相连；地面控制站还包括数据采集器；飞行控制端负责控制无人机飞行及接收数据采集端数据。数据采集端还包括POS记录模块，数据采集终端，数据传输设备。POS记录模块获取数据采集端中的POS数据，并通过主处理器获取记录单元中的数据大小，该信息反馈至地面控制站，可以实时了解数据是否已经在采集或者数据存储设备容量状态等，保障数据可靠性。同时数据采集终端获取的数据通过数据传输设备与数据采集器连接，实现数据快速下载。该系统可以实时获取无人机飞行故障信息，保障无人机飞行安全性，同时通过数据采集端保障采集数据的可靠性。

41. 一种利用伞仓保护挂载设备的固定翼无人机

登记号：202023454 　 分类号： TP3;TP7

主要完成单位： 广西翼界科技有限公司

主要完成人员：吴东乔、宋晴川、尹宝新、赵兴峰、潘能乾、潘能汝

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月10日

无人机是一种无线电遥控或自主飞行，能执行多种低空任务的无人驾驶飞行器。通过无人机挂载光学相机、环境传感器等精密测量设备，实现在航拍、测绘、应急救援、环境巡检等领域的广泛应用。通常，挂载设备设置在机身的下侧并裸露，无人机在降落时，其携带的挂载设备可能会直接冲撞到地面硬物而受损。因此，应当采取必要的防护措施，避免精密昂贵的搭载设备造成损坏。伞降是固定翼无人机常用降落方法之一。在无人机上设置容纳降落伞的伞仓，降落时释放降落伞，无人机受牵引缓慢降落。本实用新型公开了一种利用伞仓保护挂载设备的固定翼无人机，属于无人机设备技术领域。该固定翼无人机采用降落伞实现降落，其包括机体及设置在机体内的挂载设备，挂载设备从机体下部开设的设备窗口露出；还包括伞仓，其设置在机体尾部的下侧面邻近所述挂载设备的位置；伞仓包括伞仓主体及匹配的伞仓盖；所述伞仓盖与所述伞仓主体靠近所述挂载设备的一端铰接，使所述伞仓盖翻出后遮盖所述的设备窗口，避免挂载设备直接碰撞地面，实现对挂载设备的保护。通过合理的结构设计，巧妙利用伞仓盖在开伞后实现对挂载设备的保护，不改变原无人机结构并减少机体动作，避免了影响飞行效率及降落效果，又不增加成本，简单有效。

42. 生态巡护记录APP软件V1.0

登记号：202023455 　 分类号： TP3;TP7

主要完成单位： 广西翼界科技有限公司

主要完成人员：尹宝新

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月10日

野外考察是获取数据资源的重要方法之一，巡护员通过日常巡护调查区域记录物种信息，为研究该区域内物种情况提供数据支持。传统的记录物种方式需要巡护员通过提前准备好的纸质报表，在户外考察过程中手写录入。待回到办公室后再把数据输入到计算机系统中。这种传统的记录方法不仅效率低，而且容易出错，同时，也无法把巡护路径等信息自动集成整合，导致信息滞后。因此，需要一套生态巡护记录的软件。本软件的运行硬件环境适用于各类android手机或者平板，或者IOS手机或者平板；运行软件环境android2.2及以上版本，或者IOS7.0及以上版本。软件包括以下模块：个人中心模块包括历史记录、历史轨迹、修改绑定手机、修改个人密码等功能，同时，可以查看包括历史累计巡护里程、历史累计物种记录、历史累计巡护总时长、历史威胁总记录等信息：历史记录子模块可以通过地图形式查看某一个地点的记录信息，包括威胁监测和物种种类的调查；历史轨迹子模块可以记录某一次巡护过程的时间、历时时长以及巡护的路程等信息：物种记录模块可在输入框输入一个时间点所记录的物种名称，通过+、-号增加或减少该物种的数量，用以记录在某个地点巡护员看到的物种，为物种调查提供数据。通过生态巡护过程中记录物种的种类和数量，可查看历史记录、历史轨迹等，用以为科学研究提供数据支持。

43. 不同斑纹品种混精杂交筛选转基因家蚕纯合子的方法

登记号：202023456 　 分类号： S8;

主要完成单位： 广西壮族自治区蚕业技术推广站、西南大学

主要完成人员：张雨丽、张桂征、赵爱春、龙定沛、闭立辉、向仲怀、韦伟、韦博尤、黄文功、鲁成、苏红梅、黄玲莉

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年10月10日

一、课题来源及背景本单位课题组与西南大学合作进行转基因家蚕的开发与利用。为了提高综合经济性状，通常会结合杂交、回交等常规品种培育方式进行，这都会使外源转入的基因的基因型为+–，即杂合子，均需要获得纯合品系，以保证后代性状不发生分离。目前，国内未见关于能够高效筛选出转基因家蚕纯合品系的相关研究报道。通过研究，本课题组特发明了一种利用不同斑纹品种混精杂交筛选转基因家蚕纯合子的方法，为培育综合经济性状优良的转基因家蚕品种奠定坚实的基础。二、技术原理本发明公开了一种不同斑纹品种混精杂交筛选转基因家蚕纯合子的方法，采用标记基因筛选、雄蛾测交、雌蛾混精杂交相结合的方法进行转基因家蚕纯合品系的筛选。该法无须任何的分子生物学实验，操作技术要求低，可快捷、高效的筛选出双亲均为转基因纯合子的后代进行留种继代，保证外源基因在宿主基因组上的纯合性，缩短了获得基因型纯合的转基因家蚕所需的时间与成本，而且单拷贝和多拷贝整合的转基因家蚕品种均适用，可广泛应用于转基因家蚕遗传分析及品种培育研究，为转基因家蚕品种的研究与开发提供重要的方法支撑。三、技术的创造性与先进性实际使用表明，本发明进行转基因家蚕纯合品系的筛选和培育，快速、高效、技术难度系数低，大大缩短了育种周期，为转基因家蚕品种的培育提供重要的技术支撑。与现有技术相比，本发明具有如下突出优点： <1>成本低。本发明挑选纯合品系的全过程操作无需任何分子生物学试验，制种及饲养蚕的工作量也不大，大大的节约了成本。只要保证混精杂交的亲本健康性一致，成功率较高。<2>简单、易操作。使用本发明挑选纯合品系的全过程操作只有养蚕、制种和转基因荧光检测，技术要求低，不像分子生物学试验那样，对操作人员要求一定的专业背景，甚至无任何专业背景的工人稍加培训都可以按本方法挑选出纯合品系。<3>速度快、效率高。使用本发明挑选纯合品系在测试出外源基因整合位置、拷贝数等信息前就可进行，2代内就能获得纯合品系，转基因家蚕品系外源基因的纯合性得到快速保证，大大缩短了转基因家蚕品种遗传机制研究和开发利用的周期。<4>应用面广。无论外源基因在基因组的插入拷贝数多少，均可采用本方法进行纯合子的筛选。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性 本技术经过多次试验验证，适用于转基因家蚕纯合品系的筛选，获得国家发明专利授权。五、应用情况及存在的问题本发明可供从事类似研究的人员应用，为其提供方法指导。存在问题：该方法需要利用基因型纯合的具有特殊斑纹性状的家蚕作为杂交材料，如果该杂交材料基因型不纯，达不到筛选的效果。

44. 家蚕人工饲料手动切片装置

登记号：202023457 　 分类号： S8;

主要完成单位： 广西壮族自治区蚕业技术推广站

主要完成人员：张雨丽、张桂征、闭立辉、崔为正、韦伟、周晓玲、刘艳伟、鲁成、陆俣伽、韦博尤、黄文功、安春梅、黄胜、陶积阳

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年10月10日

一、课题来源及背景 家蚕是寡食性昆虫，通常仅以桑叶为食，使用人工饲料饲育家蚕，能有效解决蚕病防治难、饲育劳动强度大等问题。家蚕用蒸煮饲料是将饲料粉与水按一定比率调配后经过高温蒸煮而成，使用时再将蒸煮好的饲料切成薄片饲喂家蚕。为防止饲料在后续食用中失去水分而无法满足蚕体生长需要，饲料粉与水的配比是有严格要求的，如此导致蒸煮后的饲料有一定的粘性，因而使用常规刀片或切片机切割家蚕蒸煮饲料存在切片效率低、不耐用诸多问题。为解决上述技术问题，特发明本实用新型。二、技术原理 本实用新型公开了一种家蚕人工饲料手动切片装置，主要包括防滑手柄、支撑柱和切片线；防滑手柄呈弧形，两根支撑柱的顶端分别与弧形的两端固定连接，两根支撑柱的底部之间安装有切片线。 切片线一端固定在一根支撑柱的底部，切片线另一端穿过另一根支撑柱的底部的线孔后固定在线孔上方的调节螺丝上。切片线有一根、两根或三根，所有切片线上下平行，相邻切片线的间距为0.5厘米，另一根支撑柱的底部设有相应线孔。支撑柱为长条形杆。防滑手柄和支撑柱为一体式或分体式。支撑柱、防滑手柄、调节螺丝采用木质或PPO材质制成。支撑柱长11厘米，宽1.5厘米。切片线为镀膜尼龙细线，直径为0.1至0.2毫米。两根支撑柱之间的距离为15厘米，防滑手柄底端与两根支撑柱最下端的一根切片线的距离为10.5厘米。 本实用新型切便于切割家蚕人工饲料，为家蚕人工饲料饲育技术的研究与推广提供了重要的设备支撑。三、技术的创造性与先进性 与现有技术相比，本实用新型具有以下优点：<1> 切割饲料部分设计为细切割线，而不是普通的刀片，有效解决了饲料粘在切割装置上面、难以抖落这一问题；而且使用细切割线，更容易控制切下饲料片的厚度与大小；有效的提高了家蚕蒸煮型人工饲料的切片效率；<2> 使用材料均能耐漂白粉液、石灰等药剂腐蚀，并能耐100摄氏度左右高温，既方便使用药剂消毒，也能高温消毒，经久耐用，为养蚕环境需要专属定制；<3> 简单实用，小巧轻便，容易携带。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性 本装置经过多次试验验证，适用于家蚕蒸煮型饲料的切片，获得国家实用新型专利授权。五、应用情况及存在的问题 本发明可供从事家蚕人工饲料饲喂家蚕的研究与应用人员使用。 存在问题：该实用新型为手动装置，适合小规模家蚕人工饲料的切片，如果要应用到大规模人工饲料养蚕生产中，切饲料的效率不及机械化装备。

45. 一种新型蚕种浸酸污水处理系统

登记号：202023458 　 分类号： F3;

主要完成单位： 广西壮族自治区蚕业技术推广站

主要完成人员：田智得、余武昌、莫云霞、黄艺、韦红群、李燕飞、石韡韬

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年10月10日

现有技术中，蚕种在浸酸脱酸过程中，不能方便地实现蚕种的消毒、发育、清洗及排污一体化管理，并且产生的呈酸性的污水直接排放，会造成环境的污染和破坏；现有的处理方式是通过人工直接加入碱性物质到呈酸性废水池中进行中和反应后排出，但是无法保证碱性物质的用量是否合适，不能有效中和污水至排放标准，排放之后会对环境造成污染。 本实用新型的目的是，克服上述缺陷，提供一种新型蚕种浸酸污水处理系统，可以有效实现蚕种浸酸。脱酸及排水一体化管理，并且能有效中和蚕种浸酸处理产生的酸性污水，以达到排放标准保护环境的效果。 一种新型蚕种浸酸污水处理系统，包括福尔马林浸泡箱、用于装载蚕种的浸泡架、盐酸箱、脱酸箱、污水箱、抽水泵以及ph自动调节控制装置，福尔马林浸泡箱、盐酸箱和脱酸箱呈直线依次布置；脱酸箱通过管道与污水箱连接，抽水泵与污水箱连接，福尔马林浸泡箱、盐酸箱和脱酸箱上方设置有用于向下抓取、提升及移动所述浸泡架的航车，航车由自动化控制系统智能控制；ph自动调节控制装置包括探头、用于设定与调节pH值的自动调节控制器、碱性水箱和酸性水箱，探头包括用于检测pH值呈酸性的第一探头和用于检测pH值呈碱性的第二探头，第一探头和第二探头探入到所述污水箱中，自动调节控制器包括与第一探头电性连接的第一自动调节控制器和与第二探头电性连接的第二自动调节控制器，第一自动调节控制器通过管道分别与污水箱和碱性水箱连接，第二自动调节控制器通过管道分别与污水箱和酸性水箱连接。 航车包括航架、滑轮、卷筒、第一驱动电机、第二驱动电机以及钢丝绳吊钩，第一驱动电机安装于航架上，滑轮由一驱动电机驱动能水平移动地安装在航架内，卷筒与滑轮焊接在一起，钢丝绳吊钩能伸缩地绕接于卷筒上，第二驱动电机安装于卷筒上，并能驱动卷筒旋转。 本实用新型实施例与现有技术相比，有益效果在于：本实用新型将蚕种装在浸泡架中，通过航车把浸泡架提起来移动，通过福尔马林浸泡箱浸泡，对蚕种进行固定与消毒后，继续通过航车将浸泡架移动至盐酸箱内浸泡，对蚕种解除滞育后，再利用航架将浸泡架移动至脱酸箱中浸泡后将蚕种上的盐酸脱去，以实现对蚕种的自动浸酸脱酸处理，而脱酸处理后的脱酸箱中的水变为酸性污水通过管道排到污水箱中后，此时污水箱中的第一探头探测到污水的pH值之后，将检测信息反馈给第一自动调节控制器，与第一自动调节控制器设定的PH等于7进行比较，第一自动调节控制器通过计算ph差值，然后从碱性水箱吸取适量的碱性溶液到污水箱中中和酸性污水，最后通过抽水泵将中和达标后的污水抽出排放；当污水箱中碱性溶液过多导致污水呈碱性时，第二探头探测到污水的pH值大于7之后将检测信息反馈给第二自动调节器，与第二自动调节控制器设定的PH等于7进行比较，第二自动调节控制器通过计算ph差值，然后从酸性水箱吸取适量的酸性溶液到污水箱中，从而中和碱性污水达到排放标准后排放。本实用新型通过航车控制浸泡架依次经过福尔马林浸泡箱、盐酸箱以及脱酸箱，实现蚕种的自动化浸酸脱酸，并且ph自动调节控制装置可以有效准确地实现自动中和污水，使污水达标排放，做到无污染排放。

46. 一种适用于蚕种放置并能防腐的冷库房

登记号：202023459 　 分类号： [S-9];

主要完成单位： 广西壮族自治区蚕业技术推广站

主要完成人员：田智得、余武昌、莫云霞、黄艺、韦红群、李燕飞、石韡韬

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年10月10日

现阶段的冷库房经常发生人被困在里面导致死亡的情况发生，同时现阶段的冷库房没有很好的保温措施，会使冷气外漏，影响周围的气温，同时也增大了冷凝机的工作强度，减少了冷凝机的寿命，所以现阶段的冷库房不能很好的满足人们的使用需求，针对上述情况，在现有的冷库房基础上进行技术创新。 本实用新型为一种适用于蚕种放置并能防腐的新型冷库房，冷库包括外壁（隔墙）及保温层、冷凝机、冷凝管和轮轴；冷库外壁（隔墙）为具有防腐性能的材料，且材料对蚕种安全无毒无害，冷库地板及周围隔墙内部均加设保温层，具有很好的保温效果。冷库外壁的前方设置有房门，冷库的冷凝机位于外壁的右侧，且冷凝管分布在冷库左路侧上顶部，且冷凝管的外部设置有抱箍固定。冷库内装有与冷凝机连动的风扇。可以加快冷库制冷效果，冷库内部温度更均匀。冷库配备传动电机和传动带，蚕种可通过传动带进行所述传送。该适用于蚕种放置并能防腐的冷库房，与现有的普通冷库房相比，该设备内部设置有风机和保温层可以使设备内部的温度更加均匀，也可以提高冷凝机的使用寿命，同时该设备具有传送结构，方便拿取设备内部的物体。 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下： 1.本实用新型通过外壁、保温层、内壁、房门、合页和冷凝机，该设备的内壁与外壁之间夹着一层保温层，通过保温层可以防止设备内部的冷气外漏，从而减少冷气的流失，以免造成浪费，可以减少冷凝机的工作量，提高冷凝机的使用寿命，同时外壁上的房门与合页构成旋转结构，便于设备的打开； 2.本实用新型通过房门、传动电机、传动带、连杆、转轮、滚轮、传送带，该设备的传动电机通过传动带带动连杆旋转，连杆与转轮之间构成旋转结构，连杆旋转带动滚轮旋转，由滚轮带动传送带进行工作，当使用人员要拿取蚕种时，只需要把内部蚕种通过传送带运至房门处即可拿取，使用人员不需进入设备中防止冻伤； 3.本实用新型通过风扇、转轴、轮轴、皮带和风扇电机，该设备的风扇电机通过皮带带动转轴旋转，转轴与轮轴之间构成旋转结构，转轴旋转带动风扇旋转，通过风扇旋转搅动设备的内部的空气，使设备内部的空气处于流动状态，可以防止冷气在设备下方堆积导致温度不均匀。

47. 一种快速制冷且能精确控温的蚕种冷冻装置

登记号：202023460 　 分类号： [S-9];

主要完成单位： 广西壮族自治区蚕业技术推广站

主要完成人员：田智得、莫云霞、余武昌、黄艺、梁泽彦、夏青、石韡韬

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年10月10日

蚕种的冷藏保护过程中，不同发育阶段需要的温度不同。市场上的蚕种冷冻装置，不能准确了解控制冷冻装置内的温度，且蚕种冷冻装置，不便于根据蚕种的生长阶段，灵活调节蚕种冷冻装置的通风或密闭，不利于蚕种的保存和后续生长的问题，为此，我们提出一种快速制冷且能精确控温的蚕种冷冻装置。 本实研制一种快速制冷且能精确控温的蚕种冷冻装置，以解决上述背景技术中提出的市场上的蚕种冷冻装置，不能准确了解控制冷冻装置内的温度，且蚕种冷冻装置，不便于根据蚕种的生长阶段，灵活调节蚕种冷冻装置的通风或密闭，不利于蚕种的保存和后续生长的问题。 本实用新型公开了一种快速制冷且能精确控温的蚕种冷冻装置，包括底座和转动轴，底座上端安置有箱体，且箱体内部焊接固定有固定轴承，转动轴通过键连接于固定轴承内侧，且转动轴下端设置有温控监测组件，箱体一侧连接有制冷机，且箱体外侧设置有拆卸散热组件。该快速制冷且能精确控温的蚕种冷冻装置，在箱体需要通风时，可通过散热板内部开设的散热孔对箱体进行通风供氧，在箱体需要密闭对蚕种进行保存时，可将卡合封装板沿着橡胶条，卡合固定于散热板内侧，卡合封装板可将散热板内部的散热孔堵住，实现箱体的密闭，通过此结构提高使用该蚕种冷冻装置的灵活性，根据蚕种的具体生长阶段灵活使用该蚕种冷冻装置。 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下： 1、本实用新型通过转动盖内部的透视窗，可直接观察到箱体内蚕种的状态，便于观察蚕种的形态状况，且通过控制制冷机可调节箱体内部的温度，通过观察温度监测计可直观了解到箱体内的温度状况，可根据蚕种的生长状态对箱体内的温度进行调节，提高使用该蚕种冷冻装置的实用性。 2、本实用新型在箱体需要通风时，可通过散热板内部开设的散热孔对箱体进行通风供氧，在箱体需要密闭对蚕种进行保存时，可将卡合封装板沿着橡胶条，卡合固定于散热板内侧，卡合封装板可将散热板内部的散热孔堵住，实现箱体的密闭。 3、本实用新型箱体安置于底座上端，将转动盖通过转动轴于固定轴承内的转动，可将转动盖转动打开或闭合，将蚕种安置于箱体内部，十分便捷，且装置提高使用该蚕种冷冻装置的灵活性，根据蚕种的具体生长阶段灵活使用该蚕种冷冻装置。

48. 一种蚕种用冷藏系统

登记号：202023461 　 分类号： [S-9];

主要完成单位： 广西壮族自治区蚕业技术推广站

主要完成人员：田智得、余武昌、莫云霞、黄艺、韦红群、黎书明、石韡韬

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年10月10日

人们在长期的生产实践中总结出来的经验，就是给蚕种制造一个温度适宜的越冬环境—冷库，使蚕种的存活率大为提高，蚕种的孵化速度比较整齐，孵化出来的蚕的体质也大为改善，并且可人为地延 长蚕种的越冬期限。如果冷库的温度太低，将有大批的蚕种被冻死，温度过高，蚕种活性增强，不利于蚕种的保存，因此蚕种冷库的温度根据生产季节，生产工艺的要求，控制在适当的范围内，显得尤其重要。同时，如何能够快速将温度传导至冷库内，使温度快速降温也尤为重要。 本实用新型的目的是克服上述缺陷，提供一种蚕种用冷藏系统，通过自动控温系统保证冷库箱的温度处在一个合适的温度，从而使蚕种得到合理保存。 本实用新型涉及蚕种冷冻技术领域，具体提供了一种蚕种用冷藏系统。新的蚕种用冷藏系统，包括冷库箱、温度检测器、自动控温系统、制冷箱以及制热箱。冷库箱内的顶端设置有第一铜管，第一铜管的一端通过隔热管、水泵与所述制冷箱相连通，第一铜管的另一端通过管道与所述制冷箱相连通，冷库箱内的底端设置有第二铜管，所述第二铜管的一端通过隔热管、水泵与所述制热箱相连通，第二铜管的另一端通过管道与所述制热箱相连通。 本实用新型通过自动控温系统控制冷库箱内的温度，可以把温度控制在适当的范围，满足蚕种冷冻的温度要求，使蚕种的存活率大为提高，并且蚕种的孵化速度比较整齐，从而孵化出来的蚕的体质也大为改善。 控温系统具有无线WIFI和逻辑计算功能，可远程进行温度控制及启动关停制冷。 本实用新型优点：本蚕种用冷藏系统，通过自动控温系统，预先设置一个合适蚕种冷冻并且与制冷箱的冷冻盐水温度一样的温度值，温度探测器探测到冷库箱内温度后，把温度值信号传输到自动控温系统，自动控温系统通过逻辑计算发现该温度值如果偏离预设的温度值，自动控温系统就会控制制冷箱的水泵工作，水泵把冷冻盐水从制冷箱中抽出来，通过隔热管输送到第一铜管，第一铜管将冷冻盐水产生的冷量从铜壁快速传导至冷库箱内，使冷库箱内的温度能快速降温，然后通过管道输送回制冷箱，达到降温。或是启动制热箱的水泵，水泵把热水抽出来，能过第二铜管升温，冷库温度保持在目标温度范围内。

49. 一种新型瓜和浆果类水果种子淘洗池

登记号：202023462 　 分类号： S;S8

主要完成单位： 广西壮族自治区蚕业技术推广站

主要完成人员：朱方容、李标、李韬、朱光书、林强、邱长玉、崔秋英、张朝华

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年10月10日

目前，业内常用的现有技术是这样的，瓜是挂在藤上的葫芦状果实；浆果类水果，是由子房或子房等花器发育而成的肉质水果。包括：葡萄、草莓、蓝莓、石榴、番木瓜、番石榴、杨桃、桑果、无花果、猕猴桃、醋栗、越橘、人心果、蒲桃、树莓、西番莲等水果。瓜和浆果类水果种子不经水洗处理，种子会带有果胶、果肉、果皮、果柄等杂质，影响种子洁净度和发芽；种子在水洗过程中，存在种子损失、洗不干净、用水太多、污染环境、成本高等问题。本实用新型属于种子处理设备技术领域，公开了一种新型瓜和浆果类水果种子淘洗池，设置有阶梯状淘洗池本体；冲洗池设置在淘洗池本体的上端；至少一组漂洗池，设置在冲洗池的排水端；沉淀池设置在漂洗池的排水端。通过设置有冲洗池，可以去除果汁、果胶，去除部分附着在种子的果肉，得到部分洁净的种子，种子通过下排水口流出聚集到漂洗池；通过设置有二层漂洗池漂洗，种子下沉从下排水口流到下层池，而果柄、果肉、果皮、杂物等漂浮，利用这种分层作用，把漂浮物分开从上排水口排到下一层沉淀池，进一步洗净种子，种子通过下排水口流出聚集到沉淀池；通过设置有沉淀池，把漂浮物从出口彻底除去收集，从下排水口收集得到洁净的种子。通过使用该淘洗池解决了现有技术存在的种子在水洗过程中，存在种子损失、洗不干净、用水太多、污染环境、成本高等问题，提高了种子的洁净度，有利于提高种子发芽率和种子活力。

50. 一种瓜和浆果类水果种子常温快速干燥的装置

登记号：202023463 　 分类号： S;S8

主要完成单位： 广西壮族自治区蚕业技术推广站

主要完成人员：朱方容、李标、李韬、朱光书、林强、邱长玉、崔秋英、张朝华

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年10月10日

本实用新型属于种子加工设备技术领域，公开了一种瓜和浆果类水果种子常温快速干燥的装置，设置有晾种架、所述晾种架设置有若干层，至少一个疏眼筐，放置在所述晾种架上，透气网垫，铺设在所述疏眼筐内部，该瓜和浆果类水果种子常温快速干燥的装置结合利用除湿机和电风扇使晾种空间干燥，有助于空气流通，加快种子水分蒸发，晾种架的多层设计，也解决了种子干燥需要较多空间的问题。种子干燥是为了保证种子的安全贮藏及其生活力，利用种子对水分的吸湿平衡特性，使种子水分蒸发，达到该种子自然含水率。目前，业内常用的现有技术是，有晒种法、高温干燥法、吹风干燥法、室内自然干燥法等多种，首先晒种法、高温干燥法由于市内长期多湿不利于保持其生活力，降低其发芽率，吹风干燥法和室内自然干燥法等需要占用较多空间。综上所述，现有技术存在的问题是（1）晒种法、高温干燥法由于室内长期多湿不利于保持其生活力，降低发芽率（2）吹风干燥法和市内自然干燥法在湿度大的天气，作用甚微，需要多天种子才能干燥（3）晒种法、吹风干燥法、室内自然干燥法等占用空间较大针对现有技术存在的问题，结合利用除湿机和电风扇等使晾种空间干燥，有助于空气流通，加快种子水分蒸发，晾种架的多层设计，也解决了种子干燥需要较多空间问题

51. 一种自动化蚕种浸酸脱酸一体装置

登记号：202023464 　 分类号： [S-9];

主要完成单位： 广西壮族自治区蚕业技术推广站

主要完成人员：潘志新、田智得、余武昌、莫云霞、梁泽彦、李国栋、韦红群、李燕飞、蒋玉莲、黎书明、夏青、何松涛、胡文娟、蒙霜、李乙、苏林、罗梅兰

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年10月10日

目前，现有的蚕种浸酸脱酸装置仍存在一定的不足之处，浸酸过程中，由于蚕种之间相互接触，导致酸液很难浸入蚕种之间相互接触的部分，使得蚕种浸酸不均匀，不能满足生产需要，因此，亟需设计一种自动化蚕种浸酸脱酸一体装置来解决上述问题。 本专利设计一种自动化蚕种浸酸脱酸一体装置，包括蚕种箱，蚕种箱的两侧内壁设置有两个横杆，横杆的外壁转动连接有转动套筒，转动套筒的外壁焊接有等距离分布的活动板，活动板的一端外壁粘接有毛刷；蚕种箱底部外壁的四个拐角处均设置有支撑腿，且支撑腿的一侧外壁设置有放置板，放置板的顶部外壁焊接有储酸箱，且储酸箱的底部内壁焊接有液泵，液泵的顶部外壁焊接有导酸管，蚕种箱的底部外壁设置有凹孔，凹孔的内壁和导酸管的外壁焊接，储酸箱的一侧外壁设置有换液管，且换液管的内壁螺纹连接有密封盖，储酸箱的一侧外壁焊接有排酸管，且排酸管的一端外壁和蚕种箱的一侧外壁焊接，排酸管的一侧外壁通过螺栓连接有控制阀。同时蚕种箱的顶部外壁靠近一侧的位置通过铰链转动连接有盖板，且盖板的顶部外壁焊接有把手。蚕种箱的一侧外壁设置有横板，且横板的顶部外壁焊接有水箱，水箱的一侧外壁设置有连通管，连通管的一端外壁和蚕种箱的一侧外壁焊接。水箱的顶部外壁通过螺栓连接有水泵，且水泵的顶部外壁焊接有波纹管，波纹管的一端通过法兰连接有导水管，导水管的底部外壁通过螺栓连接有喷淋器，盖板的顶部外壁开有固定孔，固定孔的内壁和导水管的外壁焊接。 工作原理：通过设置的储酸箱、液泵、导酸管和排酸管，将蚕种导入蚕种箱中，然后驱动液泵工作，可以将储酸箱中的酸液通过导酸管导入蚕种箱中，实现浸酸操作，同时，酸液会通过排酸管导回储酸箱中，且流回的速率和导酸管导出的速率保持一致，有效实现了酸液在蚕种箱内的循环，浸酸效果更佳，浸酸完成后，关闭液泵，可以使蚕种箱内的酸液通过排酸管完全流回储酸箱中，当蚕种箱中的酸液排尽后，关闭控制阀，并驱动水泵开始工作，可以将水箱中的清洗水通过喷淋器喷入蚕种箱中，对蚕种进行冲洗，进行脱酸。 本专利的优点：实现盐酸循环使用，符合节能环保的要求；通过设置的转动套筒、活动板和毛刷，当导酸管喷出酸液时，由于酸液的冲击，可以带动转动套筒上的活动板转动，通过活动板上的毛刷可以不断拨动蚕种箱内的蚕种，使得蚕种可以不断挪动，与酸液接触，且由于毛刷的柔软性能，在使蚕种不断挪动的过程中，可以避免对蚕种表面造成损害，浸酸效果更佳。 通过设置的水泵、波纹管、喷淋器和滤网，位于连通管和排酸管内的滤网可以有效避免蚕种进入水箱和储酸箱中，当蚕种箱中的酸液排尽后，关闭控制阀，并驱动水泵开始工作，可以将水箱中的清洗水通过喷淋器喷入蚕种箱中，对蚕种进行冲洗，冲洗后的水再次流回水箱中，可以反复使用，当清洗水酸度较高时，可以通过进水管和排水管对清洗水进行更换，实现了清洗水的最大化利用，有效避免了水资源浪费。

52. 一种新型蚕种用福尔马林浸泡池

登记号：202023465 　 分类号： [S-9];

主要完成单位： 广西壮族自治区蚕业技术推广站

主要完成人员：余武昌、田智得、莫云霞、梁泽彦、李国栋、韦红群、李燕飞、蒋玉莲、黎书明、夏青、何松涛、胡文娟、蒙霜、李乙、苏林、罗梅兰

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年10月10日

传统的蚕种用福尔马林浸泡池为简单的水泥或塑料框焊接连接池，配药加药完全人工操作完成。劳动强度大，效率低，且目前，现有的蚕种用福尔马林浸泡池在进行蚕种浸泡时，池子为敞开状态，因其福尔马林溶液中甲醛挥发性很强，在进出料时，福尔马林溶液容易快速挥发，造成福尔马林浓度变低的程度较大，严重影响后续蚕种的浸泡效果。同时福尔马林溶液中甲醛挥发气体对人体上呼吸道有强烈的刺激，对环境有腐蚀和污染。因此，亟需设计一种新型蚕种用福尔马林浸泡池来解决上述问题。 本实用新型专利设计制造出一种新型蚕种用福尔马林浸泡池，新型蚕种用福尔马林浸泡池池体的顶部一侧焊接有进料口，且池体的底部两侧均焊接有出口，出料口的底部和进料口的顶部均设置有密封盖，所述池体的顶部中间位置开有进出口，且池体靠近进出口的两侧均焊接有支撑柱，撑柱的顶部焊接有顶板，且顶板的顶部中间位置设置有电动推杆，电动推杆的活塞杆底部焊接有连接杆，且连接杆的底部设置有第一密封件，第一密封件的底部焊接有等距离分布的吊杆。本实用新型利用电动推杆将网筒从池体内移出，便于进出料，充分保持池体的密封性，降低福尔马林溶液的挥发速度，利用风机带动气罩出气，从而对网筒和蚕种进行风干处理。 优点：蚕种在装、卸和浸泡过程中，福尔马林浸泡池的顶部均为密闭状态，池内福尔马林溶液的浓度保持相对稳定，对周围环境及用具腐蚀、污染小，工作环境好，对人体危害小。蚕种在浸泡操作过程中通过机械电动来完成、减轻工作劳动强度。

53. 一种新型蚕种浸酸池

登记号：202023466 　 分类号： [S-9];

主要完成单位： 广西壮族自治区蚕业技术推广站

主要完成人员：莫云霞、余武昌、田智得、梁泽彦、李国栋、韦红群、李燕飞、蒋玉莲、黎书明、夏青、何松涛、胡文娟、蒙霜、李乙、苏林、罗梅兰

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年10月10日

传统的浸酸池为简单的、直接电热加温式浸泡池，蚕种浸酸完全依靠手工操作,不便于工作人员从浸泡池中提起蚕种，劳动强度大且不安全、不太适合科研小批量蚕种浸酸处理。 本专利为新型蚕种浸酸池，适合小批量的蚕种浸泡处理工作。新型蚕种浸酸池由浸酸池本体，浸酸池本体两侧内壁的顶部均通过螺栓连接有连接件，且两个连接件相靠近一侧的底部均通过螺栓连接有两个活塞筒，四个活塞筒的底部均插接有活塞杆，且活塞杆的顶部与相对应的活塞筒顶部的内壁之间固定连接有同一个弹簧，四个活塞杆的底部焊接连同一个托板，浸酸池本体底部内壁的中间位置通过螺栓连接有电阻加热器，两个卡槽顶部的中间位置均焊接有第一卡块，通过卡块来固定蚕种浸泡盒。簧带动活塞杆复位，使托板上升，进行装种准备浸泡，活塞筒工作下压使托板下降到时底部，蚕种完全浸泡到盐酸溶液；随着弹簧带动活塞杆复位，使托板上升，蚕种高出酸面，滤出酸液，便于工作人员取出蚕种。活塞筒对弹簧进行限位，避免弹簧带动托板摆动。 优点：本专利新型蚕种浸酸池，浸酸池带有机械制动装置，蚕种浸酸过程下种，浸泡振动、起种全程实现机械化，降低了劳动强度，提高浸酸效率。蚕种依托托板升降进行下种浸泡、起种，蚕种装、卸时浸酸池池口呈封闭状态，操作安全、简单。

54. 一种家蚕原种繁育制种用蛾圈套和制种工具

登记号：202023467 　 分类号： S8;S8

主要完成单位： 广西壮族自治区蚕业技术推广站

主要完成人员：罗坚、冉艳萍、浦月霞、杨杰、邓玉娟、黄景滩、莫柳静、叶建蔚、黄扬玉、莫炳巧、陈枝、兰艳妮、李枫烨、谭福洋、施祖珍、欧冰冰、李梓茜、吴静颜、覃萍、苏艳环、彭业成、黄尚勇、梁小静、李莉苓

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年10月10日

本实用新型家蚕原种繁育制种用蛾圈套和制种工具，特别适用于母种、原原种、原种制种。现行的家蚕良种繁育技术为三级繁育四级制种制度，生产母种、原原种、原种、一代杂交种四级蚕种，前三者在制种时均采用单蛾制种的方法，将单个母蛾分隔产卵获得单蛾卵圈，以便在后期检毒时可追根溯源。制种时就需要适合大小、深度、排列方式的产卵工具，以生产出优质、整齐、漂亮的蚕种。不同的蚕品种其特性不同，有些品种产卵较为紧密、集中、卵圈较小；有些品种则产卵较松散、卵圈稍大。因此，对于特性不同的品种，为获得整齐、漂亮的蚕卵，就需要根据各自的需求使用适合大小的蛾圈套。而目前使用的蛾圈套，单个的规格大小是固定的。在更换品种时，往往也需要更换不同规格大小的蛾圈套，否则难以适用，蚕种不好看，产卵效果也不好。这样，就需要预备各种不同规格大小的蛾圈套，极大地增加了材料成本和空间的占用，而且操作麻烦，效率低下。本实用新型家蚕原种繁育制种用蛾圈套为圆锥台型形，其两端分别为小直径的小圈端和大直径的大圈端，能够适应不同蚕品种特性。本实用新型基于上述蛾圈套的制种工具，包括固定板和上述蛾圈套；固定板上均布有圆形定位孔，蛾圈套可拆卸式卡嵌在定位孔内。该制种工具根据不同蚕品种可变换为不同的放置方式，可以是蛾圈套的小圈端在下、大圈端在上，或者蛾圈套的大圈端在下、小圈端在上，以适应多种蚕品种的产卵需求，生产出外形整齐、漂亮的蚕种，并且破损的蛾圈套可拆除更换，同时也节省成本、减少材料浪费及空间的占用，更加便于操作和生产。

55. 一种家蚕良种繁育制种用母种蚕蛾盒

登记号：202023468 　 分类号： S8

主要完成单位： 广西壮族自治区蚕业技术推广站

主要完成人员：浦月霞、潘志新、冉艳萍、罗坚、兰艳妮、李枫烨、闭立辉、杨杰、黄景滩、黄文功、陈枝、施祖珍、黄扬玉、莫炳巧、谭福洋、叶建蔚、吴静颜、莫柳静、欧冰冰、李梓茜、黄尚勇、彭业成、李莉苓

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年10月10日

本实用新型家蚕良种繁育制种用母种蚕蛾盒，适用于母种繁育筛选时装雌蛹、雄蛹，以及制种时装雌蛾、雄蛾。现行的家蚕良种繁育技术为三级繁育四级制种制度，生产母种、原原种、原种、一代杂交种四级蚕种。母种繁育担负着维持品种强健、高产、优质、易繁等优良特性的重任，防止随着繁育代数递增或长期优越的繁育环境，造成品种抗性、经济性状和良种繁育性能等方面的退化，更好地延长品种的使用年限。母种的繁殖有少而精的特点，需要单蛾饲养，先比较整体强健性筛选蛾圈，再比较个体茧型、茧层率、全茧量筛选个体。单一品种母种单蛾个体筛选量约70粒蛹，雌雄各一半。通常未羽化蚕蛹分开放置于铺满木糠的竹制蚕匾内，母种制种量少、分区多而竹制蚕匾大，极大地增加了材料成本和空间的占用，且操作麻烦、效率低下。本实用新型家蚕良种繁育制种用母种蚕蛾盒，包括可叠放和分离的上盖和下盖。使用本实用新型时，蚕蛾放置在下盖的第二纱网上，下盖的第二下框架起到支离地面的作用；盖合上盖后，第一纱网和第二纱网之间具有足够的空间，并且也防止了蚕蛾的逃脱。为便于使用和管理，本实用新型所述上盖和下盖在一侧呈铰接设置，使得上盖和下盖可以联接在一起，并且也方便了蚕蛾盒的开合操作。为紧固纱网以防止变形，所述整体纱网中部的位于下盖一侧的纱网，由紧固条固定在第二上框架的外侧面上。 蚕蛾盒不仅支离地面，而且纱网的使用方便日常观察又避免了蚕蛾的逃脱。本实用新型体积小、独立性强，大大减小空间占用，方便了蚕蛾的转移，生产中使用的竹制蚕匾通常可以放置 6 个雌蛾蚕蛾盒、10 个雄蛾蚕蛾盒，以减少母种制种时材料成本和空间占用，在不影响蚕种质量的前提下提高操作效率和管理效率。

56. 桂诱94168

登记号：202023469 　 分类号： S-33;S888.3+22

主要完成单位： 广西壮族自治区蚕业技术推广站

主要完成人员：朱方容、林强、邱长玉、韦伟、朱光书、崔秋英、张朝华、石华月、陈芳、林强轩

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年10月10日

申请品种桂诱94168为四倍体桑树新品种，具有发条数较多、枝条高、叶较大较厚的优良性状，产叶量比对照用品种（沙2×伦109）增产15%以上，叶质较优，养蚕全茧量、茧层量增产5%以上。 1994年2月中旬，在广西壮族自治区蚕业技术推广总站桑树品种资源圃，选择试11为母本，7722为父本，套袋授粉进行杂交。母本试11为广东桑种，父本7722含鲁桑种与广东桑种血统。4月中旬采果加工种子，种子晾干后放冰箱冷藏备用。 1994年5月2日播种，发芽后用浓度为0.1%～0.4%的秋水仙碱液诱变处理幼苗378株，同年6月上旬根据四倍体的特征进行初选，去除部份明显生长表现正型、无变异的植株，同年6月，移栽到苗圃地育壮苗，长到0.4m高后移植到初选圃，当年不夏伐，以后每年常规冬伐、夏伐各1次，1995年观测调查，性状表现稳定后，依据四倍体特征进行选择，共入选51株，1995年冬对入选单株进行嫁接繁殖，1996年4月将入选株系移植至多倍体种质试验圃，按品种比较试验要求进行栽培管理。其中编号为94168的株系（品系）入选。1997～2003年对多倍体种质试验圃的株系进行体细胞染色体倍数性鉴定及杂交结实性、产叶量、叶质、对花叶病的抗性等进行调查和评价鉴定。通过镜检确认编号为94168的株系为四倍体，该品系属枝高节密、叶大叶厚类型，定名为桂诱94168。

57. 桂诱2172

登记号：202023470 　 分类号： S;S8

主要完成单位： 广西壮族自治区蚕业技术推广站

主要完成人员：林强、邱长玉、朱方容、李标、张朝华、朱光书、崔秋英、石华月、陈芳、林强轩

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年10月10日

1993年1月，在广西壮族自治区蚕业技术推广总站桑树品种资源圃，选择广东桑种“化场2”为母本，含鲁桑种与广东桑种血统的“桂7722”为父本，套袋授粉进行杂交，收种子后在营养杯播种，种子长出子叶露出生长点时，用0.1%～0.4%（以0.2%为中心）浓度秋水仙碱液诱变处理幼苗482株，1～2个月后根据四倍体的特征进行初选，去除部份明显生长表现正型、无变异的植株，2～3个月后，移栽到苗圃地育壮苗，长到0.4m高后移植到初选圃，种植行距1.2m，株距0.25m，并挂牌编号，每年常规剪伐两次，连续2～3年进行观察调查，待性状表现稳定，依据四倍体特征进行选择，共选出39株，对选出的单株各嫁接20株以上进行繁殖育苗，3～4个月后把选上的株系移植至多倍体种质圃保存，种植行距1.2m，株距0.30m，按品种比较试验要求进行管理，对选出的种质进行镜检确认细腻染色体的倍数性和种质性状评价鉴定。通过镜检确认四倍体株数为26株，占处理株数的5.4%，其中编号为桂诱2172的株系，属枝高节密、叶大叶厚类型。1997～1998年进行性状调查、产叶量调查和叶质鉴定试验，其具有发条数较多、枝条高、叶较大较厚的优良性状，产叶量比对照用品种（沙2×伦109）增产10%以上，叶质较优，养蚕全茧量、茧层量增产5%以上，达到了高产优质种质。

58. 桂椹94257

登记号：202023471 　 分类号： S;S8

主要完成单位： 广西壮族自治区蚕业技术推广站

主要完成人员：林强、邱长玉、朱方容、李标、崔秋英、朱光书、张朝华、石华月、陈芳、林强轩

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年10月10日

1993年1月，在广西壮族自治区蚕业技术推广总站桑树品种资源圃，选择广东桑种“化场2”为母本，含鲁桑种与广东桑种血统的“桂7722”为父本，套袋授粉进行杂交，收种子后在营养杯播种，种子长出子叶露出生长点时，用0.1%～0.4%（以0.2%为中心）浓度秋水仙碱液诱变处理幼苗482株，1～2个月后根据四倍体的特征进行初选，去除部份明显生长表现正型、无变异的植株，2～3个月后，移栽到苗圃地育壮苗，长到0.4m高后移植到初选圃，种植行距1.2m，株距0.25m，并挂牌编号，每年常规剪伐两次，连续2～3年进行观察调查，待性状表现稳定，依据四倍体特征进行选择，共选出39株，对选出的单株各嫁接20株以上进行繁殖育苗，3～4个月后把选上的株系移植至多倍体种质圃保存，种植行距1.2m，株距0.30m，按品种比较试验要求进行管理，对选出的种质进行镜检确认细腻染色体的倍数性和种质性状评价鉴定。通过镜检确认四倍体株数为26株，占处理株数的5.4%，其中编号为桂椹94257的株系，属枝高节密、叶大叶厚类型。1997～1998年进行性状调查、产叶量调查和叶质鉴定试验，其具有发条数较多、枝条高、叶较大较厚的优良性状，产叶量比对照用品种（沙2×伦109）增产10%以上，叶质较优，养蚕全茧量、茧层量增产5%以上，达到了高产优质种质。

59. 石漠化地区蚕桑生态循环关键技术研究与集成示范

登记号：202023472 　 分类号： S8;S88

主要完成单位： 广西壮族自治区蚕业技术推广站

主要完成人员：黄红燕、罗坚、黄艺、蓝必忠、乐波灵、滕伟国、宾荣佩、董桂清、黄若雨、赵潇、董长勋、周世西、全诚、韦俊贞、罗祖现、龙春丽、唐燕梅、浦月霞、韦红群、汤庆坤、贾雪峰、李安华、李秋云、蒋璇、周洁

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年10月10日

本研究是自治区科技厅下达的2016年科学研究与技术开发计划项目广西重点研发计划（桂科技字2016[380]号），合同编号：桂科AB16380168。广西石漠化土地面积153.29万hm2，占全区国土面积的6.5%，河池市和百色市是广西石漠化最严重的地区之一,石漠化土地面积分别为57.91万hm2和35.07万hm2，分别占全区石漠化土地面积的37.8%和22.9%，脱贫攻坚和生态治理任务艰巨。项目研究基于石漠化地区经济社会条件及生态环境，研究筛选适宜的桑树品种和配套种养技术，形成一套蚕桑高效生态循环模式，实现了“桑-蚕-蚕沙（桑枝）-桑”生态循环，通过筛选适宜石漠化地区桑树品种，研究适合石漠化地区的桑树高产高效栽培技术，小蚕共育+小作坊联产模式及配套省力化高效养蚕技术和蚕沙、桑枝处理还田技术，改良土壤、改善生态，形成1套蚕桑高产高效种养与生态循环关键技术，集成示范应用，发挥蚕桑经济、社会、生态多重效益。项目首次针对石漠化地区筛选出最适宜干旱贫瘠条件的2个桑树品种及高产栽培技术。通过品种加技术双筛选，亩桑产叶量提高8.06%以上。根据石漠化地区不同山地条件、桑园面积、桑树种植收获和桑蚕饲养方式，首次研究形成了适合石漠化地区不同地域条件的养蚕模式，配套应用高效小蚕共育、粘连式方格蔟+毛刷式摘茧机，频振石灰筛盘、条桑育等省力化技术和器械，形成石漠化地区省力化蚕桑饲养模式。针对石漠化地区桑园条件开展蚕桑副产物生态还田研究。通过蚕沙、桑枝副产物处理与还田利用，改良桑园土壤理化性质，形成简易便捷，可复制，易推广的实用技术。增施蚕沙肥、废菌包肥土壤中的有机质分别提高了7.30g/kg、14.13g/kg，土壤的容重分别降低了0.13g/cm3，0.19g/cm3。创新集成1套石漠化地区蚕桑高效种养与生态循环关键技术。项目筛选出桂桑优12、桂桑5号等适宜石漠化地区种植的桑树品种4个,在平果、靖西等8个县（市）建立了石漠化地区高效栽培模式，包括抗逆耐贫瘠桑树良种、合理密植、良园改造及配套良法良具应用。建立小蚕共育+小作坊联产、标准车间式养蚕、适度规模化养蚕3个模式，配套应用高效小蚕共育、粘连式方格蔟+毛刷式摘茧机，条桑育等省力化技术和器械，形成石漠化地区省力化桑蚕饲养模式。项目集成1套石漠化地区蚕桑生态循环关键技术。实现了“桑-蚕-蚕沙（桑枝）-桑”生态循环。项目在靖西、平果、凌云等8个石漠化地区县（市）建立示范基地3475亩；三年累计示范应用桑园103.42万亩；辐射带动新增蚕茧7662.39吨，新增产值3.58亿元。开展科技培训5期,培训260人次。申请专利7件，已获得实用新型专利授权5件；科技成果登记2项；发表论文8篇。在靖西、平果等石漠化地区县（市）建立了8 个示范基地，示范桑园面积3475亩，示范应用了筛选的桂桑优12等适宜石漠化地区种植的桑树品种，配套适度密植、高效栽培管理及条桑育等省力高效养蚕技术，应用蚕沙、桑枝食用菌废菌包还田生态循环技术，带动河池、百色、来宾、南宁等石漠化地区蚕桑优质高效发展，累计辐射带动桑园面积103.42万亩，新增蚕茧7662.39吨，新增产值3.58亿元。项目研究促进了石漠化地区蚕桑发展，保障石漠化贫困地区生计，助力产业扶贫脱贫攻坚战，项目研究解决了石漠化地区产业基础薄弱，力量分散、技术水平低，综合效益不高等问题，集成示范蚕桑生态循环和优质高效省力化蚕桑生产模式，提升了蚕桑社会经济综合效益，助力脱贫攻坚战，辐射带动了全区蚕桑稳步发展。项目研究挖掘和发挥了蚕桑生产的生态功能。项目研究形成的蚕桑生态循环技术，促进了蚕沙、桑枝等副产物的高值化利用，还田利用提高了石漠化地区桑园土质，改良了土壤结构，筛选适用的桑树品种，发挥了生态固土作用，提高经济收入，缓解人地矛盾，还提升了生态效益。促进了石漠化地区经济社会发展。蚕桑生态循环增加了植被覆盖，绿化环境，保持水土，种桑养蚕增产增收，筑造了金山银山，还保住了绿水青山。研究基于石漠化岩溶区脆弱生态环境下产业基础薄弱，效益不够突出，生态保护艰巨等问题，筛选了适宜桑树品种、应用桑树高效栽培技术和高效省力养蚕模式、蚕桑副产物还田关键技术，组装形成了石漠化地区高产、高效、生态的蚕桑生产模式，推动石漠化贫困地区脱贫致富，生态改善。通过关键技术研究、组装集成、熟化提升、示范带动形成的技术模式，具备高效、省力、简易和实用的特点，适合不同区域特点的养蚕区，可全面推广应用，带动全区蚕桑产业升级高质量发展。

60. 广西—东盟蚕桑科技文化科普基地建设与示范

登记号：202023473 　 分类号： [S88-9];

主要完成单位： 广西壮族自治区蚕业技术推广站

主要完成人员：乐波灵、李标、黄红燕、汤庆坤、毛洪斌、李燕飞、罗明智、白雪、虞崇江、黄景滩、黄梅梅、于永霞、蒋璇、李莉、张培芬、马靖羽

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年10月10日

一、任务来源与背景 “广西—东盟蚕桑科技文化科普基地建设与示范”（项目编号：桂科AD17195034）项目为广西科技基地和人才专项，广西壮族自治区蚕业技术推广站为该项目承担单位。项目秉承弘扬中国传统优秀文化的初心，由专业部门牵头建设打造以广西蚕桑历史文化与科技发展为主，融合中国蚕桑历史文化的特色蚕桑科普馆，并通过丰富多彩、形式多样的科普活动宣传蚕桑科技文化知识。 二、技术原理及性能指标 以蚕桑科技文化科普馆和科普示范基地为基础，面向社会各界展示广西蚕桑产业发展成就，宣传蚕桑科技知识和蚕桑文化。项目在广西蚕业技术推广站内建设了一个面积约为600平方米的蚕桑科技文化科普馆，建设了一个面积约为12亩的科普示范基地，并免费对外开放。培养了一支16人的蚕桑科技文化科普专业队伍，“蚕桑科普观察袋”1项获授予实用新型专利权，在国内省级以上刊物公开发表论文4篇。 三、技术的创造性与先进性 科普馆及科普基地充分向社会展示了广西的蚕桑文化与蚕桑发展历史现状。广西蚕桑科普馆在大力宣传中国传统蚕桑文化的基础上，也对广西的蚕桑历史与发展进程做了真实详细的宣传展示。 校园蚕桑科技文化科普活动既补充了小学自然课堂上的内容，丰富课外知识，又培养了学生们热爱生命、热爱科学、积极向上的精神，弘扬了中华民族的传统文化。 科技活动周、科技日等蚕桑科技文化科普活动向市民分别展示了广西蚕桑新品种、新技术以及新产品，充分展示了广西蚕桑产业发展取得的好成绩。 四、技术的成熟程度，适用范围和安全性 项目组成员到南宁市的幼儿园、小学、蚕桑休闲基地等共开展了45场蚕桑科技文化科普活动，合计4161人次。于2018年、2019 年的科技活动周在南宁市会展中心举办了专场蚕桑科技文化科普活动，参与人数达到1000人次以上。充分发挥广西蚕业技术推广站在科普设施、科普活动、科普宣传及人才队伍上的优势，组织建立蚕桑科普团队，积极与学校、社会团体进行交流与合作，开展特色蚕桑科学传播，为切实提高学生科学素质提供有力支援，受到社会各界的好评与肯定。 五、应用情况及存在的问题 通过项目实施，在南宁市城区内建设了一个主题鲜明、内容丰富、图文并茂的蚕桑科技文化科普馆近并在场馆附近配套了相应的科普示范基地，培养了一支较为专业的蚕桑科普队伍，这符合国家和自治区政府加大对“一带一路”“丝绸之路”等的宣传方向，并能够满足小学三年级科学课《蚕的生长变化》对蚕桑科学知识的需求。 当前存在的问题主要有：一是科普馆及科普基地的蚕桑历史科技文化知识相关配套宣传资料尚未完善，宣传形式只限于当面授课和参观讲解；二是受场地和人手限制，蚕桑科普活动开展范围具有一定局限性，面对广大社会群体的科普活动应进一步加强。 未来，应着眼市场需求，创新开展科普活动。根据广西蚕桑科普馆和科普基地的性质和内容，制作蚕桑科普宣传配套资料，如科普手册、图册、视频等，并建立科普网络平台加大宣传力度。与社会各界进行交流合作，拓宽科普活动范围并开展培训，争取建立覆盖全区的蚕桑科普队伍。

61. 上林县桑树良种种苗繁育技术应用示范

登记号：202023474 　 分类号： S8;S88

主要完成单位： 广西壮族自治区蚕业技术推广站、上林县龙昌农业种养专业合作社

主要完成人员：罗坚、蓝必忠、浦月霞、黄红燕、黄艺、汤庆坤、贾雪峰、宾荣佩、滕伟国、周洁、董桂清、彭业成、莫柳静、莫炳巧、吴静颜、叶建蔚、黄尚勇、李秋云、李安华、杨璧宇、杨璧全、石炳清、覃林、杨璧安

任务来源：南宁市科学技术局

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年10月10日

《上林县桑树良种种苗繁育技术应用示范》是南宁市科学技术局2018年下达的南宁市本级科学研究与技术开发计划项目（南科发[2018]29号）《贫困地区农业产业转型增效关键技术研究与应用示范》项目《桑树良种种苗繁育和优质高抗番茄砧木引进示范——上林县桑树良种种苗繁育技术应用示范》课题，项目编号为20182199-1。项目引进了桂桑优12、桂桑优62、桑特优2号等优良品种，贯彻了《桑树杂交一代种子与苗木生产技术规程》，研究示范了苗圃建设、防草等种苗繁育关键技术，形成桑树种苗良种繁育技术，解决的我区桑树育苗苗圃建立、出苗率和除草等技术瓶颈，促进了标准化生产，为桑园扩种改造及种桑养蚕脱贫增收打下良好的基础。项目研究解决桑树种苗繁育幼苗死苗缺苗、植株大小不均问题，通过选用抗逆性强新品种及各种防治措施，提高了出苗率苗合格率。应用化学除草新技术，减少人员用工，降低成本，提高除草效率，达到节支增效目的，形成高效高产繁育技术。通过基地示范，推广应用苗后化学除草新技术，大大提高生产效率，同时开展技术培训，现场观摩指导，带动蚕区桑园除草应用发展，提升桑园管护劳动效率。项目在上林县塘红乡万福村、明亮镇万古村等村建立桑树良种种苗繁育示范基地189.47亩，引进桂桑优12、桂桑6号、桑特优2号等3个优良桑树品种，繁育桑树良种苗木3988万株。示范应用了桑树种苗苗圃建设、防草、起苗等良种繁育关键技术，宣传贯彻了《桑树杂交一代种子与苗木生产技术规程》，促进了桑树种苗繁育标准化生产，为优质苗木市场供应，桑园扩种改造及种桑养蚕脱贫增收打下了良好的基础。研究形成1套桑树良种苗木高效繁育技术，按照《桑树杂交一代种子与苗木生产技术规程》进行标准化生产，根据桑树育苗特点，在苗地选择、平整、排灌、病虫草害防控、起苗管理等技术环节进行了严格把关，提高桑树的出苗率和生产效率，形成了一套桑树高效育苗生产技术。项目示范带动脱贫成效显著。一是通过土地流动带动增收。在上林县流转了土地189.47亩，建立桑树育苗基地。盘活了农村的闲置土地，其中带动贫困户流转土地40.28亩，促进贫困户增收1243.96元。二是吸收农民就近务工增收。项目实施过程吸收了附近农民就近务工，带动贫困户务工，带动贫困户平均劳动增收达12674.33元。项目助力产业脱贫攻坚，取得良好经济社会效益。蚕桑生产供应了优质的桑树种苗，满足了上林及我区各地桑园扩种改种需要，为发展蚕桑增收致富打下了良好的基础。项目建设引进桂桑优12、桂桑6号、桑特优2号等3个优良桑树品种，促进了“桂桑”系列桑种良种的推广应用，项目依托区市县各级专家队伍技术力量，促进了桑蚕种养良种良法良具的推广应用。推动了上林县贫困村万福村蚕桑产业发展，带动了全县蚕桑高产高效生产，2019年带动上林县7.6万亩桑园，11个养蚕乡镇，89个村3.3万养蚕户发展蚕桑生产，养蚕量达22.5万张，蚕茧产量8628.99吨，蚕农售茧收入达3.60亿元，大力推动了产业发展，农民增收社会增效。

62. 尼可地尔对择期PCI患者的心肌及内皮保护机制的研究

登记号：202023475 　 分类号： R4;

主要完成单位： 柳州市工人医院

主要完成人员：莫凡睿、李娟、谭小强、吴玉付、陈刚、黄福美、颜玉鸾、付翠平、赖沙毅、彭华

任务来源：广西壮族自治区卫生健康委员会

推荐部门：广西壮族自治区卫生健康委员会

登记日期：2020年10月10日

经皮冠状动脉介入治疗（Percutaneous Coronary Intervention，PCI）是目前冠心病患者血管重建应用最广泛也是最有效的方法之一，是急性心肌梗死患者控制心肌梗死范围以及保留心室功能的有效方法。PCI 过程中由于支架或球囊的扩张造成冠状动脉内皮损伤，从而激活血小板，促进血栓形成，促进局部炎症反应，从而导致了围手术期心肌损伤。它包含了复杂的多元素的病理生理过程，包括炎症、冠状动脉微血管功能障碍、血管内皮功能障碍及血栓形成等。大量研究证明尼可地尔是一种具有多重心脏保护作用的药物，具有广泛的临床应用价值。尼可地尔对各种类型的心绞痛均有良好的治疗效果，既可以改善临床症状，又改善长期预后。尼可地尔可以降低心脏前、后负荷，改善心衰患者血流动力学，降低平均动脉压、PCWP、左室终末压，降低交感张力，减轻缺血引起的心室重构，改善心肌能量代谢，提高心力衰竭患者射血分数。目前的研究都多数是关于静脉注射尼可地尔的研究，而关于口服尼可地尔对择期冠心病患者PCI术的影响的机制研究尚不清楚，并且国内鲜有报道。最近的国内外关于PCI术后的心肌再灌注损伤的研究表明：外周血大量的CD4+T活化，同时具有抑制炎症作用的CD4+Foxp3+表达明显下降，导致机体的抑制炎症作用明显下降。由此推测口服尼可地尔是否通过调节 CD4+T凋亡，调节CD4+Foxp3+表达水平这个机制通路减轻心肌损伤，所以本研究希望从分子生物学水平研究口服尼可地尔对择期冠心病患者PCI术的心肌及血管内皮保护的机制，为提高PCI术后患者的获益，改善PCI术后患者的生存质量提供理论依据。 为此，我们设计了如下研究：本研究选取心内科的择期行PCI术的冠心病患者随机分为研究组和对照组2组，两组患者都给予抗凝、抗血小板聚集、稳定斑块等常规治疗，研究组PCI术前予尼可地尔5mg tid连续口服3天，对照组不使用口服尼可地尔，观察两组患者术前、术后24小时、术后48小时的hs-CRP（超敏C反应蛋白）、TNT-HS（高敏肌钙蛋白T）和vWF（血管性血友病因子）表达水平，检测患者术后24小时外周血的CD4凋亡和CD4+Foxp3+的水平，同时对PCI术后患者hs-CRP、TNT-HS和vWF水平进行相关性分析。同时我们还对该课题进行相关拓展：1、探讨尼可地尔联合瑞舒伐他汀对冠状动脉介入治疗患者心肌保护作用。将择期进行经皮冠状动脉介入治疗术（PCI）的冠心病患者随机分为对照组和试验组。对照组术前予瑞舒伐他汀10 mg，qd，共3 d，试验组在对照组的基础上，术前加用尼可地尔5 mg，tid，共3 d。比较2组患者PCI术前和术后24h，48 h血清高敏肌钙蛋白T（hs-cTnT）、超敏C反应蛋白（hs-CRP）、肿瘤坏死因子-α（TNF-α）、白细胞介素-10（IL-10）水平；2、探讨术前口服尼可地尔对经皮冠脉介入治疗（percutaneous coronary intervention，PCI）激活的Nod样受体蛋白 3（NLRP3）炎症小体的干预作用，入选在我院心内科住院的拟行择期PCI的冠心病不稳定性心绞痛患者为研究对象。随机分为试验组和对照组，在常规药物治疗基础上，试验组于PCI术前3天开始每日口服尼可地尔5mg 3次，于PCI术前、术后24 h、术后48 h采集静脉血，比较两组患者在NLRP3、白介素-1β（IL-1β），超敏C反应蛋白（hs-CRP），高敏肌钙蛋白T（hs-cTnT）的变化。以上研究得出的结果：1、对照组和治疗组患者PCI术后的hs-CRP和hs-TnT水平明显高于术前，且治疗组的hs-CRP和hs-TnT水平较对照组有明显的下降，PCI术后24h的vWF水平明显高于术前，且尼可地尔能够减显著降低vWF水平；PCI术后24小时hs-TnT与hs-CRP呈正相关；对照组的CD4+Foxp3+比例明显低于治疗组，而CD4凋亡比例明显高于治疗组；2、试验组较对照组血清高敏肌钙蛋白T（hs-cTnT）、超敏C反应蛋白（hs-CRP）、肿瘤坏死因子-α（TNF-α）降低，白细胞介素-10（IL-10）水平升高；3、试验组在PCI术后24h及术后48h NLRP3、IL-1β、hs-CRP、hs-cTnT水平均较对照组下降。当然，本研究为单中心、小样本研究，将来还需要多中心、大样本研究进一步论证，另外需要基础研究如尼可地尔保护心肌的机制等研究来支撑本研究结论。 本课题从分子生物学水平探讨，发现PCI术前口服尼可地尔可以通过调节CD4+T凋亡，调节CD4+Foxp3+表达水平减轻心肌损伤，同时减少炎症相关介质NLRP3炎症小体及其下游因子白介素-1β（IL-1β）的产生，减少肿瘤坏死因子-α（TNF-α）、提高白细胞介素-10（IL-10），从而减轻PCI术引起的心肌损伤，起到保护心肌作用，为心肌及血管内皮损伤防治提供新理论依据。课题实施过程中培养科室一批青年医师开展手术，锻炼课题组成员及科室医师的科研能力，已经在柳州市工人医院、柳州市人民医院、玉林市第一人民医院推广应用，取得良好的社会经济效果。先后有3篇课题相关成果发表在北大中文核心期刊。期间培养在读博士2名，主任医师1名，副主任医师3名，副主任技师1名。

63. 不同外科模式和不同手术方式对胃癌患者肠道生物屏障的影响研究

登记号：202023476 　 分类号： R856.6;

主要完成单位： 柳州市工人医院

主要完成人员：罗东明、宋学民、钟倩、谢德智、李子华、吴东波、徐君毅、罗文、陈德伦、汤阳阳、李健、尚小文

任务来源：广西壮族自治区卫生健康委员会

推荐部门：广西壮族自治区卫生健康委员会

登记日期：2020年10月10日

1、课题来源与研究背景：《不同外科模式和不同手术方式对胃癌患者肠道生物屏障的影响研究》是广西壮族自治区卫生健康委员会自筹经费科研课题，合同号Z20170908。人类肠道内存在大量微生物。由于有肠道粘膜屏障的存在，使得肠道内那些与人类共生的细菌在为我们吸收营养的同时又不至于伤害到人的健康。肠道微生态的改变是消化吸收障碍、细菌移位及感染的病理生理基础。肠道被认为是机体应激时的中心器官之一。由于手术、创伤、缺血等应激因素的影响，肠道微生态严重紊乱、肠屏障功能损伤、肠黏膜通透性增加，这些因素促使菌群移位、肠源性感染的发生，进一步导致全身炎症反应综合征和多器官功能衰竭。先前研究报道以术后早期肠内营养、术后增加谷氨酰胺的使用等保护肠道生物屏障。亦有报道通过改善围手术期处理方式来保护肠道生物屏障。上述研究局限于用某一单方面因素来保护肠道生物屏障。而加速康复外科模式则将围手术期有循证医学证据的措施整合在一起，从而更加有助于维护肠道生物屏障的稳定。本研究的重点就是对比加速康复外科和传统模式在维护肠道生物屏障方面的异同。 2、技术原理及研究内容指标：本研究分为两部分:1、不同外科治疗模式对患者肠道生物屏障的影响；2、加速康复外科模式下不同手术方式对患者肠道生物屏障的影响。研究设计采用队列研究。第一部分，不同外科治疗模式对患者肠道生物屏障的影响：针对Ⅰ期—Ⅲ期胃癌患者入院后分别按传统外科模式和加速康复外科模式治疗，以此了解不同外科治疗模式对患者肠道生物屏障产生的影响。本部分研究招募了106例需要行远端胃癌根治术的患者，入院后即在患者知情同意的情况下分为传统外科模式下60例患者和加速康复外科模式下46例患者。各组患者在围手术期按各自的外科模式处理同时各组在治疗过程中按既定的时间点采集粪便和血液标本。通过实时荧光定量PCR法分析对比两种外科模式下患者术前、术后粪便细菌含量变化，从而揭示不同外科模式对患者肠道生物屏障的影响；并通过对比各组患者血浆中二胺氧化酶( DAO )浓度、D乳酸浓度变化，以此了解不同外科模式对患者肠道通透性的影响；第二部分：加速康复外科模式下不同手术方式对患者肠道生物屏障的影响。针对Ⅰ期—Ⅲ期胃癌患者入院后分别按开腹胃癌根治术和腔镜胃癌根治术治疗，以此了解不同手术方式对患者肠道生物屏障产生的影响。本部分研究招募了46例需要在加速康复模式下行远端胃癌根治术的患者（其中ERAS开腹组24人，ERAS腔镜组22人）。加速康复外科模式下两组患者在围手术期除了手术方式不同之外，均按加速康复外科模式处理；传统外科模式下两组患者在围手术期除了手术方式不同之外，均按传统外科模式处理。四组在治疗过程中按既定的时间点采集粪便和血液标本。通过实时荧光定量PCR法对比各组患者术前、术后粪便细菌含量变化揭示不同手术方式对患者肠道生物屏障的影响；并通过对比四组患者血浆中二胺氧化酶 ( DAO )浓度、D乳酸浓度变化，以此了解不同手术方式对患者肠道通透性的影响。 3、技术的创造性和先进性：结合较先进的实时荧光定量PCR法对肠道菌群进行检测，直观地了解不同外科模式和不同手术方式对胃癌患者肠道生物屏障的影响。 4、技术成熟度和安全性：加速康复外科是本研究的重点内容，其存在一定的再住院率，需注意加强随访，建立“再入院通道”。本课题以我院接受治疗的胃癌患者为研究对象，按患者意愿选择的治疗方式，签署知情同意书，不存在医学伦理问题。国内外诸多文献已经报道加速康复外科作为一种围手术期的处理模式是安全的并已经广泛应用于妇科、骨科、肝胆外科、心胸外科。加速康复外科是建立在传统处理方式基础上的优化组合，具有极强的可复制性和可操作性，可以向地市级及县级医院推广。 5、应用情况及存在的问题：本课题组指派人员到原南京军区南京总医院和广西医科大学第一附属医院进修学习加速康复外科模式，随后建立起符合柳州地区实际情况的加速康复外科模式。本课题组的实践表明：加速康复外科模式可以更好地保护肠道生物屏障。现加速康复外科模式已经在我院妇科、骨科、肝胆外科、心胸外科广泛开展。同时在广西医学会普外分会陈俊强主任委员的推广下加速康复外科模式业已在我区诸多医院开展。目前存在的问题是：如何规范的实施加速康复外科的各项核心内容；同时各地区、各医院还需结合本地实际情况，有步骤地实施加速康复外科。 6、历年获奖情况：本课题组获2019最强纷ERAS（加速康复外科）院际团队邀请赛华南区半决赛三等奖和2019最强纷ERAS院际团队邀请赛广西选拔赛第二名。 7、成果公开情况：本课题组运用相关研究成果已经发表SCI论文1篇、在国家级核心期刊发表论文2篇、在省级期刊发表论文1篇，博士学位论文1篇，同时本课题组参加国家级加速康复外科会议2次并在大会上发言向外介绍我科实施加速康复外科经验，与此同时向县级医院推广加速康复外科实施经验。

64. 住院医师规范化培训综合评价研究

登记号：202023477 　 分类号： C93;

主要完成单位： 柳州市工人医院

主要完成人员：张艳玲、李子华、覃潇茗、侯路琦、杨仕福、李兵、黄福文、孙艳、徐君毅、孟晓燕、杨京

任务来源：广西壮族自治区卫生健康委员会

推荐部门：广西壮族自治区卫生健康委员会

登记日期：2020年10月10日

课题来源：本课题《住院医师规范化培训综合评价研究》是2016年广西壮族自治区卫生健康委员会签订的自筹经费科研课题，合同编号：Z2016703 课题背景：目前，随着现代医学模式的转变，对医学人才的要求也在逐步提高，2014年1月，国家卫生计生委等7部门联合印发了《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发[2013]56号），我国正式拉开住院医师规范化培训的序幕（以下称“住培”），目的是使住院医师成为具有良好的职业道德和人际沟通能力、扎实的医学理论知识和临床技能，能独立处理本专科常见病、多发病的合格临床医师。广西作为我国西部欠发达地区，顺应国家政策发展要求，评价在住培效果，制定合理的培训管理方案，是国家级住培基地亟待完善的工作，对未来住培工作发展有指导性的意义。技术原理：针对住培学员的学习态度、理论知识水平、临床技能水平、人文关怀、沟通能力、团队合作等方面的水平，设计调查量表。应用SPSS22.0软件进行统计分析，计量资料以均数±标准差（ s）表示，其统计分析方法主要为描述性统计分析、单因素方差分析。以P＜0.05为差异有统计学意义。对量表中：“非常满意、比较满意、一般、不太满意、非常不满意”进行赋值(1-5)，评分的得分越低表示满意度越高。性能指标：课题组2016年发放问卷100份进行预实验，得出基本结论，发现职能部门管理人员参与实际培训工作较少，只有住培相关科室了解住培政策要求，这个群体无法客观评价住培效果，因此，不在正式调查中向该群体发放问卷。调查研究于2017年1月-10月持续进行，在我院发放问卷540份，收回问卷530份，有效率98%。针对与住培学员工作、生活密切相关的人员：带教老师、本专业其他人员、本科室护士、患者、以及住培学员进行问卷调查，调查内容为住培学员的学习态度、理论知识水平、临床技能水平、人文关怀、沟通能力、团队合作等方面的水平。评价医院住院医师规范化培训的效果。本研究的创新性与先进性：本课题在全区较早地探索360度反馈评价运用于住院医师规范化培训中，通过问卷调查的形式，针对参与住培的不同人群的调查，多维度，多角度的调查了解培训效果，分析影响培训质量的相关因素，具有较好的创新性。本课题的实施，为住培基地的政策制定提供科学依据和建议，为医院的住培学员管理提供理论支撑，具有较强的先进性。技术的成熟程度，适用范围和安全性：该评价方法采用的是自制问卷的形式进行调查，针对不同的人群设计量表，具有良好的适用性和安全性，该量表还是在使用的探索阶段，会在下一步的研究中不断改进。应用情况：该项目在广西1家三级甲等医院进行推广应用，得出了评价结论，取得了良好的社会效益。存在的问题：本课题的实施和分析研究工作已全部完成，目前进行科研结题及验收工作，本次课题研究中的量表为课题组设计的量表，调查内容受主观感情因素影响，会因不同人员的主观感受而异，如“非常满意”、“比较满意”、“一般”等，调查结果存在一定影响；改进意见为在未来的课题研究中，尽可能使用通过国际测试的通用量表，或使用信度、效度通过考核的标准量表。

65. 新型饲料添加剂在肉鸡林下生态养殖中的应用示范与推广

登记号：202023478 　 分类号： S8;

主要完成单位： 广西壮族自治区畜牧研究所、上林县澄泰乡博艺种养农民专业合作社

主要完成人员：廖晓光、廖玉英、杨翠、吴强、袁朝原、方治山、杨楷、候太乾、黄英飞、周志扬、黄一晨、莫国东、覃林、覃倩、邓继贤、曾繁源、樊兰其、周金伶、黄丽珍、潘键

任务来源：南宁市科学技术局

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年10月10日

①课题来源与背景本课题于2018年1月由南宁市科学技术局下达，合同编号：20182030-1，由上林县澄泰乡博艺种养农民专业合作社和广西壮族自治区畜牧研究所联合承担。 ②技术原理及性能指标课题在肉鸡林下生态养殖过程中添加中草药、益生菌等新型饲料添加剂，增强肉鸡机体免疫力，大幅度减少各类抗生素的使用量，提升肉鸡产品质量安全水平；在降低饲养成本的同时，通过改善鸡肉风味、品质，赢得消费者的认可。通过技术应用示范与推广，推动上林县肉鸡养殖产业形成绿色、生态、循环发展，提高产业经济效益，为上林县肉鸡养殖产业提供技术支撑，带动贫困户脱贫增收。 ③技术的创造性与先进性筛选出7个应用价值较高的中草药、益生菌饲料添加剂组合进行示范和推广。建立中草药、益生菌饲料添加剂肉鸡林下养殖示范基地1个，通过新型饲料添加剂的使用，提高了肉鸡抗病力、生长性能、屠宰性能等。使用禽用微生态添加剂、益生菌复合剂、中草药添加剂等添加剂进行大范围肉鸡林下饲养，出栏率分别为93.60%、93.08%、94.22%，肉鸡销售收入提高率分别为0.45%、1.01%、1.33%。2019年出栏8万羽，实现年产值425万元。课题组在上林县9个贫困村的18个养殖场推广新型饲料添加剂，进行林下养殖肉鸡合计13.5万羽。期间，肉鸡发病率大幅减少，健康度、生长速度、出栏率有效提高；未出现大范围的消化道和呼吸道疾病；栏舍空气清新，无臭无味。新型饲料添加剂的推广应用，提高了肉鸡林下养殖的生产效益、生态效益和社会效益。通过课题的实施，发表论文4篇；举办培训班2期，培训养殖户110人次；带动上林县贫困村4个，养殖户29户，其中贫困户29户，帮扶贫困农户户均增收4517元。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性在多次畜禽养殖试验和示范过程中，益生菌和中草药作为安全有效的饲料添加剂，在动物养殖中发挥着重要作用。对林下养殖肉鸡的生长性能、屠宰性能、肌肉品质、蛋品质、免疫系统和肠道健康等方面发挥显著的作用。益生菌和中草药的使用逐渐成为了我区林下肉鸡生态养殖核心技术，具备相当的成熟度和推广前景。 ⑤应用情况及存在的问题本课题的技术应用和推广主要在益生菌和中草药作为单一饲料添加剂应用到肉鸡养殖，未开展综合协同使用的研究。建议继续开展该方向的研究，进一步提高新型饲料添加剂的应用效果。本课题的研究与技术推广，仅限于广泛地将益生菌和中草药饲料添加剂应用到肉鸡林下养殖，未对益生菌和中草药针对养殖过程中的某一环节的影响进行独立地深入研究。2020年，我国全面禁止使用抗生素饲料添加剂。为做好后抗生素时代饲料添加剂的开发和应用，建议针对单一饲料添加剂对生产环节中的特定因素的影响进行挖掘和研究，例如：疫病防控中遇到的肠道、呼吸道疾病等。 ⑥历年获奖情况无。

66. 竹子粉碎机

登记号：202023479 　 分类号： S8-1;

主要完成单位： 广西壮族自治区畜牧研究所

主要完成人员：刘克俊、王自豪、黄春花、张文明、何昭友、杨启晟、陈政谕、邓红英、甘露、卢文宜

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年10月10日

一、课题来源与背景； 随着现代畜牧业的发展，竹鼠养殖业得到了全面发展。竹鼠粗饲料以竹子为主，但是由于竹子比较坚硬，直接食用对牙齿不不利，容易造成竹鼠牙齿脱落或引起牙龈炎，影响竹鼠正常饮食。 竹子是一种生长迅速的草本植物，因为它的生长速度快、供应量大，相对于木材更为环保，近些年来常常被用来替代木材制成家具、工艺品等。竹子的营养成分与水稻、麦、玉米相似，不仅富含淀粉、蛋白质、脂肪、还含有18种氨基酸，营养非常丰富，用竹子粉来替代米糠、玉米糠等用于动物的饲养更优营养，且相对于米糠、玉米糠更节约成本。竹子粉要通过竹子粉碎机来进行制备，而现有的粉碎机的效率比较低，并且当竹子粉碎机的刀具在高速研磨下往往会产热而影响竹子粉中所含营养成分的保存，降低竹子粉的营养价值。因此，亟需实用新型一种能够在保存竹子所含营养成分的前提下将竹子粉碎的竹子粉碎机。 2017年广西壮族自治区畜牧研究所下达“不同蛋白质水平对竹鼠生长性能的影响研究”（合同编号：桂科自选2017- 11）。实施时间：2017年01月至2017年12月。本专利是在项目研究过程中形成的。二、技术原理及性能指标； 项目的技术原理是：通过设置同轴旋转的粉碎刀组来提高粉碎效率，并在第一锯片和第二锯片之间设置乙醇冷却装置，及时地对粉碎刀组进行降温处理，避免长时间工作的粉碎刀组温度过高而影响竹子中营养成分的保留。利用扩张器支撑住牛肛门，保护繁殖操作者的手臂免受长期压迫缺血等情况。 （1）避免粉碎刀组高温。 （2）提高粉碎效率。三、技术的创造性与先进性； （1）设置同轴旋转的粉碎刀组来提高粉碎效率。 （2）在刀组之间设置乙醇冷却装置。 （3）降低竹子营养流失。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性； 该技术在各个环节的操作与应用已非常成熟，且进行了区域推广。该技术适用竹子加工过程使用，不存在安全问题。五、应用情况及存在的问题； 该技术推广应用情况较好，目前在南宁、桂林、河池等地开展推广。六、历年获奖情况； 无七、成果简介 《竹子粉碎机》本实用新型涉及粉碎机领域。更具体地说，本实用新型涉及一种竹子粉碎机。本实用新型公开了一种竹子粉碎机，包括机体、粉碎刀组和竹子固定座，其中所述粉碎刀组通过旋转轴固定在所述机体内，且竹子可通过所述开口伸向所述粉碎刀组；所述粉碎刀组包括同轴设置的第一锯片和第二锯片；所述第一锯片和第二锯片的第一面均面向所述开口，且所述第一锯片和第二锯片的第一面均设置有研磨层，所述第一锯片和第二锯片的边缘均设置有锯齿，所述研磨层和锯齿构成将竹子磨碎的粉碎部；对竹子进行粉碎。本实用新型具有能够通过设置同轴旋转的粉碎刀组来提高粉碎效率并能够避免竹子粉养分流失的有益效果。

67. 竹制舔砖

登记号：202023480 　 分类号： S8-1;

主要完成单位： 广西壮族自治区畜牧研究所

主要完成人员：刘克俊、黄春花、王自豪、梁雪艳、梁启晟、陈政谕、甘露、曹树威、何昭友、葛洪伟

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年10月10日

一、课题来源与背景； 随着畜牧业不断发展，养殖规模不断扩大，环保要求越来越高，动物粪污处理多采用微生物+垫料就地分解，以解决动物粪污对环境所造成的污染。同时集约化养殖条件下，牛羊马等动物需要额外通过舔砖补充微量元素，以满足其生长需求。舔砖是将牛羊马等动物所需的营养物质经科学配方和加工工艺加工成块状，供牛羊马舔食的一种饲料，其形状不一，有的呈圆柱形，有的呈长方形、方形不等。也称块状复合添加剂，通常简称"舔块"或"舔砖"。补饲舔砖能明显改善牛羊健康状况，加快生长速度，提高经济效益。但是传统的舔砖作为一饲料，需要将营养成分压制成型，然后给动物舔食，压制成型的舔砖在舔食过程中容易碎成小块而掉落，既造成浪费，又污染环境。比如申请号为201721835210.8的新型舔砖和申请号为201811099697.7的一种反刍动物舔砖，虽然申请号201721835210.8的新型舔砖设置有金属丝避免舔食过程中舔砖破碎，但是金属丝的存在会阻碍牛羊马对舔砖舔食干净，并且需要复杂的工艺将营养成分压制成型才能给牛羊马舔食，为了对于水、营养液或药液等液体无法通过舔食给牛羊补充营养或治病。 2018年广西壮族自治区畜牧研究所下达了自选课题“微生物发酵垫料在特种养殖业马匹生产的应用研究”（合同编号：桂牧自选2018-13 ）。实施时间：2018年01月至2018年12月。本专利是在项目研究过程中形成的。二、技术原理及性能指标； 项目的技术原理是：通过利用竹子制成可以灌注液体的容器，并将容器的壁厚设置为2-3mm，以便于液体能够慢慢渗透过竹制容器的竹纤维，使牛羊马可以舔舐到舔砖表面渗出的液体，可以实现对牛羊补充营养物质，或在牛羊患病期间，通过舔砖内换入药液，达到补充营养或治疗牛羊疾病的目的。（1）竹制舔砖环保、易取材、简单实用、成本低，无需复杂的工艺将营养成分压制成型。（2）解决舔舐过程中舔砖破碎等问题。三、技术的创造性与先进性；（1）用竹制容器灌注营养液代替经复杂工艺及机器压制成型的舔砖，材料来源广，取材容易，成本低，既环保又经济。人手臂直接反复进出牛肛门,延长操作者的劳动时间和舒适度。（2）改变了舔砖只是提供营养物质的单一性，实现提供营养物质和持续给药目的。降低牛的应激，提高操作的效果。（3）通过灌注药药物，牛羊马通过舔食，达到治疗目的，降低牛羊马一次性给药应激，（4）操作简单方便，实用性强，提高工作效率。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性； 该技术在各个环节的操作与应用已非常成熟，且进行了区域推广。该技术适用牛羊马营养物质补充及疫病治疗，不存在安全问题。五、应用情况及存在的问题； 该技术推广应用情况较好，目前在南宁、桂林等地开展推广。六、历年获奖情况； 无七、成果简介 《竹制舔砖》本实用新型涉及舔砖技术领域，特别涉及一种竹制舔砖。其包括：用于向外表面渗出液体的竹制容器，其开口密封，所述竹制容器的外壁光滑，壁厚为2-3mm，所述竹制容器的顶部设置有注液孔，在所述竹制容器上设置有固定件；其中，所述竹制容器内装有给动物舔舐的液体。本实用新型简单实用，成本低，无需复杂的工艺将营养成分压制成型，又能解决舔舐过程中舔砖破碎等问题，达到给牛羊马提供营养物质和持续给药目的。

68. 竹鼠清粪系统

登记号：202023481 　 分类号： S8-1;

主要完成单位： 广西壮族自治区畜牧研究所

主要完成人员：刘克俊、黄春花、王自豪、邓红英、梁启晟、陈政谕、甘露、曹树威、何昭友

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年10月10日

一、课题来源与背景； 竹鼠具有较高的经济价值和药用价值，在中国特别是华南地区的养殖规模越来越大，并逐渐发展成当地颇具经济效益的产业之一。传统的竹鼠养殖是在养殖场内建立养殖池，养殖池内设置有粪便区，粪便区设置有漏粪孔，竹鼠的粪便通过漏粪孔落下，养殖池的底部放置有接粪盘以接收掉落的竹鼠粪便，工作人员定时将接粪盘搬走更换清理以达到清粪的目的。这样的清粪方法存在机械化程度低，清粪效率较低的问题，特别是养殖场内设置的养殖池很多，每一个养殖池都需要配备一个接粪盘，因此工作人员的工作量非常大。 2018年广西壮族自治区畜牧研究所下达了自选课题“不同能量水平对竹鼠生长性能的影响研究”（合同编号：桂牧自选2018-7 ）。实施时间：2018年01月至2018年12月。本专利是在项目研究过程中形成的。二、技术原理及性能指标； 项目的技术原理是：通过在养殖场下方设置粪便槽，在粪便槽内设置输送带，竹鼠粪便掉落在输送带上，驱动电机驱动输送带自动将竹鼠粪便运走，从而达到机械化清理粪便的目的，提高了清粪效率，减少了工作人员的工作量。（1）达到机械化清理粪便的目的。（2）降低工作量。三、技术的创造性与先进性；（1）用设备代替人工清粪，达到机械化清理粪便的目的。（2）降低工作量，提高清粪效率。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性； 该技术在各个环节的操作与应用已非常成熟，且进行了区域推广。该技术适用竹鼠养殖过程粪便清理，不存在安全问题。五、应用情况及存在的问题； 该技术推广应用情况较好，目前在南宁、桂林、马山、宾阳等地开展推广。六、历年获奖情况； 无七、成果简介 《竹鼠清粪系统》本实用新型涉及养殖清理设备技术领域，更具体地说，本实用新型涉及一种竹鼠清粪系统。本实用新型的竹鼠清粪系统包括：设置在竹鼠养殖场下方的粪便槽，所述粪便槽与养殖场之间设置有允许粪便通过的缝隙；设置在所述粪便槽内的输送带，所述输送带位于所述缝隙的正下方以接收掉落的粪便；驱动电机，其驱动所述输送带运转以将粪便输送；粪便接收装置，其设置在所述输送带的一端用于接收输送带的粪便。本实用新型的竹鼠清粪系统通过在养殖场下方设置粪便槽，在粪便槽内设置输送带，竹鼠粪便掉落在输送带上，驱动电机驱动输送带自动将竹鼠粪便运走，从而达到机械化清理粪便的目的，提高了清粪效率，减少了工作人员的工作量。

69. 用于竹鼠养殖场的清粪系统

登记号：202023482 　 分类号： S8-1;

主要完成单位： 广西壮族自治区畜牧研究所

主要完成人员：刘克俊、吴翠红、王自豪、张文明、梁启晟、陈政谕、甘露、曹树威

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年10月10日

一、课题来源与背景； 竹鼠具有较高的经济价值和药用价值，在中国特别是华南地区的养殖规模越来越大，并逐渐发展成当地颇具经济效益的产业之一。现有的畜牧养殖场，如猪养殖场和牛养殖场，通常在养殖场的下层设置粪槽，养殖场内的粪便通过通孔落入到粪槽内，粪槽内设置有刮粪板，粪槽的两端分别设置电机牵引刮粪板沿粪槽运动，以将粪槽内的畜牧粪便刮出。猪和牛的粪便是成坨成堆的，并且较为湿润柔软，因此常规的刮粪板能够较为容易的将粪便刮干净并推出到粪槽的两端。但是竹鼠以竹子为食，拉出的粪便是颗粒状的，且落入到粪槽中的不仅包括竹鼠粪便，还包括许多竹纤维和竹子残渣，这些竹纤维和竹子残渣被竹鼠啃咬撕碎但没有吃入到肚子中，因此和粪便一起落入到粪槽中。当常规的刮粪板沿粪槽移动时，这些和竹鼠粪便混在一起的竹纤维和竹子残渣容易卡入到刮粪板底部，使得刮粪板上翘，导致粪槽无法刮干净。且竹鼠粪便相比牛粪猪粪干燥，在刮粪板的作用下容易分散形成扬尘，扬尘通过通孔上升到养殖场内影响竹鼠。因此，亟需设计一种能够将竹鼠粪便清理干净且能够减少灰尘的用于竹鼠养殖场的清粪系统。 2017年广西壮族自治区畜牧研究所下达了自选课题“不同蛋白质水平对竹鼠生长性能的影响研究”（合同编号：桂牧自选2017-11 ）。实施时间：2017年01月至2017年12月。本专利是在项目研究过程中形成的。二、技术原理及性能指标； 项目的技术原理是：养殖室内的竹鼠粪便通过缝隙落入到粪便槽内，启动牵引电机和抽风机，牵引电机牵引刮粪装置沿粪便槽内移动以将竹鼠粪便推入到粪便渠道内，抽风机将刮粪装置引起的扬尘吸走，从而达到机械化清理粪便和抑制扬尘的目的。（1）达到机械化清理粪便的目的。（2）抑制扬尘。三、技术的创造性与先进性；（1）用设备代替人工清粪，达到机械化清理粪便的目的。（2）抑制扬尘，保持舍内环境卫生，保证竹鼠健康安全。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性； 该技术在各个环节的操作与应用已非常成熟，且进行了区域推广。该技术适用竹鼠养殖过程粪便清理，不存在安全问题。五、应用情况及存在的问题； 该技术推广应用情况较好，目前在南宁、桂林、马山、宾阳等地开展推广。六、历年获奖情况； 无七、成果简介 《用于竹鼠养殖场的清粪系统》本实用新型涉及养殖清理设备技术领域，更具体地说，本实用新型涉及一种用于竹鼠养殖场的清粪系统。本实用新型公开了一种用于竹鼠养殖场的清粪系统，包括：横穿所述竹鼠养殖场下方的粪便槽，所述竹鼠养殖场与粪便槽通过缝隙连通；设置在所述粪便槽两端的粪便渠道；刮粪装置，其活动设置在所述粪便槽；牵引机构，其包括：支撑杆、牵引绳和牵引电机，所述牵引绳一端连接在所述刮粪装置上，另一端经过所述滑轮后与牵引电机连接，所述牵引电机转动以牵引所述刮粪装置沿粪便槽来回移动。本实用新型在刮粪装置的前后两端设置推料机构，推料机构一步步推动竹鼠粪便往前移动，避免竹鼠粪便集中在刮粪装置的前端，减少了竹鼠粪便和竹纤维陷入刮粪装置底部。

70. 畜牧养殖的水料一体系统

登记号：202023483 　 分类号： S8-1;

主要完成单位： 广西壮族自治区畜牧研究所

主要完成人员：刘克俊、王自豪、黄春花、葛洪伟、梁启晟、陈政谕、甘露、曹树威

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年10月10日

一、课题来源与背景； 从事畜牧养殖需要相应养殖设备，料槽和饮水系统是必不可少的养殖设备。目前料槽和饮水系统是分别独立的，很多养殖设备厂家提供用于散养料槽和饮水系统也是分别独立的。这就导致了料槽和饮水系统占用了畜禽过多的活动面积，相对增加了养殖密度，除了不利于畜禽的健康，也增加了劳动强度，同时增加了设备投入成本。虽然目前有料槽和饮水一体的食槽，比如申请号 201721159967.X水料一体食槽及定位栏，但是这种食槽存在以下缺陷：一、其饮水开关螺纹连接于槽本体底部，饮水开关的出水口与槽本体的内腔连通，这样饮水时水就会流到槽本体的内腔中，流出的水会跟槽本体内腔的饲料混合，影响饲料的采食，还容易变质；二、其通过牲畜咬住或者拱动饮水开关才能使水流出来，然后牲畜再从槽本体的内腔中饮水，这个限制了不懂咬住或者拱动饮水开关的牲畜的饮水需求。二、技术原理及性能指标； 项目的技术原理是：通过将料槽和水槽设置为上下层结构，水槽利用杠杆和浮球控制水位，保持水槽内足够的水量。（1）减少设备占地空间，降低养殖密度。（2）避免饮水时和饲料混合。三、技术的创造性与先进性；（1）将料槽和水槽设置为上下层结构，减少养殖设备占用空间，降低饲养密度。（2）解决牲畜只有咬住或者拱动饮水开关才能饮水的问题。（3）降低劳动强度及养殖设备成本投入。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性； 该技术在各个环节的操作与应用已非常成熟，且进行了区域推广。该技术适用畜牧养殖领域，不存在安全问题。五、应用情况及存在的问题； 该技术推广应用情况较好，目前在南宁、百色等地开展推广。六、历年获奖情况； 无七、成果简介 《畜牧养殖的水料一体系统》本实用新型涉及料槽和饮水一体的食槽技术领域，更具体地说，本实用新型涉及一种畜牧养殖的水料一体系统。本实用新型的畜牧养殖的水料一体系统，其包括料槽和水槽，还包括：料槽支撑部，其设置在料槽和水槽之间，将料槽固定在水槽上方，并且料槽和水槽之间预留有空间，水槽的底部设置有进水口；浮球杠杆式控水装置，其的塞子和浮球分别设置在杠杆的两端，杠杆的中部通过杠杆支点转轴设置在杠杆支撑部上；其中，浮球杠杆式控水装置设置在水槽内，塞子的下端部小于进水口，上端部大于进水口，并且塞子下降到进水口位置时，塞子的下端部正对准进水口；浮球的浮力使塞子的上端部塞紧进水口时，水槽内的水达到预设定水位。保持水槽内足够的水量，方便畜牧饮水，设备简单方便，能够降低劳动强度，同时也降低了养殖的投入成本。

71. 一种鸵鸟胸叉

登记号：202023484 　 分类号： S8-1;

主要完成单位： 广西壮族自治区畜牧研究所

主要完成人员：王自豪、滕少花、黄春花、杨启晟、黄光云、曹树威、刘克俊、向雷、陈政谕、甘露

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年10月10日

一、课题来源与背景； 在鸵鸟饲养的过程中，需要对鸵鸟的圈舍进行清理、收集鸵鸟蛋或者是在给个别的鸵鸟进行特殊处理时，饲养人员需要到圈舍中工作，但是鸵鸟对于饲养人员在圈舍中，可能不需要做处理的鸵鸟会将饲养员推开，阻碍饲养员的工作，如果靠人力去将鸵鸟推开，其推开的距离比较近，还是会影响到工作，也容易造成饲养人员的受伤，及时使用一些工具对鸵鸟进行推开隔离，这些工具也会造成对鸵鸟的伤害。 二、技术原理及性能指标； 项目的技术原理是：一种鸵鸟胸叉利用推杆以及固定于推杆端部的弧形结构叉头，叉头的两端平滑弯折设置，在叉头上还套设有一层保护层，把鸵鸟控制隔开，同时鸵鸟不会受到伤害。（1）把鸵鸟控制隔开。（2）保护鸵鸟和工作人员不会受到伤害。三、技术的创造性与先进性；（1）利用工具把鸵鸟隔开。（2）很好的保护鸵鸟和工作人员。（3）提高工作效率。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性； 该技术在各个环节的操作与应用已非常成熟，且进行了区域推广。该技术适用鸵鸟养殖生产过程使用，不存在安全问题。五、应用情况及存在的问题； 该技术推广应用情况较好，目前在南宁、横县等地开展推广。六、历年获奖情况； 无七、成果简介 本实用新型公开了一种鸵鸟胸叉，属于动物饲养用具技术领域，包括推杆以及固定于推杆端部的叉头；所述叉头呈C形的弧形结构，叉头的两端平滑弯折设置，在叉头上还套设有一层保护层。本实用新型中叉头长C字形的弧形结构，且在叉头的两端平滑弯折设置对鸵鸟进行推离的同时也对鸵鸟具有保护作用，防止鸵鸟收受到伤害。

72. 一种鸵鸟仿生养殖棚

登记号：202023485 　 分类号： S8-1;

主要完成单位： 广西壮族自治区畜牧研究所

主要完成人员：王自豪、滕少花、黄春花、杨启晟、黄光云、曹树威、刘克俊、向雷、陈政谕、甘露

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年10月10日

一、课题来源与背景； 鸵鸟是鸵形目的代表物种，是非洲一种体形巨大，不会飞但奔跑得很快的鸟，也是世界上现存体型最大的鸟类，原主要生活非洲沙漠草地和稀树草原地带，喜欢干燥，害怕潮湿环境。鸵鸟高可达2.5米，成年体重达120-150kg，生长快、繁殖力强等特点。鸵鸟是非洲动物，适合非洲沙漠生活，传统的养殖用棚舍不适合鸵鸟养殖。容易造成养殖用棚内的潮湿，导致鸵鸟不适应，影响鸵鸟的产蛋率、受精率、雏鸵鸟的育雏成活率等。二、技术原理及性能指标； 项目的技术原理是：鸵鸟仿生养殖棚由防潮地板、养殖棚本体、休息屋和运动区域组成，养殖棚本体为透明材料制成的封闭室，防潮地板从地面向上依次为泥土层、第一水泥层、薄膜、第二水泥层和沙层。利用养殖棚透明材料为鸵鸟遮风挡雨和提供充足的阳光，铺设沙层可以为鸵鸟提供仿沙漠生活环境，提高鸵鸟生长性能发挥。（1）提高鸵鸟产蛋率及受精率。（2）提高鸵鸟的育雏成活率。三、技术的创造性与先进性；（1）为鸵鸟提供仿沙漠化的生活环境。（2）封闭式的养殖棚可以避免鸵鸟及棚内沙子被雨水淋湿，保持干燥。（3）防潮地板通过分为四层设计，可以很好的保持上层沙子干燥。（4）鸵鸟养殖棚内铺设沙子，可以为提供沙浴，预防体内寄生虫发生四、技术的成熟程度，适用范围和安全性； 该技术在各个环节的操作与应用已非常成熟，且进行了区域推广。该技术适用鸵鸟养殖生产过程使用，不存在安全问题。五、应用情况及存在的问题； 该技术推广应用情况较好，目前在南宁、横县等地开展推广。六、历年获奖情况； 无七、成果简介 本实用新型公开一种鸵鸟仿生养殖棚，属于动物饲养用具技术领域，包括防潮地板、养殖棚本体、休息屋和运动区域；所述养殖棚本体、休息屋和运动区域设置于防潮地板上，养殖棚本体为透明材料制成的封闭室，防潮地板从地面向上依次为泥土层、第一水泥层、薄膜、第二水泥层和沙层。本实用新型中，在养殖棚的本体的底部设置有防潮地板，防潮地板从地面向上依次为泥土层、第一水泥层、薄膜、第二水泥层和沙层，可以防止泥土中的水分从地板上渗出，造成养殖本体内部潮湿，影响鸵鸟的生长和繁殖，同时在水泥层上铺设有沙层，提供给鸵鸟仿沙漠运动场，让鸵鸟沙浴，预防体外寄生虫的发生。

73. 广西专利代理人培养试点

登记号：202023486 　 分类号： D9;

主要完成单位： 广西曙光知识产权代理有限公司

主要完成人员：张栩颜、张云星、程勇、蒋慧、颜川、邓裕彦、赖立强、王浩楠、梁霖、郑进城、蓝玉、吴若冰

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月10日

1.课题来源 “广西专利代理人培养试点”是2017年6月自治区科技厅下达立项的广西科技计划项目，下达文号为桂科计字[2017]129号。项目由广西曙光知识产权服务有限公司承担。本项目借助公司强大的知识产权专家团队和丰富的专利数据库资源优势，通过该项目的实施，充分盘活知识产权服务机构在专利代理人才培养方面的现有资源，有效地整合服务机构、企事业单位等社会化平台资源对专利代理人才培养推动作用，让社会各方角色力量形成工作合力，建设广西专利人才聚集高地，壮大广西专利代理人才队伍，积极引导更多的、更优秀的专利代理人及时地、更好地服务于技术创新活动，为企业技术创新保驾护航。 2.应用领域及考核指标本项目通过开展广西专利代理人培育试点，探索培养出满足广西专利事业发展需要的优秀专利代理人，一方面有利于满足专利产出对于数量和质量并重的更高要求，另一方面还有利于为把广西建设成为特色型知识产权强区提供人才支撑。考核指标：（1）完成广西专利代理人资格考试考点报名和考务工作；（2）每年获得全国代理人资格人员50人以上（其中，企业获得专利代理人资格证10人以上）；（3）建立一套完整的专利代理人培养机制和师资团队。 3.成果的创造性与先进性（1）建立了线上线下相结合的特色培训机制。同时开展了系列的网络线上辅导培训，形成线上线下联动复习备考的培训机制，线上的日常复习结合针对性的现场培训讲解，让学员复习更有效率。（2）广西专利代理人培训试点项目的开展，打造了一批以广西本地人才为主的专利代理人培养师资团队，根据产业发展需要开展区内优秀专利代理人才培养，在一定程度上缓解广西区内专利事业快速发展的客观需要，扭转广西专利代理行业主要依靠引入发达地区专利代理机构的不利局面。 4.项目的应用及适用的范围本项目通过开展广西专利代理人培育试点，探索培养出满足广西专利事业发展需要的优秀专利代理人，一方面有利于满足专利产出对于数量和质量并重的更高要求，另一方面还有利于为把广西建设成为特色型知识产权强区提供专利人才支撑。除此之外，本项目探索的专利代理人培训机制，对国内其它地区培养专利代理人也有良好的推广前景。

74. 广西知识产权强区建设及区域布局试点示范-广西地理标志区域布局试点示范

登记号：202023487 　 分类号： D9;

主要完成单位： 广西曙光知识产权代理有限公司、知识产权出版社有限责任公司

主要完成人员：张栩颜、张云星、蓝玉、张晋超、袁辉、刘化冰、吴洁霞、邓和平、苏悦娟、孔祥军、黄竞、朱欣昱、陈慧君、岳金涛、李涛

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月10日

1.课题来源 “广西知识产权强区建设及区域布局试点示范——广西地理标志区域布局试点示范”是2016年自治区科技厅下达立项的广西科技基地和人才专项资金项目，下达文号为桂科计字[2016]380号。项目由广西曙光知识产权服务有限公司、知识产权出版社有限公司联合承担。 2.技术原理和考核指标通过开展地理标志区域布局试点研究工作，摸清广西地理标志资源状况、分析评价地理标志区域布局的质量，引导主导产业转型升级，为促进区域经济和产业发展提供更加优质的知识产权公共服务支撑，推动地理标志与经济社会发展深度融合，探索精准治理的地理标志管理和服务新模式，推动特色型知识产权强区建设，把广西建设成为全国知识产权后发赶超示范区。（1）考核指标： ①全区地理标志和生态原产地与产业分布资源分析报告1份； ②基于产业发展的地理标志和生态原产地布局地图和资源配置导向目录1份。（2）完成指标： ①完成了《广西知识产权（地理标志）区域布局资源分析报告》； ②完成了《广西知识产权（地理标志）精准扶贫导向目录》、《广西知识产权（地理标志）支撑农业高质量发展导向目录》。 3.技术的创造性与先进性（1）全国摸清广西地理标志资源的产业分布、区域分布状况。（2）理清地理标志资源与科技、教育、产业、贸易、人才、财税和政策的关系。（3）编制广西地理标志区域布局导向目录。（4）提出广西地理标志区域布局优化的政策建议。（5）本项目所采用的品牌溢价法计算模型、品牌强度系数计算模型、灰色关联度分析法、层次分析评价模型、模糊综合评判模型等分析模型。 4.技术的成熟程度，实用范围和安全性广西的重要区位优势之一体现在特色优势产业，对于特色优势产业的转型升级和产品的市场溢价，可以提供更加清晰的知识产权发展建议，探索精准治理的地理标志管理和服务模式，不仅全面提高地理标志在特色优势产品中的知识产权作用，更是助于整个特色优势产业的健康有序发展，对提升广西地理标志产品的市场竞争力，具有重要现实意义。地理标志区域布局可在产品溢价、产业扶贫、产品附加值、区域经济增长、特色产业、优势产业等领域发挥重要经济效益。 5.应用情况及存在的问题全国摸清广西地理标志资源的产业分布、区域分布状况，理清地理标志资源与科技、教育、产业、贸易、人才、财税和政策的关系，完成了编制广西地理标志区域布局导向目录，提出了地理标志区域布局政策建议，主要是面向政府部门的知识产权工作提出的优化建议，因此还需要得到政府部门的采纳，才能得到落实。

75. 玉群物联网安防报警系统V1.0

登记号：202023488 　 分类号： TP;

主要完成单位： 广西玉群信息技术有限公司

主要完成人员：林海文、陆固玉、包宇先

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月10日

玉群物联网安防报警系统是对综合物联网安防管理监控的报警管理应用为核心，它的通道可靠性、运算处理能力的便利性直接影响到整个系统的性能，控制部分是实现报警和任务管理。它完成视频监视信号的数字采集、监控数据记录和烟感报警记录等操作。它的核心单元有设备管理单元、感烟报警单元。物联网;智慧小区;安防技防;建设实现计算机技术经过几十年的发展，已经非常成熟了，再加上物联网技术的加入，人们的生活更加方便，智能。物联网就是利用事物内部的传感装置，将物体信息按照实现制定好的规则进行信息交换和通讯。目前，人们在选择居住环境的时候，会更多的考虑小区绿化以及小区的生活便捷性，安全性。所以现在的一些小区，也在努力往这些方向发展。物联网就是万物互联，其中有一定的连接规则，能更好的解决安防问题，提高工作的效率。建设更安全以及智能的小区，是现在小区建设的主流趋势。 1、自动报警系统的安装如果小区内出现违法乱纪或者一些紧急的情况，小区内的自动报警系统可以及时进行报警，提醒住户做出防范措施，这也是自动报警系统要实现的功能。首先，自动报警系统的组成包括了探测器、传输系统、控制中心以及现场警示设备几部分。原理是在探测器发现问题是，发出信号通过传输系统，回馈到控制中心，在进行报警响应。具体安装时，在小区的一些墙壁上，安装红外探测设备，对围墙周围的情况进行监控，红外探测设备接收到信号，之后再将这些信号传送到小区总的管理中心，小区的监控器上会出现报警信息，对应位置的墙壁上的探照灯，会照明周围的环境，相应的监控设备会记录现场发生的一切。这套系统拥有防剪线、防断电以及防阻挡的功能，此外，系统如果出现了不能正常工作的情况，要及时上报，确保整个系统处于时刻待命的状态。为了确保入侵信息的准确性，这套系统使用的探照设备使用了双摄束的技术，其特点时，拥有两组信号，只有在两组信号都被中断的情况下，才会传输报警信息，避免一些自然因素对系统的影响，较高程度的确保了信息的准确性，减少错报、误报的发生概率。在安装这套系统的时候，要注意将接收器以及发射器交叉进行安装，这样也可以提高上传信息的准确性。最后，可以适当的将小区划分成几个区域，这样一旦出现问题，物业的管理人员可以快速到达出现情况的区域，提高工作的效率。

76. 玉群数字化声像档案管理系统V1.0

登记号：202023489 　 分类号： TP;

主要完成单位： 广西玉群信息技术有限公司

主要完成人员：林海文、陆固玉、包宇先

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月10日

玉群数字化声像档案管理系统是一款数字化声像档案管理系统，实现了档案的计算机化的管理，代替了传统的人工管理方式，在降低成本的同时提高了档案管理的工作效率。系统主要功能包括卷内顺序调整、声像档案编辑、图像处理、用户管理等。数字化声像档案管理使资料能及时归档，并尽快提供利用。以组织部门为例，干部的任用、干部的提拔都需要详细准确的档案信息。然而档案数字化管理变可提供详细、即时的数据信息，为领导决策提供服务。与此同时，数字化档案管理使查询资料变得非常简单，真正让办公人员做到足不出户便可知晓天下大事。由于信息的超时空流动，数字化档案事实上成为"无墙界档案"，档案库也从文件实体的保管基本变成了提供利用方便的信息控制中心。数字化声像档案管理是对传统干部人事档案管理工作的一次创新，能够实现对档案和档案材料收集、鉴别、整理、保管、转递、统计、查阅等日常工作的数字化管理，并可通过组织系统专网实现干部档案的网上浏览和远程查借阅。这为今后干部任用、干部提拔等工作带来了极大的方便。档案查阅系统以组织系统专用网为网络基础，采用B/S(浏览器/服务器)模式架构，在组织系统内部实现了本地及远程查档、阅档功能。系统在安全方面进行了多方考虑:可按日期、时间或长期有效等多种方式，完成阅档授权;阅档过程进行详细的日志记录;信息采用加密信道传输等多种方式，使系统运行更加安全可靠。

77. 玉群NFC数字化智能门禁系统V1.0

登记号：202023490 　 分类号： TP;

主要完成单位： 广西玉群信息技术有限公司

主要完成人员：林海文、陆固玉、包宇先

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月10日

玉群NFC数字化智能门禁系统直接搭建在便利的移动互联网技术平台上，为用户提供数字化智能门禁的功能系统，该系统的主要操作模块由呼叫、联系人、门禁、余额、设置而组成。用户可通过利用此系统对其可视门铃、远程开门、密码开门进行选择操作，在整体的操作上十分方便且极具人性化。 NFC智能门禁系统技术越来越多的被大众广泛的使用,因此传统意义上的智能门禁系统在安全,方便程度等方面已不能够满足人们的需求,本文设计了一种通过智能手机控制的门禁系统技术,与传统的NFC智能门禁系统不同的是,本文中的门禁系统,主控芯片s5pv210通过SPI通讯读取NFC模块的传输数据时,需要读取到外部设备的相关数据信息,外部设备的序列号以及相关的内存信息,以便正确的识别外部NFC设备,及时开关门锁 随着NFC技术的发展和智能手机的普及,现有的门禁系统已难以满足人们的需求.文中设计了一种通过控制的门禁系统,该系统使用NFC(近场通信)技术实现开锁功能,可以随时随地使用,不需要繁琐的操作与持续的电源供应,只需要NFC功能模块和电池供给的少量电量即可支持系统功能.该系统的后台管理功能可有效管理用户,并可给予权限或收回权限,以使门禁系统始终处在可控范围.最后,在所有的通信过程中加入动态检验码并进行加密传输,从而有效提高了系统的安全性.

78. 海量数据分布式并行集群存储系统V1.0

登记号：202023491 　 分类号： TP;

主要完成单位： 广西玉群信息技术有限公司

主要完成人员：林海文、陆固玉、包宇先

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月10日

海量数据分布式并行集群存储系统是一款海量数据集群储存的系统，此系统主要对数据上报，数据源集群，储存驱动设置等进行管理。该系统设计简单，画面清晰，数据库存储数据以提高数据的安全性，在系统编写上具有可行性。系统操作简单，不需要经过任何培训就能使用。为保证高可用、高可靠和经济性，海量数据分布式并行集群存储系统采用分布式存储的方式来存储数据，采用冗余存储的方式来保证 存储数据的可靠性，即为同一份数据存储多个副本。 另外，海量数据分布式并行集群存储系统需要同时满足大量用户的需求，并行地为大量用户提供服务。因此，海量数据分布式并行集群存储系统的数据存储 技术必须具有高吞吐率和高传输率的特点。海量数据分布式并行集群存储系统统由大量服务器组成，同时为大量用户服务，因此海量数据分布式并行集群存储系统采用分布式存储的方式存储数据， 用冗余存储的方式保证数据的可靠性。海量数据分布式并行集群存储系统中广泛使用的数据存储系统是Google的GFS和Hadoop 团队开发的GFS的开源实现HDFS。 GFS即Google文件系统(GoogleFileSysten,是一个可扩展的分布式文件系统，用于大型的、分布式的 对大量数据进行访问的应用。GFS的设计思想不同于传统的文件系统，是针对大规模数据处理和Google 应用特性而设计的。它运行于廉价的普通硬件上，但可以提供容错功能。它可以给大量的用户提供总体性 能较高的服务。海量数据分布式并行集群存储系统的数据存储技术未来的发展将集中在超大规模的数据存储、数据加密和安全性保障以及继续提高I/O 速率等方面。 GFS是一个管理大型分布式数据密集型计算的可扩展的分布式文件系统，它使用廉价的商用硬件搭建系统 并向大量用户提供容错的高性能的服务。

79. 玉群计算机数据库管理系统V1.0

登记号：202023492 　 分类号： TP;

主要完成单位： 广西玉群信息技术有限公司

主要完成人员：林海文、陆固玉、包宇先

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月10日

玉群计算机数据库管理系统是针对HAZOPSys分析而设计的计算机数据库管理系统，本系统主要的功能有文件输入、数据库值查询、数据库连接等，用户可以通过本系统来对计算机数据库管理的各个方面的信息进行设置，同时还可以进行其他的设置操作，以及相应的信息的设置。数据库是长期储存在计算机内的、有组织的、可共享的数据集合。数据库中的数据按一定的数据模型组织、描述和储存，具有较小的冗余度、较高的数据独立性和易扩展性，并可为各种用户共享。 玉群计算机数据库管理是位于用户与操作系统之间的一层数据管理软件，用于科学地组织和存储数据、高效地获取和维护数据。DBMS的主要功能包括数据定义功能、数据操纵功能、数据库的运行管理功能、数据库的建立和维护功能。 数据库管理系统(database management system)是一种操纵和管理数据库的大型软件，是用于建立、使用和维护数据库，简称dbms。它对数据库进行统一的管理和控制，以保证数据库的安全性和完整性。用户通过dbms访问数据库中的数据，数据库管理员也通过dbms进行数据库的维护工作。它提供多种功能，可使多个应用程序和用户用不同的方法在同时或不同时刻去建立，修改和询问数据库。它使用户能方便地定义和操纵数据，维护数据的安全性和完整性，以及进行多用户下的并发控制和恢复数据库。

80. 玉群信息安全态势感知系统V1.0

登记号：202023493 　 分类号： TP;

主要完成单位： 广西玉群信息技术有限公司

主要完成人员：林海文、陆固玉、包宇先

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月10日

玉群信息安全态势感知系统是一款网络信息安全态势感知管理系统，系统主要具备根节点管理、设备配置、安全设置、预案配置等功能操作模块，可真正有效的满足网络信息安全态势感知管理的功能操作需求，系统强大的数据库，可存储大量数据，使系统运行起来更加灵活、快捷、可靠。 在新的网络安全形势下，网络安全态势感知变得炙手可热，已经成为政府、企业宣传网络安全的高频词。但是，对于网络安全态势感知的内容、针对不同用户需求如何感知等具体问题却缺乏清晰的认识。在详细分析感知内容即网络资产、资产脆弱性、安全事件、网络威胁、网络攻击和网络风险的基础上，针对不同种类用户即政府部门或企业、企业集团或行业主管部门、政府监管机构的不同网络安全保障需求和网络安全监管需求，提出了微观、中观和宏观网络安全态势感知的功能架构和部署方式，为不同用户建设网络安全态势感知平台提供参考 我们自主研'发信息网络态势感知与控制系 统以对信息网络的深度感知为基础，实现了智 能的业务感知和用户感知、深度的网络安全和 业务安全防御、精细的业务统计分析、多元化 的业务接人控制、差异化的服务体验保障、多 维度的内容计进支撑等功能。 在信息网络态势感知中，运筹“求异”直 接和主要目的是通过实时态势感知（或对“黑、 白、灰名单”的检测和识别）及即时策略处置（或对“黑、白、灰名单”的监管和对抗），保 正网络通信体系的存活性和可用性

81. SDN分层组播视频会议系统V1.0

登记号：202023494 　 分类号： TP;

主要完成单位： 广西玉群信息技术有限公司

主要完成人员：林海文、陆固玉、包宇先

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月10日

SDN分层组播视频会议系统是一款基于SDN分层组播的视频会议系统，用户可以通过该系统对视频会议进行相应的控制管理，并可以查看相应的信息。系统具有参数配置、终端列表、会议模板、会议控制等功能特点，用户点击进入功能界面可以对相关信息进行编辑，通过设置相关参数可以实现对会议的控制。 互联网通信技术得到长足发展,极大地促进了视频会议系统的研发与应用,使得传统的会议召开模式得以改变,给人类社会生活带来了重大变革。当前主流的多点视频会议系统主要基于多点控制单元(MCU)来实现,尽管技术较为成熟,但是随着用户数增长会消耗大量的网络资源,使得视频业务的服务质量往往难以得到保证。可伸缩视频编码(SVC)和软件定义网络(SDN)等领域的相关研究为传统视频会议系统的困境提供了新的应对方法。可伸缩视频编码技术以分层编码和选择性传输作为实现可伸缩的主要手段,通过分层编码,使得同一视频源可以对应不同的帧率、分辨率或是质量层次,为不同的信道和用户终端发送合适层次的视频,显著降低传输成本。软件定义网络的新模式将传统网络设备的控制面与数据面相分离,极大地优化了网络流管理,使得网络资源的利用更为高效，整个系统通过可伸缩视频编码实现分层组播流以满足会议用户的不同性能需求

82. 一种搅拌均匀的食品发酵罐

登记号：202023495 　 分类号： TS254;TS254

主要完成单位： 北海玖嘉久食品有限公司

主要完成人员：陈希旺

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月10日

发酵食品是指人们利用有益微生物加工制造的一类食品，发酵食品具有独特的风味，如酸奶、干酪、酒酿、泡菜、酱油、食醋、豆豉、黄酒、啤酒、葡萄酒等，但是现有技术的仍存在以下缺陷：发酵罐在对食品发酵后，往往会有许多的发酵物粘附在发酵罐的内壁上，需要工作人员等待较长的时间才能够滑落至发酵罐底部出口排出收集，从而给工作人员造成了不便。 针对现有技术存在的不足，本实用新型目的是提供一种搅拌均匀的食品发酵罐，以解决的现有技术发酵罐在对食品发酵后，往往会有许多的发酵物粘附在发酵罐的内壁上，需要工作人员等待较长的时间才能够滑落至发酵罐底部出口排出收集，从而给工作人员造成了不便的问题。 为了实现上述目的，本实用新型是通过如下的技术方案来实现：一种搅拌均匀的食品发酵罐，其结构包括转动机、封盖、支撑杆、罐体、排放管、顶盖,所述转动机位于罐体的上方，所述封盖嵌入安装在罐体的上部分上，所述支撑杆的顶端与罐体的底端相焊接，所述排放管位于罐体的右方，所述顶盖位于封盖的正上方。进一步地，所述罐体包括滑杆、刮壁环、刮壁层、拉块、滑轨、出口、外壳，所述滑杆嵌入安装于刮壁环上，所述刮壁层的内圈与刮壁环的外圈相焊接，所述拉块与刮壁环相焊接，所述滑轨与外壳为一体化结构，所述出口设于外壳的底端，所述外壳的底端与支撑杆的顶端相焊接。 本实用新型一种搅拌均匀的食品发酵罐，通过为罐体内添加发酵物原料，使封盖上的转动机发动，带动期内的搅拌杆对发酵物原料进行搅拌发酵，在搅拌完成进行排放后，工作人员可下拉外壳上拉块在滑轨上向下滑动，从而带动拉块上的刮壁环沿着外壳内壁向下压滑动，使其上的刮壁层与外壳的内壁相接触，对粘附在其上的发酵进行刮除清理，全部堆积刮落到外壳底部的出口上，通过改进设备的结构，使其在加工完后能够对罐体内壁上的发酵物进行快速刮除清理，无需工作人员耗费大量的时候等待发酵物滑落下来进行收集。

83. 一种食品加工机械的填馅装置

登记号：202023496 　 分类号： TS254;TS254

主要完成单位： 北海玖嘉久食品有限公司

主要完成人员：蔺美

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月10日

包馅食品一般有外皮和内馅组成，如常见的腊肠，现有技术中的包馅方式是采用灌肠式，灌肠式包馅成型时是将面皮和馅料分别从双层筒中挤出，达到一定长度时被切断，同时封口成型，因此需要用到食品加工机械的填馅装置，现有的食品加工机械的填馅装置在进行填馅时，常常会因面皮冷却变硬而造成封口效果不好，产生露馅的情况，降低了填馅效果，为此，我们提出一种食品加工机械的填馅装置。 本实用新型的目的在于提供一种食品加工机械的填馅装置，具备填馅效果好的优点，解决了现有的食品加工机械的填馅装置在进行填馅时，常常会因面皮冷却变硬而造成封口效果不好，产生露馅的情况，降低了填馅效果的问题。为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种食品加工机械的填馅装置，包括工作台，所述工作台顶部的中心处固定连接有挤压模，所述挤压模的顶部开设有放置，所述挤压模内腔的底部横向固定连接有导热壳，所述导热壳内腔的底部横向固定连接有预热板，所述挤压模内腔的背面且位于导热壳的上方固定连接有温度传感器，所述挤压模的内腔且位于放置槽的底部设置有加热板，所述工作台的顶部且位于挤压模的背侧固定连接有竖板，所述竖板正表面的中心处固定连接有挤压筒，所述挤压筒左侧的中端连通有进料管，所述进料管远离挤压筒的一侧连通有进料斗，所述竖板正表面的顶部固定连接有第一电动伸缩杆，所述第一电动伸缩杆的底部延伸至挤压筒的内腔并固定连接有挤压板，所述工作台顶部的右侧固定连接有固定板，所述固定板左侧的顶部固定连接有第二电动伸缩杆，所述第二电动伸缩杆的左侧固定连接有切割刀。 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下： 1、本实用新型通过挤压模、导热壳、预热板、连接杆、加热板、温度传感器和放置槽的配合使用，能够在面皮填馅的过程中对其进行预热，避免面皮变硬变脆而影响封口，解决了现有的食品加工机械的填馅装置在进行填馅时，常常会因面皮冷却变硬而造成封口效果不好，产生露馅的情况，降低了填馅效果的问题。 2、本实用新型通过稳定块的使用，能够对切割刀进行支撑，通过温度传感器的使用，能够检测挤压模内腔的温度，避免温度过高将面皮烤焦，通过预热板和加热板的使用，便于对导热板进行加热，从而使导热板发热，使挤压模内腔升温对放置槽内的面皮进行预热，避免其变硬变脆。

84. 一种食品加工用印花机

登记号：202023497 　 分类号： TS254;TS254

主要完成单位： 北海玖嘉久食品有限公司

主要完成人员：胡庭辉

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月10日

印花机适用于多种材质印花，经过改装的印花机应用范围更加广泛，不再限于纸张印刷，就国内外而言，印花机主要分为：热转移印花机、数码印花机、平网印花机、圆网印花机和走台印花机等，传统的食品加工也可以使用印花机。 现有技术公开了申请号为：CN201720457269 .1的一种食品加工用印花机，其结构包括箱体，所述箱体的顶部固定连接有工作台，并且工作台顶部的两侧均固定连接有挡板，所述挡板的一侧固定连接有支撑板，并且支撑板的顶部固定连接有电机，所述电机的输出轴固定连接有圆盘，所述圆盘的正表面固定连接有固定块，并且固定块表面的顶部和底部均活动连接有活动杆，但是该现有技术印花机印花效率低，且不利于观察工作情况，容易造成误差，印花时放置加工物没有专门输送台，放置时容易对工作人员造成伤害。 针对现有技术存在的不足，本实用新型目的是提供一种食品加工用印花机，以解决现有印花机印花效率低，且不利于观察工作情况，容易造成误差，印花时放置加工物没有专门输送台，放置时容易对工作人员造成伤害的问题。 本实用新型公开了一种食品加工用印花机，其结构包括箱体、输送台、输送带、观察窗、电机 箱、控制器、大齿轮、凸轮、小齿轮、固定螺丝、压杆、固定座、移动块、弹簧、连接杆、限位块、印花模板、第一输送齿轮、输送带电机、照明灯、第二输送齿轮、蓄电池、固定轴、发条，大齿轮左右均啮合有小齿轮，小齿轮通过固定丝螺纹连接固定于凸轮上，凸轮中心杆转动连接于箱体内壁表面，大齿轮左右两侧均安装有凸轮，两个凸轮相对设置，压杆通过发条安装于固定轴上，压杆安装于凸轮下方，固定座固定安装于箱体内壁，固定座中设置有凹槽，该装置可实现二次印花功能，提高加工效率，且通过设有照明灯更能够对加工情况进行观察，提高印花准确度。

85. 一种新型食品粉碎机

登记号：202023498 　 分类号： TS254;TS254

主要完成单位： 北海玖嘉久食品有限公司

主要完成人员：吴长超

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月10日

食品粉碎机是利用电机为动力，配置一定的刀具或者加工装置，替代人工对食品进行搅碎加工处理的电器，现有技术中，搅拌机只可设置距搅拌桶内壁2cm以上的位置，导致内部搅拌机在多次搅碎加工品之后，搅拌桶内壁会造成堆积物增加，使用机器若干次后必须拆卸清理内部，否则内部食料会发霉发臭，影响下一次搅拌使用，造成不便。 本实用新型公开了一种新型食品粉碎机 ,其结构包括搅碎仓、食料管、容器盆、固定管、涡轮电机、底座、出料区，固定管螺栓连接固定于涡轮电机正上方，容器盆安装于固定管中心上方，底座与涡轮电机相连接，食料管呈L字且右上端与固定管法兰连接，下端与搅碎仓相连接，搅碎仓安装于涡轮电机左侧，所述搅碎仓外侧设有高密度格栅板、滑轨、拉杆，所述滑轨设于搅碎 仓外半圈，所述拉杆焊接连接于滑轨顶部，所述搅碎仓内部设有搅碎机、凹槽、舱内刮板，所述搅碎机轴端位于搅碎仓中心右端，并且于涡轮电机相连接内。所述搅碎机设有轴心、搅拌扇叶、轴承、轴端枢纽，所述轴承右侧尾端与轴端枢纽嵌固连接，所述轴心通过嵌固连接与轴承相连接。所述拉杆底部焊接连接于舱内刮板上方，所述舱内刮板设置于搅碎仓内壁，并且安装与左部凹槽。所述搅拌扇叶设有12片以上，并呈等边三角形状围绕安装至轴承外圈。所述高密度格栅网必须为碳纤维材质。所述涡轮电机额定电压为220V。 本实用新型在食品加工品加入后，在内部的搅拌机配合下，将加工品捣碎，随着搅拌的重复，加工品由块状变成粉末状，再从高细化格栅网自动流出，可重复往容器盆加料，无需二次取出成品，在搅拌仓内壁大型颗粒贴附堆积的问题下，可将搅拌仓外部的拉杆拉动，以让内壁刮板将堆积物清理干净，再随着搅拌机的运作下，将粉末排出，防止内部发霉发臭。

86. 一种防刀具脱落的食品加工机

登记号：202023499 　 分类号： TS254;TS254

主要完成单位： 北海玖嘉久食品有限公司

主要完成人员：刁童菲

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月10日

用作搅拌的传统食品加工机通常包括一个底座 ,可以支撑盛载着加工食物的容器 ,还有一个驱动单元连接到初级传动装置 ,以便能够驱动该容器。 现有市场上的食品加工机的刀具在高速转动下，会产生脱落的现象，从而不仅影响到加工的效率，同时也存在加工的安全隐患。 设计一种防刀具脱落的食品加工机，包括食品加工机主体，所述食品加工机主体 的一侧开设有加工室，所述食品加工机主体的一侧下端倾斜安装有贯穿加工室的出料管，且出料管上安装有阀门，所述食品加工机主体的内部另一侧开设有电机室，所述电机室内放置有步进电机，所述步进电机的输出轴延伸至加工室的内侧，所述加工室内侧的步进电机的输出轴末端通过螺丝固定连接有传动轴，所述加工室的一侧中部固定安装有轴座，且轴座位于远离步进电机的一侧，所述传动轴的一端转动设置在轴座内，所述传动轴上均匀设置有多个刀具组合，且刀具组合的高度小于加工室的高度，所述刀具组合包括套设在传动轴外侧的刀片，所述刀片两侧的传动轴外侧均套设有圆板，所述圆板上好设置有多组保护机构，多组所述保护机构呈环形分布，且保护机构与刀片的外侧相互接触，所述圆板的另一侧均设置有多组定位机构，且通过定位机构连接有挡板，且挡板位于传动轴的外侧，所述挡板的外侧安装有多个贯穿挡板的螺栓，且螺栓的另一端与传动轴的外表面相互接触。 本实用新型涉及食品加工设备技术领域，尤其是一种防刀具脱落的食品加工机，包括食品加工机主体，所述食品加工机主体的一侧开设有加工室，所述加工室的一侧中部固定安装有轴座， 且轴座位于远离步进电机的一侧，所述传动轴上均匀设置有多个刀具组合，所述刀具组合包括套设在传动轴外侧的刀片，所述刀片两侧的传动轴外侧均套设有圆板，所述圆板上好设置有多组保护机构，所述圆板的另一侧均设置有多组定位机构，所述挡板的外侧安装有多个贯穿挡板的螺栓。本实用新型对刀片的限位效果好，能够有效的防止刀片在转动的过程中出现脱落的现象，不仅可以提高生产的效率，同时也提高了生产的安全性。

87. 一种具有检测维护维修自动气象站功能的仪器

登记号：202023500 　 分类号： X3;

主要完成单位： 北海市气象局

主要完成人员：邹武

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月10日

国内电子测量仪器行业在经过一段沉寂后，慢慢开始复苏。产品大幅增长主要有两个原因，一是市场的巨大需求，特别是通信、广播电视市场的巨大发展，引发了电子测量仪器市场的迅速增长，二是电子测量仪器行业近几年迅速向数字化、智能化方向发展，推出了部分数字化产品，因而在若干个门类品种上取得了较快增长。从近期中国仪表行业发展的情况来看势头喜人的，与全国制造业一样，虽然遇到了不少困难但仍然保持了向上发展的态势。而今则已变成厂商努力开发用户需要的仪器，并且把更便宜、更好、更快、更易使用的测试仪器作为奋斗目标。在信息化的推动下，全世界测试仪器市场将继续保持增长的势头。人们普遍认为，电子测量仪器市场的前景依然乐观。目前，对于气象站检测维修仪器功能比较单一，且集成度不高，费时费力。本实用新型公开了一种具有检测维护维修自动气象站功能的仪器，主要包括：电压检测电路、电流检测电路、格雷码风向传感器检测电路、风速传感器分频检测电路、温度检测电路、湿度检测电路、雨量传感器检测电路、运放电路和单片机；所述单片机分别与所述电压检测电路、电流检测电路、格雷码风向传感器检测电路、风速传感器分频检测电路、雨量传感器检测电路、运放电路相连接，所述运放电路分别与所述温度检测电路、湿度检测电路相连接。本实用新型的是一种具有检测维护维修自动气象站功能的仪器，可以实现集成度高、使用便捷、成本低的优点。

88. 新型弹性仿生材料加氟防龋的基础及临床研究

登记号：202023501 　 分类号： R78;R783.6

主要完成单位： 桂林医学院、桂林理工大学

主要完成人员：唐震宇、张伟一、钱成明、张哲、倪褔松、王辉、严欣、杜岳胜、马桂华

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年10月12日

①课题来源与背景本课题任务来源于本项目任务，来源于2014年获得自治区科技厅批准立项的广西科学研究与技术开发项目资助课题：新型弹性仿生材料加氟防龋的基础及临床研究（项目批准号：桂科攻14124004-1-10）。弹性仿生义齿材料目前已在临床上广泛应用，但长期戴用后，由于义齿复杂的结构和较大的体积, 妨碍了在咀嚼过程中牙齿的自洁作用,造成口腔生理性自洁作用下降,可能增加牙齿表面菌斑沉积的几率，引发牙齿局部的微生态失调，导致龋病及牙周病的发生。在材料中添加氟化物可以通过增加局部氟离子浓度的作用来预防基牙的龋坏。目前国内外的大量研究发现局部长期小剂量用氟的效果明显优于全身用氟。因此利用含氟化物的材料局部防龋，成为当今防龋研究的主要方向之一。随着活动义齿基托材料应用的日益广泛，为达到预防基牙龋的目的，寻求更加安全简单的局部给氟的方法，确保在材料中添加入的氟化物能够持续有效的发挥防龋的作用，将是未来研究的热点。 ②技术原理及性能指标本实验分为分为三个部分： 1、研发并完善确定在弹性仿生材料中添加入氟化物的工艺流程，测试加入不同浓度的氟后材料的力学机械性能指标。 2、测试不同时间段材料中氟的释放速率及释放规律，明确加氟后材料的防龋效果并进一步确定最佳的给氟剂量。开展加氟后材料的细胞毒性试验。 3、对戴用含氟弹性义齿材料制作的活动义齿的患者进行的临床疗效观察检测工作。本实验结果证实：10%的加氟量可作为最佳给氟剂量，此给氟剂量在不降低材料的力学机械性能的同时可最大程度地释氟，达到预防基牙龋齿及牙周病的目的。 ③技术的创造性与先进性 1、本研究在国内首次在弹性义齿材料中实验添加入氟化物预防基牙龋病及牙周病，并创新性的提出完善的加氟工艺流程。 2、首次对添加氟化物后的弹性义齿材料进行了系统的力学性能的实验研究，并对加氟后弹性义齿修复体的释氟性能进行临床试验，以戴用不含氟弹性义齿材料修复体的患者为对照组，对戴用含氟弹性义齿修复体的患者进行临床疗效观察研究。为在弹性义齿材料中加氟防龋提供完善的实验研究基础和临床理论依据。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性 该弹性义齿材料加氟工艺技术流程已较为成熟，可适用于制作活动义齿患者的基托材料加氟预防龋病及牙周病等。本项目实验结果证明10%的加氟量可作为最佳给氟剂量，此给氟剂量在不降低材料的力学机械性能的同时可最大程度地释氟，没有细胞毒性，安全性较高。 ⑤应用情况及存在的问题 已通过和义齿加工中心合作的方式，为本单位口腔科需制作活动义齿的100例患者，制作了含氟弹性义齿，临床应用效果良好。

89. 马尾松无性化苗木高效繁育技术研究与应用

登记号：202023502 　 分类号： S722;

主要完成单位： 广西壮族自治区林业科学研究院

主要完成人员：姚瑞玲、王胤、陈振华、李慧娟、蔡磊、郭飞、周家春、杨春霞、欧军、林凤娟、陈岭、黄彩枝、覃子海、张烨、刘海龙、李月娟、谭新艳、朱慧

任务来源：广西壮族自治区林业局

推荐部门：广西壮族自治区林业局

登记日期：2020年10月12日

一、课题来源与背景课题来源于广西壮族自治区林业局林业科技项目“马尾松无性化苗木高效繁育技术研究与应用”(合同编号：桂林科字【2016】第13号)。种苗良种化是限制当前马尾松产业发展的瓶颈。本课题以优良马尾松种质资源为繁殖材料，通过优化提升马尾松无性繁殖关键技术，开展马尾松优良种质无性快繁与利用，为加快马尾松产业快速发展提供有力支撑。二、技术原理及性能指标该项目成果中使用的技术是依据“林木遗传与环境互作”及“植物细胞具有全能性”理论与技术原理进行科学研究与应用的。本技术根据马尾松离体快繁的关键因素，在优选繁殖材料的基础上，通过进一步优化马尾松茎芽离体组培技术，并以繁育的组培苗采穗母株，通过嫩枝扦插技术，实现了马尾松优良种质高效繁育与利用，其技术成熟度好，效果显著。三、技术的创造性与先进性 1、建立了基于外植体幼化的茎芽离体培养技术。在外植体幼化的基础之上，于春季放晴天气采集马尾松嫁接苗萌发新芽为外植体，以高N、低铵/硝态氮比的改良MS为基本培养基，附加低浓度、高活性的细胞分裂素TDZ，可获得生长活力旺盛的马尾松成年优株茎段芽培养的无菌繁殖体系，经低浓度IAA/NAA/IAA+PAC生根诱导处理，形成大量离体再生植株。 2、发明了基于内源IAA/GA平衡的生根调控技术。继代培养时间不同继代芽生根能力也不同，长期继代培养导致生根能力衰退；继代培养中继代芽内源激素水平变化差异较大，其中内源生长素与赤霉素的比值与生根能力密切相关。通过对内源生长素与赤霉素水平的调控，创建了高效的马尾松组培苗嫩枝扦插育苗技术。 3、解析了马尾松无性化苗木的生长差异性。不同氮素形态对马尾松组培苗生长存在显著影响，马尾松对氮素形态的吸收利用具有选择性，其更偏好于铵态氮。与同源实生苗相比，马尾松不同无性系苗高径生长优势明显，无性系间表型性状变异丰富。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性本技术较为成熟，安全可靠，宜在广西、云南、贵州、湖南、福建、江西、浙江等全国16个马尾松生长适应省（区）推广应用。五、 应用情况及存在的问题依托本技术，以马尾松优良种质资源为繁殖材料，生产无性化壮苗35万株，营造试验、示范林共200亩。今后仍需进一步加快马尾松良种的选育及其无性化苗木繁育进程，加大良种推广力度，提升行业竞争力。六、历年获奖情况无。

90. 一种立式物料混合器

登记号：202023503 　 分类号： TH;

主要完成单位： 北海新宏恒达机械设备有限公司

主要完成人员：何信国

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月12日

本成果主要是利用一种立式物料混合器的研发，投入到我公司产品生产中，不同物料混合生产可产生巨大效益。在一定程度上控制成本，按时按量完成生产订单。本成果相对于之前卧式物料混合器的另一个优势是节约空间，卧式物料混合器占地面积大，结构复杂不容易生产。且与其他产品配套时，外观不整齐统一影响了产品销售情况。此立式物料混合器主体内的中心位置设有一轴向物料提升管，在物料提升管中设置有与变速器输出轴连接的转轴，转轴上设置有螺旋桨提升器，物料提升管的下端设置有原料进口，物料提升管与混合器主体的圆锥状底部相接处设置有循环料进口，物料提升管的上端设置有循环料出口。本科技成果在工作时，需混合的物料从原料进口进入物料提升管中，提升至循环料出口中排出，自由落下至混合器进入至混合器主体圆锥部的底部，又经循环料进口进入被螺旋提升器向上提升，再从循环料出口排出自由落下，如此周而复始循环往复，直至被混合均匀。本科技成果产品占地面积小，生产规模大，结构简单，实施容易，效果显著。我公司利用该科技成果运用到整套设备研发上，最大程度节省了原料进料时间，提高整条生产线的产能效率，大大增加了销售额度，为公司产品占有市场提供了强有力的保障。

91. 一种采酒专用离心泵单端面机械密封

登记号：202023504 　 分类号： TH;

主要完成单位： 广西中粮生物质能源有限公司

主要完成人员：佟毅、李春生、许旺发、罗虎、孙振江、李永恒、黄允升

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月12日

1、技术领域及背景本发明属于酒精工业设备领域，具体涉及一种采酒专用离心泵单端面机械密封。化工企业广泛使用离心泵来输送物料，离心泵的机械密封形式分为单端面机械密封和双端面机械密封两种形式，此离心泵原设计为双端面机械密封形式，采用外接一次水的形式润滑冷却机械密封，设备运行时介质端机械密封发生泄漏时，一次水融入到输送的酒精液体里，易造成酒度降低，成品指标不合格，降低备件使用寿命，增加维修费用及工作量，为了降低维修成本、解决因产品质量而影响生产作业计划瓶颈，将酒精车间精馏工段三精侧线采出泵机械密封形式的改造。 2、发明内容一种采酒专用离心泵单端面机械密封，该机械密封是在不改变原泵轴套及机械密封腔整体结构的基础上改造而成，它包括取消了原机械密封介质端动、静环并在泵轴套增加￠75㎜×￠45㎜×15㎜的机械密封动环固定座，避免因机械密封动环轴向串动导致泄露的现象，将原有的利用一次水冷却润滑的双端面机械密封，改造成利用输送的介质自身冷却润滑的单端面机械密封。它由机械密封动环、机械密封静环、泵轴套和动环固定座构成，所述机械密封动环和机械密封静环依次安装在泵轴套上，在泵轴套的机械密封动环固定座安装位置上安装动环固定座 3、技术原理及性能指标原理：将离心泵单端面机械密封取消其原机械密封介质端动、静环并在泵轴套增机械密封动环固定座，将原有的利用一次水冷却润滑的双端面机械密封，改造成利用输送的介质自身冷却润滑的单端面机械密封。技术指标：1）双端面机械密封型号为193-45介质端动、静环拆除；2）机械密封腔冷却水接头加工封堵；3）泵轴套设计机械密封动环固定座；4) 延长了备件的使用寿命提高了设备的安全稳定运行周期。 4、技术的创造性与先进性一一种采酒专用离心泵单端面机械密封，其特征在于：它由机械密封动环、机械密封静环、泵轴套和动环固定座构成，所述机械密封静环和机械密封动环依次安装在泵轴套上，在泵轴套的机械密封动环固定座安装位置上安装动环固定座。

92. 一种淀粉质原料露天存储的自动苫盖机械装置

登记号：202023505 　 分类号： TH;

主要完成单位： 广西中粮生物质能源有限公司

主要完成人员：孙振江、李永恒、樊立莹、许旺发、罗虎、黄加军、李涛、吴丽娟、邵召、程旭、宋金凤、梁坤国、赖铭雪、贾红娜

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月12日

1、技术领域及背景本实用新型属于原料露天存储设备技术领域，具体涉及一种淀粉质原料露天存储的自动苫盖机械装置。原料保管工段露天存储稻谷(玉米、木薯等)所存储的原料需要晴天晾晒而阴雨天遮盖，全部依靠人工来完成。人员需要登高收放苫布作业，需用人员多，工作效率很低，原料难免雨淋灾害，高处拉扯苫布安全隐患又很大，将原有需要人工登高和收放苫布作业替换为机械自动完成。实现了基本不需要人力，即可完成苫布的收放作业，从而达到原料存储保管的晾晒或是苫盖。既提高了工作效率达到保护原料的目的，又消除了人员高处作业的安全隐患。 2、发明内容一种淀粉质原料露天存储的自动苫盖机械装置，该装置利用电机驱动作为动力，它取代了人工劳作来收放苫布，缩短作业时间提高工作效率，有效保护原料免受雨淋之灾，同时消除了劳作人员高处作业的安全风险。它由轨道、门字支架及行走附件、横轴、门字支架驱动电机减速机、横轴驱动电机减速机和苫布组成；所述门字支架及行走附件与轨道连接，放置在轨道上面，门字支架驱动电机减速机与门字支架及行走附件连接，门字支架及行走附件依靠驱动电机减速机来驱动并实现在轨道上往复行走，横轴驱动电机减速机与横轴连接，驱动横轴往复行走，苫布遮盖在原料堆垛上面，实现苫布的收放作业，最终实现原料的晾晒或是遮盖。 3、技术原理及性能指标原理：将苫布与轨道、门字支架及行走附件、横轴、门字支架驱动电机减速机、横轴驱动电机减速机相结合，利用电机驱动作为动力实现在轨道上往复行走使苫布遮盖在原料堆垛上面，实现苫布的收放作业，最终实现原料的晾晒或是遮盖。技术指标：1）原料堆垛修整长约50米，宽约30米，高度约10米的近似梯形体，在堆垛两长边外距离1米处各安装一条轨道；2）门字支架及行走附件安装在轨道上；3）横轴安装在门字支架上面，并安装上横轴驱动电机减速机下面的驱动电机减速机；4）接通预留电源(总装机功率不大于11KW)。 4、技术的创造性与先进性一一种淀粉质原料露天存储的自动苫盖机械装置，其特征在于：该装置利用电机驱动作为动力，它取代了人工劳作来收放苫布；它由轨道、门字支架及行走附件、横轴、门字支架驱动电机减速机、横轴驱动电机减速机和苫布组成；所述门字支架及行走附件与轨道连接，放置在轨道上面，门字支架驱动电机减速机与门字支架及行走附件连接，门字支架及行走附件依靠驱动电机减速机来驱动并实现在轨道上往复行走，横轴驱动电机减速机与横轴连接，驱动横轴往复行走，苫布遮盖在原料堆垛上面，实现苫布的收放作业。

93. 一种离心泵泵盖

登记号：202023506 　 分类号： TH;

主要完成单位： 广西中粮生物质能源有限公司

主要完成人员：佟毅、李春生、许旺发、罗虎、孙振江、李永恒、黄允升

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月12日

1、技术领域及背景本实用新型属于生物化工设备技术领域，具体涉及一种离心泵泵盖。酒精发酵工段成熟醪泵，设备运行时泵盖磨损严重，备件使用寿命短，增加制造费用，泄漏时现场环境污染，为了解决泵盖磨损，降低制造费用将原有泵盖改造成带后护盖的泵盖。 2、发明内容离心泵泵盖，该离心泵泵盖是将原离心泵的泵盖改造而成，它取消原离心泵的泵盖的叶轮密封环，解决了物料形成涡流的现象，将泵盖密封环处凹槽填平，叶轮密封环处加工成平面，泵盖增加后护盖，将物料与泵盖的摩擦改为物料与后护盖的摩擦。它由后护盖和泵盖构成，后护盖与泵盖之间设有后护盖安装台阶；所述泵盖中心设有凹槽，所述泵盖两侧面设有泵盖密封槽；后护盖扣在泵盖上。 3、技术原理及性能指标原理：将原有泵盖密封环处凹槽填平后再将泵盖、叶轮及泵壳的各安装尺寸的更改，设计一个后护盖，离心泵盖。技术指标：1）泵盖密封环处凹槽填平，叶轮密封环处加工成平面，泵盖增加后护盖，将物料与泵盖的摩擦改为物料与后护盖的摩擦。2）后护盖与泵盖之间设有后护盖安装台阶，泵盖中心设有凹槽。3）泵盖两侧面设有泵盖密封槽，后护盖扣在泵盖上。4）泵的出料能力，提高到(210～220)m3 /h。 4、技术的创造性与先进性一离心泵泵盖，其特征在于：该离心泵泵盖是将原离心泵的泵盖改造而成，它取消原离心泵的泵盖的叶轮密封环，解决了物料形成涡流的现象，将泵盖密封环处凹槽填平，叶轮密封环处加工成平面，泵盖增加后护盖，将物料与泵盖的摩擦改为物料与后护盖的摩擦。

94. 智慧食材供应链管理系统行情监控软件V1.0

登记号：202023507 　 分类号： TP319;

主要完成单位： 广西猫头鹰科技有限公司

主要完成人员：卫锋、向猛、刘烜、钟文兵、韦志杰、李翔宇、蒙炬光、杨濠

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月13日

一、课题来源与背景：智慧食材供应链管理系统行情监控软件是一款我公司自主研发的软件，它针对团餐食材（含农产品和预包装食品）的行情监控，通过借助跨终端的云平台，实现对食材状态的精确分类，对整体食材供应链的整体把控，实时在线监管的功能，主要在于对食材供应链的行情监控，其中包括：数据采集、供应商管理、商品列表、商品分类、报价地、商品等级等功能。二、智慧食材供应链管理系统行情监控软件具有以下技术特点： 1.采用SaaS平台开发模式，开发、运维、升级的效率高； 2.采用微服务架构设计，可实现根据业务场景灵活定制和个性开发； 3.以食材配送业务供应链管理业务为导向，各业务环节关联紧密，可实现“一次录入、一单到底”，减少因人工干预导致的数据错误，从而保证数据的真实、实时，同时也实现业务全流程无盲点监控； 4. 系统支持供应商、员工、库存、客户、客服各环节人员同时在线作业，各岗位和角色数据交叉校验，确保系统数据真实、可靠； 5. 接入钉钉、微信等移动终端，通过小程序满足各层次、各岗位工作场景需求； 6. 严格遵循食品安全管理要点设计，实现食品流通可全程跟踪、追溯； 7. 采用Vuejs的系统前端方案，界面简洁、友好、灵活； 8. 灵活的行情监控体系，可满足在不同业务场景和管理模式下的多种应用场景； 9. 系统提供单点联网登录和第三方登录方式，可保证用户在权限范围内各系统模块无缝跳转。

95. 智慧食材供应链管理系统单据管理软件V1.0

登记号：202023508 　 分类号： TP319;

主要完成单位： 广西猫头鹰科技有限公司

主要完成人员：卫锋、向猛、刘烜、钟文兵、韦志杰、李翔宇、蒙炬光、杨濠

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月13日

一、课题来源与背景：智慧食材供应链管理系统单据管理软件作为针对团餐食材（含农产品和预包装食品）系统单据管理的软件，是我公司在掌握核心技术的基础上自主研发产生。软件借助各种网络平台，实现跨终端的在线系统单据管理，同时能够对食材的采购、分配以及运送等状态进行精准的把控。软件对于食材供应单据管理的在线可操作功能主要包括：商品供应管理、商品报价、商品配送、商品单号查询、客户查询、商品供应商查询以及单据打印等功能。二、智慧食材供应链管理系统单据管理软件具有以下技术特点： 1.以SaaS平台为开发模式，开发、运行、维护、升级的效率高； 2.采用较先进的Vuejs系统，软件界面简洁、清晰、友好、灵活； 3.依托网络云平台，以数据录入及自动分析技术为支撑，可实现“一次录入、一单到底”，减少因人工干预导致的数据错误，从而保证数据的真实、实时，同时也实现业务全流程无盲点监控； 4.依照食品安全流通管理要点设计，实现食品流通全程的透明化、可跟踪化、可追溯化； 5.支持单点联网登录和钉钉登录，能够保证用户在权限范围内各系统模块无缝跳转。智慧食材供应链管理系统单据管理软件自投入市场使用以来，获得了使用企业对于该软件系统的认可，认为单据管理软件在很大程度上改善了之前食材配送单据打印难以管理的情况，方便了人员对食材配送单据的管理与打印。

96. 智慧食材供应链管理系统数据管理平台软件V1.0

登记号：202023509 　 分类号： TP319;

主要完成单位： 广西猫头鹰科技有限公司

主要完成人员：卫锋、向猛、刘烜、钟文兵、韦志杰、李翔宇、蒙炬光、杨濠

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月13日

一、课题来源与背景：智慧食材供应链管理系统数据管理平台软件是一款我公司自主研发的原件，它针对团餐食材（含农产品和预包装食品）的数据管理，通过借助跨终端的云平台，实现了对数据管理的关键数据管理控制实时在线监管的功能，主要包括数据管理的流程控制：采购管理、基础资料管理等功能。二、智慧食材供应链管理系统数据管理平台软件具有以下技术特点： 1. 采用SaaS平台开发模式，开发、运维、升级的效率高。 2. 以高效的数据管理为导向，各业务环节关联紧密，可实现“一次录入、一单到底”，减少因人工干预导致的数据错误，从而保证数据的真实、实时，同时也实现业务全流程无盲点监控。 3. 接入钉钉、微信等移动终端，通过小程序满足各层次、各岗位工作场景需求。 4. 采用Vuejs的系统前端方案，界面简洁、友好、灵活。 5. 采用微服务架构设计，可实现根据业务场景灵活定制和个性化开发。 6.系统支持客户在线作业，接入微信移动终端，通过小程序满足随时下单需求。 7.系统提供单点联网登录和第三方登录方式，可保证用户在权限范围内各系统模块无缝跳转。智慧食材供应链系统数据管理平台软件自投入市场使用以来，收到了来自企业使用情况良好反馈的结果，极大的改善了之前数据管理复杂的情况，方便了人员对数据收集、分析的管理，实现快速查找，快速搜索，提高了工作效率。

97. 智慧食材供应链管理系统可视化监控软件V1.0

登记号：202023510 　 分类号： TP319;

主要完成单位： 广西猫头鹰科技有限公司

主要完成人员：卫锋、向猛、刘烜、钟文兵、韦志杰、李翔宇、蒙炬光、杨濠

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月13日

一、课题来源与背景：智慧食材供应链管理系统可视化监控软件是一款我公司自主研发的软件，它针对团餐食材（含农产品和预包装食品）的可视化监控软件，通过借助跨终端的云平台，实现了对食材供应链的视化监控实时在线监管的功能，主要包括：质检报告、行情监控、基地概览、当日质检等功能。二、智慧食材供应链管理系统可视化监控软件具有以下技术特点： 1. 采用SaaS平台开发模式，开发、运维、升级的效率高。 2. 采用微服务架构设计，可实现根据业务场景灵活定制和个性化开发。 3. 各业务环节关联紧密，可实现“一次录入、一单到底”，减少因人工干预导致的数据错误，从而保证数据的真实、实时，同时也实现业务全流程无盲点监控。 4. 接入钉钉、微信等移动终端，通过小程序满足各层次、各岗位工作场景需求。 5. 系统支持客户在线作业，接入微信移动终端，通过小程序满足随时下单需求。 6.系统支持供应商、员工、车辆、库存、财务、客户、客服各环节人员同时在线作业，各岗位和角色数据交叉校验，确保系统数据真实、可靠。 7.依照食品安全流通管理要点设计，实现食品流通全程的透明化、可跟踪化、可追溯化。 8.采用Vuejs的系统前端方案，界面简洁、友好、灵活。 9.系统提供单点联网登录和第三方登录方式，可保证用户在权限范围内各系统模块无缝跳转。

98. 智慧食材供应链管理系统权限控制中心软件V1.0

登记号：202023511 　 分类号： TP319;

主要完成单位： 广西猫头鹰科技有限公司

主要完成人员：卫锋、向猛、刘烜、钟文兵、韦志杰、李翔宇、蒙炬光、杨濠、罗期方

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月13日

一、课题来源与背景：智慧食材供应链管理系统权限控制中心软件是一款我公司自主研发的原件，它针对团餐食材（含农产品和预包装食品）的权限控制中心，通过借助跨终端的云平台，实现了对食材权限控制中心的关键权限控制中心控制作业实时在线监管的功能，主要包括权限控制中心的流程控制：数据权限、模块管理、角色管理、用户管理等功能。二、智慧食材供应链管理系统权限控制中心软件具有以下技术原理及性能指标： 1.采用SaaS平台开发模式，开发、运维、升级的效率高。 2.采用微服务架构设计，可实现根据业务场景灵活定制和个性化开发。 3.以权限控制中心为导向，各业务环节关联紧密，可实现“一次录入、一单到底”，减少因人工干预导致的数据错误，从而保证数据的真实、实时，同时也实现业务全流程无盲点监控。 4.系统支持供应商、员工、车辆、库存、财务、客户、客服各环节人员同时在线作业，各岗位和角色数据交叉校验，确保系统数据真实、可靠。 5.接入钉钉、微信等移动终端，通过小程序满足各层次、各岗位工作场景需求。 6.严格遵循权限控制中心管理要点设计，实现食品流通可全程跟踪、追溯。 7.采用系统前端方案，界面简洁、友好、灵活。 8.灵活权限管理体系，可满足在不同业务场景和管理模式下的多种全新定制。智慧食材供应链管理系统权限控制中心软件自投入市场使用以来，获得了使用企业对于该软件系统的认可，认为权限控制中心软件在很大程度上改善了之前权限控制难以管理的情况，方便了人员对系统权限控制的管理与打印。

99. 智慧食材供应链管理系统自助下单小程序软件V1.0

登记号：202023512 　 分类号： TP319;

主要完成单位： 广西猫头鹰科技有限公司

主要完成人员：卫锋、向猛、刘烜、钟文兵、韦志杰、李翔宇、蒙炬光、杨濠

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月13日

一、课题来源与背景：智慧食材供应链管理系统自助下单小程序软件是一款我公司自主研发的手机移动端软件，它是针对团餐食材（含农产品和预包装食品）的手机移动端开发的自助下单功能软件，通过借助跨终端的云平台，实现了对食材配送作业自助下单功能软件作业实时在线下单的功能，主要包括自助下单作业的流程控制：订单查看、下单使用、下单详情等功能。二、智慧食材供应链管理系统自助下单小程序软件具有以下技术特点： 1. 采用SaaS平台开发模式，开发、运维、升级的效率高。 2. 采用微服务架构设计，可实现根据业务场景灵活定制和个性化开发。 3. 以自助下单业务为导向，各业务环节关联紧密，可实现“一次录入、一单到底”，从而保证数据的真实、实时，同时也实现业务全流程无盲点监控。 4.系统支持供应商、员工、车辆、库存、财务、客户、客服各环节人员同时在线作业，各岗位和角色数据交叉校验，确保系统数据真实、可靠。 5.接入钉钉、微信等移动终端，通过小程序满足各层次、各岗位工作场景需求。 6. 系统支持客户在线作业，接入微信移动终端，通过小程序满足随时下单需求。 7. 采用Vuejs的系统前端方案，界面简洁、友好、灵活。 8. 系统提供单点联网登录和第三方登录方式，可保证用户在权限范围内各系统模块无缝跳转。

100. 智慧食材供应链管理系统配送作业小程序软件V1.0

登记号：202023513 　 分类号： TP319;

主要完成单位： 广西猫头鹰科技有限公司

主要完成人员：卫锋、向猛、刘烜、钟文兵、韦志杰、李翔宇、蒙炬光、杨濠

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月13日

一、课题来源与背景：智慧食材供应链管理系统配送作业小程序端软件是一款我公司自主研发的原件，它针对团餐食材（含农产品和预包装食品）的配送作业，通过借助跨终端的云平台，实现了对食材配送作业关键食品配送作业实时在线监管的功能，主要包括配送作业的流程控制：装车管理、卸货管理等功能。二、智慧食材供应链管理系统配送作业客户端软件具有以下技术特点： 1. 采用SaaS平台开发模式，开发、运维、升级的效率高。 2. 采用微服务架构设计，可实现根据业务场景灵活定制和个性化开发。 3. 以配送作业业务为导向，各业务环节关联紧密，可实现“一次录入、一单到底”，减少因人工干预导致的数据错误，从而保证数据的真实、实时，同时也实现业务全流程无盲点监控。 4. 系统支持供应商、员工、车辆、库存、财务、客户、客服各环节人员同时在线作业，各岗位和角色数据交叉校验，确保系统数据真实、可靠。 5. 接入钉钉、微信等移动终端，通过小程序满足各层次、各岗位工作场景需求。 6. 严格遵循食品安全管理要点设计，实现食品流通可全程跟踪、追溯。 7. 采用Vuejs的系统前端方案，界面简洁、友好、灵活。 8. 灵活权限管理体系，可满足在不同业务场景和管理模式下的多种全新定制。 9. 系统提供单点联网登录和第三方登录方式，可保证用户在权限范围内各系统模块无缝跳转。

101. 智慧食材供应链管理系统分拣作业客户端软件V1.0

登记号：202023514 　 分类号： TP319;

主要完成单位： 广西猫头鹰科技有限公司

主要完成人员：卫锋、向猛、刘烜、钟文兵、韦志杰、李翔宇、蒙炬光、杨濠

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月13日

一、课题来源与背景：智慧食材供应链管理系统分拣作业客户端软件是一款我公司自主研发的原件，它针对团餐食材（含农产品和预包装食品）的食品分拣作业，通过借助跨终端的云平台，实现了对食材分拣作业的关键食品分拣作业控制作业实时在线监管的功能，主要包括分拣作业的流程控制：订单分拣、商品分拣、多框拣选、快速分拣、及时入库出货等功能。二、智慧食材供应链管理系统分拣作业客户端软件具有以下技术特点： 1.采用SaaS平台开发模式，开发、运维、升级的效率高。 2.采用微服务架构设计，可实现根据业务场景灵活定制和个性化开发。 3.以分拣作业业务为导向，各业务环节关联紧密，可实现“一次录入、一单到底”，减少因人工干预导致的数据错误，从而保证数据的真实、实时，同时也实现业务全流程无盲点监控。 4.系统支持供应商、员工、车辆、库存、财务、客户、客服各环节人员同时在线作业，各岗位和角色数据交叉校验，确保系统数据真实、可靠。 5.接入钉钉、微信等移动终端，通过小程序满足各层次、各岗位工作场景需求。 6.严格遵循食品安全管理要点设计，实现食品流通可全程跟踪、追溯。 7.采用Vuejs的系统前端方案，界面简洁、友好、灵活。 8.灵活权限管理体系，可满足在不同业务场景和管理模式下的多种全新定制。 9.系统提供单点联网登录和第三方登录方式，可保证用户在权限范围内各系统模块无缝跳转。智慧食材供应链管理系统分拣作业客户端软件自投入市场使用以来，收到了来自企业使用情况良好反馈的结果，极大的改善了之前分拣作业复杂繁琐的情况，方便了人员对食品分拣及质量控制的管理，及时了解食品的品项情况，实现快速分拣，快速入库，提高了工作效率。

102. 智慧食材供应链管理系统食品安全及质量控制客户端软件V1.0

登记号：202023515 　 分类号： TP319;

主要完成单位： 广西猫头鹰科技有限公司

主要完成人员：卫锋、向猛、刘烜、钟文兵、韦志杰、李翔宇、蒙炬光、杨濠

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月13日

一、课题来源与背景：智慧食材供应链管理系统食品安全及质量控制客户端软件是一款我公司自主研发的原件，它针对团餐食材（含农产品和预包装食品）的食品安全及质量控制要求，通过借助跨终端的云平台，实现了对食材流通（自产地采收至食堂使用）关键食品安全及质量控制环节的食品安全及质量控制作业实时在线监管的功能，主要包括食品安全及质量控制：人员管理、批次检测、品控图片上传、不合格品预警、不合格处理记录、仓库温湿度监管以及运输温湿度实施监管等功能。二、智慧食材供应链管理系统食品安全及质量控制客户端软件具有以下技术特点： 1. 采用SaaS平台开发模式，开发、运维、升级的效率高。 2. 采用微服务架构设计，可实现根据业务场景灵活定制和个性化开发。 3. 以食材配送业务供应链管理业务为导向，各业务环节关联紧密，可实现“一次录入、一单到底”，减少因人工干预导致的数据错误，从而保证数据的真实、实时，同时也实现业务全流程无盲点监控。 4. 系统支持供应商、员工、车辆、库存、财务、客户、客服各环节人员同时在线作业，各岗位和角色数据交叉校验，确保系统数据真实、可靠。 5. 接入钉钉、微信等移动终端，通过小程序满足各层次、各岗位工作场景需求。 6. 严格遵循食品安全管理要点设计，实现食品流通可全程跟踪、追溯。 7. 采用Vuejs的系统前端方案，界面简洁、友好、灵活。 8. 灵活权限管理体系，可满足在不同业务场景和管理模式下的多种全新定制。 9. 系统提供单点联网登录和第三方登录方式，可保证用户在权限范围内各系统模块无缝跳转。智慧食材供应链管理系统食品安全及质量控制客户端软件自投入市场使用以来，收到了来自企业使用情况良好反馈的结果，极大的改善了之前食品安全及质量难以控制的情况，方便了人员对食品安全及质量控制的管理，及时了解食品的安全情况，对不合格食品进行处理，提高了对仓库温湿度监管以及运输温湿度的监管。

103. 广西茶枝食用菌生态循环应用关键技术研究与示范

登记号：202023516 　 分类号： S6;

主要完成单位： 昭平县天润仙回食用菌有限公司、广西科学院生物研究所

主要完成人员：罗先群、沈咏、梁明玉、黄雪星、何达崇、欧娜、刘鼎、谢唯、钱屏、李发盛、曾维铭、卢拓方、莫勇生、孙文波、吴婧灵

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：贺州市科学技术局

登记日期：2020年10月14日

本项目是广西重点研发计划项目(桂科计字[2016]380号) .项目任务书编号为桂科AB16380123.，已通过会议验收。 食用菌在我国农业中是一个传统农业， 栽培历史悠久， 品种资源丰富。分布地域广阔。 食用菌产业已成为农民增收致富的重要门路。对丰富菜篮子、改善人们营养结构、增进人体健康，越来越显现它的积极作用。本项目属于农业技术领域，广西是茶业大省，每年数量修剪下来的茶枝数量巨大，但由于茶枝中含有茶多酚，对食用菌的生长有影响，加之没有集中收集处理的措施，故而一直未能有效利用，本项目就是针对广西本土基质( 茶枝)用于栽培食用菌进行研究，研究其生态环境，并进行经济模式的探索，为广西区内乃至国内茶业废弃物循环增值利用提供参考模式。 ②技术原理及性能指标： 本项目主要是对广西茶枝的资源情况进行调研,并根据茶枝原料和当地气候的特点，研究茶枝的收集与加工方案；对茶枝进行成份分析，研究原料处理方案；综合考虑食用菌菌种温型品性和周年气候变化规律，筛选适合当地气候特点及以茶枝为主原料的、适合深加工的栽培品种，进行高产配方筛选；引进、试验、示范优质食用菌新品种及配套栽培技术，开展应用研究；进行规模生产的技术集成优化及制定标准化生产技术规程，根据广西特殊的气候条件，因地制宜进行场地布局、菇棚建设、原料要求、播种要求、出耳管理、病虫害防治、采收、分级和包装、标识、储存和运输。主要性能指标以茶枝屑为主料，培育出黑木耳、玉耳、茶树菇、榆黄蘑和秀珍菇等多个菌菇新品种，研制了3个原料比例不同的“茶枝屑”基质黑木耳生产配方。规模生产菌棒，仙回基地黑木耳总平均生物学转化率137.78%；北陀基地黑木耳总平均生物学转化率达133.33%，两基地栽培了51.9万棒，利润总额184.3万元。同时出菇后的菌渣经处理后返还茶园，实现茶枝的生态循环利用。同时本项目制定并颁布实施了两项广西地方标准：“黑木耳菌棒生产技术规程”、“黑木耳冬闲田栽培技术规程。 ③技术的创造性与先进性：本项目的创新性在于：以茶枝屑为主料，培育出黑木耳、玉耳、茶树菇、榆黄蘑和秀珍菇等多个菌菇新品种，研制了3个原料比例不同的“茶枝屑”基质黑木耳生产配方。规模生产菌棒，出菇后的菌渣经处理后返还茶园，实现茶枝的生态循环利用。目前国内利用茶枝栽培食用菌的报道不多，且主要集中在福建、浙江等地，以茶枝为主要原料栽培灵芝、茶薪菇、白鬼笔、长根奥德蘑等食用菌品种。国内未见有以茶枝基质为主要原料栽培猴头菇、榆黄蘑的文献报道。除项目承担单位外，广西区内未见有进行茶枝基质循环利用的文献报道。同时以标准化的方式公司统一提供原料、技术，产品统一收购，创造性地将资金、原料、技术、产品的有机统一。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性： 技术经过3年多地的推广应用，证明按此规程及方法进行黑木耳的栽培生产，具有产量与品质稳定，生产操作简单，经济效益高，适于广西地区特别是山区原料简单易得的地方，由龙头企业带动。 ⑤应用情况及存在的问题 技术经广西贺州昭平使用，效果良好。

104. 丝绵低温精练关键技术与控制系统的研发与应用

登记号：202023517 　 分类号： S8;S88

主要完成单位： 柳州市昌海茧丝有限责任公司、广西科技大学

主要完成人员：林海涛、彭勇、周理学、岳新霞、赖恩平、宁晚娥、刘雪颖、黄继伟、蒋芳、覃玉花、全态凤、何美云、赵树强、魏子凯、张昊、李俏

任务来源：柳州市科学技术局

推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2020年10月14日

本项目来源于柳科计字[2018]第 45 号文件下达的柳州市科技计划项目：丝绵低温精练关键技术与控制系统的研发与应用，项目合同编号为： 2018BD20501。根据柳州市科技计划项目合同，柳州市昌海茧丝有限责任公司和广西科技大学共同承担，并履行项目合同中规定乙方的权利和义务。课题总经费为 380 万元，其中单位自筹 350 万元，柳州市财政拨款30 万元。课题的起止时间：2018 年 1 月至 2019 年 12 月。 一、 应用领域　　　该项目属于缫丝副产品加工行业。　　　二、考核指标　　（一）项目考核指标1.经济指标　　　（1）项目（2018 年 1 月-2019 年 12 月）执行期内新增经济效益 396万元，利税 95 万元；　　　（2）间接经济效益：项目实施后，推广低温练绵生产线，按广西现有的缫丝加工量推算，全区的丝绵下脚原料大概在 5-6 千吨左右，可生产　　　丝绵 4500 吨以上，增加全区企业经济效益收入 1.782 亿元，利税 4275 万元以上　　　技术指标开发丝绵低温精练工艺一个，该工艺的丝绵脱胶除油处理用时　　　≤60min，温度控制范围为 60-75℃，丝绵制得率>90%，丝绵残油率 1%以下；　　　开发丝绵练绵自动控制系统一套，温度测量精度优于±1％， 控制点自动调节精度优于±2％；　　　（3）申请专利 3 项；　　　（4）发表科技论文 1-2 篇； 　　　3.人才队伍建设指标　　　本项目完成时，研发团队晋升副高 1 人，获得硕士学位 1 人。　　　（二）实际完成的目标和考核指标　　　1. 项目执行期内 2018 年 1 月-2019 年 12 月，公司年生产丝绵 400000公斤，新增产值 1000 万元，综合增加经济效益 1600 万元，利税 100 万元。　　　2.项目开发丝绵低温精练工艺一个，该工艺的丝绵脱胶除油处理用时≤60min，温度控制范围为 70±1℃，丝绵制得率大于 90%，丝绵被胎残油率为 0.9%。　　　3.安装丝绵生产温度控制系统 1 套，建成生产线 1 条；其中自动化控制系统温度测量精度优于±1％；主要控制点自动调节精度优于±2％。　　　4.申请发明专利 1 件：一种丝绵精练助剂及应用（201710945554.2），　　　申请实用新型专利 3 件：一种丝绵加工用漂洗设备（202020077078.4）；一种鲜蚕茧加工用漂洗剂添加设备（202020075972.8）；一种丝绵加工漂洗液循环冲洗设备（202020077220.5）。　　　5. 发表论文 2 篇：一篇在中文核心杂志《丝绸》2018 年第 3 期上发表《煮绵工艺的实验探究》；另一篇为硕士论文《制绵工艺相关技术及其功能性整理的研究》。　　　4.岳新霞于 2019 年从讲师晋升为副教授，赵树强 2018 年获得硕士学位，并于 2019 年在江南大学继续攻读博士学位。　　　三、国内外技术对比　　　目前国内对丝绵的研究大都注重于功能性丝绵产品的开发，而对丝绵的生产工艺研究较少，尤其是蛹衬丝绵低温精练工艺的研究。　　　本项目通过研制高效、新型、环保的低温精练助剂 4 种，分别起名为：清丝宝、净丝素、炼丝灵和丝康剂。并基于这四种丝绵精炼助剂来研究新型低温精炼工艺，从试生产的情况看，已能够把精炼的温度范围控制在60-75℃范围之内，新工艺与原工艺相比，练绵所需助剂量减少显著，蒸汽的用量节省 30%以上，时间比原工艺减少近 40 分钟，且不需要把丝绵原料浸泡 24 小时。大大提高了生产效率。另外丝绵的练得率基本为 91.5% 左右，比原工艺提高 1%左右。 四、成果先进性　　　1.新发明的低温丝绵精练助剂采用生物+化学技术，解决了生物酶与化学品的共存问题，在丝绵的精加工方面打破传统的单一化学方法或者单纯的生物酶脱胶方法；　　　2.研究并应用双氧水低温漂白活化技术以及双氧水分解的稳定系统，将茧丝脱胶、除杂和漂白几个功能同浴同步完成，解决双氧水60-75℃ 高效分解漂白的问题，代替以往的高温练绵技术；　　　3.使用低碱技术，特别是在漂白反应终点时的低碱特点，可减少水洗或中和酸的用量，缩短加工流程，降低加工温度，降低废水pH值，综合减少能源消耗25%左右。　　　4.该工艺流程简单、蛹油清除彻底、加工温度较低，不伤丝绵的纤维性能，耗能少，生产成本较低，提高产品附加值；减少了污染物的排放， 有利于清洁生产和环境保护。　　　5.研制了丝绵打绵生产过程自动化控制系统和丝绵处理前工序的自动设备，设计合理、操作方便、适用性好，大大提高工艺管理的一致性和生产稳定性，降低人为控制的差异性，简化工艺管理。系统通过对碱水温度、PH 值、打绵机转速的自动化、信息化设计，提高了系统克服各种干扰的能力，减轻工人劳动强度，提高解舒率，提高丝绵产量和质量，节省蒸汽，降低消耗。为丝绵生产厂家实现打绵生产过程自动化、信息化做了大胆的尝试。　　　五、社会效益、经济效益及应用前景　　　该试生产线的练绵成本为每公斤 15 元左右，相比原生产工艺的每公斤 30 元左右成本，节省 15 元/kg。另外丝绵的练得率为 91.5%左右， 比原工艺提高 1%。另外，丝绵光泽和弹性比原工艺要好，蛹油残留率也下降达到国家丝绵被优等品的范围，其出售价钱每公斤增加 20 元。项目执行期内（2018 年 1 月-2019 年 12 月），公司年生产丝绵 400000 公斤，新增产值 1000 万元，综合增加经济效益 1600 万元，利税 100 万元。间接经济效益：项目实施后，推广低温练绵生产线，按广西现有的缫丝加工量推算，全区的丝绵下脚原料大概在 5-6 千吨左右，可生产丝绵 4500 吨以上。光考虑生产成本的节约一项，就可以增加全区企业经济效益 6750 万元以上，利税 1687 万元以上；若考虑质量提高后，新增加产值达 9000 万元，利税 2250 万元；再考虑制得率提高 1%，又新增产值 1260万元，综合整体经济效益为：新增收入 1.701 亿元，利税 4252 万元。

105. 3.5mm微型腹腔镜下隐睾下降固定术与传统术式的比较分析研究

登记号：202023518 　 分类号： R6;

主要完成单位： 柳州市工人医院

主要完成人员：汪志华、范永毅、诸葛冬桂、黄玉晓、王炜、邹世镇、胡武杰、蒋举鹏

任务来源：广西壮族自治区卫生健康委员会

推荐部门：广西壮族自治区卫生健康委员会

登记日期：2020年10月14日

①课题来源与背景：先天性隐睾是小儿常见外科疾病，其又分为高位隐睾及低位隐睾，高位隐睾常用手术治疗方式多为在腹股沟韧带上方做一与之平行或斜行切口的传统睾丸下降固定术，随着近年来高位隐睾逐步朝向微创方式的发展，腹腔镜下高位隐睾下降固定术的报道日渐增多。现我科取腹腔镜下隐睾下降固定术及传统术式治疗2-16岁观察组及对照组高位隐睾，研究比较两种手术的创伤、手术时间、术中出血量、术后切口疼痛时间、术后下床活动时间、住院时间。从而分析研究两种入路手术的差别，找到更能有效减轻患儿的创伤、缩短手术时间、减少出血量、疼痛、缩短住院时间，更有利患者术后恢复，提高睾丸恢复良好率，阐明腹腔镜下隐睾下降固定术是否是值得推广的一种手术方式。 ②技术原理及性能指标：隐睾是指睾丸在发育过程中未能正常从腰部腹膜后下降至阴囊底部"，约有20%隐睾患儿体表不可触及睾丸,而腹腔型隐睾体积小,易被腹腔脏器干扰,采用B超诊断和定位难度较大,不利于手术切口选择。经过对传统手术与腹腔镜下入路两种手术的创伤、手术时间、术中出血量、术后切口疼痛时间、术后下床活动时间、住院时间的对比研究，从而阐明腹腔镜下入路手术更能有效的减轻患儿的创伤、缩短手术时间、减少出血量、疼痛、缩短住院时间。更有利于患者术后恢复，提高睾丸恢复良好率，证明腹腔镜下隐睾下降固定术是值得推广的手术方式。 ③技术的创造性与先进性：本项目创新点在于:?1)将3.5mm直径微型腹腔镜应用到腹腔镜下隐睾下降固定术中，国内普遍采用5-10mm直径腹腔镜，因此创伤更小，为临床更合理处理小儿隐睾提供方法和依据。2)?区内未见3.5mm微型腹腔镜应用到腹腔镜下隐睾下降固定术中的报道。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性：该技术已在我院及合作单位推广及应用，安全可靠。 ⑤存在问题与改进意见：1.存在的问题:1)不同手术医师掌握手术操作技术不同，存在个体化差异。缺乏大样本的多中心合作。2) 在本课题中, 虽然完成了合同指标，但其推广到基层医院仍然受到器械限制，仍需改进，让其能够向基层医院推广。3)个别睾丸位置较高且发育不全，无法下降到正常位置，日后随访也未能达到二期手术条件，手术切除可能性大. 2.改进意见:1)借助医院、科室做好科内手术技术的培训与推广。2) 与区内多中心合作，扩大样本例数，确保课题结论更科学。3) 观察HCG药物治疗对超高位隐睾的术前的影响，并在患儿生后睾丸的自我再下降作用机制方面作进一步探讨。 ⑥历年获奖情况：无 ⑦成果简介：课题于2016年1月开始在柳州市工人医院普通外科综合病区实施，已完成了课题合同规定的各项技术指标及要求，实现了课题设计目标。课题收集2014年1月-2017年12月笔者所在医院治疗的隐睾患儿124例,根据随机数字表法将患儿分为LC组和OP组,每组62例,OP组采用传统开放手术治疗,LC组采用3.5 mm 微型的隐睾下降固定术治疗.比较两组患儿术中出血量,手术时间,术后切开疼痛时间,术后下床活动时间及住院时间,术后并发症(感染、发热、睾丸回缩或萎缩等)发生情况.同时比较两组的临床疗效,结果:LC组显效率,总有效率分别为66.1%,95.2%,明显高于 OP组的g 32.3%,72.6%.差异有统计学意义(P《0.05).LC组术中出血量明显较OP组少,差异有统计学意义(P<0.05).LC组手术时间、术后切口疼痛时间,下床活动时间及院时间均明显较 OP组短,差异有统计学意义(P《0.05),LC组感染,发热,睾丸回缩,睾丸萎缩,二次手术发生率均明显低于OP组,差异有统计学意义(P《0.05),结论:3.5 mm 微型腹腔镜下隐睾下降固定术能准确定位隐睾位置,减轻手术创伤,缩短术后恢复时间,术后切口瘢痕小,提高临床整体疗效,术后并发症较少,安全性较高,值得临床推广应用。已在省级以上专业学术期刊发表学术论文3篇，很好地完成了科技合同的各项技术指标。

106. 医护一体化沟通模式应用于出院糖尿病患者随访的研究

登记号：202023519 　 分类号： R4;

主要完成单位： 柳州市工人医院

主要完成人员：林媛、王小群、董志远、廖淑芳、颜海威、赵敏、朱秀清、蒙艳、田丽花、刘云慧

任务来源：广西壮族自治区卫生健康委员会

推荐部门：广西壮族自治区卫生健康委员会

登记日期：2020年10月14日

本课题《医护一体化沟通模式应用于出院糖尿病患者随访的研究》是广西壮族自治区卫生和计划生育委员会2017年下达的自筹经费科研课题（合同编号：Z20170924）。 技术原理：糖尿病(Diabetic)是以机体内胰岛素绝对或相对不足以及靶细胞对胰岛素敏感性降低或胰岛素结构存在缺陷引起一系列代谢紊乱的综合征。它是一种常见病和多发病，可致全身众多重要器官损毁，严重影响着患者的生活质量及寿限，并极大程度地增加保健开支。另外，低血糖和各种感染也是糖尿病常见的并发症。无论是哪种急性并发症或是慢性并发症都会对糖尿病患者的健康造成巨大威胁，有可能造成患者残疾，甚至死亡，所以糖尿病治疗的目的之一就是理想的控制血糖及血脂、血压，避免或减缓并发症的发生和发展，因此实施出院后糖尿病患者的随访(follow-up)对于解决其后续治疗和预防糖尿病并发症发生发展具有重要意义。　　　实验经过3年多的研究，已较好的完成了科技合同规定的各项技术指标及要求，具体如下：课题组对2017年1月-2018年9月符合条件的200例出院糖尿病患者作为研究对象，随机分为对照组和观察组，对照组采用“医患通”结合传统沟通模式进行随访；观察组采用“医患通”结合医护一体化沟通模式进行随访，观察两组随访患者出院后7天、3个月、6个月的血糖达标率、肾功能、血脂、肾功能、血压、身高、体重，观察满意度、依从性及复诊率的差异。结果显示：1、医护一体化沟通模式对血糖控制达标率的影响：观察组出院7 天、第3、6个月的空腹血糖、餐后2h血糖、糖化血红蛋白(HbAIc)水平均低于对照组，差异有统计学意义， P＜0.001。2、医护一体化沟通模式对体重指数、血压的影响：观察组出院第3、6个月的体重指数（BMI）均低于对照组， P＜0.001；观察组出院6个月的血压水平均低于对照组，P＜0.001。3、医护一体化沟通模式对血脂、肾功能的影响：观察组在出院后第3个月，甘油三脂（TG）低于对照组，P=0.001，低密度脂蛋白（LDL-C）在出院后第3、6个月后均较对照组降低，P＜0.001；观察组和对照组在出院3个月（P=0.900）与出院 6个月（P=0.909）糖尿病患者的血清肌酐、尿素氮等各项指标相比，差异均无统计学意义。4、医护一体化沟通模式对满意度及依从性的影响：两组糖尿病患者随访后满意度及依从性进行组间比较，观察组在随访后第3、6 个月后均较对照组升高，P＜0.001；两组糖尿病患者随访后复诊率组间比较，观察组在随访出院后7天、3个月、 6个月均较对照组升高，差异有统计学意义，P＜0.001。本研究证明，运用医护一体化沟通随访模式可有效改善糖尿病患者血糖达标率、血脂、血压及BMI，提高其依从性、满意度及复诊率，优于传统随访模式。将医护一体化沟通随访模式结合“医患通”电子信息随访平台进行随访，是一种创新的互联网医疗健康管理模式。具有重要的学术意义和临床应用价值，社会效益大。 2.在省级以上专业学术期刊发表论文4篇，其中科技核心期刊1篇,并在6家医院推广应用。

107. 气水式鼻腔冲洗器在鼻咽癌放疗患者中的应用

登记号：202023520 　 分类号： R473.73;

主要完成单位： 柳州市工人医院

主要完成人员：陈瑶舟、杨双利、冼柳燕、陆颖、张艳芳、唐华垠、韦柳红、张静、韩梅、李淑杰

任务来源：广西壮族自治区卫生健康委员会

推荐部门：广西壮族自治区卫生健康委员会

登记日期：2020年10月14日

①课题来源与背景： 本课题《气水式鼻腔冲洗器在鼻咽癌放疗患者中的应用》是广西壮族自治区卫生健康委员会自筹经费科研课题，合同编号：Z2016191。鼻咽癌是我国多发肿瘤之一，我国南方发病率较高。临床上首选的治疗方法是放射治疗，深处射线必须先穿过鼻咽表面的正常组织器官才能达到肿瘤处，而鼻咽癌原发病灶和颈部淋巴结引流区均须达到一定的照射剂量，肿瘤才能得到有效的控制或临床治愈。随着放射剂量的增加，可出现与口咽粘膜相似的鼻粘膜、鼻窦粘膜反应，患者自觉鼻、口、咽干燥，咽痛，鼻塞，鼻腔分泌物增多而稠，鼻粘膜损伤、鼻出血、鼻腔粘连及局部感染等症状，反应严重者可见粘膜糜烂、出血、白膜，鼻道堵满粘稠分泌物或脓血性分泌物。放疗所产生的鼻咽部黏膜损伤通常使患者在放疗过程中倍感痛苦，有部分患者因不堪忍受不良反应而放弃放射治疗。因此，寻找一种方便、快捷、舒适的鼻腔冲洗方法成为临床研究的热点。 ②技术原理及性能指标： 鼻腔冲洗是借用机械压力将洗鼻液送入鼻孔，流经鼻前庭（露在头部外面的部分）、鼻窦、鼻道绕经鼻咽部，或从一侧鼻孔排出，或从口部排出。通过以上路径，借助于洗鼻液的药物作用及水流的冲击力，将鼻腔内已聚集的坏死物及污垢排出，从而使鼻腔恢复正常的生理环境，恢复鼻腔的自我排毒功能，达到保护鼻腔的目的。有效的鼻腔冲洗不仅起到物理性扩张鼻腔、松解粘连的作用，还可使患者黏膜反应减轻，保持鼻咽干净，减少分泌物，减少鼻咽腔内结痂、粘连，减轻放疗副作用，同时有局部消炎的作用，可减少感染的机会，促进局部血液循环，增加乏氧细胞的氧含量，提高癌细胞对放射线的敏感性，提高肿瘤局部控制率，降低复发率，延长生存期。 ③技术的创造性与先进性：本研究中采用PrevenCo瑞康鼻腔冲洗仪(中山瑞福医疗器械科技有限公司)，应用“气水式”鼻腔冲洗法(Aerosol purging method)，根据患者的鼻粘膜症状调节冲洗液的水流压力，并且运用鼻窦炎生活质量量表(SNOT-20)分别从鼻腔部症状、鼻窦炎症状、睡眠障碍及情感障碍４个领域对两组鼻咽癌放疗患者的生活质量进行评价。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性：课题在广西区内广泛应用及推广了气水式鼻腔冲洗器，在《广西医科大学报》等期刊发表论文5篇；为患者选择一种便捷、安全、有效、经济的鼻腔冲洗方式，有效地提高患者的鼻腔冲洗依从性，减轻患者的痛苦，节省开支，提高患者的治疗效果及生活质量，从而提高护理工作满意度，减少护患纠纷，促进社会和谐发展。 ⑤存在问题与改进意见： 存在问题 ：试验组使用的气水式鼻腔冲洗器，需要借助五官科清洗器，鼻腔冲洗过程中根据放疗患者的鼻粘膜情况调节冲洗的压力，低年资护士临床评估经验欠缺，对个体情况评估存在差异，需加强培训。改进意见：加强低年资护士的理论与操作培训，鼻腔冲洗操作记录做到班班交接。 ⑥成果简介： 本课题组运用相关研究成果在省级以上期刊发表论文5篇，与此同时向其他医院推广应用。

108. 三维立体模拟配合情境视频在急诊护生教学中的应用研究

登记号：202023521 　 分类号： R6;

主要完成单位： 柳州市工人医院

主要完成人员：周丹、李燕、赵娜、刘小春、吴海华、梁艳冰、冯小梅、陆仁艳、王毅、陈柳红

任务来源：广西壮族自治区卫生健康委员会

推荐部门：广西壮族自治区卫生健康委员会

登记日期：2020年10月14日

①课题来源与背景： 课题来源:课题来源于广西壮族自治区卫生健康委员会2016年下达的自筹经费科研课题（合同编号：Z2016196）课题背景：急诊护理学是一门研究各类急性病、急性创伤、慢性病急性发作及危重患者抢救与护理的跨专业综合性应用学科。需要护士具备胜任能力，以保证在紧急情况下实施及时准确的救治和护理。护生在进入临床实习之前从未亲自体验过或只单纯听过(看过)某一护理技术，而未直接在患者身上进行过实际操作，而未直接在患者身上进行过实际操作，不符合伦理道德要求，因此临床护理实践是关键。国内各教育机构一般将护理实践安排在学校的操作实验室和临床一线。这样的护理实践教学存在很多弊端，比如操作实验室设备简单、与临床真实环境存在很大差异、临床护理实践基地有限、在临床一线实习存在较大风险、带教老师精力不够、患者法律维权意识提升等，因此寻找一条能够帮助护生过渡至临床实践的行之有效的途径非常重要，使其在进人临床工作之前就已具备一定的实践技能，以尽快适应急危重症患者多，突发事件多、病情变化快、疾病谱广、社会矛盾集中的特殊场所。而利用现代计算机技术进行三维立体教学的应用是近几年来国内外研究的一个热点。三维立体模拟教学以其独特的立体性、生动性、交互性等优势为护理教学开辟了广阔的空间。因此，基于护生的临床教学需求是值得研究的问题。积极拓展三维立体显示技术在护理教学中的研究与探索，提高教学质量、护理人员实践操作能力以及医、护、患满意度具有重要意义，应用前景广泛。 ②技术原理及性能指标： 技术原理：三维立体技术是指在利用先进的数码合成技术制作三维立体，选择清晰的平面照片将其扫描至电脑，利用专业的三维立体制图软件进行配图和数字处理，用高精度彩喷机打印出来。目前将三维立体技术应用于临床护理教学中逐渐得到关注。项目组在常规培训方法基础上干预，采用用以学生为主体的情景模式进行护理教学，进行对照研究观察，评估护生的理论成绩、技能成绩和护生对带教老师教学满意度，实现对护生能够有效的将理论与实践相结合，为提高护生的临床处置能力提供更有效的指引策略。性能指标：将符合入组条件的80例急诊科临床护理实习生，按照实习计划安排表批次分组的原则，单数批次分为干预组，双数批次为对照组，两组各40 例。对照组采用常规培训；干预组在常规培训上增加三维立体模拟配合情境视频教学课程。对两组护生进行实践操作能力及满意度评价。干预组的理论成绩以及技能成绩合格率均高于对照组（P<0.01），差异具有统计学意义。干预组临床护生对于带教老师的教学满意度均高于对照组（P<0.01），差异具有统计学意义。③技术的创造性与先进性：本项目创新点在于：1）模拟急诊案例内容及处置流程构建急救情境并拍摄视频；2）视频中同步采用三维立体模拟人体解剖结构，立体、直观地展示教学中的难点、重点；3）在国内未检索到相关的研究报道。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性：本课题在柳州市工人医院急诊科开展应用，在区内6家医院（南宁市第二人民医院、广西科技大学第一附属医院、广西科技大学第二附属医院、柳州市中医医院、柳州市中西医结合医院、柳江区人民医院）应用，取得良好效果，且安全可靠，具有较好的推广应用价值。 ⑤存在问题与改进意见：1存在问题：本科研课题三维立体模拟及教学情景视频设计较单一；带教老师对三维立体制作技术掌握有限；2、改进意见：需要不断探索急诊案例设计，形成更全面的系统化教程 ；需要进一步加强带教教师对三维立体制作技术的培训 ⑥历年获奖情况： 无 ⑦成果简介： 课题从2016年1月至2018年12月在本院实施，课题组通过两年的研究，已完成课题合同规定的各项技术指标及要求，实现了课题设计总体目标。具体如下：1、课题完成了80名在我院急诊科实习的专科护生教学应用研究。对所有资料进行统计、对照分析与评价。2、研究结果及临床实践证明，三维立体模拟配合情境视频教学模式，使场景设计与临床场景一致，真实表现出实际处置过程中各环节流程以及处置要点，是连接理论知识与实际操作技能的桥梁，使护生能够感知临床工作环境，促使其更有信心地面对真实患者，同时能帮助学员更好的理解教学内容, 激发学员的学习热性与学习兴趣, 提高学员独立学习的能力。3、项目组已在省级及以上专业学术期刊发表论文3篇。

109. 局部晚期宫颈癌腹膜后淋巴结转移规律的相关因素及预后分析

登记号：202023522 　 分类号： R71;

主要完成单位： 柳州市工人医院

主要完成人员：方梓羽、韦玮、曲晓力、杨海艳、马艳群、蒙俊、李婷婷、翟艳芝、陈冬銮、孙奇

任务来源：广西壮族自治区卫生健康委员会

推荐部门：广西壮族自治区卫生健康委员会

登记日期：2020年10月14日

课题来源：本课题《局部晚期宫颈癌腹膜后淋巴结转移规律的相关因素及预后分析》是广西壮族自治区卫生健康委员会自筹科研项目，合同编号：Z2014391。课题背景： 2009年宫颈癌FIGO分期采用临床分期，淋巴结状态不在分期范围内，而淋巴结转移状态是预后的重要影响因素和术后辅助治疗的依据。淋巴结转移模式有阶梯式转移及跳跃式转移2种，而不同淋巴结转移模式对宫颈癌预后的影响也未见相关报道。因此，对宫颈癌患者淋巴结转移情况及转移模式进行分析，能够为评估预后和指导个体化的治疗提供重要的依据。技术原理：通常瘤细胞沿淋巴引流顺序进行转移，从最近的第一站到距离较远的第二站、第三站，但有时瘤细胞可循短路绕过途径中的淋巴结直接向较远一组淋巴结叫做跳跃式转移。本研究拟通过对淋巴结转移转态、转移模式的归纳，分析有无淋巴结转移及不同淋巴结转移模式对宫颈癌患者总生存时间的影响。为评估预后和指导个体化的治疗提供依据。性能指标：本研究对200例宫颈癌根治术后的局部晚期宫颈癌病例（临床分期为IB2及IIA2）的淋巴结转移情况及生存情况进行分析，结果示：FIGO分期晚、脉管转移、宫旁浸润、分化程度低为淋巴结转移高危因素。宫旁浸润者发生跳跃式淋巴结转移的风险增加。淋巴结阳性者总生存时间较淋巴结阴性者短，而跳跃式淋巴结转移者总生存时间较阶梯式淋巴结转移者短。跳跃式淋巴结转移者较阶梯式淋巴结转移患者预后更差，这为局部晚期宫颈癌患者预后评估和指导个体化的治疗提供重要的依据及指导。本研究的创新性与先进性：宫旁浸润者发生跳跃式淋巴结转移的风险增加。跃式淋巴结转移者较阶梯式淋巴结转移患者预后更差，这为局部晚期宫颈癌患者预后评估和指导个体化的治疗提供重要的依据及指导。广西壮族自治区医学科学信息研究所（报告编号：20202974）科技查新报告：委托项目报道的局部晚期宫颈癌腹膜后跳跃式淋巴结转移高危因素分析及有无淋巴结转移及不同淋巴结转移模式间生存时间差异比较的研究结果，在国内未见检索到其他密切相关的研究报道。存在问题与改进意见： 1.存在的问题该课题为回顾性研究，可以引导我们探索宫颈癌转移情况及转移模式对宫颈癌预后的影响，但是无法验证依据患者转移情况及转移模式进行差异性的随访及个体化治疗后的差异性结局。 2.改进意见 2.1加大样本量进行前瞻性的研究，进一步探索不同宫颈癌转移情况及转移模式的最佳随访及治疗策略。 2.2进一步加强与兄弟单位的交流合作，以便达到患者最受益的终身管理模式。

110. 亚临床甲减对多囊卵巢综合征患者卵巢储备功能的影响研究

登记号：202023523 　 分类号： R711.6;

主要完成单位： 柳州市工人医院

主要完成人员：李娜、韦静、兰晏逢、曲晓力、黄金江、唐慧、廖蒋妮、潘洪丽

任务来源：广西壮族自治区卫生健康委员会

推荐部门：广西壮族自治区卫生健康委员会

登记日期：2020年10月14日

课题来源：本课题《亚临床甲减对多囊卵巢综合征患者卵巢储备功能的影响研究》是区卫健委自筹经费科研项目，合同编号：Z2016183。课题背景： SCH与不孕症及不良妊娠结局密切相关，因而成为近期研究热点。目前国内外研究主要集中在SCH对PCOS患者临床参数、性激素、血脂及心脑血管病变发生率，研究结果尚有争议。关于SCH对PCOS患者AMH是否产生影响以及两者之间的相关性如何，目前国内外尚未见相关报道。技术原理：基于SCH对于辅助生殖结局及妊娠结局的不良影响，而且在不孕症尤其是PCOS人群的高发病率，研究SCH与PCOS的关系意义重大，本研究重点解决SCH是否对PCOS患者AMH产生影响以及与各临床指标之间的相关性，阐明SCH是否通过对AMH产生负面作用，降低了卵泡数量及质量，进而降低辅助生殖助孕结局及对胚胎产生远期影响。性能指标：本课题选择我院生殖中心2016年1月至2017年12月收治PCOS合并亚临床甲减的患者70例，设为观察组；选择同期收治的单纯PCOS患者70例，设为对照组，对比两组卵巢储备功能、性激素及甲状腺激素指标。对比两组胰岛素和血脂水平。对比激素和糖脂水平。结果: 结果：1.观察组睾酮、卵泡刺激素、黄体生成素、血清抗苗勒管激素指标均低于对照组，促甲状腺激素、垂体泌乳素明显高于对照组，差异均具统计学意义（P<0.05）。结论：亚临床甲减可致多囊卵巢综合征患者性激素出现异常，进而使卵巢储备功能降低。2.观察组INS-1h值、TG、TSH、FINS明显高于对照组（P<0.05），而两组TC、BG-1h无差异（P>0.05）。TSH同TG、FINS、INS-1h呈正相关，r依据＝0.360,0.407,0.256，P<0.05。结论：PCOS与SCH合并发生的患者，胰岛素及血脂均有异常改变，可能是独立诱导PCOS合并SCH的危险因素。3.观察组和对照组PRL、E2、TSH、FT4、FSH具统计学差异（P<0.05），而LH/FSH组间差异不明显（P>0.05）。观察组和对照组FINS、HOMA-β、HOMA-IR、TG指标存在差异（P<0.05），而FPG、TC、HDL-C指标无差异（P>0.05）。结论：针对临床收治的PCOS与SCH合并发生的病例，可能有严重的血脂异常和胰岛素抵抗情况存在，且合并SCH催乳素明显上升，而FT4、E2显著下降。本研究的创新性与先进性：通过SCH对PCOS患者AMH的影响以及两者之间的相关性研究，探讨SCH是否通过对AMH产生负面作用，降低了卵泡数量及质量，进而降低辅助生殖助孕结局及对胚胎产生远期影响。对不孕症合并SCH的女性在辅助生殖助孕前卵巢储备功能、卵巢反应性及妊娠结局有所预判，制定更适宜的助孕手段，为促排卵用药的选择提供一定的理论依据。广西医科大学图书馆20163600GXMU0531号科技查新报告：除该委托查新课题组的研究报道外，国内尚未见亚临床甲减对多囊卵巢综合征患者卵巢储备功能的影响相关研究。存在问题与改进意见： 1.存在的问题该课题最主要的困难为PCOS合并亚甲减组病例的收集（中国育龄女性PCOS的患病率为5.6%，SCH在人群中的发病率为4%-10%，有文献表明PCOS患者中合并有SCH的比例是24.4%）。该项目技术风险小，不存在较大的问题及伦理学问题。今后该项技术可用于所有辅助生殖助孕及备孕人群的筛查。 2.改进意见 2.1加大样本量，推广应用至非PCOS人群，研究亚临床甲减与卵巢储备功能之间的关系。 2.2对于合并有SCH的人群，与内分泌科医师联合诊治，进一步进行甲状腺彩超及甲状腺炎等方面的检测，增加本部分内容可进一步分析亚临床甲减原因。

111. 复方桑叶降脂茶的开发和产业化研究

登记号：202023524 　 分类号： R9;TQ

主要完成单位： 广西宏元茶业有限公司、广西壮族自治区药用植物园

主要完成人员：陈路、蓝鸣生、张鹤林、吴无畏、邝伟枢、潘宇、张秋艳、刘钰、韦全辉、蒙桂宾、秦明珍

任务来源：南宁市科学技术局

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月14日

一、课题来源与背景由于生活水平的提高，高脂血症已成为影响我国人民身体健康的常见疾病，而由于高脂血症引起的心脑血管疾病更是成为我国成人致死的首要因素。对于高脂血症的治疗，西医药虽然有一定的效果，但也存在毒副作用较大的确定。利用药食两用药材和传统茶饮，在日常饮用中防治高脂血症是我国传统经验的宝贵传承。广西宏元茶叶有限公司联合广西壮族自治区药用植物园利用桑叶、广山楂、槐花米、荷叶等开展了《复方桑叶降脂茶的开发和产业化研究》工作，该项目2017年6月7日在南宁市科学技术局正式立项，获得科技型中小企业技术创新资金项目的立项支持，项目合同编号：20176101。二、成果简介在前期工作的基础上，以产品的降血脂药效作用强度、袋泡茶的口感、香气、茶汤外观等为评价指标，对产品添加物的配方、添加物的提取工艺、袋泡茶的加工工艺开展进一步研究，确定产品的最佳生产工艺并形成规模化生产。同时利用多批最佳生产工艺生产的产品开展质量标准研究工作，制定复方桑叶降脂茶的质量控制标准，并将质量标准报广西卫生健康委审核批准，获得产品的生产许可，使产品可以投放市场造福于为广大消费者，并为企业创出新的发展道路。具体成果如下： 1.项目开发以红茶、桑叶、广山楂、石崖茶、显齿蛇葡萄叶、槐花、荷叶、罗汉果为主要原料的袋泡调味茶。 2.确定了袋泡调味茶原料的提取工艺及制备工艺。 3.制定了袋泡调味茶企业标准（Q/HYCY 0001S-2020），通过食品安全企业标准备案（450104S-2020）。 4.申请发明专利1件：一种具有降血脂作用的复方桑叶降脂袋泡茶，申请号：201911289802.8 5.在国内学术期刊发表研究论文 3 篇：（1）白桑活性黄酮类化合物研究概述[J]. 王凯,吴献娟,马健雄,陈路. 现代中药研究与实践. 2020(03) （2）广西产桑叶调节血脂作用及成分鉴定研究[J]. 曾瑜,李远杰,马健雄,陈路. 中国药业. 2020(05) （3）桑叶及其复方制剂降血脂药理学研究进展[J]. 梁璐,黄慧学,陈路,马健雄. 广西中医药. 已录用. 6.实施期间签订了205.92万元的产品销售合同。

112. 一种中药切割粉碎设备

登记号：202023525 　 分类号： C18;

主要完成单位： 桂林欧润药业有限公司

主要完成人员：不公开

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年10月15日

①课题来源与背景 在对一些需要切片的中药材加工中，存在较多的问题，比如：切片过程中，无法实现预先将药材进行夹持压住，然后再对药材进行切片加工，由于在对药材进行切片加工过程中，对于设备的冲击反弹力较大，使设备进行持续工作时容易出现尺寸偏差，甚至出现设备损坏的情况，上述情况，将会影响药材成型后的尺寸精确度，同时也影响到了设备实际工作的效率，且由于在进行切片时需要对药材进行压紧而后再进行重复的往复式切片，现有的设备也无法实现将上述功能进行一体化，使设备的实际工作效率降低，同时影响了设备连续加工时，对于中药材进行成型的效果及尺寸准确度。中药药材在使用的时候通常需要根据不同的情况进行研磨，切片以及切段加工，通常是用人工去进行切割处理，因此浪费了大量的人力物力，因此，本课题的研发目的在于研发一种可以代替人工去处理药材的机器。 ②技术原理及性能指标 利用设置多组的顶部驱动电机带动升降板间接升降，使切断刀在于装纳腔相抵后，利用配合弹簧的弹性作用，使夹持板与弹簧内腔之间存在一个弹性力，便于使推挤气缸带动连接配合固定块推动夹持板向下移动，使切断刀将装纳腔内的中药材进行高效的切断，且连接配合固定块和下侧固定块之间采用了两种实施例的方式来实现连接配合固定块与下侧固定块固定，使夹持板持续在推挤气缸带动下进行工作，一方面利用压箱将中药材压紧的过程，另一方面上述切削过程提高了设备的工作效率。 操作者开启驱动电机，转盘带动连杆运动，顶杆来回往复地顶动活动座使刀片旋转，药材从上方落下时对药材进行切割，若需要调整刀片之间的距离，通过拉块将卡块拉出卡槽，调整两个调整筒之间的距离即可将两个旋转座之间的距离调整，松开拉块，卡块卡入卡槽对距离进行固定。结构简单，便于操作，利用可活动的刀片对药材进行切割，同时方便调整距离，极大地便利对药材切片厚度的控制，提高了生产效率。 ③技术的创造性与先进性 通过药材切段盒、药材研磨盒和药材切片盒不同的处理盒和研磨球、切片刀组和切段刀组相互配合使处理药材更快捷更方便，提高了处理效率和工作效率。 本课题研发的中药切割粉碎设备， 需要人工较少，甚至不需要人工介入，减少工人成本。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性本课题所研发的生产设备已投入生产过程中，利用该设备所生产的中药饮片合格率满足公司生产要求，并获得了客户的一致好评。 ⑤应用情况及存在的问题 2018年1月～2020年9月，近三年转化科技成果累计效益1215万元，转化年均新增效益405万元，实现净利润-57万元，实交税金16万元。本课题通过自主研发，获得了一项发明专利：《一种中药切割粉碎设备》，授权号：ZL201810740137.9。 在调查资料方面由于部分资料收集不齐全，导致在设计过程中出现信息不完整，反复修改的问题，前期的理论资料关系后期实际实验操作过程和方案设计，因此需要更详细研究已有的文献资料，完善我公司在此方面的不足。 ⑥历年获奖情况 无。

113. 环境噪声监测及噪声发生源定位管理系统V1.0

登记号：202023526 　 分类号： X5;X38

主要完成单位： 河池市安和环境工程有限公司

主要完成人员：黄小园、黄显烈、黄宝儒、覃作海、黄荣全

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：河池市科学技术局

登记日期：2020年10月15日

环境噪声监测及噪声发生源定位管理系统是用户了解环境噪声监测及噪声发生源定位管理的一款软件。用户登录系统可以查看到监测数据、定位管理的应用列表介绍。在系统中用户可以查看到数据信息，方便用户能更好的实况的了解环境噪声监测及噪声发生源定位管理系统的数据信息，系统操作简单，使用快捷方便。 1、环境噪声监测数据后可以查看到监测数据的具体信息，监测数据中各项参数数据在操作运行下具体数值等的详情数据，并且针对实际的需求，进行对应的操作设置。 2、噪声定位管理可以查看到定位管理的具体信息，定位管理的详情数据，并针对实际的需求，进行对应的操作设置。 3、环境噪声监测及噪声发生源定位管理系统的建设、硬件构成、软件架构、功能特点、优势、完善的服务等。本系统目的是将噪声污染源的状态利用传感技术有限公司研发的低功耗工业噪声监测，实现了远程噪声监控等相关环保参数跟踪监测，根据远程返回的数据，工作人员不到现场也可以监测现场噪声环境情况，并对出现的噪声参数超标等不正常情况及时做出相应的处理，能够更好地提高环保部门的管理水平，并且帮公司节约成本、人力，提高了公司员工工作效率。 环境噪声监测及噪声发生源定位管理系统主要是对软件的基本的操作的内容和信息进行介绍的操作和管理作用，能帮助使用者更好的使用管理软件系统。

114. 环境监测数据评价管理系统V1.0

登记号：202023527 　 分类号： X38;X51/593

主要完成单位： 河池市安和环境工程有限公司

主要完成人员：黄小园、黄显烈、黄宝儒、覃作海、黄荣全

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：河池市科学技术局

登记日期：2020年10月15日

环境监测数据评价管理系统是用户了解环境监测数据评价管理的一款软件。用户登录系统可以查看到环境监测、监测数据的应用列表介绍。在系统中用户可以查看到数据信息，方便用户能更好的实况的了解环境监测数据评价管理系统的数据信息，系统操作简单，使用快捷方便。 1、环境监测管理后可以查看到环境监测的具体信息，环境监测中各项参数数据在操作运行下具体数值等的详情信息数据，并且针对实际的需求，进行对应的操作设置。 2、数据监测管理可以查看到检测管理的具体信息，数据监测管理中各项参数数据在操作运行下具体数值等的详情信息数据，并且针对实际的需求，进行对应的操作设置 3、环境监测数据评价管理系统为了全面推进环境保护科技水平，建立功能完善的环境监测数据管理系统，强化数据分析与预测，准确及时的记录污染监控情况，为环境综合决策提供数据支持，解决良好环境安全，落实了环境保护的必要措施，系统结合了环境监测技术现状，综合利用计算机、数据库、通信网络等有关的技术手段，开发研制环境监测数据管理系统能够更好地提高环保部门的管理水平，并且帮公司节约成本、人力，提高了公司员工工作效率。 环境监测数据评价管理系统主要是对软件的基本的操作的内容和信息进行介绍的操作和使用，帮助使用者更好的使用管理软件系统。

115. 废气排放检测数据管理平台V1.0

登记号：202023528 　 分类号： X5;X38

主要完成单位： 河池市安和环境工程有限公司

主要完成人员：黄小园、黄显烈、黄宝儒、覃作海、黄荣全

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：河池市科学技术局

登记日期：2020年10月15日

废气排放检测数据管理平台是用户了解废气排放检测数据管理的一款软件。用户登录系统可以查看到废气排放、数据管理的应用列表介绍。在系统中用户可以查看到数据信息，方便用户能更好的实况的了解废气排放检测数据管理平台的数据信息，系统操作简单，使用快捷方便。 1、废气排放检测数据管理后可以查看到废气排放的具体信息，废气排放检测数据中各项参数数据在操作运行下具体数值等的详情信息数据，并且针对实际的需求，进行对应的操作设置。 2、数据监测管理可以查看到检测管理的具体信息，数据监测管理中各项参数数据在操作运行下具体数值等的详情信息数据，并且针对实际的需求，进行对应的操作设置。 3、废气排放检测数据管理平台主要用于我司医疗废物处置环境的废气排放管理，有自动提醒功能，及时发现废气监测数据，如有异常能及时控制住，能避免污染环境。 4、废气排放检测数据管理平台能固定污染源废气低浓度排放监测技术范围，可设置采样平台和安全通道，采样位置可避开对测试人员操作有危险的场所，使工作人员安全、方便。 5、废气排放检测数据管理平台使管理能够高效稳定的运行，为了保证企业产生的废气得到有效的处理，能够更好地提高环保部门的管理水平，并且帮公司节约成本、人力，提高了公司员工工作效率。 废气排放检测数据管理平台主要是对软件的基本的操作的内容和信息进行介绍的操作和使用，帮助使用者更好的使用软件系统。

116. 废物处置锅炉废气含量监测信息管理平台V1.0

登记号：202023529 　 分类号： X3;X38

主要完成单位： 河池市安和环境工程有限公司

主要完成人员：黄小园、黄显烈、黄宝儒、覃作海、黄荣全

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：河池市科学技术局

登记日期：2020年10月15日

废物处置锅炉废气含量监测信息管理平台是用户了解废物处置锅炉废气含量监测信息管理的一款软件。用户登录系统可以查看到含量监测、监测管理的应用列表介绍。在系统中用户可以查看到数据信息，方便用户能更好的实况的了解废物处置锅炉废气含量监测信息管理平台的数据信息，系统操作简单，使用快捷方便。 1、废物处置锅炉废气排放后可以查看到废气排放的具体信息，废气排放中各项参数数据在操作运行下具体数值等的详情信息数据，并且针对实际的需求，进行对应的操作设置。 2、数据管理可以查看到数据管理的具体信息，数据管理中各项参数数据在操作运行下具体数值等的详情信息数据，并且针对实际的需求，进行对应的操作设置 3、锅炉废气排放含量检测数据管理平台主要用于我司医疗废物处置环境的废气排放管理，有自动提醒功能，及时发现废气监测数据，如有异常能及时控制住，能避免污染环境。 4、锅炉废气排放检测数据管理平台能固定污染源废气低浓度排放监测技术范围，可设置采样平台和安全通道，采样位置可避开对测试人员操作有危险的场所，使工作人员安全、方便。 5、锅炉废气排放检测数据管理平台使管理能够高效稳定的运行，为了保证企业产生的废气得到有效的处理，能够更好地提高环保部门的管理水平，并且帮公司节约成本、人力，提高了公司员工工作效率。废物处置锅炉废气含量监测信息管理平台主要是对软件的基本的操作的内容和信息进行介绍的操作使用，帮助使用者更好的使用软件系统。

117. 废（污）水净化处理技术检测管理系统V1.0

登记号：202023530 　 分类号： X3;X38

主要完成单位： 河池市安和环境工程有限公司

主要完成人员：黄小园、黄显烈、黄宝儒、覃作海、黄荣全

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：河池市科学技术局

登记日期：2020年10月15日

废（污）水净化处理技术检测管理系统是用户了解废（污）水净化处理技术检测管理的一款软件。用户登录系统可以查看到净化管理、检测管理的应用列表介绍。在系统中用户可以查看到数据信息，方便用户能更好的实况的了解废（污）水净化处理技术检测管理系统的数据信息，系统操作简单，使用快捷方便。 1、废（污）水净化管理后可以查看到净化管理的具体信息，净化管理中各项参数数据在操作运行下具体数值等的详情信息数据，并且针对实际的需求，进行对应的操作设置。 2、检测管理可以查看到检测管理的具体信息，检测管理中各项参数数据在操作运行下具体数值等的详情信息数据，并且针对实际的需求，进行对应的操作设置。 3、废（污）水净化处理技术检测管理系统主要用于我司医疗废物处置环境的废水净化管理，有自动提醒功能，及时发现监测数据，及时控制住，能避免污染环境。 4、废（污）水净化处理技术检测管理系统主要对于本领域的普通技术人员而言，可以更加准确管理废水质量控制是否达标，使管理系统能够高效稳定的运行，为了保证企业产生的污水得到有效的处理，能够更好地提高环保部门的管理水平，并且帮公司节约成本、人力，提高了公司员工工作效率。 5、主要是对软件的基本的操作的内容和信息进行介绍的操作详情和作用，帮助使用者更好的使用软件系统的管理。

118. 基于化学计量学的罗汉果色谱指纹图谱及近红外快速检测方法研究

登记号：202023531 　 分类号： ;O6

主要完成单位： 广西民族大学

主要完成人员：严军、邓光辉、吴爱群、黄增尉、张慧、陈晓

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年10月15日

1. 课题来源与背景 罗汉果是多年生藤本植物葫芦科罗汉果属的果实，具有润肺、止咳、降血压等多种药效，是卫生部首批公布的药食两用中药材。随着罗汉果市场需求日益增大，如何建立快速准确的罗汉果质量控制方法成了亟待解决的问题。针对以上问题，申报了国家自然科学基金项目“基于化学计量学的罗汉果色谱指纹图谱及近红外快速检测方法研究”。 2. 研究目的与意义 本研究旨在利用化学计量学的数据挖掘及处理技术，结合近红外光谱、电感耦合等离子原子发射光谱等方法建立罗汉果的总糖、总酚、抗氧化活性等指标的快速检测方法以及不同产地的罗汉果产地溯源技术，项目的实施为罗汉果质量控制提供了一系列新的手段。 3. 创新点 本项目取得了3项关于罗汉果质量控制新成果：（1）基于近红外漫反射光谱的罗汉果总糖预测模型研究。通过苯酚-硫酸法测得190个罗汉果的总糖含量（14.24%-33.31%），利用近红外漫反射光谱仪采集罗汉果样品粉末光谱数据并建立预测模型。（2）基于近红外漫反射光谱的罗汉果总酚及抗氧化活性同时测定研究。通过福林-酚比色法测定80个罗汉果样本的总酚含量（TPC，1.1360%-2.7293%），并通过DPPH、ABTS、FRAP三种方法测得罗汉果抗氧化活性。用近红外漫反射光谱结合化学计量学建立了对TPC、DPPH、ABTS和FRAP的预测模型，t检验结果表明近红外分析结果与湿化学分析结果无显著性差异。（3）基于电感耦合等离子体发射光谱的罗汉果产地识别研究。通过电感耦合等离子体发射光谱法测定广西、江西、湖南、贵州4个产地罗汉果的微量元素含量。通过线性判别分析、K近邻法和决策树法建立判别模型，三个判别模型对40个罗汉果盲样的预测准确度分别为100%、97.5%、100%。 4. 项目成果 基于该项目共发表学术论文5篇，申报专利2项，参加学术会议5次，做学术会议邀请报告1次，参加“互联网+”大学生创新创业大赛1项，获“挑战杯”广西大学生课外学术竞赛一等奖1项，获广西虚拟仿真实验教学项目1项，获广西高校一流本科课程1门，软件著作权1项，培养硕士研究生2人（1人考取博士），参与本项目的本科生15人。

119. 一种用于电线杆强度的检测装置

登记号：202023532 　 分类号： TH;

主要完成单位： 广西北海精一电力器材有限责任公司

主要完成人员：童勇、耿晓梅、耿明

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月15日

电线杆顾名思义就是架电线的杆，早期的各种电线杆，都是从木杆起步的，后来由于钢筋和混凝土的发展，结合技术上的探究，运用离心力的原理制造，钢筋混凝土锥形水泥杆、等径水泥电线杆代替了大部分木杆，水泥电杆坚固耐用、耐腐蚀、耐温差、高强度、抗裂。水泥电线杆的重要组成部分即是混凝土，所以通常意义上来讲，混凝土强度决定着成品是否合格，现有一般是通过回弹仪来对混凝土的强度进行检测，回弹仪在检测时要用力均匀，且保证与被检测物体垂直，但是目前一般是通过手工进行检测，很难保证垂直，导致检测的数据有误差。本实用新型提出的一种用于电线杆强度的检测装置，解决了现有的回弹仪在检测混凝土强度时容易出现误差的问题。为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：一种用于电线杆强度的检测装置，包括顶板和位于顶板下方的安装板，所述顶板上沿长度方向开设有矩形通孔，矩形通孔内滑动连接有两个滑块，顶板下表面对称焊接有固定板，两块固定板相靠近的侧壁上均转动安装有丝杆，丝杆上螺纹传动连接有丝母块，两根丝杆之间固定有把手，丝母块的底部焊接有固定杆，固定杆为L型结构，两根固定杆的底端均固定有夹板，两块夹板相靠近的侧壁上均对称连接有弹簧柱，两根弹簧柱的一端固定有夹块，固定杆上开设有通孔一，通孔一内活动连接有导杆，两根导杆相靠近的一端分别焊接在安装板的两侧，安装板上对称开设有通孔二，通孔二内活动连接有活动杆，两根活动杆的底端固定有同一个水平设置的支撑板，支撑板的下表面对称焊接有开口向下的套筒，套筒内连接有弹簧，弹簧的一端连接有支撑杆，支撑杆的一端固定有接触块，支撑板上安装有回弹仪，安装板的中间位置开设有通孔三，通孔三内活动设置有螺杆，螺杆上螺纹传动连接有活动板，螺杆的顶端安装有手轮，螺杆的另一端固定有推块，活动板下表面对称焊接有定位块，定位块的底端焊接有限位块，活动杆的顶端开设有限位槽。进一步的，所述矩形通孔位于丝杆的正上方，两根丝杆螺纹旋向相反，两个滑块分别位于两个丝母块的正上方，滑块的底端与丝母块焊接连接。具体的，所述夹块和接触块均为橡胶材质，夹块为弧形结构，两个夹块相靠近的侧壁上设置有防滑纹，接触块上开设有弧形开口。值得说明的是，所述导杆远离安装板的一端焊接有限位块。此外，两个所述定位块分别位于两根活动杆的正上方，且限位块与限位槽尺寸相匹配。除此之外，所述安装板的中间位置开设有安装孔，回弹仪固定在安装孔内，且回弹仪位于推块的正下方。与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：在对电线杆的强度进行检测时，可以根据电线杆的尺寸来调整顶板的高度，从而适用于不同尺寸的电线杆，调节方式简单，使得装置的适用性高；在调整好高度后，将两个定位块放置在待检测的电线杆上，使回弹仪与电线杆保持垂直，然后转动手轮使螺杆转动，推动接触块向下移动，从而使回弹仪的弹击杆接触电线杆，完成对电线杆强度的检测，螺纹传动的方式均匀准确，提高检测数据的准确度；完成对电线杆的混凝土强度的检测后，将两根活动杆从通孔一内抽出，在弹簧弹力的作用下，可以使的回弹仪快速回弹，能准确的得到回弹值，操作方便，值得推广。本实用新型设计新颖，可以有效准确的对电线杆的强度进行检测，接触效果准确，操作方便，值得推广。

120. 一种专用于钢筋笼的架立圈

登记号：202023533 　 分类号： TS;

主要完成单位： 广西北海精一电力器材有限责任公司

主要完成人员：童勇、耿晓梅、耿明

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月15日

现有的在电杆生产过程中由于受到电杆几何尺寸以及构造的限制使得电杆的主筋保护层厚度无法得到有效地保障，易产生主筋保护层厚度偏厚或者偏薄，甚至裸露，不符合国标要求，裸露的钢筋易产生锈蚀，严重影响了电杆的使用寿命。本实用新型的目的在于针对现有技术中存在的不足，提供了一种专用于钢筋笼的架立圈，该架立圈承受力均匀，能够增强电杆的强度，增强电杆的稳定性，有效保证电杆主筋保护层，使得电杆不易损坏，提高产品质量，延长电杆使用寿命，同时能够有效提高电杆生产过程中的合格率，降低报废率。为了实现上述目的，本实用新型的技术方案如下：一种专用于钢筋笼的架立圈，包括架立圈本体、T钉和T钉套，所述架立圈本体外径上均匀分布有若干个T钉，并且T钉与架立圈本体处于同一水平面，所述的T钉上套有尺寸相互匹配的T钉套。所述的架立圈本体采用直径为φ6.0~φ10mm的冷拔低碳钢丝制作；所述的架立圈本体内径为89~638mm；所述的架立圈本体外径为105~650mm。架立圈本体采用直径为φ6.0~φ10mm的冷拔低碳钢丝制作可以提高架立圈的强度，并且使得架力圈的受力均衡，整体性好。架立圈本体的尺寸根据不同的需求而制定实用性强，并且能够充分利用材料不造成浪费。所述的T钉采用直径为φ6.0~φ10mm的冷拔低碳钢丝制作；所述的T钉长度为21~30mm。T钉采用直径为φ6.0~φ10mm的冷拔低碳钢丝制作，冷拔丝工艺可以提高T钉的强度，并且T钉的尺寸与架立圈本体的尺寸相互匹配，采用长度为21~30mm的T钉，该T钉使得架立圈更好地支撑起起钢筋笼，不易使得钢筋笼乱位、偏位，从而使得架立圈受力更加均匀，有利于增大电杆弯矩，增强钢筋笼的稳定性，同时也不会导致钢筋笼结构的水泥覆盖层过薄，不符合钢筋笼电杆相关的国家或行业标准，有效延长电杆使用寿命。长度为10~14mm的T钉套能够很好地套住T钉不易脱落，太短则容易使得T钉套脱落达不到防止架立圈腐蚀的效果，太长的T钉套会对T钉的抵抗外压能力有影响，不能更好支撑环形电杆钢筋笼的结构，同时也浪费材料。本实用新型具有的有益效果如下： 1.本实用新型在架立圈本体外部均匀分布有多个T钉，能够加强电杆骨架的稳定性，在T钉上套有T钉套，T钉套材质为塑料能够有效防止T钉的腐蚀，有效延长架立圈的使用寿命，并且在T钉套内部设有防滑毛刺，防滑毛刺可以提高T钉套和T钉紧度，不易使得T钉套脱落。 2.本实用新型的T钉套根据不同的T钉尺寸进行加工，T钉套与T钉匹配性强，实用性高，并且T钉套颜色为灰色，与水泥颜色相似。 3.本实用新型架立圈具有部分预应力，能够在外荷载作用时的受拉区混凝土内力产生压应力用以抵消或减小外荷载产生的拉应力，使电杆在正常使用的情况下不产生裂缝或者裂得比较晚，有效延长电杆使用寿命。 4.本实用新型通过改进优化架立圈，能够有效遏制电杆主筋保护层超标偏薄的质量问题，有效降低电杆的报废率，提高电杆在市场的竞争力，本实用新型架立圈结构简单，使用方便。

121. 精一智慧工厂管理系统V1.0

登记号：202023534 　 分类号： TP;

主要完成单位： 广西北海精一电力器材有限责任公司

主要完成人员：童勇

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月15日

为实现公司抢占市场份额等战略，首先必须提升生产效率。通过引入先进的管理理念，建立严格的生产制度，引进先进的生产设备设施，部署适宜的信息化系统以及对已有产线进行升级改造，满足生产计划与制造执行环节无缝衔接等方面的要求，满足生产信息追溯、生产流程控制等管理方面的可查、可控性，实现严格生产管控下的生产效率大幅提升，获取产品生产效率优势。为此，精一通过“精一智慧工厂管理系统”结合“精一OA协同办公系统”，将设备及生产线的重要工序进行数据采集、分析、判断，实现数字化管控，实现产品生产的防错、精益生产和可视化管理，提高了生产效益、产品质量和客户满意度，实现无纸化、质量追溯、OEE设备管理、KPI绩效管理、产能监测、生产可视化等，解决在生产、销售等方面的产品结构不合理、供应商评估、销售信用管控等方面的难题，减少公司营运风险，达到提升公司整体运营管控能力的目的。项目成效： 1.通过项目的实施，目前已取得以下成效：利用信息化数据，提升公司运营能力，产品合格率达到98.22%较之去年年底提高了2.72个百分点；设备故障影响生产率为0，比去年降低了0.3个百分点；生产效率为38.97%，较去年年度提高了5.85个百分点。 2.减少不必要的重复劳动，提高数据准确性和及时性，提高工作效率。实施系统后，一些手工管理的业务实现信息化管理，信息同出一门，避免数据来源不一，原来需要手工维护的信息通过系统集成实现流程信息自动传递，提高工作效率。 3.支撑管理输出，可以将公司的WMS管理方法快速的复制到新仓库中，实现管理输出。 4.整合内部资源，建立统一的信息化平台，实现阴凉库数据共享互联。 5.统一数据标准、业务流程、指标体系规范，形成业务一体化的信息系统平台，从而提升运营效率，降低成本，加快市场响应速度，改善服务水平，增强核心竞争力。综上所述，通过建立精一智慧工厂管理系统，有效地帮助公司从生产管理、采购管理、销售管理、产品存储等各个角度全面合理的管控了公司资源，形成高效的生产管控能力，带动包括高性能环形混凝土电杆在销量、利润等方面的提升，使得成本利润率等经济指标大幅增长，极大地促进公司在社会和经济效益方面的增长，强化了竞争力，巩固了市场地位，为实现公司战略打下了坚实的基础。

122. 一种用于电线杆生产用的标志成型模具

登记号：202023535 　 分类号： TB;

主要完成单位： 广西中久电力科技有限责任公司

主要完成人员：童勇、耿晓梅、耿明、杨会

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月15日

早期的各种电线杆，都是从木杆起步的，甚至包括电压等级不是太高的高压线电杆。后来由于钢铁和钢筋混凝土的发展，和技术上的要求，这两种材料代替了大部分木杆，而且适用的木材逐步稀缺，混凝土电杆代替了木质电杆，现使用的混凝土电线杆多数采用钢筋混凝土浇筑成型，在浇筑的时候需要在电线杆的表面浇筑型号等指示标志，传统的方式是直接在浇筑的模具内侧壁预留浇筑槽，这种方式使用模具数量较多，成本投入较大。为此，自主研发一种用于电线杆生产用的标志成型模具，创新点为：模具的横截面均为圆弧形结构的下模和上模，下模的顶部开口处的一侧开设有若干沿下模长度方向分布的圆弧形结构的滑道，滑道的内部滑动套接有圆弧形结构的成型板，下模开口处的一侧外侧壁开设有与滑道连通的长条形结构的连接通道，连接通道的开口处安装有与下模固定连接的长条形结构的罩壳，罩壳的底部内侧壁滑动连接有沿其长度方向设置的推板，推板靠近连接通道的一侧安装有挡板；设计滑道的横截面为T型结构，成型板的横截面与滑道横截面结构一致。通过在下模上设置的滑道、成型板、连接通道、罩壳、推板、挡板、转轴、拉杆、推动杆、第一齿轮、引导槽、主动齿轮和齿条，将电线杆标志成型模块化设计，根据电线杆型号更换相对应的成型板，减少模具成本投入，同时更换安装方便快捷，辅助对电线杆进行浇筑，提高浇筑效率。 目前该课题成果已投入使用并获得“一种用于电线杆生产用的标志成型模具”实用新型专利。

123. 一种用于电线杆生产用吊装装置

登记号：202023536 　 分类号： TB;

主要完成单位： 广西中久电力科技有限责任公司

主要完成人员：童勇、耿晓梅、耿明

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月15日

早期的各种电线杆，都是从木杆起步的，甚至包括电压等级不是太高的高压线电杆。后来由于钢铁和钢筋混凝土的发展，和技术上的要求，这两种材料代替了大部分木杆，而且适用的木材逐步稀缺，城市里面就基本上难见木杆了。现在大部分的电线杆采用钢筋混凝土制电线杆，在生产电线杆的时候需要将预制的电线杆进行吊运，由于钢筋混凝土电线杆长度长、重量重，传统的吊运设备在使用的时候夹持不牢固、受力不均衡，容易出现坠落事故，同时在吊运的时候沿钢丝绳转动，存在安全隐患。为此，针对现有吊具存在安全隐患的问题研发了一种用于电线杆生产用吊装装置。吊装装置包括行车横梁以及设置在行车横梁上的提升机构，提升机构连接有用于防止偏转的纠偏机构，纠偏机构的底部固定连接有端部固定机构，端部固定机构的底部安装有外圈夹持机构。本装置使电线杆在调运的时候移动稳定，提高吊运的安全性，实现对电线杆的端部夹持固定，适合不同长度的电线杆的夹持，调节方便操作简单，同时不需要将电线杆端部抬起进行夹持，方便操作人员使用，对电线杆的外圈进行夹持，使吊具在吊装的时候受力均匀，提高夹持的牢固性和稳定性，增加吊具安全性能。 目前该课题成果已投入使用并获得“一种用于电线杆生产用吊装装置”发明专利。

124. 一种用于电线杆生产的喂料机

登记号：202023537 　 分类号： TB;

主要完成单位： 广西中久电力科技有限责任公司

主要完成人员：童勇、耿晓梅、耿明

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月15日

早期的各种电线杆，都是从木杆起步的，甚至包括电压等级不是太高的高压线电杆，后来由于钢铁和钢筋混凝土的发展和技术上的要求，混凝土电杆代替了木质电杆，在进行混凝土电线杆的加工生产时，为了提高加工生产效率，常采用自动喂料装置进行原料的注入。但是，目前的喂料装置在进行原料的注入时，由于原料的堆积，容易造成原料堵塞，影响原料的正常供应，现有技术中的喂料装置在喂料的过程中也无法实现定量喂料，同时在进行供料时，容易形成粉尘，造成粉尘污染，不利于周围操作人员的身体健康。针对原有喂料机的不足，自主研发了用于生产电杆喂料机，在喂料过程中，将原料通过进料斗添加，在弹簧一弹力的作用下，使得原料不会全部进入进料管内，原料会缓慢的进入到下料管内，进料管内设置有滤网，可以对原料进行过滤，防止原料颗粒过大而影响下料的进行，通过电机、转轴一、凸轮和活动杆等结构带动滤网震动，加快过滤效果，大颗粒的原料通过管道进入收集箱内，可以重新加工利用，防止进料量过大而导致堵塞的情况发生，保证喂料的正常进行，整个过程在箱体内进行，可以防止粉尘的挥发，降低粉尘污染，保护环境；本电杆喂料机不需要移动，操作方便，便于观察电杆模具中的混凝土填充情况，及时控制出料口的出料情况，保证电杆生产质量。目前该课题成果已投入使用并获得“一种用于电线杆生产的喂料机”实用新型专利。

125. 一种标志组合式电线杆

登记号：202023538 　 分类号： TB;

主要完成单位： 广西中久电力科技有限责任公司

主要完成人员：童勇、耿晓梅、耿明、杨会

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月15日

电线杆是电的桥梁，让电运输到各个地方，我们常见的电线杆有木制电线杆，有水泥电线杆，它们的高度不一，矗立在平原山间，遍布在人们周围。电线杆的总类很多，常见的如混凝土电线杆：用混凝土与钢筋或钢丝制成的电线杆。铁杆：用生铁铸造的电线杆，混凝土电线杆有预应力和非预应力两种。电线杆的截面形式有方形、八角形、工字形、环形或其他一些异型截面。最常采用的是环形截面和方形截面。现有的电线杆大多为一体式结构，长度非常长，运输非常的不方便，现在也有一些组合式电线杆，其连接处大多使用多个螺钉进行连接固定，而且螺钉位于外部，在安装时效率低，不美观，而且螺钉容易受到腐蚀，为此我们提出一种标志组合式电线杆。本项目采用了如下技术方案，解决了背景技术中提出的问题：一种标志组合式电线杆，包括多个首尾相接的竖杆和位于竖杆内部的连接块，竖杆为两端贯通的管状结构，竖杆的顶端开有多个环形阵列排布的插槽，插槽的侧壁上开有通孔，竖杆的底端安装有多个环形阵列排布的插块，插块上开有固定孔，相邻竖杆上的插块插接在插槽内，竖杆的内部顶端通过支架安装有固定环，固定环的侧壁上开有多个导向孔，导向孔内均滑动连接有固定件，固定件的一端穿过通孔插接在插块上的固定孔内，且固定件上套接有弹簧，弹簧的一端连接在固定件上，弹簧的另一端连接在固定环上，固定件的另一端铰接有连接杆，连接杆的另一端均铰接在位于固定环下方的连接块上，连接块的底端连接有拉杆，拉杆的底端通过连接绳连接有拉环。本项目的有益效果：本装置将整根电线杆分解成多段竖杆，方便运输，且需要组装时，能够快速进行组装，且在组装时不需要使用任何螺钉，组装速度非常快，且能够根据需要进行不同长度的组装，使用效果好。

126. 家蚕与野外昆虫间微孢子虫交叉感染性及其传染机制

登记号：202023539 　 分类号： Q93;Q96

主要完成单位： 广西壮族自治区蚕业技术推广站

主要完成人员：黄旭华、潘志新、汤庆坤、蒋满贵、李标、韦伟、黄深惠、韦廷秀、蓝必忠、李乙、夏青、王霞、陈小青、朱方容、唐亮、卢军

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年10月15日

微孢子虫（Microsporidian）寄主非常广泛，从无脊椎动物到脊椎动物均可寄生，是一种人畜共患的病原，而且微孢子虫还是一种嗜昆虫的病原。家蚕是一种重要的经济昆虫，家蚕病原性微孢子虫种类多、来源复杂。自2016年开始，在国家自然科学基金委大力支持下，开展家蚕与野外昆虫间微孢子虫交叉感染性及其传染机制研究，以家蚕病原性微孢子虫和野外昆虫微孢子虫为研究对象,双向探讨家蚕与野外昆虫间微孢子虫交叉感染性，了解微孢子虫种类、传染路径和机制，为有效防控家蚕微粒子病具有重要指导意义。 本项目跟踪广西蚕种检疫过程收集阳性样品5000多份，还在传统蚕区蚕种生产和白裤瑶区饲养的家蚕（瑶蚕）收集样品4124个，调查家蚕病原性微孢子虫的分布及来源；同时在养蚕环境收集野外昆虫样品52364头，调查微孢子虫的分布、种类及对家蚕的致病性。项目发现：（1）广西蚕区家蚕（包括瑶蚕）受到很多微孢子虫感染，家蚕病原性微孢子虫众多，分离、纯化获得54株异型微孢子虫和 21 株瑶蚕微孢子虫，测定的微孢子虫对家蚕均具有较强食下传染力，但它们的胚种传染力均比Nb低；测定的微孢子虫均属于Nosema属微孢子虫，与Nb同属异种，亲缘关系密切，其中发现GXM14与甜菜夜蛾、GXM15分别与熊蜂微孢子虫的亲缘关系密切。（2）广西蚕区野外昆虫微孢子虫资源分布广泛，大部分昆虫均感染微孢子虫，其中菜粉蝶、稻纵卷叶螟、桑螟等昆虫的微孢子虫感染率依次分别为54.95%、4.38%、0.08%，鳞翅目昆虫总体感染率为0.75%，而白裤瑶区的野外昆虫的微孢子虫感染率达到4.60%；大部分昆虫微孢子虫可食下感染家蚕，部分还具有一定的胚种传染力；测定的昆虫微孢子虫均属于Nosema属，与家蚕微孢子虫同属异种，其中白裤瑶区昆虫微孢子虫GNI4与瑶蚕微孢子虫关系密切。（3）项目双向研究证实家蚕与野外昆虫间微孢子虫存在明显交叉感染性，养蚕生产中家蚕受到昆虫微孢子虫交叉感染，其中鳞翅目昆虫的风险最大，这些昆虫通过鳞毛、粪便尸体等污染桑叶进而感染家蚕；当养蚕生产发生严重的微粒子病，也会存在家蚕微孢子虫通过蚕沙污染环境进而传染野外昆虫，造成微孢子虫更大规模传播扩散；另外，人类经济活动，携带和销售带毒蚕种，也是传播微孢子虫的重要方式。 项目成果了解了家蚕和野外昆虫微孢子虫的多样性，认识微孢子虫传染传播机制，建立阻断微孢子虫扩散的有效途径提供了科学依据和理论参考，也为生物界防控微孢子虫病发生提供借鉴。 项目研究取得了大量的家蚕和昆虫微孢子虫实验数据和材料，分析出家蚕与野外昆虫微孢子虫交叉感染规律，为蚕业生产防控家蚕微粒子病提供重要指导意义。项目研究成果获得省级科技进步一等奖1 项，获得国家发明专利1 项，发表学术论文15 篇，参加国际、国内学术会议交流4次。

127. 桑叶采摘装置

登记号：202023540 　 分类号： S8;S3

主要完成单位： 广西壮族自治区蚕业技术推广站

主要完成人员：黄红燕、汤庆坤、蓝必忠、贾雪峰、韦家旺、滕伟国、宾荣佩、董桂清、李安华、李秋云、罗坚、黄艺、韦廷秀

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年10月15日

种桑养蚕生产中，桑叶采摘占用了较大的劳动量，传统的桑叶采收以人工为主，耗时费力，成为了制约产业发展的因素之一，研发轻便快捷的桑叶采摘器具，是突破瓶颈的主要途径。本成果为一种桑叶采摘装置，属于桑叶采摘辅助工具，特点是集采摘回收一体，效率高，重量轻，操作简单，无污染源，实用性强。该装置包括割叶器和收集袋,割叶器包括割叶器本体和弹圈。割叶器本体包括两个结构相互对称的刀架,刀架上开设有枝槽。刀架上设置有刀片。两个刀架的一侧相互铰接,并能够沿着铰接点相互扣合。两个刀架的另一侧上固定设置有对应的弹圈挂耳,弹圈的两端分别固定在弹圈挂耳内。弹圈呈C形结构,弹圈上套设有收集袋。手持采摘装置，对准桑株作闭合动作，使桑株固定在定位卡槽中，由下往上滑动，刀片对桑枝四周叶茎作出自然角度切割动作，叶片与桑枝分离落入网袋中，依次循环直至网袋容量不足，网袋末端设有卸料口，当网袋容量不足时可打开，把采摘储存的叶片倒入另一容器中。操作人员不需要扛着很重的装备进行操作,不仅提高了劳动效率,还节省了很多体力。本成果采用了割叶器本体位于收集袋内,收集袋与割叶器本体共同使用弹圈,大大简化了结构,降低了成本，减轻了工具的重量,适用于养殖户进行小规模、大批量采摘，经济实用，具备较好的推广应用价值。

128. 一种防振压平附种蚕连纸

登记号：202023541 　 分类号： S;S8

主要完成单位： 广西壮族自治区蚕业技术推广站

主要完成人员：李乙、蒋满贵、黄旭华、莫云霞、余武昌、李燕飞、李国栋、黎书明、何珊珊

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年10月15日

两广生产的蚕种是以平附种为主，少量散卵种为辅；平附种一大张连纸为4张蚕种，产卵面积为每张400cm²左右，具有便于消毒、运输、保护、催青、收蚁、卵面质量直观等优点。 然而，当前广西生产的平附种由于卵量较多，蚕卵重叠率高，蚕卵自带的粘胶粘性不强，容易松动，再加上运输时的颠簸，造成各张蚕种间卵量开差大，在这种情况下，如果蚕种市场稍微供大于求，销售价格就会被压低，甚至销售困难，造成蚕种过期被报废，严重影响着蚕种生产成本及经济效益，同时当前有部分客户要求通过邮寄、快递的形式寄送蚕种，如果寄送一般的平附种就很容易被挤压，造成蚕种损坏。 因此，如何提供一种防振压性能好的平附种蚕连纸是本领域技术人员亟需解决的问题。 有鉴于此，本实用新型提供了一种防振压平附种蚕连纸，能够有效防止在运输过程中由于颠簸造成蚕种脱落的问题。为了实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案：一种防振压平附种蚕连纸，包括：散卵层、胶粘层、贴纸层及第一缓冲层；所述胶粘层、所述贴纸层及所述第一缓冲层依次设置于所述散卵层的一侧。采用上述装置的有益效果为：第一缓冲层能够有效吸收平附种在运输过程中颠簸带来的振动，同时还具有一定的透气效果。

129. 一种水蛭用清热解毒散

登记号：202023542 　 分类号： R97;

主要完成单位： 广西复鑫益生物科技有限公司

主要完成人员：谢海林

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贵港市科学技术局

登记日期：2020年10月16日

本成果主要为发明一种涉及水蛭养殖领域，主要产品为一种水蛭用的清热解毒散；水蛭，俗名蚂蟥，是一种在内陆淡水水域内生长繁殖，是中国传统的特种药用水生动物，其干制品炮制后中医入药，具有治疗中风、高血压、清淤、闭经、跌打损伤等功效。随着科学技术的发展与进步，近年新发现水蛭制剂在防治心脑血管疾病和抗癌方面具有较好的功效。因此发展水蛭养殖拥有良好的市场前景和经济收益。 水蛭的生命力极强，很少暴发疾病和传染病。但也有个别水蛭因受外界因素影响，引起正常新陈代谢失控，扰乱水蛭的正常生命活动，从而导致少量水蛭发生病变。本项目为提供一种水蛭用清热解毒散，能清热解毒，抗菌消炎，有效改善水蛭体质。 其产品制备方法简单，将原料洗净，晾干，分别粉碎成细粉、过筛，然后混合均匀，共同研磨，再将粉体过筛即得。使用时，将该清热解毒散化水浸泡饲料1-2小时后，投喂水蛭，连喂3-5天即可。 本发明所用原料均为常见中药材，原材料价格低廉、产品成本低，经过科学配伍，在生产、使用、存贮过程中，对环境要求条件不高，对环境影响低，不破坏生态环境，不对其他动植物造成威胁，产品效果好，对养殖户用于防治水蛭疾病有极好的疗效，降低养殖风险，提高养殖效益有较明显的作用。

130. 一种轻质碳酸钙的制备方法

登记号：202023543 　 分类号： TQ;TQ129

主要完成单位： 广西华洋矿源材料有限公司

主要完成人员：李文康、张宸宇、欧西江

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贵港市科学技术局

登记日期：2020年10月16日

一、课题来源与背景近年来，随着工业技术的发展，轻质碳酸钙的应用得到进一步的拓展，作为一种很重要的无机化工产品，被广泛应用于橡胶、塑料、造纸、涂料、油墨、医药等工业中。国内橡胶行业是轻质碳酸钙的最大用户，其用量占轻质碳酸钙总产量的40％左右，预计轻质碳酸钙在橡胶行业用量的年增长率约为10％，其次是涂料、建筑、塑料、油墨、造纸、医药等行业。目前我国造纸用轻质碳酸钙用量占轻质碳酸钙总产量的5％左右，而在食品和医药领域，轻质碳酸钙仅占轻质碳酸钙总产量极小一部分，其主要应用于补钙药片，制成高密度钙片，具有抑制胃及十二指肠溃疡引起的胃酸过多症、钙缺乏症、肾功能衰竭时的低钙高磷血症等；也可作为药片填料，从而增加复方维生素片中的营养成分。由于轻质碳酸钙普遍存在白度不高和流动性差的问题，限制了其在作为食品和医药辅料的应用。因此，如能解决轻质碳酸钙普遍存在白度不高和流动性差的问题，必将大大促进轻质碳酸钙在食品和医药领域用量的增长。二、技术原理及性能指标本制备方法主要有以下步骤：（1）选取颗粒大小相当的氧化钙颗粒，然后溶于水制备成质量分数为5～12％的氢氧化钙溶液；（2）将步骤（1）的氢氧化钙溶液在低于16℃的条件下，加入二氧化硅，搅拌均匀，在恒温条件下，以每千克氢氧化钙溶液0.2～0.4m3CO2的比例通入体积含量为20～40％的CO2气体，当pH值为7～8时，结束碳化反应，将反应所得的碳酸钙悬浮液过滤、烘干、粉碎，即得轻质碳酸钙产品。三、技术的创造性与先进性本技术的创新在于碳化反应过程中添加二氧化硅分散剂，有效提升了轻质碳酸钙的分散性、粒径均一以及热稳定性，同时二氧化硅还作为改性剂，能控制轻质碳酸钙晶粒的大小，合成超细轻质碳酸钙，不仅有效提高碳酸钙的白度，使白度达到90％以上，还提高了轻质碳酸钙的流动性、产品不易板结，同时采用二氧化硅作为改性剂也降低了生产成本。四、技术的成熟程度、适用范围和安全性本技术目前处于小范围应用阶段，在产品的工艺设计、生产、试制、应用各个阶段，检测结果显示产品的质量、能耗指标和技术的可靠性均达到设计的要求。生产过程中无有毒气体或物质生成，安全性较好，适用于对石灰石进行深加工的化工企业，产品前景广阔，值得推广。五、应用情况及存在的问题应用本技术需要增加二氧化硅分散剂，对企业生产工艺和规划并无太大影响。运用本技术以加工生产轻质碳酸钙，不仅提产降耗，而且产品具有白度高、流动性强、原料价格低的优势，使得单位生产成本降低，利润空间提升，适用于医药行业，对企业长远发展十分有利。六、获奖情况无。

131. 一种纳米碳酸钙的改性方法及其在食品保鲜膜上的应用

登记号：202023544 　 分类号： TQ;TQ12

主要完成单位： 广西华洋矿源材料有限公司

主要完成人员：李文康、张宸宇、欧西江

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贵港市科学技术局

登记日期：2020年10月16日

一、课题来源与背景保鲜膜是一种塑料包装制品，广泛应用于食品包装中。生活中，人们经常通过保鲜膜来保鲜食品，例如：将食品放入冰箱时，通常会在食品上覆盖一层保鲜膜。保鲜膜应具有适度的透氧性和透湿度，调节被保鲜品周围的氧气含量和水分含量，阻隔空气中的灰尘，从而延长食品的保鲜期。但是，现有的大多数保鲜膜增加透氧性和透湿度建立在牺牲保鲜膜的韧性。纳米碳酸钙作为塑料填充的超细级物质，在改变制品性能方面有特殊效果；已有研究表明纳米碳酸钙加入到食品保鲜膜中，可以使食品保鲜膜具有阻隔、抗菌和保鲜等特性，且不会降低保鲜膜的韧性；但是，纳米颗粒具有径粒小，表面活性大等特性，其生物反应活性比普通物质大得多，因此，纳米碳酸钙填料在保鲜膜中易发生团聚现象，导致保鲜膜的韧性提高不明显。另外，现有的保鲜膜几乎都是通过将食品与空气隔绝实现抗菌的目的，但是这种方法的效果并不理想。本发明的发明目的是提供一种纳米碳酸钙的改性方法，用以解决传统纳米碳酸钙在食品保鲜膜中易发生团聚现象以及传统保鲜膜抗菌效果不明显的问题。二、技术原理及性能指标本改性方法包括以下步骤：(1)取浆：将纳米碳酸钙浆料输送至设有搅拌装置的活化池中； (2)热浆：将所述活化池中的纳米碳酸钙浆料加热至60-70℃，并进行保温；(3)改性：将改性剂加入到经步骤(2)加热的所述纳米碳酸钙浆料中进行表面处理，并通过所述搅拌装置持续搅拌；所述改性剂由以下重量份的原料制得：丙氨酸20-30份、十八胺8-12份、辛胺4-8份、羧甲基壳聚糖4-10份、香茅草3-7份、纳米二氧化钛2-4份、松香树脂2-6份、辛基酚聚氧乙烯醚1-2份以及双二甲氨基乙基醚1-2份；待表面处理1-2小时，获得改性浆料；(4)制得成品：将步骤(3)中获得的所述改性浆料进行压滤、干燥以及粉碎后，即可获得改性纳米碳酸钙。三、技术的创造性与先进性本技术创新在于热浆处理和改性剂，通过设有搅拌装置的活化池将纳米碳酸钙浆料加热处理及保温，可提升纳米碳酸钙浆料活性和反应速度，另外所用的原料及分重量按照严格比例制成改性剂，能有效促进纳米碳酸钙浆液的表面处理，使分子形状均衡、排布均匀，作用于保鲜膜上时有效减小团聚结块现象，增加保鲜膜的韧性及抗菌作用。四、技术的成熟程度、适用范围和安全性本技术目前处于小范围应用阶段，在产品的工艺设计、生产、试制、应用各个阶段，检测结果显示产品的质量、能耗指标和技术的可靠性均达到设计的要求。生产过程中无有毒气体或物质生成，安全性较好，适用于对石灰石进行深加工的化工企业，产品前景广阔，值得推广。五、应用情况及存在的问题应用本技术会需要增加改性剂，对企业生产工艺和规划并无太大影响。产品上市后，基于产品用途广泛适用于塑料、造纸等行业，既能起到填充、降耗、改性功能，还可以提高单位产能，减少物理化学处理，降低单位生产成本，提升利润空间，利于塑料造纸等行业长远发展，可为企业自身创造良好效益。六、获奖情况无。

132. 连续蒸酒装置

登记号：202023545 　 分类号： TS261.3;

主要完成单位： 平南县科力酿酒机械制造有限公司

主要完成人员：林业光、林椿昌、林冬杰、林业新、臧伟玲、吴彬、林小艳

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贵港市科学技术局

登记日期：2020年10月16日

本实用新型提供一种连续蒸酒装置，包括蒸酒罐、酒糟流通管及酒蒸汽流通管，蒸酒罐内形成蒸酒空间，蒸酒空间包括相互连通的热能交换区及蒸馏区，蒸酒罐上设有酒醅加料口，酒糟流通管与酒蒸汽流通管均装设在蒸酒罐上，酒糟流通管及酒蒸汽流通管均经由热能交换区延伸至蒸馏区，酒糟流通管的一端位于蒸馏区内且位于蒸酒空间内液面的下方，酒糟流通管的另一端位于蒸酒罐外；酒蒸汽流通管的一端位于蒸馏区内且位于蒸酒空间内液面的上方，酒蒸汽流通管的另一端位于蒸酒罐外。该连续蒸酒装置能够在蒸馏前利用高温的酒糟与酒蒸汽对酒醅进行预热，以达到节能的目的；同时，利用酒醅冷却酒蒸汽，无需设置冷凝器即可获得白酒，降低了设备成本。 其特征在于：所述蒸酒罐上开设有安装孔，所述安装孔与所述热能交换区连通，所述酒糟流通管包括进液管、连接管及溢流管，所述进液管与所述溢流管分别连接于所述连接管的相对两端，且均沿朝向所述蒸酒空间内液面的方向延伸；所述连接管穿设所述安装孔并与所述蒸酒罐密封连接；所述溢流管包括第一管道、第二管道及第三管道，所述第一管道与所述第三管道分别与所述第二管道的相对两端连接；所述蒸酒罐上开设有固定孔，固定孔与所述热能交换区连通，所述酒蒸气流通包括进气管、连通管及出酒管，所述进气管与所述出酒管分别连接于所述连通管的相对两端，所述进气管沿朝向所述蒸酒空间内液面的方向延伸；所述蒸酒罐上还安装有酒醅观察窗，所述连续蒸酒装置还包括加热器，所述加热器位于所述蒸酒罐外，并位于所述蒸馏区的底部。

133. 小型煮饭机

登记号：202023546 　 分类号： TS261.3;

主要完成单位： 平南县科力酿酒机械制造有限公司

主要完成人员：林业光、林业新、林椿昌、林冬杰、臧伟玲、林小艳

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贵港市科学技术局

登记日期：2020年10月16日

①课题来源与背景煮饭机是酿造（酿酒）行业中原料蒸煮的新型设备，连续蒸饭机的产生和应用使机械蒸饭方式代替了传统的人工蒸饭方式，实现了蒸饭工序的机械化，使酿造（酿酒）行业的生产效率取得突飞猛进的进步。大型的煮饭机每天煮饭重量可达数吨甚至数十吨左右，为广大的酿酒用户提供了很大的便利，非常适合生产规模较大酿酒厂使用。煮饭机包括立体和卧式两种，大型工厂利用的大部分是卧式连续煮饭机。卧式连续煮饭机在加工过程中产生大量蒸汽，产生的蒸汽主要用于加热传送带上的粮食，蒸汽从传送带的气孔进入粮食层，在与粮食接触的过程中发送热交换从而加热粮食。加工过程中蒸汽的工作温度一般维持在120—140℃之间，发生热交换以后蒸汽温度仍高达100℃，这意味着蒸汽中，仍有大量热能没被使用！目前的连续蒸饭机都没有热能回收装置，在很大程度上浪费了热能，不利于用户商降低生产成本和节约资源。 ②技术原理及性能指标一种小型煮饭机，包括泡米斗、传送装置、蒸煮区、降温区、出饭区；所述的泡米斗设置在蒸煮区的前端，所述的蒸煮区的后端与降温区的前端连接，所述的降温区的后端与出饭区的前端连接；所述的降温区和出饭区为顶部敞开的槽，出饭区的后端设有出饭口；所述的传送装置从蒸煮区的前端一直延伸至出饭区的后端的出饭口处；所述的降温区中传送装置的上方横向设置多组热交换水管；所述的蒸煮区上方设有多组横向的喷水管，所述的喷水管的侧面或者底面设有多个喷水孔；所述的热交换水管一端与自来水源连通，另一端通过管路与喷水管连通。 ③技术的创造性与先进性该小型煮饭机通过蒸汽热能将冷水转换为热水，将热水喷到蒸煮区前段，提前加热大米，将热水喷到蒸煮区中段，为米饭加热的同时进行补水，实现了热量回收、节约能源的效果。同时，通过排水口、出水管、泵将经过米饭的热水回收并导入泡米斗来进行泡米，避免了直接排掉的浪费，实现的循环利用。其热交换水管设置有多组，使得冷热交换结构简单，同时增大了受热面积，是热能能够更好转换。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性该小型煮饭机通过蒸汽热能将冷水转换为热水，将热水喷到蒸煮区前段和中段，既能提前加热大米，又能为煮饭进行补水，实现了热量回收、节约能源的效果，应用广泛，安全可靠。 ⑤应用情况及存在的问题 2017年，平南县科力酿酒机械制造有限公司在生产中应用该小型煮饭机，生产效率大幅度提高，且节约了人力物力资金成本，使用中未发现问题。 ⑥历年获奖情况无。

134. 一种高效节能蒸酒装置

登记号：202023547 　 分类号： TS261.3;

主要完成单位： 平南县科力酿酒机械制造有限公司

主要完成人员：林业光、林椿昌、林冬杰、林业新、臧伟玲、吴彬、林小艳

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贵港市科学技术局

登记日期：2020年10月16日

本实用新型涉及酿酒设备技术领域，提供一种高效节能蒸酒装置，包括蒸馏器、酒汽管、冷凝器、换热盘管、导气管、底管、抽风机、汽室、浊度传感器、酒精浓度传感器、液晶显示屏及开关，现有的蒸酒设备一般采用直接加热或间接加热进行蒸酒，无论采用哪种方式，都存在出酒速率慢、解酒时间长、能耗高等缺点。而随着蒸酒过程的进行，酒醅的温度持续升高，一些高沸点的杂质逐渐被蒸馏出来，混入酒蒸汽中，严重影响酒的质量。因此有效扩大酒醅的蒸发面积，加快蒸发速度，减少气体湿度，从而提高蒸酒效率，改善出酒质量。酒汽管两端分别连接蒸馏器及冷凝器，底管设于蒸馏器内，换热盘管设于冷凝器内，并与冷凝器内的冷却盘管互相缠绕成一体，导气管的一端与换热盘管的一端连接，导气管的另一端与底管连接，抽风机的出风口与换热盘管的另一端连接，浊度传感器、酒精浓度传感器、液晶显示屏及抽风机均与开关电性连接。本实用新型的蒸酒装置通过开设有若干均匀小孔的底管，扩大气体与酒醅的接触面积，该装置能有效扩大酒醅的蒸发面积，加快酒蒸汽蒸发速度，提高蒸酒效率，回收热量，高效节能，还显示酒液的浊度及酒精浓度。本实用新型的蒸酒装置通过实用由冷却盘管和换热盘管互相缠绕成一体，有效回收冷却管散发出的热量，且减小气体湿度，还能减少冷却水的实用，节约能源，降低成本。本实用新兴的蒸酒装置通过浊度传感器及酒精浓度传感器检测当前酒液的浊度和酒精浓度，并通过液晶显示器显示，是的工作人员了解酒液情况，便于下一步酒液处理。

135. 传送带自动纠偏装置

登记号：202023548 　 分类号： TS261.3;

主要完成单位： 平南县科力酿酒机械制造有限公司

主要完成人员：林业光、林业新、林椿昌、林冬杰、臧伟玲、林小艳

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贵港市科学技术局

登记日期：2020年10月16日

本实用新型涉及一种传送带自动纠偏装置，包括底板、托杆I、转轴I、转轴II、连杆、连接板、安装板、限位装置、轴承套；所述的安装板两端后侧面分别通过垂直的连杆安装于传送带的支架上，所述的安装板两端上分别设有转轴I，所述的底板两端上设有转轴II；所述的连接板的两端分别套装于转轴I和转轴II上；所述的底板上表面的左右两侧分别设有轴承套；所述的轴承套内设有安装有轴承，所述的托杆I固定安装于轴承的内圈上，能够跟随轴承内圈转动；所述的限位装置设有两个，分别设于底板的上表面的左右两侧上。所述的底板上表面的左右两侧分别为设有轴承套，所述的轴承套位于两根转轴之间的位置，所述的轴承套内设有安装有轴承，所述的拖杆I固定安装于轴承的内圈上，能够跟随轴承内圈转动；所述的限位装置设有两个，分别设于底板的上表面的左右两侧上，位于两个轴承套之间，两个限位装置之间的距离略大于传送带的宽度。所述的拖杆I为圆柱形的金属杆，所述的传送带为金属网，所述的限位装置包括底杆和转动轮，所述的底杆竖直安装于底板上，所述的转动轮安装于底杆上端，转动轮的轴向与底杆轴向重合，并且转动轮能够在底杆上转动。所述的底板上左右两侧分别设有沿底板纵向的滑槽，所述的两个滑槽位于两个轴承套之间，所述的底杆下端设有滑块，通过滑块安装于滑槽内。本实用新型的装置不需额外提供动力，单靠装置本身的结构来达到自动纠偏的效果，解决了传送带跑偏所带来的各种技术问题。

136. 带有隔仓的煮饭机

登记号：202023549 　 分类号： TS261.3;

主要完成单位： 平南县科力酿酒机械制造有限公司

主要完成人员：林业光、林业新、林椿昌、林冬杰、臧伟玲、林小艳

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贵港市科学技术局

登记日期：2020年10月16日

本实用新型旨在提供一种带有隔仓的煮饭机，包括工作仓、传送网带、蒸汽源、隔板；所述的工作仓下部铺设有覆盖其整个横截面的传送网带，所述的传送网带的下方设有蒸汽管道，所述的蒸汽管道上间隔开设有蒸汽出口；所述的隔板设有多组，延工作仓长度方向设置于底板上，所述的蒸汽管道设于相邻隔板之间。该煮饭机克服现有技术蒸汽横向运动、热量利用率低的缺陷，具有可导向蒸汽、热量利用率高的特点。 1. 一种带有隔仓的煮饭机，包括工作仓（1）、蒸汽源（2）隔板（3）、传送网带（4）；其特征在于：所述的工作仓（1）的底部为蒸汽加热仓（5）；所述的传送网带（4）覆盖于整个蒸汽加热仓（5）的上方；所述的蒸汽加热仓（5）被隔板（3）分成多个小仓室（6），隔板（3）的上沿略低于传送网带（4）的下底面；每个小仓室（6）内至少设置一个蒸汽进口（7）。 2. 根据权利要求1所述的带有隔仓的煮饭机，其特征在于：所述的各个蒸汽进口（7）分别于工作仓（1）侧面的蒸汽管道（8）相连通，所述的蒸汽管道（8）的另一端与蒸汽源（2）连通。 3. 根据权利要求2所述的带有隔仓的煮饭机，其特征在于：所述的蒸汽进口（7）位于蒸汽加热仓（5）底部。 4. 根据权利要求2所述的带有隔仓的煮饭机，其特征在于：所述的各个小仓室（6）的底部上，沿工作仓（1）横向均匀间隔设置多个蒸汽进口（7）。 5. 根据权利要求4所述的带有隔仓的煮饭机，其特征在于：所述的蒸汽管道（8）上设有对应小仓室（6）数量的蒸汽支管（9），所述的蒸汽支管（9）上间隔均匀设置多个竖管与蒸汽进口（7）连通。

137. 万机科技智能手环IOS客户端软件V1.0

登记号：202023550 　 分类号： TP3;

主要完成单位： 广西万机科技有限公司

主要完成人员：温学耀、白湘华、李翔、屈黄升、王荣义、胡超、李达中

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贵港市科学技术局

登记日期：2020年10月16日

1.1 万机科技智能手环IOS客户端软件简介万机科技智能手环IOS客户端软件主要是关于对智能手环的客户端管理软件，在万机科技智能手环IOS客户端软件中更多的是对智能手环的所包含的功能的介绍，比如说了解自己的运动状态、记录步数、消耗的热量、行走的距离、睡眠的时间、身体健康状态等等功能的实现，对于万机科技智能手环IOS客户端软件来说，这样有利于对身体的状态有一个整体性的了解，提高对人们身体运动状态的关注，增加机率，对健康更加关注，万机科技智能手环IOS客户端软件还具有系统化、整体化和精细化的特点。 (1) 规范性万机科技智能手环IOS客户端软件具有规范性，万机科技智能手环IOS客户端软件的设计、开发、实施和维护管理都是遵循了中国国家标准有关系统通用的规范，能够保证系统的正常使用。 (2) 开放性 万机科技智能手环IOS客户端软件具有开放性，万机科技智能手环IOS客户端软件的各种信息存储在遵循规范性原则的基础上，万机科技智能手环IOS客户端软件的对项目的信息的开放性，让用户能够在实用的基础上实现对项目信任。 (3) 先进性万机科技智能手环IOS客户端软件具有先进性，万机科技智能手环IOS客户端软件在系统的更新上做到及时的更新，提高对万机科技智能手环IOS客户端软件信息准确度，进一步对万机科技智能手环IOS客户端软件做好更好的统计的效益，确保软件的先进性。 (4) 扩展性万机科技智能手环IOS客户端软件具有扩展性，万机科技智能手环IOS客户端软件的容量、处理能力和业务范围具有良好的扩展能力,保护项目相关的信息的安全性和扩展性，还有信息和重复建设。 (5) 安全可靠性万机科技智能手环IOS客户端软件具有安全可靠性，万机科技智能手环IOS客户端软件能够保证软件在运营过程中管理的各种资料的信息安全；万机科技智能手环IOS客户端软件保证系统与其它相关系统信息交换过程的安全；保证系统业务管理体系的安全。 (6) 易用性万机科技智能手环IOS客户端软件具有易用性，万机科技智能手环IOS客户端软件在两个方面容易使用。一方面是对万机科技智能手环IOS客户端软件的易用性，另一方面是对万机科技智能手环IOS客户端软件之间的信息透明度的易用性。 (7) 业务独立性万机科技智能手环IOS客户端软件具有业务独立性，万机科技智能手环IOS客户端软件中规定万机科技智能手环IOS客户端软件的接入部分与业务实现相关的处理部分之间必须具有相互独性，有利于对项目管理信息的独立管理。 (8) 服务位置透明性万机科技智能手环IOS客户端软件具有服务位置透明性，在业务逻辑层，所有的应用程序都以服务的形式分布在多台机器节点上，这些机器节点既可以是同构的，也可以是异构的（不同的操作系统）。在应用时，任何服务中都不能出现有关机器节点位置（如P 地址）和异构平台的信息。而更加要实现位置的透明性与平台的无关性。 1.3 万机科技智能手环IOS客户端软件的目的万机科技智能手环IOS客户端软件最主要的目的就是关于对智能手环的客户端管理软件，在万机科技智能手环IOS客户端软件中更多的是对智能手环的所包含的功能的介绍，比如说了解自己的运动状态、记录步数、消耗的热量、行走的距离、睡眠的时间、身体健康状态等等功能的实现，对于万机科技智能手环IOS客户端软件来说，这样有利于对身体的状态有一个整体性的了解，提高对人们身体运动状态的关注，增加机率，对健康更加关注。

138. 万机科技基于Android平台的自适应计步器软件V1.0

登记号：202023551 　 分类号： TP31;

主要完成单位： 广西万机科技有限公司

主要完成人员：温学耀、白湘华、李翔、屈黄升、王荣义、胡超、李达中

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贵港市科学技术局

登记日期：2020年10月16日

“万机科技基于IOS平台的自适应计步器软件”将向智能化，多元化方向发展，会从用户的使用体验角度出发，为用户提供更加便捷的服务。由于现在处于科技时代，智能化系统让人们在生活上的各类使用更加方便快捷。 “万机科技基于IOS平台的自适应计步器软件”的主要目的就是为了让用户能够在一个统一的管理系统上面对需要的数据进行各类查看和管理，由于数据量大，所以让人来对各类数据进行管理和查看，那么一定会非常的消耗时间和精力，甚至在对数据分析处理和管理的过程中带来各种各样的问题和失误，从而引起一系列的不必要问题，那么如果用户使用“万机科技基于IOS平台的自适应计步器软件”就会避免这些问题，用户需要对该系统进行了解就需要先阅读本手册，本系统包含范围广阔，介绍操作内容较多，使用者可根据情况来操作处理。系统采用了最新的计算机数据分析技术，结合了计算机让用户能够快速的对数据进行分析和管理。用户只需要在“万机科技基于IOS平台的自适应计步器软件”上对用户运动进行记步和管理即可，不仅方便了大大的节省了用户的时间和精力，同时也提高了该操作的可靠性和对用户的实用性。同时也会减小错误发生的概率，不仅提高了效率，而且还提高了使用时的质量和准确率。本系统整体功能一目了然，操作简单，适用范围广、界面简洁方便、功能模块强大。

139. 万机科技基于IOS平台的自适应计步器软件V1.0

登记号：202023552 　 分类号： TP;

主要完成单位： 广西万机科技有限公司

主要完成人员：温学耀、白湘华、李翔、屈黄升、王荣义、胡超、李达中

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贵港市科学技术局

登记日期：2020年10月16日

“万机科技基于IOS平台的自适应计步器软件”将向智能化，多元化方向发展，会从用户的使用体验角度出发，为用户提供更加便捷的服务。由于现在处于科技时代，智能化系统让人们在生活上的各类使用更加方便快捷。 “万机科技基于IOS平台的自适应计步器软件”的主要目的就是为了让用户能够在一个统一的管理系统上面对需要的数据进行各类查看和管理，由于数据量大，所以让人来对各类数据进行管理和查看，那么一定会非常的消耗时间和精力，甚至在对数据分析处理和管理的过程中带来各种各样的问题和失误，从而引起一系列的不必要问题，那么如果用户使用“万机科技基于IOS平台的自适应计步器软件”就会避免这些问题，用户需要对该系统进行了解就需要先阅读本手册，本系统包含范围广阔，介绍操作内容较多，使用者可根据情况来操作处理。系统采用了最新的计算机数据分析技术，结合了计算机让用户能够快速的对数据进行分析和管理。用户只需要在“万机科技基于IOS平台的自适应计步器软件”上对用户运动进行记步和管理即可，不仅方便了大大的节省了用户的时间和精力，同时也提高了该操作的可靠性和对用户的实用性。同时也会减小错误发生的概率，不仅提高了效率，而且还提高了使用时的质量和准确率。本系统整体功能一目了然，操作简单，适用范围广、界面简洁方便、功能模块强大。

140. 万机科技可穿戴实时心率监测带软件（Android版）V1.0

登记号：202023553 　 分类号： TP3;

主要完成单位： 广西万机科技有限公司

主要完成人员：温学耀、白湘华、李翔、屈黄升、王荣义、胡超、李达中

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贵港市科学技术局

登记日期：2020年10月16日

万机科技可穿戴实时心率监测带软件是一款综合型软件，软件中主要是通过穿戴设备进行心率测试，在软件中也有通过测试后将心率的结果保存下来，保证能够随时查询，设备通过蓝牙连接进行测试的，在软件中会涉及到各方面。同时万机科技可穿戴实时心率监测带软件是一个全方面的，全智能化，全综合的软件，用户在使用的时候有不同的体验到不同的想法。其实万机科技可穿戴实时心率监测带软件在很多业界中也得到了很多反响，在后面，万机科技可穿戴实时心率监测带软件也会得到更多的发挥。万机科技可穿戴实时心率监测带软件是装载在可穿戴式心率实时监测装置上的，可穿戴式心率实时监测装置设置在贴身紧身上衣内，该心率实时监测装置包括：FPGA处理模块、心率采集模块、通信模块、定位模块、状态判断模块、蓝牙模块、存储模块、诊断模块、电源模块、预处理模块；心率采集模块和预处理模块连接；预处理模块、通信模块、定位模块、状态判断模块、蓝牙模块、存储模块、诊断模块、电源模块均和FPGA处理模块连接。FPGA处理模块是心率实时监测装置的数据处理核心和控制核心，用于处理心率实时监测装置中模块协调运行。FPGA处理模块选用CycloneV FPGA系列。心率采集模块和预处理模块连接，心率采集模块设置有多个电极片、信号数据线，采集到的实时心率数据信息在存储模块中存储。预处理模块设置有放大电路、滤波电路、A/D转换电路；放大电路采用AD620放大器，放大电路是把采集的微弱心电信号差分放大，能有效的抑制噪声；滤波电路是把心电信号的频率在0.05～100Hz以外的噪声频率进行过滤；A/D转换电路把已放大的模拟信号要实现存储和显示，需要转化为数字信号。通信模块和FPGA处理模块连接，通信模块为WIFI模块和移动通信网络双模块，通信模块和远端监测设备连接并上传穿戴者的活动状态和心率数据，医生通过远端监测设备能实时观察穿戴者的活动状态和心率数据，当穿戴者在无WIFI的环境中时，该心率实时监测装置可以切换移动通信网络和远端监测设备建立通信并上传心率数据。定位模块和FPGA处理模块连接，医生通过远端监测设备能实时观察穿戴者的位置信息，同时把定位位置信息保存在存储模块中。状态判断模块和FPGA处理模块连接，状态判断模块设置有多种运动状态模式，比如睡眠状态、慢走状态、快走状态、慢跑状态、快跑状态等。蓝牙模块和FPGA处理模块连接，蓝牙模块和智能手腕式显示器设备连接，将采集心率实时数据在智能手腕式显示器中显示。存储模块是将定位的数据进行数据存储，还有经过放大过滤后计算瞬时心率和平均心率进行数据存储。诊断模块是对穿戴者的心率做一个判断，因为人在不同的状态下心率是不同的，所以在状态判断模块中设置有多种状态，对每一种状态设定正常的心率阈值，当实时监测心率超过正常的心率阈值时将通过智能手腕式显示器设备发出报警声，同时将报警信息上传到远端监测设备中。电源模块设置在腰间，通过电源线为各个模块提供电能。

141. 万机科技智能手表软件（IOS版）V1.0

登记号：202023554 　 分类号： TP3;

主要完成单位： 广西万机科技有限公司

主要完成人员：温学耀、白湘华、李翔、屈黄升、王荣义、胡超、李达中

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贵港市科学技术局

登记日期：2020年10月16日

①课题来源与背景万机科技智能手表软件（IOS版）V1.0——本手册为“万机科技智能手表软件（IOS版）”操作说明手册，主要阅读对象为正在在使用该系统的用户。首先简要介绍本系统的整体架构和作用，然后一一介绍本系统为使用者提供的各项功能模块以及详细的操作步骤，希望用户在使用本系统之前能够认真阅读该手册以便于后续的使用。本手册章节目录内容安排如下所示: 第一章 引言:引言通常就是对本手册做一个简单的叙述，引言的主要内容包括: 万机科技智能手表软件（IOS版）V1.0 1.1.手册介绍 1.2.手册范围 1.3.编写目的第二章 系统简述:用比较简短的文字叙述该系统的整体结构第三章 功能概述:对该系统的功能简单的概述一下，为下一章节的详细介绍做铺垫。第四章 系统详解: 着重介绍本系统的各个功能模块和作用,让用户对本系统做初步了解并引导用户对本系统的初步使用。注意:第四章为本手册主要内容，请用户在使用本系统之前对本手册进行认真地阅读以便于熟悉系统操作。 1．2．手册范围本手册对应系统产品的系统设计部分主要描述产品的模块划分，相互依赖关系和功能作用。 1．3．编写目的万机科技智能手表软件（IOS版）V1.0——本手册的编写目的是为了能够让使用者在使用前对整个系统的各种功能模块做一个初步的了解，用户在对系统使用前期会有一定的操作或者问题，阅读本手册对用户有一定的使用帮助。

142. 万机科技智能手表软件（Android版）V1.0

登记号：202023555 　 分类号： TP3;

主要完成单位： 广西万机科技有限公司

主要完成人员：温学耀、白湘华、李翔、屈黄升、王荣义、胡超、李达中

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贵港市科学技术局

登记日期：2020年10月16日

万机科技智能手表软件（Android版）是一款用于智能手表的购买和咨询查询管理软件，用户可以在此软件上查询和了解相关的智能手表设备资讯和商机信息，进行各种智能设备的推广。并能实时掌握行业内的行情，以及详细的产品资讯信息，并能对产品进行查询和了解。该软件包括服务器、移动设备终端，服务器包括功能模块、管理平台模块、显示模块、信息发送模块，功能模块包括二级信息库模块、技术咨询模块、故障报备模块，是实现交互式功能的服务器端，管理平台模块包括产品信息数据库模块、客户信息数据库模块、内容库模块，用于在服务器功能模块和移动设备终端之间传递信息数据；二级信息库模块包括客户已购产品模块、购买进度信息模块、维修进度信息模块、维修记录信息模块，用于记录产品信息；技术咨询模块包括交流平台模块、技术人员数据库模块，用于实现技术人员和用户的交流；故障报备模块包括存储模块，用于接收故障信息、提供解决方案；移动设备终端，包括登录模块、功能模块、企业资讯模块、显示模块、信息发送模块，功能模块包括客户已购产品模块、购买进度信息模块、维修进度信息模块、维修记录信息模块、技术咨询模块、故障报备模块，是实现交互式功能的客户终端；服务器、移动设备终端通过管理平台模块以移动互联网方式传输数据。作为上述技术方案的优选，二级信息库模块是由产品信息数据库模块、客户信息数据库模块生成的子数据库模块；移动设备终端的客户已购产品模块、购买进度信息模块、维修进度信息模块、维修记录信息模块通过管理平台模块与服务器端的二级信息库模块建立关联；移动设备终端的技术咨询模块通过管理平台模块与服务器端的技术咨询模块建立关联；移动设备终端的故障报备模块通过管理平台模块与服务器端的故障报备模块建立关联。作为上述技术方案的优选，还包括技术人员计算机端，技术人员计算机端与服务器端的技术咨询模块、故障报备模块进行数据传输连接。含有以下步骤： Q1：当用户点击移动设备终端的客户已购产品模块、购买进度查询模块、维修进度查询模块或维修记录查询模块时，向管理平台模块发送登录二级信息库模块的申请指令；管理平台模块接收指令，启动二级信息库模块中的对应功能模块，允许用户访问； Q2：当用户点击移动设备终端的技术咨询模块时，用户指定技术人员，向管理平台模块发送登录服务器端技术咨询模块的申请指令；管理平台模块接收指令，启动技术咨询模块，向被指定技术人员计算机端发送登录交流平台模块的指令；交流平台模块与技术人员计算机端建立数据传输连接后，允许用户访问，与移动设备终端建立数据传输连接； Q3：当用户点击移动设备终端的故障报备模块时，向管理平台模块发送登录服务器端故障报备模块的申请指令；管理平台模块接收指令，启动故障报备模块；用户通过移动设备终端输入故障信息；管理平台模块接收故障信息，发送至技术人员计算机端；管理平台模块获取解决方案，启动服务器端故障报备模块，将解决方案发送至移动设备终端。

143. 万机科技智能手环Android客户端软件 V1.0

登记号：202023556 　 分类号： TP;

主要完成单位： 广西万机科技有限公司

主要完成人员：温学耀、白湘华、李翔、屈黄升、王荣义、胡超、李达中

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贵港市科学技术局

登记日期：2020年10月16日

1. 简介本万机科技智能手环Android客户端软件，是一款手环信息管理的软件，其中有手环对人体的感应参数信息等页面，用户通过阅读用户手册，能够直接对万机科技智能手环Android客户端软件的功能、操作有一定的了解，按照用户手册上的说明，通过实际操作，用户能够迅速掌握万机科技智能手环Android客户端软件的使用方法。该软件是一个页面简单，实用性强的软件。运行环境：硬件环境： CPU核数 四核 机身内存 16GB ROM 运行内存 2GB RAM 分辨率 1280×720(HD,720P) 软件环境：操作系统：安卓4.0以上 2.目的熟悉并学习使用万机科技智能手环Android客户端软件；了解并熟悉万机科技智能手环Android客户端软件的设置及相应操作面板中按钮的布局、功能、意义和使用方法；了解并学习在万机科技智能手环Android客户端软件中进行的操作过程、步骤、注意事项，以及保存； 3.软件功能系统的主要功能包括：导航栏包括，其他选项栏，输入栏。输入栏:鼠标双击输入。本万机科技智能手环Android客户端软件，是一款手环信息管理的软件，其中有手环对人体的感应参数信息等页面，用户通过阅读用户手册，能够直接对万机科技智能手环Android客户端软件的功能、操作有一定的了解，按照用户手册上的说明，通过实际操作，用户能够迅速掌握万机科技智能手环Android客户端软件的使用方法。该软件是一个页面简单，实用性强的软件。

144. 万机科技可穿戴实时心率监测带软件（IOS版）V1.0

登记号：202023557 　 分类号： TP3;

主要完成单位： 广西万机科技有限公司

主要完成人员：温学耀、白湘华、李翔、屈黄升、王荣义、胡超、李达中

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贵港市科学技术局

登记日期：2020年10月16日

万机科技可穿戴实时心率监测带软件是一款综合型软件，软件中主要是通过穿戴设备进行心率测试，在软件中也有历史记录的保存，保证能够随时查询，设备通过蓝牙连接进行测试的，在软件中会涉及到各方面。同时万机科技可穿戴实时心率监测带软件是一个全方面的，全智能化，全综合的软件，用户在使用的时候有不同的体验到不同的想法。其实万机科技可穿戴实时心率监测带软件在很多业界中也得到了很多反响，在后面，万机科技可穿戴实时心率监测带软件也会得到更多的发挥。万机科技可穿戴实时心率监测带软件是装载在可穿戴式心率实时监测装置上的，可穿戴式心率实时监测装置设置在贴身紧身上衣内，该心率实时监测装置包括：FPGA处理模块、心率采集模块、通信模块、定位模块、状态判断模块、蓝牙模块、存储模块、诊断模块、电源模块、预处理模块；心率采集模块和预处理模块连接；预处理模块、通信模块、定位模块、状态判断模块、蓝牙模块、存储模块、诊断模块、电源模块均和FPGA处理模块连接。FPGA处理模块是心率实时监测装置的数据处理核心和控制核心，用于处理心率实时监测装置中模块协调运行。FPGA处理模块选用CycloneV FPGA系列。心率采集模块和预处理模块连接，心率采集模块设置有多个电极片、信号数据线，采集到的实时心率数据信息在存储模块中存储。预处理模块设置有放大电路、滤波电路、A/D转换电路；放大电路采用AD620放大器，放大电路是把采集的微弱心电信号差分放大，能有效的抑制噪声；滤波电路是把心电信号的频率在0.05～100Hz以外的噪声频率进行过滤；A/D转换电路把已放大的模拟信号要实现存储和显示，需要转化为数字信号。通信模块和FPGA处理模块连接，通信模块为WIFI模块和移动通信网络双模块，通信模块和远端监测设备连接并上传穿戴者的活动状态和心率数据，医生通过远端监测设备能实时观察穿戴者的活动状态和心率数据，当穿戴者在无WIFI的环境中时，该心率实时监测装置可以切换移动通信网络和远端监测设备建立通信并上传心率数据。定位模块和FPGA处理模块连接，医生通过远端监测设备能实时观察穿戴者的位置信息，同时把定位位置信息保存在存储模块中。状态判断模块和FPGA处理模块连接，状态判断模块设置有多种运动状态模式，比如睡眠状态、慢走状态、快走状态、慢跑状态、快跑状态等。蓝牙模块和FPGA处理模块连接，蓝牙模块和智能手腕式显示器设备连接，将采集心率实时数据在智能手腕式显示器中显示。存储模块是将定位的数据进行数据存储，还有经过放大过滤后计算瞬时心率和平均心率进行数据存储。诊断模块是对穿戴者的心率做一个判断，因为人在不同的状态下心率是不同的，所以在状态判断模块中设置有多种状态，对每一种状态设定正常的心率阈值，当实时监测心率超过正常的心率阈值时将通过智能手腕式显示器设备发出报警声，同时将报警信息上传到远端监测设备中。电源模块设置在腰间，通过电源线为各个模块提供电能。

145. 基于RSA双层认证二维码系统V1.0

登记号：202023560 　 分类号： U495;TP319

主要完成单位： 广西交科集团有限公司

主要完成人员：郑川、刘成文、农扬能、白瑜林、蒙远

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区交通运输厅

登记日期：2020年10月16日

①课题来源与背景随着智能手机的普及，传统IC卡交易的劣势越来越突出。常见的不足如下所示： 1.运营方运营成本高：需要建设线下网点，配置高密度的自助机等； 2.办卡困难、充值困难：用户新办卡，卡片损坏等情况，需要前往营业厅办理，卡片充值通常也需要前往营业厅或者自助机办理； 3.携带使用不方便。 ②技术原理及性能指标基于RSA双层认证二维码系统是一套离线身份认证系统。身份认证的粒度是用户级别，密钥的粒度是接入方级别。系统对象包括3类，第一：授权方；第二：接入方；第三：身份认证用户。核心功能包括：1.授权服务，提供授权方的安全授权；2.发码服务，提供用户的生成二维码；3.离线设备密钥服务；4.在线认证服务。 ③技术的创造性与先进性系统的创新性与先进性如下：1.二维码特点是授权方与发码方双层授权，二维码结构更加难以破解；2.二维码使用RSA + 32位随机数安全模式，使得破解的输入存在32位的随机情况；3.本系统可实现在线发码（更加安全）、离线认证（更加快捷高效）。 ④技术的成熟程度目前该系统技术已经成熟，能够应用于各类离线身份认证系统。在安全性方面使用双层RSA密钥+ 32位随机密钥的模式，通过控制密钥和不确定的输入增加破解的难度。 ⑤应用情况及存在的问题根据系统特点，系统可应用于门禁、离线消费、公交、地铁等需要身份认证的场景。目前应用于公共交通乘车码，用于扣费用户身份认证。目前存在的问题：无。 ⑥历年获奖情况无。

146. 广西高速公路移动支付对账系统V1.0.0

登记号：202023561 　 分类号： TP319;

主要完成单位： 广西交科集团有限公司

主要完成人员：曹伊伟、韦成珍、谭海超、覃上洲

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区交通运输厅

登记日期：2020年10月16日

随着移动支付技术的普及和推广，越来越多人在进行支付时选择使用更加方便快捷的手机移动支付。为顺应这一趋势，为用户提供多样化的支付方式，广西联网收费中心于2018年开始在区内高速公路试点收费站推出移动支付缴纳通行费业务，并向其他高速公路收费站推广。目前广西区内所有高速公路收费站均已支持移动支付进行通行费缴纳，为确保通行费的收取准确，需要建立移动支付对账平台，帮助各收费公司进行移动支付通行费的核对及结算，同时提供移动支付相关数据的统计功能。因此，根据《收费公路移动支付技术规范第一册停车移动支付（JTG/T6303.1-2017）》中的规范要求，结合广西区内移动支付业务的实际情况，建设移动支付平台对账系统对广西区高速公路的信息化有着重要的实际意义和战略价值。 移动支付对账系统主要提供对账业务，通过将移动支付运营商通行记录与广西区高速通行记录进行查找比对，最终生成用户可查询可使用的移动支付对账结果。系统采用B/S架构进行部署，主要通过HTTPS接口服务及FTP文件服务，从不同运营商和广西区高速公路收费系统获取订单记录及通行信息，根据唯一标识对订单及通行记录进行匹配，对匹配异常的数据进行标记，提示用户对异常数据进行处理。为确保对账数据准确性、完整性和及时性，系统可根据相应的日志信息自动进行缺漏数据的补全，确保通行数据生成后30分钟能生成对账结果。对账系统同时提供结算功能，用户可在系统中生成指定日期的结算报表，生成的结算报表支持直接对接公司财务系统，可快速进行移动支付通行费的结算。针对收费异常的数据，用户可以在对账系统中直接进行退款操作，退款结果将实时反馈体现在系统的对账结果中。为方便用户进行数据统计，系统拥有不同维度的报表统计移动支付数据，提供全方位的报表支付。 移动支付对账系统数据传输过程使用HTTPS方式对传输数据进行加密处理，确保用户数据的安全准确，具有良好的扩展性，支持不同的移动支付运营商接入使用。目前移动支付对账系统已经在广西区各高速公司及收费站应用，减少了用户移动支付对账的工作量，方便用户对高速公路移动支付异常数据进行定位和处理，上线至今达到了预期的目的，为区内高速公路移动支付业务提供了强有力的支持，具有相当的社会价值。

147. 乘车码报表系统V1.0.0

登记号：202023562 　 分类号： U49;TP319

主要完成单位： 广西交科集团有限公司

主要完成人员：刘成文、郑川、农扬能

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区交通运输厅

登记日期：2020年10月16日

①课题来源与背景 随着乘车码（公交二维码）的上线，财务、运营、清分等部门的接入，数据核对变成一件非常困难的工作，主要的困难如下： 1.交易量大，人工无法逐一核对； 2.财务需要用收款的维度进行统计，运营需要根据收单自然日进行统计，清分需要根据实际清分日进行统计； 3.各个部门之间的对账非常困难。 ②技术原理及性能指标 系统对原始数据进行关联，将收款维度、收单自然日维度、清分维度进行关联。根据关联的情况，分表针对“财务-运营”、“财务-清分”两类情况开发对应的报表，逐一解决两个部门之间的对账问题。 针对财务和清分部门：系统提供“实收、清分报表”和“清分、实收报表”，用于回答清分的钱是否全部收回，针对未收回的交易可以进行追缴；同时还能回答已经收款的交易是否未清分，监控清分系统的状态。 针对财务和运营部门：提供“应收、实收报表”和“实收、应收报表”，分别回答应收款的订单但未收款的数量，便于追款，回答当日收款的资金分别用于支付的对应的应收日。 ③技术的创造性与先进性 系统的特点如下：1.提供了一套大数据报表的解决方案，数据量承载量超过亿级别；2.在报表模块中，从多个角度展现多个统计维度的关系，提高了多个维度下数据核对的效率；3.系统使用定时统计、小粒度统计的设计思想，降低了数据库长连接的时间，CPU、内存资源大幅度降低；4.系统设计灵活，可以推广至收账与出账独立的系统。 ④技术的成熟程度 目前该系统技术已经成熟，适用于多个部门对账的情况。 ⑤应用情况及存在的问题 应用于清分、实收、应收之间的对账。目前存在的问题：无。 ⑥历年获奖情况 无。

148. 一种落花落蕾收集装置

登记号：202023563 　 分类号： S6;

主要完成单位： 钦州市农业科学研究所、广西壮族自治区农业科学院园艺研究所

主要完成人员：古雅良、李彦彦、玉富成、涂海莲、吕斌、朱建华、刘冬梅、付鑫锋、秦献泉、徐宁、廖仁昭

任务来源：广西壮族自治区农业农村厅

推荐部门：钦州市科学技术局

登记日期：2020年10月16日

一、任务来源及背景本实用新型涉及果树、花卉养殖领域，特别涉及一种落花落蕾收集装置。由套袋集中收集落花落蕾，以避免落花落蕾腐烂，从而保证落花落蕾的利用价值。二、在果树、花卉种殖的过程中，有时需要对花穗的落花和落蕾进行收集，以便于进行试验和分析，或者需要对落花和落蕾进行收集，以便于后续进行制药、制茶或制作成食品。花蕾是很容易从枝杆上落掉下来的，且现有的花蕾是直接掉在土壤里的，在土壤里的落花和落蕾如遇到下雨或路人的践踏，就很容易腐烂，从而失去了利用的价值。三、本实用新型公开了一种落花落蕾收集装置，其包括若干个龙骨、支撑环、套袋以及拉绳。 技术的创造性与先进性与现有技术相比，本发明具有如下特点：本发明中的落花落蕾收集装置，首先根据植物的大小，调节开口，真正做到操作简单易掌握，根据不同植物可调节收集装置的松紧，位于端部的固定带可根据枝条的粗细调节，保证收集到植物的落花落蕾，减少浪费程度，最大化的收集植物的落花落蕾。提高收集的数量和质量。操作方便快捷。四、技术的成熟程度，本实用新型设计简洁，按照目前的工艺技术完全能批量生产并投放市场。五、应用情况及存在的问题：由于资金问题，目前本技术未推广应用。六、历年获奖情况：已获国家实用新型专利证书。

149. 一种便携式瓜果开切工具

登记号：202023564 　 分类号： S6;

主要完成单位： 钦州市农业科学研究所、广西钦州农业学校

主要完成人员：付鑫锋、李彦彦、古雅良、赵久成、刘冬梅、玉富成、吕斌、涂海莲、李雪梅

任务来源：广西壮族自治区农业农村厅

推荐部门：钦州市科学技术局

登记日期：2020年10月16日

一、任务来源及背景本实用新型涉及果树的果实、蔬菜的瓜果等领域，目的在于提供一种便携式式瓜果开切工具，从而克服在瓜果开切时携带笨重，操作危险、果汁外溅、复杂等缺点。便携式瓜果开切工具主要是在瓜果开切时，破壳或者取种、测量、取样时省时省力、方便携带的一种工具。二、在果树的果实、蔬菜的瓜果收货后，需要对瓜果进行开切处理，以便获取瓜果的果实或者种子，或者需要更加便捷，便加安全的方法。技术原理及性能指标：本实用新型开切工具，包括：外壳，刀刃，刀口调节器、底托等。本发明提供的便携式瓜果开切工具具有携带方便、操作简便、可活动调节，不同瓜果都能操作，开切均匀到位，能高效、安全的达到开切的效果。三、 技术的创造性与先进性与现有技术相比，本发明具有如下特点：本发明中的便携式瓜果开切工具，首先根据不同瓜果的大小，调节好刀的力度，把刀口对着要开切的部位往下压，开切工具的外壳可避免开切时果实的汁液外溅，又避免开切时切到手，操作方便快捷。四、技术的成熟程度，本实用新型设计简洁，按照目前的工艺技术完全能批量生产并投放市场。五、应用情况及存在的问题：由于资金问题，目前本技术未推广应用。六、历年获奖情况：已获国家实用新型专利证书。

150. 一种金桔蜜饯自动返砂机

登记号：202023565 　 分类号： S;S2

主要完成单位： 柳州融安金园食品有限公司

主要完成人员：邓绍贤、邓稻田、罗正兰、邓凯文

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2020年10月16日

金桔属芸香科（Rutaceae）柑橘亚科金柑属金弹种的一个优良品种，常绿小乔木或灌木，叶阔披针形或广椭圆形，茎和枝梢带刺，果倒卵状椭圆形，果皮光滑，金黄色，油胞小而密生，可食，金桔可以做成金桔蜜饯，在生产时需要在金桔蜜饯的外部包裹一层返砂，金桔蜜饯自动返砂机是在生产金桔蜜饯包裹返砂的装置。目前，现有的金桔蜜饯返砂机大多是人为返砂，造成返砂不均匀的形象，影响口感和销售，现有的金桔蜜饯返砂机返砂后需要等待很长时间才能将返砂黏在金桔蜜饯上，影响工作效率。因此，发明一种金桔蜜饯自动返砂机来解决上述问题很有必要。本实用新型公开了一种金桔蜜饯自动返砂机，涉及到金桔蜜饯加工技术领域，包括挡板，所述挡板设置有两个，两个所述挡板之间固定连接有传送带，所述挡板的底部固定连接有两个固定柱，所述传送带的下方设置有收集槽，所述收集槽与传送带相对应，所述收集槽的两端均与固定柱固定连接，所述挡板的顶端固定连接有烘干机，所述烘干机的一侧固定连接有连接管。本实用新型通过振动电机和返砂板的配合设置，能够将金桔蜜饯返砂均匀，解决了金桔蜜饯返砂不均匀影响口感的问题，通过连接管、烘干机、出气孔和通孔之间的配合设置，能够快速烘干金桔蜜饯，解决了金桔蜜饯烘干慢的问题，提高工作效率。

151. 金桔果脯烘干冷却一体机

登记号：202023566 　 分类号： S;S2

主要完成单位： 柳州融安金园食品有限公司

主要完成人员：邓凯文、罗正兰、邓绍贤、邓稻田

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2020年10月16日

果脯蜜饯是用新鲜水果经过去皮、取核、糖水煮制、浸泡、烘干和整理包装等主要工序制成的食品，鲜亮透明，表面干燥，稍有粘性，含水量在20%以下，果脯蜜饯中含糖量最高可达35%以上，而转化糖的含量可占总糖量的10%左右，从营养角度来看，它容易被人吸收利用，另外，还含有果酸、矿物质和维生素C，由此可见，果脯蜜饯是营养价值很高的食品，果脯种类繁多，著名传统产品有苹果脯、酸角脯、杏脯、梨脯、桃脯、金桔脯等。金桔果脯在制作过程中需要进行烘干处理，同时烘干后的果脯需要进行冷却处理，而目前的烘干冷却方式通常是先对金桔果脯进行烘干，再将烘干的金桔果脯取出在放入冷却设备进行冷却通，这种方式劳动成本较高，影响加工效率，且金桔果脯在烘干过程中通常是固定不动的，易使金桔果脯受热不均匀，从而影响金桔果脯的质量。本实用新型公开了一种金桔果脯烘干冷却一体机，涉及果脯加工技术领域，包括机体，所述机体的底部两侧均固定连接有机架，所述机体的一侧底部固定连接有固定板，所述固定板的底部固定连接有冷却风机，所述机体的一侧顶部开设有进料口，所述机体的另一侧底部开设有出料口。本实用新型金桔果脯烘干冷却一体机，达到了烘干冷却一体的效果，无需取出金桔果脯，从而节省了工作时间，降低了劳动成本，提高了加工效率，能够使金桔果脯在烘干过程中受热更均匀，使烘干效果更好，从而提高了金桔果脯的质量。

152. 一种智能金桔果脯煮制锅

登记号：202023567 　 分类号： S;S2

主要完成单位： 柳州融安金园食品有限公司

主要完成人员：邓稻田、邓绍贤、邓凯文、罗正兰

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2020年10月16日

果脯又称蜜饯，基本保持果蔬形状的干态糖制品。果脯蜜饯是我国传统土特产品，作为旅游休闲食品和地方特产，深受广大消费者的喜爱。随着消费水平的提高，果脯蜜饯的消费量不断增长。现有的金桔在煮制时，先将清洗干净的金桔放入煮锅中煮制，煮制完成后再将金桔捞出放入烘干箱内烘干，步骤繁琐，生产效率低下，不便于金桔果脯的快速生产。智能金桔果脯煮制锅，包括锅体，所述锅体的顶端通过扭簧轴活动连接有锅盖，所述锅盖的上表面中部固定连接有电机，所述锅盖的上表面一端固定连接有放气阀，所述锅盖的上表面另一端固定连接有把手，所述锅体的底端固定连接有箱体，所述箱体的一侧底端固定连接有水泵，所述水泵的底端固定连接有第一连接管，所述第一连接管的一端与箱体固定连接，所述水泵的顶端固定连接有第二连接管，所述第二连接管的顶端固定连接有第一电磁阀，所述第一电磁阀的一端固定连接有第三连接管，所述第三连接管的一端与锅体固定连接。电机的底部输出端安装有转轴，所述转轴的底端贯穿锅盖并伸入锅体内，所述转轴位于锅体内的一端固定连接有搅拌叶。本实用新型不仅能够对锅体内的金桔进行煮制，还能够对煮制后的金桔进行烘干，减少了操作程序，提高了生产效率。通过设置有电机，能够对锅体内的金桔进行搅拌，加快了金桔的煮制和烘干，通过设置有收集腔，能够对煮制后的水进行收集，通过水泵进行循环利用。

153. 山园物业管理系统软件V2.0

登记号：202023570 　 分类号： TP31;TP317

主要完成单位： 广西山园信息科技有限公司

主要完成人员：潘圆圆、石梅、邹优扬

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月16日

随着移动互联网时代商家与用户之间消费路径开始重构，如何更好地让消费者知道、找到、不断提升品牌声誉并把潜在用户变现，是各行业商家面对的新挑战。广西山园信息科技有限公司结合本地实际情况，打造物业网上缴费小平台，实现物业缴费的灵活方便。本解决方案将协助各大物业公司实现缴费、报修流程简化，降低运营成本，提高盈利；给用户带来更方便快捷的线上缴费体验。管理台是物业相关工作人员专用，帮助物业公司实现业主信息管理、线上缴费管理和报修管理等功能的专业操作系统网站。打开PC端浏览器，输入指定网址，跳转到登录界面在后台管理计算机里输入后台管理网址，如：（https://property.shanyuankj.cn/ wuye/login.html）输入后台管理人员账号，密码登录山园物业管理软件后台。在登录界面依次输入账号，密码；点击“登录”进入管理后台。主界面左侧有：小区管理 、公告管理、客户信息管理、缴费信息管理、短信管理、故障报修、用户管理等7个主菜单。主界面显示首页内容：小区户数、租户户数、月缴费总额、已缴费户数、未缴费户数，近十天缴费情况。在首页可查看小区业主及缴费数据，包括：小区总户数，在住户数，租户户数，月缴费总额，已缴费户数，未缴费户数，缴费统计图等。随着网上缴费平台的开通，只要打开微信，进入小程序就可一键支付；缴费明细，随时查看，还能智能预缴，自动扣款；即时到账，安全可靠。物业公司可以根据系统数据进行缴费统计，清晰明了。不用再费尽心思制作各种数据表格，直接下载，表格一键生成。线上公告，及时给业主发布提醒信息，各项通知高效传达。报修流程简单易操作，收费透明，后台统一管理，实现轻松派单，物业、业主双方省心省力。

154. 南方畜牧水产商品交易平台大数据管理系统V1.0

登记号：202023571 　 分类号： TP31;TP317

主要完成单位： 广西南方草牧网络科技股份有限公司

主要完成人员：劳郭世贵、候从文、夏家伟、曾涛、刘林媛

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月16日

南方草牧商品交易平台大数据管理系统主要是为了对南方草牧商品交易平台用户综合交易系统、中国农业农村部价格动态数据和指数数据的及时展示系统。主要功能: 交易系统每日商品挂牌、各时段各分类的订单量及订单信息的实时监控；交易系统每日商家入驻及普通用户认证数、商家入驻成功动态的实时监控；交易系统全国牧畜价格走势变动实时监控；交易系统当前月份的订单成交量的实时监控与以往月份成交量的实时监控；交易系统当前挂牌会员入驻申请、今日申请会员数量、通过认证申请数量实时监控；交易系统当前成交总量、月成交总量实时监控；交易系统平台挂牌产品每月价格变动实时监控；交易系统当前成交量实时监控。全国牧畜价格走势是由全国概览、北海概览、价格走势、价格指数这4部分组成，在全国概览里您如果想知道哪个地区的牧畜价格走势就点击那块地区并进如对应省份各地级市得价格走势图，点击价格走势图区域里的年份、地区就会进入对应年份对应地区的价格走势图。在价格指数区域里用折线图展示了对应年份每个月份的牧畜情况，点击年份下拉框进入对应年份的价格指数走势图。在成交订单这个版块可以更直观的看到有哪些企业卖出了什么、卖出的数量、卖出时的时间的数据，以及平台里的商家累积的交易金额。挂牌版块展示本平台玉米，豆粕，进口饲草分类的商品各个月份的价格变动走势图。会员板块显示的是本平台当日有哪些公司入驻，入驻申请会员的数量和申请实名会员的数量，以及今日通过实名认证申请会员数量的数据，以及商家入驻动态信息展示。交易大厅实时监控板块，显示各个平台网站商品成交量数据实时监控，平台各个时间段成交量实时监控的数据。

155. 南方畜牧水产商品交易平台撮合交易系统V1.0

登记号：202023572 　 分类号： TP31;TP317

主要完成单位： 广西南方草牧网络科技股份有限公司

主要完成人员：劳郭世贵、候从文、夏家伟、曾涛、刘林媛

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月16日

南方畜牧水产商品交易平台撮合交易系统简称草牧通，概述：草牧通主要是商业行情及商品竞拍交易平台，以期货形式用合约进行竞拍；平台的及行业的相关新闻资讯和行情的分析。为了能够区别用户，首次进入商城用户必须注册，填写自己的账号信息比如账号名、密码等，这样我们才能区别用户，给用户在商城有一个唯一识别身份的凭证或者账号，但注册完成之后可以在登录界面输入账号和密码，登录成功后才可以进入进行竞拍及其他功能。注册：用户注册界面所有项都是必填项，根据网页提示信息填写对应内容（注意同一手机只能注册一次），点击获取验证码系统会将验证码发送到当前界面所填手机号，用户手机号收到验证码并填入正确的验证码方可注册成功，用户的账号跟密码请妥善保管。登录：用户填入正确的账号、密码、与验证码即可登录成功，只有用户登录之后方可完成加入购物车，购买商品，进入个人中心等操作。在竞拍商品中点击收藏可在自选中进行查看，方便管理自己想要的合约信息，可进行买入和查看详情及删除功能。买入功能选择一款产品（有代码）系统自动分配一个数值（可调动）可选择仓数进行买入，可看到跌停和涨停的价格，可多手买入。委托交易分为“买入、卖出、撤单、持仓、查询、我的合约、申请交割、我的设置”几个板块，也可以直接在该功能中看到市场的行情分析及涨跌走势，其中还包含设置功能，交易用到的个人银行卡管理。 客户手中的总资产和持有单的数量，可进行充值和提现功能，单日的参考盈利及浮动的盈利，合约的持仓，盈利持有仓数及成本和现价的对比。

156. 南方畜牧水产商品交易平台交易大厅门户系统V1.0

登记号：202023573 　 分类号： TP31;TP317

主要完成单位： 广西南方草牧网络科技股份有限公司

主要完成人员：劳郭世贵、候从文、夏家伟、曾涛、刘林媛

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月16日

南方畜牧水产商品交易平台交易大厅门户系统主要包括用户登录注册、用户验证（个人及企业认证）、个人中心、商城购物等模块。 为了能够区别用户，首次进入商城用户必须注册，填写自己的账号信息比如账号名、密码等，这样我们才能区别用户，给用户在商城有一个唯一识别身份的凭证或者账号，但注册完成之后可以在登录界面输入账号和密码，登录成功后才可以进入个人中心以及购物车功能。用户注册界面所有项都是必填项，根据网页提示信息填写对应内容（注意同一手机只能注册一次），点击获取验证码系统会将验证码发送到当前界面所填手机号，用户手机号收到验证码并填入正确的验证码方可注册成功，用户的账号跟密码请妥善保管。用户填入正确的账号、密码、与验证码即可登录成功，只有用户登录之后方可完成加入购物车，购买商品，进入个人中心等操作。为了使用户在商城中便捷的搜索到相应的产品，输入相应的产品名称则可直接搜索。为了让客户在商城中快速找到相应的产品或者类别，根据不同的目的和不同的分类标准来进行分类，将所有商品划分为畜牧类、禽蛋奶类、动保类、农资农机类、牧草类；便于管理，提高管理效率。信息披露主要是公司以公告报告等形式，把公司及与公司相关的信息，向客户公开披露的行为，客户和社会公众对公司信息的获取；真实、全面、及时、充分地进行信息披露至关重要，只有这样，才能让客户对我们有更是深入的了解。 为了让客户在商城中快速查询到相应的数据，根据不同的目的和不同的分类标准来进行分类，将大数据服务划分为竞价商品、行情走势、牧草信息查询、生猪信息查询；可以在查询到国内的一些相关信息及走势图。 为了让客户快速了解到商城中的商品及相应的品种介绍，根据不同的目的和不同的分类标准来进行分类，将品种介绍划分为牧草、畜牧、动保、饲草料、水产、仓储、农资农机等介绍；可以在此预览相应的品种的特性和产品介绍。

157. 南方畜牧水产商品交易平台综合管理系统V1.0

登记号：202023574 　 分类号： TP31;TP317

主要完成单位： 广西南方草牧网络科技股份有限公司

主要完成人员：劳郭世贵、候从文、夏家伟、曾涛、刘林媛

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月16日

南方畜牧水产商品交易平台综合管理系统主要包括新闻资讯、商品中心、订单、财务等的管理和维护，添加内容及更新内容等。文章分类是为了更好地管理和区别文章，使网站上面的文字显得归类整齐，而不是杂乱无章。网站上面的标题文章类的大多是通过后台添加文章而显示出来的，添加文章不一定是指文字而已，还有图片和视频等等。点击左菜单新闻资讯，点击轮播图进入到轮播图列表页面，在轮播图页面中可以查看所有已创建的幻灯片，并且可以对其进行“编辑”和“删除”操作，也可以点击状态栏的按钮，改变对应幻灯片的显示/隐藏状态，隐藏状态下的幻灯片不会在轮播图中呈现；点击添加轮播图即可进入到添加轮播图页面。为了及时解决顾客所提出的疑问和保证了南方草木交易平台的可靠性，因此需要专家来进行服务。点击左菜单新闻资讯，点击资讯管理和专家列表进入到专家列表页面，在专家列表页面中可以查看所有已创建的专家，并且可以对其进行“编辑”和“删除”操作，也可以点击状态栏的按钮，改变对应专家的显示/隐藏状态，隐藏状态下的专家不会在网站页面中呈现；点击添加专家即可进入到添加专家页面。课堂信息能够提供顾客关于农牧业的一些信息，丰富知识。草牧数据是对牧草、猪、牛、羊一些常见疾病的描述，能够让顾客了解并预防这类疾病的发生。 交易平台提供竞拍商品服务，创建了竞拍机器人，可以自动出价，增加交易的活跃度。对用户增加了积分功能，可以利用积分参加秒杀商品等活动。

158. 南方畜牧水产商品交易系统微信小程序平台V1.0

登记号：202023575 　 分类号： TP31;TP317

主要完成单位： 广西南方草牧网络科技股份有限公司

主要完成人员：劳郭世贵、候从文、夏家伟、曾涛、刘林媛

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月16日

南方畜牧水产商品交易系统微信小程序平台主要包括用户登录注册、用户验证（个人及企业认证）、第三方商家入驻、个人中心、商城购物、畜牧水产商品买卖、竞价、秒杀、团购等功能。 登入时，您可以绑定您的微信号一键登入，也可以自主创建新账号。根据网页提示信息填写对应内容（注意同一手机只能注册一次），点击获取验证码系统会将验证码发送到当前界面所填手机号，用户手机号收到验证码并填入正确的验证码并仔细阅读好南方草牧网相关条约并同意方可注册成功，用户的账号跟密码请妥善保管。用户商品购买流程：首先先选择一个喜欢的商品点击进入商品详情界面；进入商品详情页在右下角可以看见一个立即购买的按钮，点击它会弹出个购买数量提供选择，选择完了需要您再次点击下购买按钮确认选择；确认好后点击提交订单（如果您事先没有填写好收货地址就还需要点击链接“去填写”收货地址）。认证后可以在本平台发布商品出售或发布商品求购信息。为了让客户方便管理及快捷查看自己的订单及其他信息，将个人中心全部功能划分，可在页面内点击首页直接跳转。点击全部订单就可以看见您的全部订单，然后在点击下面的分类可以看到您的所有的状态。点击我的钱包可以进入您的余额页，余额可以在结算商品金额时使用，在余额页您可以选择是充值或体现，或者查询余额使用的效果详情，充值余额和提现都需要您先绑定银行卡才能充值。资讯中心，向客服提出您的问题。

159. 南方畜牧水产商品交易系统微信公众服务平台V1.0

登记号：202023576 　 分类号： TP31;TP317

主要完成单位： 广西南方草牧网络科技股份有限公司

主要完成人员：劳郭世贵、候从文、夏家伟、曾涛、刘林媛

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月16日

南方畜牧水产商品交易系统微信公众服务平台使用说明主要包括用户登录注册、用户验证（个人及企业认证）、第三方商家入驻、个人中心、商城购物、畜牧水产商品买卖、竞价、秒杀、团购等功能。为了能够区别用户，首次进入商城用户必须注册，填写自己的账号信息比如账号名、密码等，这样我们才能区别用户，给用户在商城有一个唯一识别身份的凭证或者账号，但注册完成之后可以在登录界面输入账号和密码，登录成功后才可以进入个人中心以及购物车功能。为了让客户方便管理及快捷查看自己的订单及其他信息，将个人中心全部功能划分。买牧草可以选择点击首页的导航栏里的‘买牧草’按钮去选择商品，也可以在首页的推荐商品里直接选择。买畜牧可以选择点击首页的导航栏里的‘买畜牧’按钮去选择商品，也可以在首页的推荐商品里直接选择。专家咨询模块包括：专家问答：可向专家提问问题，问题反馈到问答列表内，还可以预览其他相关问题，给与点赞等操作；提问专家：直接向某一位专家提问问题，进行问题反馈到问题内在问题列表中呈现；农牧业课堂：课堂列表中呈现多个课堂，您可随意点击课堂进行预览，可观看到相应的视频课堂；技术支持数据库：可以在我们的技术支持数据库查找看有没有您想要的问题。为了让客户在商城中快速查询到相应的数据，根据不同的目的和不同的分类标准来进行分类，将大数据服务划分为竞价商品、行情走势、牧草信息查询、生猪信息查询；可以在查询到国内的一些相关信息及走势图。

160. 南方融视企业营销管理系统V1.0

登记号：202023577 　 分类号： TP31;TP317

主要完成单位： 广西南方草牧网络科技股份有限公司

主要完成人员：劳郭世贵、候从文、夏家伟、曾涛、刘林媛

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月16日

“互联网+”通过利用互联网技术，特别是移动互联网技术和思维已深入到文化、金融、商业、医疗、农业、教育等各行各业，推动传统产业的转型与组织变革。近年来“云计算”、“互联网”、“移动客户端”的发展，推动了“互联网+”的概念向社会服务领域渗透。“互联网+”正在掀起一场影响世界经济、文化、社会的变革，传统的服务理念、服务模式和手段被颠覆，手机及移动穿戴设备已经变成人类带电脑的器官，随时接受咨询、查询服务、地图导航、读书娱乐、银行转账、预约专车以及网上购物已成为生活的一部分，社会服务几乎都提供了 o2o的线上线下互联网模式，移动 o2o 行业用户规模达到 7.5 亿，占移动互联网整体用户规模的 65.21%。与此同时，大数据、物联网、云计算等新一代信息技术的应用也开始全面融入企业管理、工业制造、政府治理等各个方面，推动社会的智慧化转型与发展。随着信息技术的飞速发展和客户驱动市场的形成，竞争越来越激烈，许多企业通过传统的营销方式：电视广告、户外广告、传单等进行营销推广，在营销之前往往需要投入大量的策划和制作成本，营销推广的效果难以达到预期，对于营销数据难以准确掌握，，特别是那些快速发展的企业，在全国各地建立了营销与服务网络，人员越来越庞大，营销费用增长迅速，但业绩提升缓慢，而且客户的满意度在下降，竞争对手比自己跑的越来越快，各层次沟通不畅信息衰减严重。打造一个富有战斗力的营销服务体系，成为突破管理与发展瓶颈的明智选择。 微视企业营销管理系统强调建立以营销事件为中心，以产品的价值来判定市场需求，正是基于此，需要开发了企业营销管理系统。 南方融视企业营销管理系统主要功能包括：商户基本信息管理：管理所有的商户信息，包括新增、修改、查询等操作。素材管理：管理所有营销图文素材、视频素材信息，包括新增、修改、追加、查询等操作。抽奖管理：管理营销抽奖活动，包括创建抽奖活动、查询抽奖活动等操作。图文管理：管理营销图文信息，包括创建图文、修改图文信息、查询图文信息等。营销管理：管理营销活动，包括编辑活动、查看营销排行榜、开启红包、查询等操作。合作申请：查询营销活动申请合作的用户信息。分享管理：创建营销活动的微信分享页面、分享标题，管理分享活动。

161. 南方融视直播平台V1.0

登记号：202023578 　 分类号： TP31;TP317

主要完成单位： 广西南方草牧网络科技股份有限公司

主要完成人员：劳郭世贵、候从文、夏家伟、曾涛、刘林媛

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月16日

视频直播是指利用互联网及流媒体技术进行直播，视频因融合了图像、文字、声音等丰富元素，声形并茂，效果极佳，逐渐成为互联网的主流表达方式。互联网视频直播平台作为广大网民在高速互联网时代的娱乐首选，拥有越来越多的用户数和越来越高的关注度。视频通过真实、生动的传播，营造出强烈的现场感，吸引眼球，达成印象深刻、记忆持久的传播效果，能够真实、直观、全面的宣传、展示自己一个完整的流媒体平台。微网站源于WebApp和网站的融合创新，兼容iOS、android、WP等各大操作系统，可以方便的与微信、微博等应用的链接，适应移动客户端浏览市场对浏览体验与交互性能要求的新一代网站。将微网站植入微信公众平台，关注公众平台即可访问网站，在保留公众平台所有优势的前提下，提升展示形象，更好地与客户互动。其面对的受众是5亿左右的微信用户，蕴含的商机是无限的，为广大的企业商户带来的商业价值是不可限量的。南方融视直播平台整合了编码器、导播台、媒体库、流媒体服务器、云服务器、直播平台商户服务、直播平台微官网、微信公众号等除直播现场摄像机以外的整个视频直播通道，通过直播平台商户服务，为所有有直播需求的商户定制直播宣传页面，提供稳定的视频直播服务、微信宣传推广服务，并在视频直播的基础上为商户提供与活动相关的支付、广告、互动及周边产品配套服务。

162. 柳州桂通科技专利微导航及专利规划壁垒试点

登记号：202023579 　 分类号： TP;TN

主要完成单位： 柳州桂通科技股份有限公司、柳州市生产力促进中心、北京鼎立新成科技服务有限公司

主要完成人员：谭良波、吴金、康正海、阳昌珠、肖安火、覃娟媚、蒙达宇、刘加历、廖莲莲、王宁宁、郑晓、肖湘、韦秀旺、李楠、贠强、白洁、吴云龙、贠超、李海涛

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2020年10月16日

- 课题来源与背景： “柳州桂通科技专利微导航及专利规划壁垒试点”是2017年广西壮族自治区科学技术厅下达立项的广西科技计划项目，下达文号为桂科计字[2017]129号，合同编号为桂科AC17129044。项目由柳州桂通科技股份有限公司、柳州市生产力促进中心、北京鼎立新成科技服务有限公司共同承担，实施期为2017年7月至2019年6月。 ②应用领域和技术原理 专利导航分析是对专利运用的深化，是把专利信息分析与企业、产业的发展实践所做的深度结合，体现了专利的高端运用，同时促进了产业的高端发展，具有重要的战略意义。 ③考核指标 合同约定考核指标： 技术指标： （1）完成一份包含《企业运营类专利导航项目实施导则（暂行）》各项内容的分析报告； （2）新申请发明专利8件以上。 实际完成的考核指标： （1）完成《柳州桂通科技专利微导航及专利规划壁垒试点》报告； （2）申请发明专利10件，其中中国发明专利8件，美国发明专利2件。 ④与国内外同类技术比较： 当前与智能驾考相关的专利权人归属主要分布在日本和美国，日本专利数量981件，占所分析专利总量的近24%；美国专利数量798件，占比近20%。智能驾考系统的专利布局与该国家/地区相关政策、行业发展及地区经济状况有很大的关系。通过对专利权人进行分析可知，排名前10的专利权人中，专利数量都超过20件。其中专利量最多的专利权人本田汽车，拥有171件专利；半球导航公司92件；丰田汽车有64件。 国内专利情况： 1986 ~2017的三十年里，我国驾培驾考相关的专利申请呈现出持续增长的态势。2004年之前，年均申请量基本维持在10-20件的水平。但随着2003年《中华人民共和国道路交通安全法》的颁布实施，我国驾培驾考行业开始进入快速发展阶段。2015年国务院发文《国务院办公厅转发公安部交通运输部关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革意见的通知》，开启了市场化、便民化、信息化的培训新时代。驾培驾考行业迎来又一次大的发展，因此2016年新增专利申请人数量高达48个，年专利申请量也跨上了400件的新台阶。2017年，专利申请量和新增专利申请人数量的增速均出现下滑，这预示着行业正逐步迈向成熟期。 与同类比较： 经过30年的发展和竞争，我国驾培驾考行业已经进入成熟期，行业竞争格局基本成形。安徽三联、合众思壮和多伦科技利用先发优势，已经成为行业领军企业；星网宇达、精英智通和柳州桂通科技属于行业后起之秀，技术创新能力较为突出，是不容小觑的挑战者；安徽嘻哈网络和北京易驾佳则是行业新进入者，凭借人工智能技术有可能为驾培驾考行业带来新的发展方向。 ⑤成果的创造性、先进性： （1）通过技术生命周期分析，判断行业发展阶段; （2）通过技术主题演化分析，预测行业发展方向; （3）通过申请人演化分析，定位行业中坚力量; ⑥作用意义： 项目实施期间累计取得经济效益：直接经济效益60万元，间接经济效益30万元。 专利导航分析是对专利运用的深化，是把专利信息分析与企业、产业的发展实践所做的深度结合，体现了专利的高端运用，同时促进了产业的高端发展，具有重要的战略意义。 ⑦推广应用的范围、条件和前景以及存在的问题和改进意见: 通过实施专利微导航，为柳州智能驾考系统产业的发展建立专利信息分析 与产业运行决策深度融合、专利创造与产业创新能力高度匹配、专利布局对 产业竞争地位保障有力、专利价值实现对产业运行效益支撑有效的工作机制，推动重点技术的专利协同运用，培育形成专利导航企业健康发展的新模式，从而打通专利运用的关键环节，建立专利制度高效运行的正向反馈系统。 就柳州桂通科技股份有限公司而言，所申请的十多件专利中，专利的质量不是很理想。授权的专利很难做到与企业的核心技术相结合，没有体现出较 大的经济效益。 下一步研究工作设想就是以《柳州桂通科技专利微导航及专利规划》研究分析报告作为理论指导依据，在专利导航路线、专利布局、专利申请中采取更灵活的方式方法，提高专利申请的授权率，尽最大能力形成具有自主知识产权的核心技术。

163. 桂通考试车辆移动监测管理平台（WEB版）V1.0.0

登记号：202023580 　 分类号： TP;TN

主要完成单位： 柳州桂通科技股份有限公司

主要完成人员：潘保廷、谭良波、李海涛、覃娟媚、阳昌珠、康正海

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2020年10月16日

本系统当前主要应用于机动车驾驶技能考试管理部门。针对目前机动车驾驶人考试管理层无法实时跟踪定位各个分考场考试车辆的现象，存在考试车当训练车使用的现象，无法实时监督统一管理的问题，急需建立的一套健全的考试车辆移动监测管理平台，平台提供车辆实时定位、轨迹回放、车辆预警、预警处置、预警统计、考场管理、车辆管理、代码管理、围栏管理、终端管理、通讯卡管理、用户管理等，使用本平台可以有效的解决以上难题，手机上登录即可实时监控管理各个分考场考试车辆，大大提高工作效率。系统主要功能如下： 1、实时定位功能，根据用户角色的不同，区级领导用户可以查询实时定位各地市考试车辆，市级领导用户可以查询实时定位本地考试车辆，考场级别用户只可以查询实时定位本考场的考试车辆定位情况。其他功能一样根据角色区分。 2、考试车辆轨迹回放功能，可根据查询时间，车辆号牌等信息进行查询回放，回放考试车辆轨迹的同时，如果有预警信息，同样可以显示在界面上。 3、车辆预警功能可根据时间、车辆号牌等信息进行查询预警信息。 4、预警处置、预警统计功能所有用户均可使用，用户查看处置预警信息。 5、考场管理、车辆管理、代码管理、围栏管理、终端管理、通讯卡管理、用户管理功能，其中围栏管理用于考考试车应在地理位置范围的定义，一旦定位到考试车超出范围系统就会自动预警，这些管理功能均由管理角色用户进行定义及编辑。

164. 电动自行车登记管理系统V1.0

登记号：202023581 　 分类号： TP;TN

主要完成单位： 柳州桂通科技股份有限公司

主要完成人员：李彪、康正海、谭良波、覃娟媚、李海涛、阳昌珠、潘保廷

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2020年10月16日

本软件系统应用于交警车管部门。系统配合相关的硬件，可将某某市公安局交警支队现在运行的《电动自行车登记管理系统》中已存储有的所有的电动自行车登记数据，通过调用公安交通管理综合应用平台的系统接口，上传到全国公安交通管理综合应用平台中，系统将计算机网络技术、数据库技术、行为科学技术等多门类边缘学科相结合起来，通过实施以该种技术为核心的电动自行车管理系统，可以有效的解决传统手工上传管理混乱的难题，为人民群众办事及服务工作者提高效率。本软件开发将对本地已有的《电动自行车登记管理系统》进行系统升级改造，完善系统功能，细化系统对接方案，并将本外挂系统报送公安部无锡科研所检测，在获得相应检测证书后，申请接口授权，实现系统正式接入公安网运行。本软件开发要按照通知要求，完善登记数据信息。上传电动自行车登记数据信息应包括如下内容：号牌号码、号牌种类、整车质量、最高设计车速、脚踏功能，车辆外形尺寸（长、宽、高）、车身颜色、电机功率；车辆品牌型号、车辆制造厂名称、车架号、电机号、生产日期、合格证编号、车辆销售企业名称、来历凭证号码；所有人姓名、证件类型、证件号码、联系地址、联系电话、登记日期；发证机关、车辆用途、车辆状态、依据标准。

165. 桂通考试车辆移动监测系统（Android版）V1.0.0

登记号：202023582 　 分类号： TP;TN

主要完成单位： 柳州桂通科技股份有限公司

主要完成人员：谭良波、潘保廷、李海涛、覃娟媚、阳昌珠、康正海

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2020年10月16日

本系统当前主要应用于机动车驾驶技能考试管理部门。针对目前机动车驾驶人考试管理层无法实时跟踪定位各个分考场考试车辆的现象，存在考试车当训练车使用的现象，无法实时监督统一管理的问题，急需建立的一套健全的考试车辆移动监测APP，系统提供车辆实时定位、轨迹回放、预警查询、车辆事务、系统设置等，使用本平台可以有效的解决以上难题，手机上登录即可实时监控管理各个分考场考试车辆，大大提高工作效率。本系统主要功能如下： 1、实时定位功能，根据用户角色的不同，区级领导用户可以查询实时定位各地市考试车辆，市级领导用户可以查询实时定位本地考试车辆，考场级别用户只可以查询实时定位本考场的考试车辆定位情况。其他功能一样根据角色区分。 2、考试车辆轨迹回放功能，可根据查询时间，车辆号牌等信息进行查询回放，回放考试车辆轨迹的同时，如果有预警信息，同样可以显示在界面上。 3、预警查询功能，可根据时间、车辆号牌等信息进行查询考试车辆预警信息。 4、车辆事务功能，主要用户查询考试单位、考试场地、车辆号牌、事务审核状态等信息的查询，以及针对考试车添加特殊时间特殊事件免预警事务的功能，事务添加成功后须审核才可生效。任何角色用户均可进行添加删除，操作产生的日志记录由管理角色用户可查询。 5、系统设置功能，主要用于正在登录的账户密码的修改功能。

166. 一种BIM增强现实在建筑沙盘中的互动演示方法及系统

登记号：202023583 　 分类号： TP3;TP39

主要完成单位： 广西七三科技有限公司

主要完成人员：吕晓锋、俞永灿、向莉、刘稚鹏、朱世强

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月16日

一、课题来源与背景：现有传统建筑规划一般采用大量纸质媒介进行设计，存放占空间，制作，打印，存储，保养，调取速度慢；无论前期制作，审批还是后期存储，保养，存储多少都带来额外资源消耗，如在常规规划审批流程通常采用纸质图册，对方案比对，绿地，朝向，容积比，日照，节能，消防等方面进行评审，无法进行数据可视化，且传统图册同时审阅人数少，资源应用率低，不能多人同时并行审阅，只能采用异步的方式，数据查询效率低，响应速度多以小时或者以天为计量单位，同时纸质文本数据生硬、不便于快速理解，极大的降低了工作效率。建筑信息模型BIM（Building Information Modeling）技术是三维数字设计、施工、运维等建设工程全生命周期解决方案。BIM 技术将成为未来建筑技术人员的必备技能，将是我国房地产、勘察设计、施工行业从二维 CAD 向三维模型发展的必经之路，BIM 系统的出现可以说是当今建筑界最伟大的一次工具革命，甚至于它超越了工具的作用，而给建筑界带来了一场创作理念和思维方式的革命。 BIM 三维软件可以在建筑模型上集成大量工程相关的数据信息，能够在建筑的整个生命周期（设计、施工、管理）各阶段发挥普通造型软件无法比拟的优势。 二、技术原理及性能指标：（一）技术原理：在高程数字模型中建立多个具有不同编号的地形三维模型，并在BIM上建立多个具有不同编号的沙盘建筑规划模型存储至数据库服务器中；摄像设备采集媒介上的特征范围，由AR客户端根据所述特征范围调取对应编号的所述地形三维模型和所述沙盘建筑三维模型生成沙盘三维模型，并将该沙盘三维模型输出至显示设备位于媒介中对应的所述特征范围上进行叠加显示；体感设备采集操作者对应的手势动作，由AR客户端根据所述手势动作调取对应编号的所述地形三维模型或沙盘建筑三维模型输出至显示设备位于媒介中对应的所述特征范围内进行叠加显示。（二）性能指标：1、采用AR技术实现普通纸质图纸的自动识别和查询；2、完成用户与系统在建筑沙盘应用中的人机交互演示；3、实现工程项目建设中各个部门的数据传输共享，省去键盘、鼠标的传统输入方式，提高审阅速度。 三、技术的创造性与先进性：1、AR自动识别和查询：将AR沙盘、BIM、AR及体感集于一体进行城市规划建设，摆脱了传统以图纸进行设计或者键盘鼠标的方式操作AR沙盘、BIM数据的方式，采用AR技术实现了普通纸质图纸的自动识别和查询；2、提高人机数据交换效率：项目建设集沙盘、BIM、AR、体感于一体的应用系统平台，使人机数据交换效率更高；3、提高工作效率和质量：项目成果的应用实现了多部门间的数据流传递，提高审阅速度和省去了键盘、鼠标的传统输入方式，提供工作效率和质量。 四、技术的成熟程度，适用范围和安全性：以图纸进行涉及设计或者键盘鼠标的方式操作AR沙盘，BIM数据的方式，实现了AR技术将普通纸质图纸的自动识别和查询，以及应用体感手势实现图纸和操作者手势驱动整套系统的运转。本技术实现了AR自动识别和查询，极大地提高了工作效率和质量，本技术主要运用于城市规划、建筑工程领域。 五、应用情况及存在的问题：本技术主要运用于城市规划、建筑工程BIM技术咨询服务方面，并且已成功推向市场，受到客户的好评，为公司带来了良好的经济效益。 六、历年获奖情况：无。

167. 坐位平衡训练联合双桥运动对卒中患者平衡功能影响的研究

登记号：202023584 　 分类号： R5;

主要完成单位： 北流市人民医院

主要完成人员：罗坚、李广森、庞小晶、朱和坤、邹兰、李永梅、刘卫、王小李、梁琴、肖淑宁、党相镇、陆海玲

任务来源：玉林市科学技术局

推荐部门：玉林市科学技术局

登记日期：2020年10月16日

1.课题来源与背景： (1) 课题来源：本项目是玉林市科学技术局(玉市科[2019]12号)下达的玉林市科学研究与技术开发计划自筹项目，合同编号;玉市科201912012。 (2) 课题背景：脑卒中是临床上的常见病、多发病，脑卒中偏瘫患者由于中枢神经系统受损以及由此引起的其他系统的功能改变，易导致平衡失调，其中平衡功能障碍是脑卒中患者最常见的功能问题之一。良好的平衡功能是人体保持体位，完成起居动作和步行等日常生活动作的基本保证。因此，帮助患者恢复其良好的平衡功能至关重要，也越来越受到社会的关注。随着我国社会由生存型向发展型转变，人民群众对健康和生命质量的关注程度越来越高，康复与护理服务已成为人民群众的刚性需求。康复护理以临床护理为基础，在康复护理实践中，将康复的元素，特别是康复技能，融入到临床护理工作中，护士围绕躯体、心灵、职业和社会全面康复的目标，密切配合康复医师和康复治疗人员，在完成一般护理目的基础上，预防残疾、减轻伤残程度，最大限度的挖掘残存功能，恢复其生活和活动能力，实现患者早日回归家庭，重返社会的最终目标。坐位平衡训练和双桥运动是一种康复技能，是康复治疗师常用的一种康复治疗技术。国内有文献报道：桥式运动强化训练能提高脑卒中患者的平衡功能；强化坐位起立训练能改善脑卒中患者的平衡功能。为了进一步探讨坐位平衡训练联合双桥运动对卒中患者平衡功能影响效果，开展拟“坐位平衡训练联合双桥运动对卒中患者平衡功能影响的研究”为课题进行研究。 2.技术原理及性能指标： (1) 技术原理：责任护士每天给患者进行坐位平衡训练联合双桥运动训练：做双桥运动时双侧的腹腹外斜肌，腹直肌及背阔肌等肌肉都参与了运动，激活患侧髋部臀大肌、臀中肌等肌肉，激活躯干的感觉，激活患侧躯干腰部的肌肉，让核心肌群得到了训练提高了稳定性。在做坐位平衡训练时双侧的腹内斜肌和腹外斜肌，腹直肌及背阔肌，还有多裂肌等肌肉都参与了运动，让躯干的核心肌群得到了训练提高了稳定性，躯干稳定性训练可以有效提高卒中患者的平衡能力，从而提高患者的日常生活能力。 (2) 性能指标：①用Fugl － Meyer 平衡功能评分法和目测法对坐位平衡功能进行平衡定性评定来评定平衡功能恢复情况②用ADL评定患者的生活自理能力。 3.技术的创造性与先进性： 坐位平衡训练和双桥运动是一种康复技能，是康复治疗师常用的一种康复治疗技术，把坐位平衡训练和双桥运动融入到临床护理工作中，能提高患者的平衡功能，降低跌倒风险，提高患者的日常生活活动能力。 4.技术的成熟程度，适用范围和安全性： 坐位平衡训练和双桥运动训练操作方法简单易学，在进行训练时，是由护士一对一进行训练，安全性高，所以可在各级医疗机构推广应用。 5.应用情况及存在的问题：（1）应用情况：桂平市人民医院、玉林市第二人民医院、北流市北流镇陵城卫生院、陆川县马坡镇中心卫生院、北流市新圩镇中心卫生院、北流市白马镇中心卫生院等6医院推广应用。 （2）存在问题：因坐位平衡训练和双桥运动训练时，是由护士一对一进行训练，需要投入一定的人力成本。 6.历年获奖情况 无

168. 神经功能重建治疗联合常规康复治疗对偏瘫手功能恢复的研究

登记号：202023585 　 分类号： R5;

主要完成单位： 北流市人民医院

主要完成人员：李广森、罗坚、刘南生、吴金烨、李云、刘振新、邱静、朱和坤、党相镇、石丽娜、吴显儒、植华德

任务来源：玉林市科学技术局

推荐部门：玉林市科学技术局

登记日期：2020年10月16日

1.课题来源与背景 (1)课题来源：本项目是玉林市科学技术局(玉市科 [2018]1号)下达的玉林市科学研究与技术开发计划自筹项目，合同编号; 玉市科20180115。 (2)课题背景：脑卒中后大约有85%的患者会存有一侧上肢功能障碍，在发病3~6个月后仍有55%~75%患者在肢体功能恢复的过程中伴有上肢功能缺损。上肢的功能恢复速度远远慢于下肢的功能恢复，经过常规康复治疗后，仍有超过70%的患者手功能难以恢复, 影响了患者的生活质量。脑卒中后手功能康复是脑卒中康复领域的重点和难点，临床上已对于脑卒中后上肢的功能恢复研究很多，但关注更多是上肢的恢复，手的恢复关注的较少。国内已有文献报道优化运动再学习训练、强制性运动疗法、肌电触发神经肌肉电刺激能有效改善脑卒中患者手功能。神经功能重建治疗是采用电子反馈和生物反馈治疗的原理，对患有运动功能障碍的患者进行康复性治疗，能让患者主动参与治疗，能提高患者的运动功能。为了进一步探讨神经功能重建治疗联合常规康复治疗对脑卒中偏瘫手的治疗效果，拟开展 “神经功能重建治疗联合常规康复治疗对偏瘫手功能恢复的研究”为课题进行研究。 2.技术原理及性能指标： (1)技术原理：中枢神经损伤后恢复的是脑可塑性理论，神经功能重建治疗是基于脑的可塑性理论，在中枢神经系统内，实现功能重组，通过电子反馈和生物反馈治疗的原理，指导患者按神经功能重建治疗仪屏幕上的图形以及口令做伸指运动，运用认知再学习的方法来调动和激发患者的主动参与意识，“唤醒”患者的意志过程，让病人重新学习正确、有效的运动,从而达到患者能随意控制患肢肌肉运动功能的目的，能改善脑卒中患者手功能，从而提高患者的生活自理能力。 (2)性能指标：①采用偏瘫手功能分级的评定和Fugl-Meyer上肢功能评定来评价偏瘫手的功能恢复情况，②用ADL评定患者的生活自理能力。 3.技术的创造性与先进性：神经功能重建治疗联合常规康复治疗脑卒中后患者偏瘫手，通过采用神经功能重建的电子反馈和生物反馈治疗的原理，让患者主动参与治疗，能改善脑卒中患者手功能，从而提高患者的生活自理能力。 4.技术的成熟程度，适用范围和安全性：该研究方法通过患者按神经功能重建治疗仪屏幕上的图形口令做伸指运动，让患者重新感知自身的生理信号和现存的功能，运用认知再学习的方法来调动和激发患者手的主动参与意识，“唤醒”患者的意志过程，有效促进患手的功能恢复。为脑卒中偏瘫患者手的恢复，提供一个有效的治疗方法。而且神经功能重建治疗操作方法简单易学，值得临床推广应用。 5.应用情况及存在的问题： (1)应用情况：玉林市红十字会医院、玉林第二人民医院、藤县人民医院、梧州市工人医院、桂平市人民医院等5医院推广应用。 (2)存在问题：因神经功能重建治疗仪购买成本高，在三级和二级多个医院已有此仪器，在乡镇卫生院较难开展。 6.历年获奖情况 无

169. 一种夹心混凝土防火门

登记号：202023592 　 分类号： TU;

主要完成单位： 广西瑞隆生态科技有限公司

主要完成人员：郑飞

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年10月19日

课题来源与背景：在传统防护门结构中，其门主体结构通常采用布置交叉钢梁混凝土柱以增强防护门抵抗冲击荷载的能力。但是，分析防护门的受力特点可以发现，防护门在受到冲击荷载时，门体将承受很大的面外弯矩，采用钢梁混凝土柱来抵抗这种弯矩是不尽合理的：钢梁受压容易屈曲。随着各种安全事件的发生，人防工程对门安全性和防火性隔音性的要求也在不断提升，传统设计由于其对材料的利用不尽合理，且造成一定的材料浪费。技术原理及性能指标：所述门包括外部的保护钢板和涂覆于保护钢板外表面的防火涂层和包裹于保护钢板内的混凝土门坯，所述混凝土门坯包括混凝土和混凝土内部的圆形钢管，钢管选用铁基材料可以有效保证承重强度需要，与混凝土接触耐蚀性良好；本发明混凝土材料选用多种混料组成抗压强度达到：7d：32MPa；28d：48MPa。技术的创造性与先进性：该核心作用的技术属于《国家重点支持的高新技术重点领域》四、新材料领域，其中PS01属于：四、新材料-（一）金属材料-5.金属及金属基复合新材料制备技术-耐磨、抗蚀、改善导电和导热等性能的金属基复合材料制备及表面改性技术等。技术的成熟程度，适用范围和安全性：2019年元月广西瑞隆生态科技有限公司通过受让方式获得该与主要产品核心技术相关的发明专利并正式投入应用生产。该技术的应用起到了因地制宜、就地取材，同时又能进一步提高防火门质量，节约成本，适应社会需求，增加市场竞争力。应用情况及存在问题：通过科技成果的投入应用，广西瑞隆生态科技有限公司2019年投入研发费用58.74万元，产生企业经营收入1106.67万元，较2018年（2018年营业收入60.54万元）增长1727.83%，其中高新技术产品收入994.28万元，高新收入占总收入89.84%，成果转化效益显著。历年获奖情况：无

170. 以金属型材为框架的中低温钎焊金刚石工具的开发

登记号：202023593 　 分类号： TG7;TG4

主要完成单位： 桂林特邦新材料有限公司

主要完成人员：罗文来、李运海、覃怀鹏、莫睿、徐文娟、莫斌、张俊

任务来源：桂林市科学技术局

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年10月19日

1、课题来源与背景 “以金属型材为框架的中低温钎焊金刚石工具的开发”项目由桂林市科学技术局于2017年7月28日下达，文件编号市科[2017]35号，由桂林市特邦新材料有限公司承担，合同编号20170106。按照初始合同规定到2018年10月31日前完成，但项目过程中遇到一些困难，申请延期到2019年10月31日。目前大部分的金刚石工具是采用粉末冶金的方法热压烧结生产，金刚石颗粒仅靠胎体冷缩后产生的机械夹持力镶嵌于胎体金属基中，而没有形成牢固的化学键结或冶金结合。金刚石钎焊的原理是采用在金刚石表面镀覆某些过渡族元素（如Ti、Cr、W等），并与其发生化学反应在表面形成碳化物。该技术可使金刚石最大出刃值达到粒径的2/3，工具寿命提高3倍以上。采用钎焊技术可望实现胎体金属(钎料)与母体材料—金刚石和钢基体之间的牢固结合，是现在金刚石制作技术中的热门技术。 2、技术原理及性能指标技术原理：采用在金刚石表面镀覆某些过渡族元素（如Ti、Cr、W等），并与其发生化学反应在表面形成碳化物。通过这层碳化物的作用，金刚石、结合剂、基体三者就能通过钎焊实现牢固的化学冶金结合，从而实现真正的金刚石表面金属化。性能指标：（1）钎焊工艺：Cu基钎料钎焊需要较高的真空度，钎焊温度930℃，保温10min；Ni基钎料既可以保护气氛也可以真空条件下，钎焊温度950℃，保温10min。（2）Φ27钎焊钻头钻花岗岩效率2.1m/h、寿命16.7m,钻大理石效率3.0m/h、寿命35.3m，获得客户好评及认可。 3、技术的创造性与先进性（1）本项目开发的金属型材为框架的刀头结构制作出的多层钎焊金刚石工具，扩大了钎焊金刚石工具的使用范围，不紧紧局限于单层表镶工具，同时提高钎焊金刚石工具的使用寿命，可以做出各种刀头金属框架的结构，以适应不同的材料的切割。（2）项目实施过程中对钎焊材料进行改造，通过添加P，B中间合金，降低钎焊温度，使钎焊过程金刚石的损伤减少。 4、技术的成熟程度，适用范围和安全性本课题产品主要应用于建筑、建材、石油、地质、冶金、机械、电子、陶瓷、木材、汽车等领域的金刚石工具。本课题已批量生产2种型号4规格金刚石锯片，其中Φ230和Φ350规格锯片已经批量出口销售；研制出钎焊金刚石薄壁钻头12种规格；实现销售收入133.5万元；该课题技术已经成熟、生产更为稳定及安全，完全能满足用户需求。 5、应用情况及存在的问题应用情况：本课题已批量生产2种型号金刚石锯片，其中Φ230和Φ350规格锯片已经批量出口销售；研制出钎焊金刚石薄壁钻头12种规格；实现销售收入133.5万元；存在的问题：（1）市场问题。受美国反倾销和中美贸易战的影响，钎焊金刚石锯片在美国推广影响很大。拟通过开发除美国以外的市场及加大金刚石薄壁钻头推广进行解决。（2）效率偏低。产品生产自动化程度不足，个别工序效率偏低；拟通过对上胶和上砂工序进行自动化改造加以解决。 6、历年获奖情况无 7、成果简介本课题产品主要应用于建筑、建材、石油、地质、冶金、机械、电子、陶瓷、木材、汽车等领域的金刚石工具，解决了以往粉末冶金的方法热压烧结生产、金刚石颗粒仅靠胎体冷缩后产生的机械夹持力镶嵌于胎体金属基中，没有形成牢固的化学键结或冶金结合的问题。本成果是采用在金刚石表面镀覆某些过渡族元素（如Ti、Cr、W等），并与其发生化学反应在表面形成碳化物，该技术可使金刚石最大出刃值达到粒径的2/3，工具寿命提高3倍以上，同时采用钎焊技术可望实现胎体金属(钎料)与母体材料—金刚石和钢基体之间的牢固结合。其主要技术创新为：（1）本项目开发的金属型材为框架的刀头结构制作出的多层钎焊金刚石工具，扩大了钎焊金刚石工具的使用范围，不紧紧局限于单层表镶工具，同时提高钎焊金刚石工具的使用寿命，可以做出各种刀头金属框架的结构，以适应不同的材料的切割。（2）项目实施过程中对钎焊材料进行改造，通过添加P，B中间合金，降低钎焊温度，使钎焊过程金刚石的损伤减少。本课题产品：Φ27钎焊钻头钻花岗岩效率2.1m/h、寿命16.7m,钻大理石效率3.0m/h、寿命35.3m，获得客户好评及认可。现已批量生产2种型号金刚石锯片，其中Φ230和Φ350规格锯片已经批量出口销售；研制出钎焊金刚石薄壁钻头12种规格；实现销售收入133.5万元，创造了良好的经济效益。 该课题技术已基本成熟，安全可靠，能满足用户需求。

171. 组锯机及组合绳锯研发与推广应用

登记号：202023594 　 分类号： TG7;TH6

主要完成单位： 桂林特邦新材料有限公司

主要完成人员：骆颖、罗文来、张延军、杨理清、蔡巍巍、余晓明、谢德龙、李运海、刘勇、郑子亮、陈超、张俊、莫睿、朱元昌、周志成

任务来源：桂林市科学技术局

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年10月19日

1、课题来源与背景 “组锯机及组合绳锯研发与推广应用”项目由桂林市科学技术局于2017年11月8日下达，文件编号市科[2017]60号，由桂林市特邦新材料有限公司承担，合同编号20170202。按照初始合同规定到2020年2月28日前完成，2020年发生新冠疫情，市科技局统一规定项目可自动延期半年。目前国内花岗岩石材大板加工企业普遍采用砂锯加工技术。因这种加工技术导致石材资源浪费大，噪声和渣液污染严重，一些石材大国早已淘汰砂锯锯切花岗岩石材技术。本项目技术是砂锯加工石材大板的唯一替代技术，这种先进的石材加工技术可以极大地提高生产效率，降低能耗，减轻对环境的污染。一些石材大国已经采用组合绳锯切割工具加工花岗岩石材大板的新技术。 2、技术原理及性能指标技术原理：组合绳锯机一组最多可装72条金刚石绳锯，组合绳锯发挥切削作用的是金刚石串珠，它利用金刚石串珠在石材表面以25～35m/s的线速度高速切削石料。性能指标：（1）规格指标，已研制每组48、56、66、72条绳锯共4种规格的组锯，已开发φ7.3、φ6.8、φ6.3、φ5.5共4种规格的组合绳锯产品；（2）性能指标，花岗岩板面质量，不同板材的厚度公差为0.56～0.6mm，花岗岩板材的平面度为0.5～0.7mm。组合绳锯切割3～4级花岗岩效率达1.5～1.8平方米/小时，使用寿命达10.32～11.7平方米/米；获得客户好评及认可。 3、技术的创造性与先进性（1）双体炉烧结技术。目前适合双体炉烧结组合绳锯串珠配方试验块抗弯强度可达到1350MPa、硬度可达100HRB，完全能够满足组合绳锯串珠配方力学性能要求。双体炉生产效率可达1143粒/小时，是热压炉342粒/小时的3.3倍，极大提高烧结生产效率。（2）组合绳锯钢丝绳闭环多重编绳技术。该技术可提高闭环部分抗拉、抗疲劳性能闭环钢丝绳的破断力保持原来的90%以上，可实现连续工作400小时以上不出现断绳。（3）组锯机切割稳定性技术。通过组锯机张紧组锯绳的张紧力恒定技术、断绳自动停机技术、二级张紧机构导向杆和张紧轮轴承防尘防水密封技术等关键技术的解决，使我公司生产的组锯机近三年不断得到市场的认可，成为国产品牌市场应用最广的组锯机，整体水平目前处理国内领先地位。 4、技术的成熟程度，适用范围和安全性本课题产品用于天然石材及人造石大板锯切。已批量生产并销售各规格组合绳锯近100万米和各型号组锯机共13台，实现销售收入12813.95万元，出口创汇607.19万美元。目前产品的性能可以满足国内外市场客户认可，并在国内、国际市场具有较高竞争优势。该课题技术已经成熟、生产更为稳定及安全，完全能满足用户需求。 5、应用情况及存在的问题应用情况：组锯机是国内最早成功进入市场的产品，现己在国内5家企业推广应用。组合绳锯占据了国内大部份市场，并在印度、巴西等国得到推广应用。项目开发期间，两类产品共实现销售收入12813.95万元，出口创汇607.19万美元，创造了良好的经济效益。 存在的问题：（1）组合绳锯生产自动化水平还相对落后，主要还是以手工操作为主。拟对组合绳锯生产线自动化改造加以解决。（2）主要大型加工件的外协加工受桂林市本地加工设备制约，生产进度较慢。拟通过利用湖南，广东等周边省的加工设备解决。 6、历年获奖情况无 7、成果简介本验收成果产品用于天然石材及人造石大板锯切。其主要技术创新为：（1）双体炉烧结技术。目前适合双体炉烧结组合绳锯串珠配方试验块抗弯强度可达到1350MPa、硬度可达100HRB，完全能够满足组合绳锯串珠配方力学性能要求。双体炉生产效率可达1143粒/小时，是热压炉342粒/小时的3.3倍，极大提高烧结生产效率。（2）组合绳锯钢丝绳闭环多重编绳技术。该技术可提高闭环部分抗拉、抗疲劳性能闭环钢丝绳的破断力保持原来的90%以上，可实现连续工作400小时以上不出现断绳。（3）组锯机切割稳定性技术。通过组锯机张紧组锯绳的张紧力恒定技术、断绳自动停机技术、二级张紧机构导向杆和张紧轮轴承防尘防水密封技术等关键技术的解决，使我公司生产的组锯机近三年不断得到市场的认可，成为国产品牌市场应用最广的组锯机，整体水平目前处理国内领先地位。利用本课题产品花岗岩板面质量，不同板材的厚度公差为0.56～0.6mm，花岗岩板材的平面度为0.5～0.7mm。组合绳锯切割3～4级花岗岩效率达1.5～1.8平方米/小时，使用寿命达10.32～11.7平方米/米；已批量生产并销售各规格组合绳锯近100万米和各型号组锯机共13台，实现销售收入12813.95万元，出口创汇607.19万美元。目前产品的性能可以满足国内外市场客户认可，并在国内、国际市场具有较高竞争优势。该课题技术已基本成熟，安全可靠，能满足用户需求。

172. 益肺温阳化浊汤对PI3K/Akt-mTOR通路介导Aβ诱导的AD大鼠模型自噬与凋亡的效应机制

登记号：202023597 　 分类号： R2;

主要完成单位： 广西中医药大学

主要完成人员：王晋平、黄立武、周艳英、吴鹏、高月、李天威、曹传东、黎军宏、翟阳、陈妃

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年10月19日

一、课题来源与背景； 1．项目研究的背景及意义老年性痴呆（Alzheimer’s disease, AD）是一种以认知和记忆功能障碍为主要临床特征的进行性恶化的神经变性疾病。据WHO报告，全球痴呆症患者人数到2030年将达到6570万，其中AD占到50% ~ 60%。而且65 岁以上老年人中每 8 人便有 1人患此疾病。AD的患病率、发病率和病死率均呈快速增长，且有年轻化的趋势，已成为继心脏病、癌症、中风之后人类的第4位死因。我国是目前世界上社会老龄化速度最快的国家之一，随着老龄人口的逐年增加，AD 将带来了严重的社会问题和经济负担，已成为国内外研究的热点问题。目前的研究结果认为β淀粉样肽(β-amyloid protein，Aβ)是SPs 的核心及主要成分，是各种原因诱发AD 的共同通路，是AD 发生、发展的关键因素，其毒性导致神经元退化和死亡。Aβ与细胞凋亡和自噬关系密切，但导致AD病理学特征改变的具体调控机制尚不明了。参与其过程的许多信号分子及信号通路尚未完全阐明，对痴呆的最实质症状认知障碍仍没有确切有效的治疗药物，因此在这一领域内仍有许多亟待解决的问题。 二、研究目的与意义初步揭示PI3K-Akt-mTOR通路激活下游自噬与凋亡相关蛋白在AD发生发展中的病理生理机制；为揭示中医“阳化气，阴成形”的内涵及现代微观机制提供科学依据及明确益肺温阳化浊汤的作用靶点和干预机制。三、主要论点与论据 3.1 自噬凋亡机制在AD研究中日益受到重视近年来，随着对衰老相关疾病研究的不断深入，认为在AD的发生发展过程中，Aβ的水平、tau 蛋白的磷酸化、神经元的存活与凋亡等病理特征与细胞自噬密切相关，且取得了长足进步。自噬是指细胞在自噬相关基因(Atg)的调控下利用溶酶体、自噬泡降解大分子物质和自身受损的细胞器的过程，属于Ⅱ型程序性细胞死亡，主要由溶酶体酶激活来执行。细胞自噬与AD的病理学特征发展进程密切相关。微管相关蛋白1轻链3(light chain 3，LC3)是目前公认的自噬分子标记物。Beclin-1是自噬启动阶段的重要蛋白，直接参与自噬体的形成，在自噬体核化阶段发挥重要的调控作用。细胞凋亡是由基因控制的细胞主动死亡过程，是通过激活Caspases而实现。Caspases是一大类凋亡调控基因，对神经元的凋亡起着非常关键的作用。Bcl-2和Bax被认为分别是抑制和促进细胞凋亡最重要的两个基因。 3.2 PI3K/Akt-mTOR通路介导AD自噬与凋亡 PI3K/Akt-mTOR信号转导通路广泛存在细胞中，是参与细胞生长、增殖、分化调节的信号转导通路。PI3K、 Akt、mTOR在自噬体形成的核化阶段发挥重要调控作用，是细胞生长中多种细胞信号的交汇点以及极其重要的关键调控点。近年研究显示，PI3K/Akt-mTOR 通路通过调节神经系统的凋亡和自噬管理着细胞的存活。作为促生存信号通路，它的激活对保护神经细胞起着重要作用。 3.3 从“肺损浊滞、阳虚阴实论治痴呆”新观点的理论基础本世纪初，唐农教授依据中医经典首次提出“从肺论治痴呆” 和“中医气血理论与血管性痴呆相关性的研究”的观点[36]，并证实：肺损及气血流通障碍在痴呆的发生发展过程中起着不可忽视的作用，取得了丰硕的成果。我们认为，“阳虚阴实”是痴呆病的根本病机。元阳为人体脏腑功能的原动力。《内经》“精气互化”、“阳化气，阴成形”理论表明精、阳、气的生化关系，元阳是精足、气血和的关键，阳气在人体生理病理过程中处于主导的地位；气需要元阳化生，阴亦需要元阳之化生。元阳虚衰，既可引起人体之阴精不足，又可致气的功能失常，或致气滞、或致痰阻、或致血瘀、或致毒滞。我们研究发现，本质上都是人体之元阳亏虚所致“阳虚阴实”。在西医学是指不能被自噬溶酶体或泛素蛋白酶体充分降解的病理产物。因此，“肺损浊滞，阳虚阴实，阳虚为本”是痴呆病的根本病因病机就更加明晰。四、创见与创新； 3.1从PI3K-Akt-mTOR通路激活下游自噬与凋亡相关蛋白探讨AD发生发展中的病理生理机制及明确益肺温阳化浊汤的作用靶点和效应机制，是本项目的创新和特色； 3.2从中医理论“肺损浊滞”、”“精气互化”、“阳化气，阴成形”理论探讨五脏虚衰、神机失用失养所致痴呆深层次病因病机，揭示 “肺损浊滞，阳虚阴实，阳虚为本” 是AD的根本病机，为揭示中医理论“阳化气，阴成形”的内涵提供科学依据，是本项目的理论创新和特色。五、社会经济效益，存在的问题；本项目在研究过程运用较多如RT-PCR、Western Blot、ELISA、免疫组化法、流式细胞术、电子显微镜等国内外先进技术；检测指标相对较多，涉及细胞自噬和凋亡通路PI3K，Akt，mTOR，Beclin1，LC3I等相关指标；在研究过程中研究经费和时间相对紧张，研究内容基本完成，某些研究成果未能及时发表。本课题成果后期如获继续项目支持，可继续深化内质网和线粒体等亚细胞器及LncRNA、MicroRNA等交互作用在自噬通路的研究和充分应用，可望在不久的将来明确AD的发病网络机制和开发出治疗AD的有效方药，以中医为主导的治疗方法可能使AD的疗效提升，提高患者生存质量，降低医疗费用，减轻家庭和社会的负担，具有重要的实用价值推广价值，产业化市场前景非常看好。六、历年获奖情况； 无。

173. 五脏温阳化瘀汤对Akt-mTOR-GSK-3β-Tau蛋白降解介导动脉粥样硬化型VD的效应机制

登记号：202023598 　 分类号： R2;

主要完成单位： 广西中医药大学

主要完成人员：唐农、吴林、莫雪妮、蒋历、李明芬、陈昱林、刘禹舟、翟阳、黎军宏

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年10月19日

①课题来源与背景 Tau蛋白过度磷酸化引起的神经纤维缠结（NFTs）是导致血管性痴呆（VD）的关键病理基础，而Akt-mTOR-GSK-3β细胞信号转导途径是自噬溶酶体介导磷酸化Tau蛋白降解的重要机制。 ②研究目的与意义临床实践证实五脏温阳化瘀汤对VD具有较好疗效，推测其机制或与促进磷酸化Tau蛋白降解有关。为探讨五脏温阳化瘀汤的疗效机制，项目展开了一系列研究。 ③主要论点与论据项目首先采用高糖高脂饮食饲喂SAMP8快速衰老小鼠，成功构建动脉粥样硬化型血管性痴呆小鼠动物模型。以SAMR1小鼠为正常对照，以多奈哌齐组为阳性药物对照。连续给药8周。给药结束，以Morris水迷宫测试小鼠定位航行与空间探索能力；电镜观察NFTs、脑神经纤维微管超微结构；qRT-PCR检测CDK-5 mRNA表达水平；WB检测蛋白磷酸酶2A甲基化、蛋白激酶A（PKA）催化亚基、Tau蛋白磷酸化及CDK-5蛋白表达水平。测试结果显示，接受五脏温阳化瘀汤治疗的小鼠，其定位航行和空间探索能力明显改善，NFTs减少，微管超微结构相对完整，蛋白磷酸酶2A甲基化、CDK-5、PKA催化亚基与Tau蛋白磷酸化表达水平显著降低。 ④创见与创新项目研究结果部分揭示了五脏温阳化瘀汤改善AS型VD小鼠认知能力的分子机制，即多靶点调节Akt-mTOR-GSK-3β细胞信号转导途径介导的自噬清除磷酸化Tau蛋白，减少NFTs。可见，在中医扶阳理论指导下的五脏温阳化瘀方，对神经系统的改善是全面而系统的整体调节，这可能是临床上用五脏温阳化瘀汤治疗VD不但具有类似于西药一样的效果，还具有改善行为和生活能力的机制所在。 ⑤社会经济效益，存在的问题本项目提出的五脏温阳化瘀汤除了在我校附属医院开展相关研究外，同类处方已经推荐给各大兄弟医院，相关数据正在进一步整理中。

174. 大黄、赤芍调控JAK/STAT信号通路促进肝细胞再生的机制研究

登记号：202023600 　 分类号： R2;

主要完成单位： 广西中医药大学

主要完成人员：张荣臻、王娜、王清坚、王明刚、黄丹、吕建林、李军、刘业清、官志杰、王秀峰

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年10月19日

1.课题来源与背景；本项目来源于2015年获得立项的国家自然科学基金“大黄、赤芍调控 JAK/STAT 信号通路促进肝细胞再生的机制研究”项目编号：81560752. 2.研究目的与意义；阐明JAK/STAT信号通路在肝衰竭肝细胞再生过程中的信号规律；明确大黄、赤芍在调控JAK/STAT信号通路促进肝细胞再生的靶基因及蛋白，诠释中医“祛瘀生新”的科学内涵。 3.主要论点与论据；急性肝衰竭发病急、死亡率高，救治难度大。一直以来，广西都是病毒性肝炎的高 发区，肝衰竭的发病率明显高于全国平均水平。肝细胞再生是肝衰竭研究领域里具有重 要价值和应用前景的研究方向。有研究表明JAK/STAT?信号通路可能是影响肝细胞再生 的重要机制，大黄、赤芍是治疗肝衰竭的要药，其在肝衰竭治疗中起着非常重要的作用 ，分子生物学技术的发展为进一步明确肝细胞再生功能基因及特异性调控提供了有力的 研究保障。本项目拟利用基因芯片、western?blot、RT-PCR?等技术研究?JAK/STAT? 信号通路在肝细胞再生中的传导途径，阐明肝衰竭肝细胞再生过程中?JAK/STAT?信号 通路变化特点，及大黄赤芍是否通过调节该通路来发挥促进肝细胞再生的作用机制，为 治疗肝衰竭提供重要的理论和技术支持。 4.创见与创新；研究的切入点新。从促进肝细胞再生的角度全面探讨大黄、赤芍联合用药拮抗肝衰竭的疗效，并从信号转导层面揭示其作用机制，为中医药防治肝衰竭等重大疾病提供可资借鉴的研究思路与方法。研究的目的新。本项目旨在揭示JAK/STAT信号途径对肝衰竭肝细胞再生的调控及中药大黄、赤芍的干预作用。 ③研究的手段新。应用基因芯片技术筛选信号转导路径及中药的作用靶点。 5.社会经济效益，存在的问题；理论成果：本项目的开展明确了JAK/STAT信号途径在肝衰竭肝细胞再生过程中的作用，筛选并明确STAT在促进肝细胞再生时信号传递的具体路径，明确大黄、赤芍促进肝细胞再生的疗效及作用机制，为肝细胞再生理论的完善及探索新的肝衰竭治疗手段提供科学依据，进一步完善中医“祛瘀生新”理论。论著：本项目在核心期刊上发表相关文章4篇。 ③人才培养：本项目的开展夯实广西高校中西医结合肝病防治高水平创新团队及卓越学者计划的基础研究，为申报高水平的项目做好基础铺垫，培养博士研究生1名。

175. 14-3-3ζ/TGF-β/smad通路介导胃癌上皮-间质转化及七方胃痛颗粒干预的研究

登记号：202023601 　 分类号： R2;R25

主要完成单位： 广西中医药大学

主要完成人员：陈国忠、林才志、黄晓燕、郑超伟、陆正峰、莫喜晶、刘锟荣、韦宜宾、李兵、曾丽金

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年10月19日

①课题来源与背景本课题获得国家自然科学基金地区科学基金立项。胃癌为起源于上皮的恶性肿瘤，是世界上第四高发的肿瘤，致死率位列第二。胃癌是个涉及多基因、多信号的复杂过程，是一个非线性复杂系统，其中胃癌上皮-间质转化是重要因素。浸润性侵袭转移是导致肿瘤发生发展的重要原因。本课题通过体内及体外实验，采用现代分子生物技术，拟从基因、蛋白等分子水平层面，探讨14-3-3ζ/TGF-β/smad通路介导胃癌EMT并使其获得浸润侵袭转移能力的作用和机制；在此基础上，观察七方胃痛颗粒对胃癌14-3-3ζ/TGF-β/smad 通路的干预作用；并观察七方胃痛颗粒对胃癌EMT和获得侵袭转移能力的干预作用。 ②研究目的与意义拟从胃癌上皮-间质转化的角度，通过建立大鼠胃癌模型，采集大鼠胃癌组织及血液的体内实验和胃腺癌细胞EMT的体外试验，运用RT-PCR、Western Blot、免疫组化、免疫荧光及激光共聚焦显微镜技术、慢病毒转染等生物技术及MTT、细胞划痕试验、细胞侵袭试验等试验，探讨14-3-3ζ/ TGF-β/smad通路介导胃癌EMT和获得浸润侵袭转移能力过程中的作用及机制，为临床通过14-3-3ζ/TGF-β/smad通路早期干预EMT治疗胃癌提供理论依据及潜在干预指标；并探讨七方胃痛颗粒对胃癌EMT的干预作用和机制。本课题从基因转录和蛋白结合位点水平探讨七方胃痛颗粒对胃癌中14-3-3ζ/TGF-β/ smad通路对胃癌EMT的调控作用以及对14-3-3ζ在胃癌中与EMT的关系及其机制与TGF-β/smad信号通路的关系进行探讨。然而目前尚未有用复方中药调控胃癌中14-3-3ζ/TGF-β/smad通路的研究。 ③主要论点与论据上皮-间质转化（EMT）与胃癌侵袭转移密切相关，TGF-β/smad通路在此起着重要作用， 部分肿瘤中14-3-3ζ蛋白过表达可活化该通路并促发EMT，但14-3-3ζ/TGF-β/smad通路与胃 癌EMT的相关性研究报道甚少。我们前期课题的系列研究证实七方胃痛颗粒可防治胃癌形成： 该方药对慢性萎缩性胃炎癌前病变及胃癌有显著防治作用，但它能否通过抑制胃癌EMT来阻止 胃癌发生侵袭转移目前尚待进一步研究。我们推测14-3-3ζ可通过调控TGF-β/smad通路介导 胃癌EMT，七方胃痛颗粒可能通过调节14-3-3ζ/TGF-β/smad通路来抑制胃癌EMT。 ④创见与创新（1）目前有研究显示14-3-3ζ在胃癌中表达失调与胃癌的浸润侵袭转移及不良预后密切相关，且也有部分研究显示该因子在多个系统癌细胞中表达失调可促发癌细胞EMT发生，但对14-3-3ζ在胃癌中与EMT的关系及其机制与TGF-β/smad信号通路的关系目前尚未有研究，因此，探讨14-3-3ζ/TGF-β/smad通路介导EMT和侵袭转移过程中的作用及可能机制为本项目创新之一。（2）14-3-3ζ在胃癌中表达失调与胃癌的浸润侵袭转移及不良预后密切相关，然而目前尚未有用复方中药调控胃癌中14-3-3ζ/TGF-β/smad通路的研究，探讨七方胃痛颗粒对胃癌中14-3-3ζ/TGF-β/smad通路对胃癌EMT的调控作用，可揭示该复方中药治疗胃癌的作用机制，为本项目又一创新之处。 ⑤社会经济效益，存在的问题（1）预期经济效益本项目为公益性医药卫生研究项目，经济效益产生不突出。（2）预期社会效益分析本项目拟通过对大鼠胃癌的动物试验和胃癌细胞EMT的体外试验，运用RT-PCR、Western Blot、免疫组化、免疫荧光及激光共聚焦显微镜、慢病毒转染等技术及MTT、细胞划痕试验、细胞侵袭试验等试验来验证如上创见与创新点，为中医药防治胃癌提供客观依据，降低胃癌的发生率，提高疗效，降低医疗费用。（3）预期环境效益分析本项目不涉及药物药理研究，所用的中草药无化学药物明显的毒副作用，对动物及环境不产生污染。方案所涉及的动物实验，已通过广西中医药大学动物伦理审查。同时，中草药的广泛种植，可以优化产业结构，改善农业生态环境，为环境保护做出贡献。（4）存在的问题本课题在研究过程中，由于细胞株及菌株来源及本身培养条件较苛刻，大鼠胃癌模型造模时间久且模型不稳定，再加上实验经验不足，在人胃腺癌 AGS-EMT细胞、构建稳定的14-3-3ζ过表达细胞株及大鼠胃癌模型造模的摸索过程中花费了较多的时间，且因本研究为基础研究，许多指标需反复多次检验，时间过长，耗费较多人力物力。本研究还有一些有待进一步改善之处，如研究的信号通路虽广泛但不够深入，且主要为实验研究，未能与临床研究方面较好的结合，我们将以此次研究为基础，争取申报实验与临床相结合的多信号通路的调控研究课题，为将来新的肿瘤治疗方法提供理论依据奠定基础。 ⑥历年获奖情况无

176. 基于p62介导的自噬与抗氧化交互调控机制探讨清热化瘀方对脑缺血损伤大鼠的保护作用

登记号：202023602 　 分类号： R2;

主要完成单位： 广西中医药大学

主要完成人员：胡跃强、刘泰、胡玉英、梁妮、陈炜、姜浩、蔡伦、梁明辉、覃琴、秦红玲

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年10月19日

课题来源于国家自然科学基金委员会2015年下达的国家自然科学基金项目课题《基于p62介导的自噬与抗氧化交互调控机制探讨清热化瘀方对脑缺血损伤大鼠的保护作用》（81560759）。 1.项目背景：脑血管疾病是中老年人的常见病、多发病，是现今人类死亡率最高的三大疾病之一。随着人口老龄化社会的到来，缺血性脑血管病发病率有明显上升趋势，这给家庭、社会带来了巨大的精神、物质负担。探讨缺血性脑卒中的发病机制、积极寻找其它有效的治疗靶点是研究的热点和难点。p62介导的自噬与抗氧化交互调控信号在脑缺血再灌注（I/R）损伤过程中发挥重要的作用，但其调控机制尚需深入研究。清热化瘀方为治疗脑梗死疗效显著的中药复方，前期研究证实其能通过抑制脑I/R损伤后内质网应激，保护神经元。本项目即是试图通过拮抗p62的下调，可抑制自噬的过度激活，同时可使p62与Keap1结合，减少Keap1产生，激活抗氧化应激通路，发挥p62调控氧化应激和自噬的双重保护作用。 2.技术原理及性能指标：研究采用线栓法制备大鼠MCAO及大脑中动脉I/R模型，应用免疫组化、RT-PCR及Western?blot等 技术检测I/R损伤及清热化瘀方干预后不同时间点脑皮质缺血半暗带中p62-LC3自噬通路p62、LC3和p62-Keap1抗氧化通路Keap1、Nrf2、NQO1、GCLC、HO-1等基因及蛋白的表达变化；通过透射电镜检测自 噬的发生；采用激光共聚焦显微镜免疫荧光双重标记技术检测p62/LC3和p62/Keap1的共定位；应用TTC染色观察脑梗死体积。 3.技术的创造性与先进性：动物实验显示大鼠脑缺血再灌注损伤后LC3和Keap1表达水平增加，而p62表达减少，并同时激活了Nrf2信号通路下游因子NQO1、GCLC和GCLM，诱导了细胞自噬和氧化应激的发生。清热化瘀方可通过升高p62的表达，减少LC3的表达从而抑制细胞过度自噬，并减少Keap1生成，促进Nrf2通路相关基因Nrf2、NQO1、HO-1、GCLC和GCLM的产生，从而激活抗氧化应激通路，增加ROS水平，降低GSH活力，减少细胞自噬、神经功能缺损和脑梗死体积，发挥调控氧化应激和自噬的双重保护作用。我们的临床观察也显示清热化瘀方可明显改善中风患者神经缺损、运动功能，临床效果确切。这就进一步阐明了脑I/R损伤的作用机制，解释了本方干预脑I/R损伤的作用途径，从而为脑I/R损伤机制及中药清热化瘀方干预靶点提供了新思路及科学依据，对推动中医药发展起到积极作用，具有重要推广意义。 4.技术的成熟程度，适用范围和安全性：本项目已在期刊上公开发表论文 8 篇，其中北大中文核心期刊6篇。培养博士生导师1名，副主任医师2名，硕士研究生导师3名，副教授名，主治医师2名，硕士研究生2名。该技术成熟，适用范围广，安全性高。 5.应用情况及存在的问题：本研究现阶段主要为基础理论研究，暂未进行相关成果转化及应用。该项目成果预计在5-10年拟在脑梗死领域推广使用。课题基本上按预期目标完成由于研究者的时间、科研经费的有限，在相关影响通路等方面未能研究，相关内容有待做进一步的探讨。今后将进一步深入研究，特别是在推广应用方面加大力度，将科技成果转化为生产力。 6.历年获奖情况：暂无。

177. E6AP负性调节心肌内脂肪化生对大鼠心肌梗死后室性心动过速的影响及稳心颗粒的调节作用

登记号：202023603 　 分类号： R3;R4

主要完成单位： 广西中医药大学

主要完成人员：卢健棋、王庆高、温志浩、杨健威、王政林、梁逸强、姜浩、黄德庆、沈瑜、彭志林

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年10月19日

①课题来源与背景：课题来源于国家自然科学基金地区科学基金立项项目，项目批准号：81560760。目前，MI后VT的发生机制仍未完全明了。以往的研究认为，MI后心肌胶原纤维化是MI后发生VT的主要结构改变基础，但并非所有MI后发生VT的患者心肌内都存在纤维化。研究表明68%缺血性心肌病患者以及84%有MI病史的患者存在心肌内脂肪，可见MI后心肌内脂肪化生是发生VT的关键因素。对MI后心肌内脂肪化生进行负性调节，能够作为预防和治疗MI后VT新的有效手段，而E6AP对脂肪分化则具有很好的负性调节作用，这为抑制MI后心肌内脂肪化生提供了新的有效作用靶点。 ②研究目的与意义：稳心颗粒是步长集团研制用于治疗心律失常疗效显著的中成药，具有益气养阴、活血化瘀、定悸复脉之功效。脂肪化生属于中医之“膏脂淤积”，而“膏脂淤积”的病机多为“气阴两虚兼血瘀”，故推测具有益气养阴、活血化瘀作用的稳心颗粒治疗MI后VT的机制可能是通过调控E6AP的表达而抑制心肌脂肪化生。本研究我们通过采用结扎左前降支联合程序电刺激方法建立大鼠MI后VT模型，并在体外培养大鼠前脂肪细胞，采用RNAi技术、血清药理等方法，探讨E6AP负性调节C/EBPα对MI后心肌脂肪化生的作用以及抑制脂肪化生后对VT模型发生的影响，并观察稳心颗粒对MI后VT模型的作用及其对心肌脂肪化生的影响情况，探讨其作用机制，为MI后VT模型的防治提供新的理论基础、实验依据和可能的治疗手段。 ③主要论点与论据：体内外实验显示E6AP与C/EBPα在心肌脂肪化作用中成负性调节关系，且E6AP表达越高心肌脂肪化越低，而在体内模型实验中发现心肌脂肪化与心梗后室性心动过速发生成正相关。结果表明，稳心颗粒可能通过上调E6AP表达和抑制C/EBPα的表达降低心梗后心肌脂肪化，从而降低心梗死后室性心动过速发生。 ④创见与创新：本项目主要通过观察E6AP负性调节C/EBPα对MI后心肌脂肪化生的作用以及对室性心律失常发生的影响，进一步明确心肌内脂肪在MI后VT的作用及心肌脂肪化生的调控通路。心肌脂肪化生属于中医“膏脂淤积”范畴，本课题通过分析和总结历代医家的理论和实践成果，提出“膏脂淤积”应以益气养阴活血为主要治法。稳心颗粒功效益气养阴活血，其治疗MI后VT正是依据心悸“气阴两虚、瘀阻脉络”的病机而立方。本研究观察稳心颗粒是否通过抑制“膏脂淤积”而发挥作用，是对“膏脂淤积”作为病理产物引发心悸的病因学研究，也是对益气养阴活血法理论在细胞和分子层面的创新性研究。 ⑤社会经济效益，存在的问题：本研究发现具有益气养阴活血作用的稳心颗粒能够减少心梗后心肌脂肪化而有效降低心梗后室性心动过速发生率和提高发生阈值，在心肌梗死后具有预防和延缓室性心动过速发生，对今后中医药治疗心肌梗死后室性心动过速的研究提供一定的理论基础。存在问题：本研究所检测基因较单一，其检测基因所涉及上游下游相关因子和相关通路影响尚不明确，其是否存在多通路多蛋白参与E6AP调控尚不得知，未来仍需进行多通路、多蛋白组学的研究，同时对干预药物最佳浓度及安全性进行探索和验证。另外，我们的研究结果目前还只能停留在实验阶段，故我们拟下一步进行临床观察的研究。 ⑥历年获奖情况：无。

178. 加味大黄蟅虫颗粒对精索静脉曲张性不育模型大鼠附睾局部“微环境”的调控

登记号：202023605 　 分类号： R26;

主要完成单位： 广西中医药大学

主要完成人员：王权胜、李峰、周蓓、庞秋华、杨德芬、代波、覃莹莹、王从俭

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年10月19日

①题来源与背景 国家自然科学基金项目地区基金项目，加味大黄蟅虫颗粒对精索静脉曲张性不育模型大鼠附睾局部“微环境”的调控,项目批准号：81560774. ②研究目的与意义 精索静脉曲张是男性不育症的主要病因之一，WHO把精索静脉曲张列为男性不育的首位原因。附睾精子成熟是一系列程序化的过程，如膜结构的有序变化以及运动和受精能力获得等，而附睾微环境是附睾精子成熟的调控基础。本研究从附睾局部“微环境”可能是精索静脉曲张影响男性不育的重要机制，从附睾局部“微环境”的主要构件：显微超微结构、生化酶学活性、氧化应激、细胞凋亡入手，研究加味大黄蟅虫颗粒可能通过调控Nrf2/ARE通路下游基因Nrf2、HO-1mRNA与蛋白的表达，探究加味大黄蟅虫颗粒对精索静脉曲张性不育模型大鼠附睾精子发育成熟的干预机制。“微环境影响患者的生育能力”，维护附睾有利于精子发育成熟的“微环境”，进而提高机体本身的生育能力，可能是中药治疗精索静脉曲张性不育的作用靶点。 ③主要论点与论据 本研究从附睾“微环境”的主要构件：显微超微结构、生化酶学活性、氧化应激、细胞凋亡入手，观察加味大黄蟅虫颗粒对精索静脉曲张性不育模型大鼠附睾局部精子发育成熟“微环境”的影响，探索中药干预大鼠附睾局部精子发育成熟的作用靶点及临床疗效的理论依据。在造模成功的基础上，完成实验各指标检测，收集研究数据、统计分析、撰写实验报告。电镜下，模型组大鼠可见散在内质网和高尔基复合体，排列紊乱，附睾管柱状上皮细胞呈现退行性改变，其中以线粒体为主基底部胞质空泡化显著增多，静纤毛明显减少，结构紊乱，局部可见缺失。加味大黄蟅虫颗粒高剂量组附睾主细胞中的高尔基复合体、内质网、线粒体形态完整，排列整齐，附睾管腔中的有较多数量成熟精子存在，其基本结构完整度好。模型组Nrf2/HO-1免疫组化棕黄色阳性表达呈散在排列，且细胞辉度低；加味大黄蟅虫颗粒低剂量组、中剂量组Nrf2/HO-1免疫组化中棕黄色阳性表达的细胞较少，加味大黄蟅虫颗粒高剂量组、迈之灵组、假手术组Nrf2/HO-1免疫组化中棕黄色阳性表达的细胞辉度明显较高。实验证实附睾局部的“微环境”可能是精索静脉曲张影响男性不育的重要机制；证实加味大黄蟅虫颗粒通过调控Nrf2/ARE通路下游基因Nrf2、HO-1mRNA与蛋白的表达，有效修复附睾的氧化损伤，是加味大黄蟅虫颗粒干预附睾精子发育成熟的主要作用靶点。 ④创见与创新 本项目的特色在于以“营气不从，肾精亏虚”为精索静脉曲张性不育的主要病机，并以经方“大黄蟅虫丸”为基础组成加味大黄蟅虫颗粒治疗精索静脉曲张性不育。本项目的创新之处在于从附睾局部的“微环境”可能是精索静脉曲张影响男性不育的重要机制；观察加味大黄蟅虫颗粒对精索静脉曲张性不育模型大鼠附睾局部精子发育成熟“微环境”（主要构件：组织显微超微结构、生化酶学活性、氧化应激、细胞凋亡）的影响；探索加味大黄蟅虫颗粒可能通过调控Nrf2/ARE通路下游基因Nrf2、HO-1mRNA与蛋白的表达，有效修复附睾的氧化损伤是中药干预附睾精子发育成熟的主要作用靶点。 ⑤社会经济效益，存在的问题 项目完成，项目负责人以第一作者或通讯作者在国内期刊发表相关研究论文10篇，其中7篇为北大中文核心期刊。参与国内学术交流12次，共培养硕士研究生12名，其中5名硕士研究生已毕业，7名在读硕士研究。精子发生发育成熟是一个复杂的过程，本项目仅观察附睾局部“微环境”的主要构件，但其具体的“免疫调节”、“细胞炎症因子”“性腺激素调节”途径，维持睾丸精子发生的“微环境”的作用机理尚需在以后的研究中进一步探讨。

179. 补气通窍方对cAPM-PKA-CREB/NF-kB信号串流调控变应性鼻炎粘液高分泌的效应机制

登记号：202023606 　 分类号： R276;

主要完成单位： 广西中医药大学

主要完成人员：桂雄斌、冯纬纭、张勉、赵立春、黄卓燕、何颖、徐航、伏广虎、杨亚灵

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年10月19日

① 课题来源与背景:变应性鼻炎(AR)是IgE 介导的I 型变态反应，特应性个体接触致敏原后由IgE介导的介质(主要是组胺)释放、并有多种免疫活性细胞和细胞因子等参与的鼻粘膜慢性炎症反应性疾病，临床表现以打喷嚏、流清涕、鼻痒和鼻塞为主要症状，是临床常见病、多发病。近年来，随着工业化程度的提高、现代化生活方式的改变和人类生态环境的急剧恶化，AR 发病率呈现持续上升趋势，严重影响了患者的生活质量，已经成为影响人类健康的全球性问题。据统计其全球性的发病率约为25%-35%，部分地区可高达44.2%。2001 年WHO 把对AR 的认识提升到一个新的高度，明确提出AR 和哮喘是“一个气道，同一种疾病(oneairway-one disease) ”的新观念，对于今后研究AR 的发病机理和临床治疗具有极其重要的意义。当前，减少诱导MUC 产生的传入信号、抑制激活黏蛋白基因表达的转录因子、控制黏蛋白生物合成机制等成为研究的热点。 ② 研究目的与意义:目的：通过体内、外实验，探讨补气通窍方对AR cAMP-PKA-CREB 与NF-κB 信号下游关键蛋白AQP5、MUC5AC、MUC5B 及促炎因子TNF-α、IL-1β，IL-6和IL-8 的表达，初步揭示补气通窍方调节cAMP-PKA-CREB 与NF-κB 信号通路交互作用而达到干预AR 黏液高分泌与促炎症因子释放的效应机制，为揭示补气通窍方防治AR 提供科学依据。意义：课题从cAMP-PKA 与NF-κB 信号交互作用介导AR 粘液高分泌的病理生理角度出发，通过体内复制AR 大鼠模型，运用现代生物学技术免疫组化法、Western Blot 等方法检测cAMP-PKA-CREB 与NF-κB 信号下游关键蛋白AQP5、MUC5AC、MUC5B 及促炎因子TNF-α、IL-1β，IL-6 和IL-8 的表达，及免疫共沉淀检测p-CREB 与CBP；NF-κB p65 与CBP相互作用；探讨补气通窍方干预AR 的效应机制，为揭示补气通窍方防治AR 提供科学依据。 ③ 主要论点与论据：中医学认为，变应性鼻炎属是因伤风感冒反复发作，治疗不彻底，或饥饱劳倦、体质虚弱致肺脾气虚；肺脾气虚则易受外邪侵袭，失其清肃之功；脾虚则失其升清降浊之功，终致邪毒湿浊滞留鼻窍而发病。若正不胜邪，邪毒久留，阻于鼻窍脉络，气血瘀滞则鼻塞加重。“肺气虚则鼻塞不利”。中医学在治疗上重在扶正固本，起到调节和增强免疫的作用。补气通窍方益气固卫、健脾化痰、祛风透达通窍，临床疗效显著，有效率86％。 ④ 创见与创新： (1)通过体内、外实验，探讨补气通窍方对AR 黏液高分泌与促炎症因子释放的效应机制，为揭示补气通窍方防治AR 提供科学依据，是项目的主要特色与创新之一； (2) 从cAMP-PKA-CREB 与NF-κB 信号下游关键蛋白AQP5、MUC5AC、MUC5B 及促炎因子TNF-α、IL-1β，IL-6 和IL-8 的表达，初步揭示补气通窍方调节cAMP-PKA-CREB 与NF-κB 信号通路交互作用而达到干预AR 机制是本项目的特色与创新之二。 (3)通过免疫共沉淀技术检测p-CREB 与CBP；NF-κB p65 与CBP 表达，探讨蛋白相互作用，是本项目的特色与创新之三。 ⑤ 社会经济效益，存在的问题：无 ⑥ 历年获奖情况：无

180. 从ERK、p38信号通路探讨枢经推拿对大鼠慢性神经病理性疼痛的影响及镇痛机制研究

登记号：202023607 　 分类号： R2;

主要完成单位： 广西中医药大学

主要完成人员：庞军、唐宏亮、何育风、易伟愿、王开龙、林静、严俐、甘振宝、卢栋明、傅剑萍

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年10月19日

一.课题来源与背景 1.课题来源本课题“从ERK、p38信号通路探讨枢经推拿对大鼠慢性神经病理性疼痛的影响及镇痛机制研究”来源于2015年国家自然科学基金地区基金项目。 2.背景神经病理性疼痛是一种长期以来威胁着人类健康的病症，其通常由神经组织损伤或神经系统功能失调所引起，疼痛为持续性，伴有感觉异常。神经病理性疼痛很难治疗，药物治疗的效果有限，只有30%是有效的，而这其中能够完全缓解疼痛的只有10%左右，而采用各种外科治疗时，常常是暂时的缓解，甚至有使疼痛加重的危险性，由于治疗困难并带来沉重的经济和社会负担， 神经病理性疼痛已成为世界性的公共卫生难题由于其病理机制的复杂性，对于神经病理性疼痛的机制及治疗的探讨始终研究的重点和难点。二．研究目的与意义目前治疗神经病理性疼痛的疗法众多，但尚无一种得到公认的、疗效满意的、起效机制明确的镇痛疗法。推拿治疗疼痛在临床上疗效显著且无副作用，但其起效机制尚未明了，研究其机制可以为推拿镇痛提供科学依据。三．主要论点与论据本项目通过对96只SD大鼠进行两次随机分组，第一次随机分组:利用随机表法将大鼠随机分为正常组24只、假手术组24只、造模组48只;造模3、7天后，每组随机取6只大鼠进行行为学检测与取材;第二次随机分组:利用随机表法将造模组剩余大鼠36只，随机分为模型组、假推拿组和推拿组，每组12只，进行相应的处理。大鼠经7天预饲养后造模，造模3、7天后分别进行行为学检测和取材;造模7天后开始每日按干预方式所述，对每组大鼠进行不同干预，造模14天后进行第三次行为学检测和取材;造模21天后进行第四次行为学检测及取材。检测4个时间点各组大鼠的机械痛阈值和热痛阈值以明确推拿镇痛效果，采用PCR检测各组大鼠Raf、ERK、CREB、MKP-1、P38的基因表达情况，采用Western blot法检测各组大鼠Raf、ERK、CREB、MKP-1、P38的蛋白表达情况。结果显示在大鼠脊髓背角上，CCI组大鼠的Raf、ERK、CREB、P38均高于正常组和假手术组，MKP-1低于正常组和假手术组；推拿干预后推拿组的Raf、ERK、CREB、P38均低于CCI组和假推拿组，MKP-1高于CCI组和假推拿组；但在造模后第21天，各组大鼠间的Raf、ERK、CREB、MKP-1、P38差异无统计学意义。在大鼠大脑灰质顶叶区，各组大鼠间的Raf、ERK、CREB、MKP-1、P38差异无统计学意义。通过本项目的研究，我们证实了：（1）CCI模型可致神经病理性疼痛大鼠热痛阈、机械痛阈降低，推拿可提高CCI模型大鼠的热痛阈、机械痛阈。（2）P38、ERK信号通路参与了慢性神经病理性疼痛过程，推拿镇痛的机制可能与其下调脊髓背角中P38、ERK信号通路中的Raf-ERK-CREB、P38基因和蛋白的表达，上调MKP-1基因和蛋白的表达有关。四．创见与创新首次开展推拿镇痛的细胞信号通路调控机制研究 推拿镇痛临床疗效明显，但其起效机制是什么？在中枢神经组织细胞内哪些信号转导通路参与疼痛的传导？推拿是通过何种途径调控这些信号通路发挥镇痛作用？被激活后的信号通路在推拿干预前后其分子的基因及蛋白表达如何？尚知之甚少。本项目从推拿镇痛的细胞信号通路调控机制切入研究，以疼痛相关的MAPK /ERK、p38信号通路为靶点进行研究，旨在阐明推拿镇痛的作用机制，具有较强的创新性。五．社会经济效益，存在的问题 1.社会经济效益项目实施过程中发表学术论文18篇，出版专著1部，培养硕士研究生3名，获得了实用新型专利2项，目前已在本课题组内使用，尚未批量投入生产使用。本研究成果为推拿镇痛机制的基础研究，不产生直接经济效益，亦不产生新增税收及创收外汇。 2.存在问题本成果获得了实用新型专利2项，但尚未形成成果转化，目前已在本课题组内使用，尚未批量投入生产使用。六.历年获奖情况无

181. 融合关联规则数据挖掘和基于案例推理的经方“方证相应”证治系统构建研究

登记号：202023608 　 分类号： R2;

主要完成单位： 广西中医药大学

主要完成人员：郭超峰、温宗良、甘枥元、施学丽、郑超伟、冯秋瑜、黎军宏、李建橡、马晓聪

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年10月19日

① 课题来源与背景；课题《融合关联规则数据挖掘和基于案例推理的经方“方证相应”证治系统构建研究》来源于国家自然科学基金委员会基金项目。课题背景为“方证相应”学说是中医学的传统研究课题，更是中医现代化过程中的一个重要突破点。本课题组认为现代信息科学中的基于案例推理方法与“方证相应”学说所蕴含的临床思维方式具有高度的相似性，即二者在解决新问题时，都是基于过去的经验来给出当前问题的解决策略。 ② 研究目的与意义本项目的主要研究目的为采用关联规则分析技术分析经方方证之间的关系，融合相关分析数据与基于案例推理的方法来研究经方方证思维。本项目的科学意义在于融合关联规则分析和基于案例推理的技术为中医经方的方证关系研究提供新的技术途径、思路和方法。经方医案是“方证相应”学说在临床实践中的经验载体，具有重要的学术价值。本项目的开展对中医学术的传承、教学以及临床实践具有重要理论和现实意义。 ③ 主要论点与论据；本课题组首次提出以丰富的经方医案为材料，利用本体概念方法构建一个规范、共享的经方案例库，以此案例库为基础，融合关联规则数据挖掘技术提供的参数改进案例之间相似度的计算，运用基于案例推理方法构建“方证相应”经方证治系统。本课题是在继承前人运用经方临床经验的基础上，应用现代信息科学技术中成熟的关联规则数据挖掘技术和基于案例推理的方法对“方证相应”学说所蕴含的思维规律本质进行揭示和发扬。 ④ 创见与创新；本项目的创新为应用现代信息科学技术的手段研究中医“方证相应”学说，融合关联规则数据挖掘技术和基于案例推理方法研究“方证相应”学说。以经方医案为研究对象构建“方证相应”证治系统对中医经验的传承、教学以及临床实践具有推动作用。 ⑤ 社会经济效益，存在的问题；本项目为应用基础研究，尚无经济效益，社会效益为对中医经验的传承、教学以及临床实践具有推动作用。 ⑥ 历年获奖情况；无

182. 基于肝细胞线粒体PINK1/parkin介导的自噬信号通路的急性肝衰竭调节机制及解毒化瘀颗粒干预效应

登记号：202023609 　 分类号： R2;

主要完成单位： 广西中医药大学

主要完成人员：陈月桥、石清兰、王娜、张荣臻、叶绿萍、吕建林、王秀峰、唐秋媛、宁碧泉、王挺帅

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年10月19日

1、课题来源与背景肝细胞大量坏死是肝衰竭病情进展的关键病理环节。线粒体在氧化应激下大量损伤，损伤 后的线粒体碎片如何被降解机制未明。最新研究表明：线粒体选择性自噬途径降解受损线粒体 是肝细胞存活和再生的关键。前期临床和实验证实解毒化瘀颗粒具有抗氧化应激、保护线粒体作用。我们假说解毒化瘀颗粒可能通过调节PINK1/prakin介导肝细胞线粒体选择性自噬而起到 延缓肝衰竭进程、促进肝细胞再生作用。 2、技术原理及性能指标本项目通过D-GalN+LPS复制急性肝衰竭大鼠模型，提 取肝脏线粒体，分离胞浆蛋白，激光共聚焦显微镜观察线粒体蛋白定位，电镜观察线粒体自噬 体，免疫组化、RT-PCR检测PINK1/prakin介导的自噬信号通路及其下游线粒体自噬特异性蛋白 Drp1、Mfn1、Mfn2、LC3I、LC3II等，探讨基于肝细胞线粒体PINK1/parkin介导的自噬信号通路的肝衰竭调节机制及解毒化瘀颗粒干预效应，为解毒化瘀颗粒防治肝衰竭临床服务。 3、技术的创造性与先进性从肝线粒体自噬角度展开解毒化瘀颗粒的干预效应机制研究，以PINK1/parkin 介导的自噬信号途径为根本出发点，应用现代生物技术，系统研究 PINK1/parkin 介导的肝细胞线粒体选择性自噬信号途径相关蛋白参与肝衰竭形成的机制，从微观调控的新角度全面探讨解毒化瘀颗粒拮抗肝衰竭的作用靶点。这是我们前期工作的不断延伸和拓展，同时为中医药防治肝衰竭等重症肝病又提供了一种新的思路与方法。在 研究的思想、方向上均有明显的时代特征与创新。 4、技术的成熟程度、适用范围和安全性解毒化瘀 颗粒能够阻断 TLR4/TNF-α 信号通路抑制促炎因子释放、降低线粒体在炎症、 氧化应激作用下损伤以选择性自噬保护肝细胞，减少肝细胞坏死、凋亡，借助肝细胞线粒体 PINK1/prakin 介导的自噬信号通路进一步阐明解毒化瘀颗粒治疗肝衰竭的线粒体保护机制，为临床应用提供了更有力的技术支持。 5、应用情况及存在的问题解毒化瘀颗粒广泛运用于临床，但其治疗肝衰竭的机制仍需进一步探讨。 6、历年获奖情况无

183. 心衰大鼠心肌细胞内信号通路AMPK/PGC-1介导线粒体功能调控及中药冠通方的干预研究

登记号：202023611 　 分类号： R2;

主要完成单位： 广西中医药大学

主要完成人员：姜浩、王强、韩景波、张以昆、刘鹏业、林元佳、林洪升、黄俏莹

任务来源：广西壮族自治区教育厅

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年10月19日

①课题来源：本科研课题是教育厅批准的自筹课题。 ②研究背景、目的和意义：心力衰竭是由于各种心脏结构或功能性变化的疾病导致心室充盈及（或）射血能力受损而引起的一组综合征,是21世纪最重要的心血管病症，防治充血性心力衰竭的恶化有重要意义。中医著名的古籍文献《内经》指出了心衰病因，提出了心衰的主要病机为心气虚，本虚标实，本虚主要是心、肺、脾、肾亏虚，标实常在本虚的基础上形成。现代医学认为心力衰竭的原因与心脏的能量代谢障碍有关，我们推测心气虚心衰时心肌细胞可以通过介导心肌细胞内信号通路AMPK/PGC-1调控心肌细胞内能量代谢，保护与防止心脏扩大并延缓心肌细胞的凋亡。冠通方是广西中医药大学附院心内科常用的中药方。冠通方可能在心衰病程发展过程中通过抑制炎症因子，通过介导心肌细胞内信号通路AMPK/PGC-1调控心肌细胞内能量代谢，并激活SIRT3蛋白，保护心肌细胞。本研究的目的是通过制备大鼠心衰模型，探讨冠通方对心衰大鼠心肌线粒体能量代谢，炎症因子基因和蛋白水平及AMPK/PGC-1通路的影响。 ③主要论点与论据：主要论点与论据一：24只SD雌性大鼠随机分为A组假手术组，B组模型组，C组冠通方组，D组西药组，每组各6只。各组手术造模后，分别连续灌胃4周，取出心脏制备左室心肌病理切片。观察各组病理切片在光镜下心肌细胞病理形态学结构变化；原位末端标记法(TUNEL)检测判定细胞凋亡；用免疫组化法检测大鼠心肌Bcl-2 , Fas等蛋白的表达。结果： 冠通方组心肌细胞在光镜下的结构形态得到较好的保护，冠通方组的细胞凋亡指数较模型组显著下降（P＜0.05）；与模型组比较，Bcl-2蛋白明显升高（P＜0.05），Fas蛋白表达显著下降（P＜0.05）。结论：冠通方可以减少心梗后心衰心肌细胞的凋亡，从而达到保护心肌细胞的作用。主要论点与论据二：SD雌性大鼠随机分为A组假手术组，B组模型组，C组冠通方组，D组西药组，每组各12只。各组手术造模后，分别连续冠通方中药灌胃4周，取出心脏制备并观察左室心肌病理切片，western blot检测测各组心肌细胞PGC-1α和AMPK蛋白的表达。检测结果：冠通方组PGC-1α蛋白和AMPK蛋白表达较模型组增强，有显著性差异（P＜0.05）。结论：冠通方可能促进心梗后心衰心肌细胞的PGC-1α蛋白和AMPK蛋白表达，从而达到保护心肌细胞的作用。 ④创见与创新：心肌能量代谢发生在心肌细胞的线粒体中，对心肌细胞线粒体的生物合成与线粒体内的能量代谢有重要调控作用分子AMPK、PGC-1α等分子，其中PGC-1α在心肌能量底物改变的发展过程中起着中心枢纽的作用。本研究的特色是研究AMPK/PGC-1α传导通路及其在心衰心肌细胞内对线粒体能量代谢的调控作用；研究心衰时中药冠通方及提取物对AMPK、PGC-1α、SIRT等信号靶点的干预影响，探讨广西特色中药冠通方对心肌细胞内线粒体及其功能的保护作用，为临床应用中药治疗慢性心力衰竭提供理论依据，有鲜明的民族区域药物特色。近年来研究提示，线粒体生成与线粒体的功能调节密切相关，而AMPK/PGC-1α信号途径不仅调控的线粒体生成与心肌细胞的能量代谢，还可能是维持和修复心肌细胞和血管内皮细胞等心血管系统细胞线粒体功能的主要机制之一，在心力衰竭的发生与发展过程中具有重要作用。PGC-1α及SIRT信号途径作为心力衰竭的预防和治疗靶点是本研究的一个创新点。心脏的扩大与心肌细胞的凋亡可以通过心肌细胞内信号通路AMPK/PGC-1介导调控心肌细胞内能量代谢，保护与防止心脏扩大并延缓心肌细胞的凋亡。本课题研究从细胞水平上阐明心力衰竭中AMPK、PGC-1信号表达的调节机制与保护机制，深入认识中药对心力衰竭的治疗机制，这对有效治疗心力衰竭，延长患者的寿命，提高患者的生存质量有重要意义。研究中药对信号通路AMPK/PGC-1介导调控心肌细胞内能量代谢，保护与防止心脏扩大并延缓心肌细胞凋亡的作用是本研究的又一个创新点。 ⑤社会经济效益，存在的问题；本课题的研究理论成果，阐述心脏的扩大、心功能不全与心肌细胞的凋亡可以通过心肌细胞内信号通路AMPK/PGC-1介导调控心肌细胞内能量代谢，并介导SIRT3的活化表达保护与防止心脏扩大并延缓心肌细胞的凋亡；探讨冠通方及提取物促进心肌细胞内线粒体功能，防止心肌细胞凋亡的机理，明确其作用靶点，为临床运用中药治疗心力衰竭提供了实验依据。在国家级核心期刊或外文期刊发表论文2篇。培养硕士研究生1名，使该学生掌握心衰大鼠的制作；同时培养本学科中青年骨干1名。

184. 基于“扶阳四逆法”探讨脑血管病继发性腹泻的救治机理

登记号：202023612 　 分类号： R2;

主要完成单位： 广西中医药大学

主要完成人员：梁妮、王棕可、文隽、黄晓燕、陈炜、谭璐璐、黄河、李小健、周虹秀、冯爱莲

任务来源：广西壮族自治区教育厅

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年10月19日

1.课题来源与背景重症脑血管病救治过程中所继发的抗生素相关性腹泻可导致合并感染无法控制，营养失衡，及随之而来的多器官功能衰竭，加速了病情的进展，增加了治疗的难度，令现代医学在治疗上诸多顾忌，无从下手。近年来，我们根据“扶阳思想”将“扶阳四逆法”试用于继发的抗生素相关性腹泻的治疗，得到了良好的疗效。获得2017年广西壮族自治区教育厅“广西高校中青年教师科研基础能力提升项目”立项，进行系统研究。 2.研究目的与意义本课题进行基于“扶阳四逆法”探讨脑血管病继发性腹泻的救治机理的研究，进一步系统观察治疗中患者中医临床症状、生活质量、炎症相关指标、病死率、住院时间及费用的变化，完善“扶阳四逆法”的临床应用方案，明确中医治疗在急危重症救治中的优势。 3.主要论点与论据脾胃为泄泻的关键脏腑。抗生素为寒凉之品，意在清热解毒可伤阳气，加之质子泵抑制剂，胃肠动力药均为耗散阳气之品，诸害相加，犹如众人推墙，光靠停药待其自行恢复，几乎是不可能。中医的重阳、扶阳思想，揭出“人生立命在于以火立极，治病立法在于以火消阴”之旨，深刻揭示了急危重症的病机本质：人体元阳脱离本位，向外耗散，机体处于一种严重“外阳内阴”的病理状态，解决了中医救治急危重症的根本治则治法问题：通过扶阳法，恢复生命的“内阳外阴“的健康状态。在此思想指导下，我们将“扶阳四逆法”试用于继发的抗生素相关性腹泻的治疗，得到了良好的疗效。 4.创见与创新临床观察，对于脑血管病重症患者脾肾阳虚之泄泻，治用九法之中的甘缓之法,选用味甘补益,和中缓急的药物以健脾益气,行气化湿，如参苓白术散加减，或者是选用温肾健脾、散寒的药物以温补脾肾,散寒止泻,如四神丸、理中丸加减，效果均不理想，药力尤有欠缺。本课题根据中医的重阳、扶阳思想，提出的“人生立命在于以火立极，治病立法在于以火消阴”之旨，使用附子理中汤在健脾益气治法基础上加附子，扶助重症患者衰微无力之脾肾阳气，从根源上促使人体自愈能力运转，达到力挽狂澜之效。 5.社会经济效益，存在的问题研究证明，扶阳四逆法可提高重症脑血管病继发抗生素相关性腹泻的救治成功率、降低致残率，缩短住院时间、降低住院费用，减轻社会负担，挽救数万急危重症患者的生命，并可明确中医在急危重症救治中的特色和地位，以及取得显著的经济与社会效益，具有广阔的应用前景。通过项目的实施，可增加临床中药的使用量与需求量，间接带动了广西地道中药材种植产业链的发展，在获得经济效益的同时，带来良好的生态效益。本课题按原计划已完成相应的研究目标。因本课题研究对象均为重症患者，项目时间有限，所以本临床研究中的样本量较小，但疗效却鼓舞人心，为未来中医药理论在疑难重症中的救治提供了积极的临床依据。此外，附子理中汤对中风病本身的治疗作用及与自愈机制的相关性仍需进一步深入研究论证，在重症脑血管病中的运用时机也有待更多的观察。 6.历年获奖情况无。

185. IL-21对乙肝肝硬化患者NK细胞功能影响的研究

登记号：202023613 　 分类号： R5;

主要完成单位： 广西中医药大学

主要完成人员：李媛、黄古叶、莫春梅、黄晶晶、官志杰、张衎、彭云鹤、黄国初、张洁、王微

任务来源：广西壮族自治区教育厅

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年10月19日

① 课题来源与背景本课题为广西高校中青年教师科研基础能力提升项目。肝硬化是各种慢性肝病发展的晚期阶段，若治疗不及时，死亡率高，严重影响患者的生命健康。在我国，乙型肝炎病毒(HBV)的持续感染是造成肝硬化的主要原因。对于肝硬化的治疗，目前除了原位肝移植尚没有特效的治疗方法，但供体的紧缺、高昂的治疗费以及移植后严重的免疫排斥反应让肝硬化患者望而止步，因此寻求有效的治疗措施尤为紧迫。 ② 研究目的与意义 肝硬化患者多存在免疫功能紊乱或免疫功能低下，自然杀伤（NK）细胞是机体重要的执行非适应性免疫反应的免疫细胞，而IL-21在NK细胞的发育和活化过程中有重要作用，且IL-21在调节机体对HBV的免疫应答中发挥重要作用。乙肝肝硬化患者中IL-21是否通过NK细胞发挥作用尚有待于进一步探讨。本课题拟从临床出发，探讨乙肝肝硬化患者外周血血清中IL-21的表达水平，观察IL-21对乙肝肝硬化患者NK细胞功能的影响，并分析其与临床生化指标和相关病毒学的相关性，以期为阐明IL-21在乙肝肝硬化中的作用及机制提供依据，同时为免疫治疗乙肝肝硬化并延缓疾病进展提供新的思路，从而进一步提高乙肝肝硬化患者的生存率。 ③ 主要论点与论据 1.乙肝肝硬化患者血清IL-21水平乙肝肝硬化患者代偿期组、失代偿期组与健康对照组比较，血清IL-21水平均明显升高，差异有统计学意义（P<0.01）。 2.NK细胞频率及其表面受体NKG2A、NKG2D的表达水平 NK细胞发挥功能由其表面活化性受体和抑制性受体之间的平衡所决定。本研究采用流式细胞术检测比较乙肝肝硬化患者和健康对照者外周血NK细胞频率及其抑制性受体NKG2A、活化性受体NKG2D的表达。结果显示，与健康对照组相比，乙肝肝硬化患者NK细胞抑制性受体NKG2A表达显著升高（P＜0.05），NK细胞频率及活化性受体NKG2D表达均显著降低（P＜0.001；P＜0.05）。乙肝肝硬化代偿期和失代偿期患者比较，两组NK细胞频率、抑制性受体NKG2A和活化性受体NKG2D的表达差异均无统计学意义（P>0.05）。 3.NK细胞毒活性分子CD107a及细胞因子IFN-γ的表达水平 NK细胞的功能主要有细胞毒活性和分泌细胞因子。本研究采用流式细胞术检测比较乙肝肝硬化患者和健康对照者外周血NK细胞毒活性分子CD107a及细胞因子IFN-γ的表达。结果显示，与健康对照组相比，乙肝肝硬化患者NK细胞毒活性分子CD107a及细胞因子IFN-γ表达均显著降低（P＜0.001）。乙肝肝硬化代偿期和失代偿期患者比较，两组NK细胞毒活性分子CD107a及细胞因子IFN-γ的表达差异均无统计学意义（P>0.05）。 4.IL-21对NK细胞生物学活性的影响无论是乙肝肝硬化代偿期组还是失代偿期组，加入IL-21体外培养24小时可显著上调NK细胞表面活化受体NKG2D的表达水平（P＜0.05），但对NK细胞频率和NKG2A表达无影响（P>0.05）。加入IL-21体外培养24小时还可显著增强NK细胞毒活性和促进NK细胞分泌IFN-γ水平（P＜0.05）。 5.IL-21与肝损伤、病毒复制、肝纤维化程度、NK细胞功能的关系乙肝肝硬化患者IL-21的表达水平与肝损伤、病毒复制、肝纤维化程度及NK细胞功能无相关性。 ④ 创见与创新本课题通过探讨乙肝肝硬化患者外周血血清中IL-21的表达水平，观察IL-21对乙肝肝硬化患者NK细胞功能的影响，并分析其与临床生化指标和相关病毒学的相关性，以期为阐明IL-21在乙肝肝硬化中的作用及机制提供依据，同时为免疫治疗乙肝肝硬化并延缓疾病进展提供新的思路，从而进一步提高乙肝肝硬化患者的生存率。 ⑤ 社会经济效益，存在的问题本课题能为乙肝肝硬化患者的治疗提供新的思路，提高临床疗效，减少或延缓肝硬化并发症的产生，为丰富乙肝肝硬化的治疗发挥应有的作用，从而防止疾病进一步恶化，减少治疗费用，则其带来的社会经济效益将是巨大的。存在的问题是需要扩大样本量，以获得更可靠的结果；还有1篇论文已投出，但未能及时见刊。 ⑥ 历年获奖情况无

186. 从PI3K/Akt-mTOR自噬通路探讨益肺温阳化浊汤对Aβ诱导的AD大鼠模型的作用机制

登记号：202023614 　 分类号： R2;

主要完成单位： 广西中医药大学

主要完成人员：王晋平、唐农、古联、李景玉、曹传东、高月、黎军宏、翟阳、吴书晨、黄平平

任务来源：广西壮族自治区教育厅

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年10月19日

一、课题来源与背景；阿尔茨海默病（AD）是一种以认知和记忆功能障碍为突出临床症状的进展性恶化的神经变性疾病。据WHO报告，AD到2030年将达到3942万。AD的患病率、发病率和病死率均呈快速增长，且有年轻化的趋势，已成为人类的第4位死因。随着社会老龄化速度加快，AD 必将带来了严重的社会问题和经济负担，已成为研究的热点。目前的研究结果认为β淀粉样肽(Aβ)是SPs 的核心及主要成分，是各种原因诱发AD 的共同通路，是AD 发生、发展的关键因素，其毒性导致神经元退化和死亡。参与调控Aβ代谢过程的许多信号分子及信号通路及机制尚未完全阐明，对痴呆的最核心症状仍没有确切有效的治疗药物，因此在这一领域内机制和防治药物仍有许多亟待解决的问题。 二、研究目的与意义初步揭示PI3K-Akt-mTOR通路激活下游自噬与凋亡相关蛋白在AD发生发展中的病理生理机制；为揭示“肺损浊滞，阳虚阴实，阳虚为本” 是AD的中医根本病机的内涵和现代微观机制提供科学依据；及明确益肺温阳化浊汤的作用机制。三、主要论点与论据 3.1 自噬和凋亡交互机制在AD研究中日益受到重视近年来，随着对衰老相关疾病研究的不断深入，认为在AD的发生发展过程中，Aβ的水平、tau 蛋白的磷酸化、神经元的存活与凋亡等病理特征与细胞自噬密切相关。自噬是指细胞在自噬相关基因(Atg)的调控下利用溶酶体、自噬泡降解大分子物质和自身受损的细胞器的过程，属于Ⅱ型程序性细胞死亡，主要由溶酶体酶激活来执行。微管相关蛋白1轻链3(LC3)是目前公认的自噬分子标记物。Beclin-1是自噬启动阶段的重要蛋白，直接参与自噬体的形成，在自噬体核化阶段发挥重要的调控作用。细胞凋亡是由基因控制的细胞主动死亡过程，是通过激活Caspases而实现。Caspases是一大类凋亡调控基因，对神经元的凋亡起着非常关键的作用。Bcl-2和Bax被认为分别是抑制和促进细胞凋亡最重要的两个基因。细胞自噬凋亡交互机制与AD的病理学特征Aβ发展进程密切相关。 3.2 PI3K/Akt-mTOR信号通路介导AD自噬和凋亡 PI3K/Akt-mTOR信号转导通路广泛存在细胞中，是参与细胞生长、增殖、分化调节的信号转导通路。PI3K、Akt、mTOR在自噬体形成的核化阶段发挥重要调控作用，是细胞生长中多种细胞信号的交汇点以及极其重要的关键调控点。近年研究显示，PI3K/Akt-mTOR 通路通过调节神经系统的凋亡和自噬管理着细胞的存活。作为促生存信号通路，它的激活对保护神经细胞起着重要作用。 3.3 从“肺损阳虚，浊滞脑窍论治痴呆”新观点的理论基础本世纪初，课题组依据中医经典首次提出“从肺论治痴呆” 和“中医气血理论与血管性痴呆相关性的研究”的观点，证实：肺损从而痰、瘀、湿、毒代谢障碍，在体内形成浊邪，沉积脑窍，阻碍气血流通，神机失养。因此，其在痴呆的发生发展过程中起着不可忽视的作用，取得了丰硕的成果。我们认为，“阳虚阴实”是痴呆病的根本病机。元阳为人体脏腑功能的原动力。《内经》“精气互化”、“阳化气，阴成形”理论表明精、阳、气的生化关系，元阳是精足、气血和的关键，阳气在人体生理病理过程中处于主导的地位；气需要元阳化生，阴亦需要元阳之化生。元阳虚衰，既可引起人体之阴精不足，又可致气的功能失常，致气滞、致痰阻、致血瘀、致毒滞。我们研究发现，本质上都是人体之元阳亏虚所致“阳虚阴实”。在西医学是指不能被自噬溶酶体或泛素蛋白酶体充分降解的病理产物。因此，“肺损浊滞，阳虚阴实，阳虚为本”是痴呆病的根本病因病机更加明晰。四、创见与创新； 3.1本项目从中医理论“肺与大肠相表里、肺主皮毛”、“阳化气，阴成形”理论探讨阳气虚衰、肺损浊滞、神机失养所致痴呆深层次病因病机，揭示 “肺损浊滞，阳虚阴实，阳虚为本” 是AD的根本病机，为防治痴呆提供新思路、新方向，是本项目的理论创新和特色。 3.2本项目基于调控PI3K-Akt-mTOR通路对下游自噬与凋亡相关蛋白影响，探讨AD发生发展中的病理生理机制及明确益肺温阳化浊汤的效应机制，是本项目的现代机制创新和特色；五、社会经济效益，存在的问题；本项目从细胞自噬探讨“温阳益气化浊法”的现代微观机制及在老年性痴呆中的作用及从阴阳本体结构探讨温阳化浊法对养生及抗衰老相关疾病的现实意义。“阳虚阴实”是痴呆病的根本病机的新认识的提出，深化对痴呆病的全面认识、全面研究和理论机制的突破，具有进一步深化研究的理论价值、经济价值和社会意义。可望在不久的将来明确AD的发病网络机制和开发出治疗AD的有效方药，以中医为主导的治疗方法可能使AD的疗效提升，提高患者生存质量，降低医疗费用，减轻家庭和社会的负担，具有重要的实用价值推广价值，产业化市场前景非常看好。本项目在研究过程运用较多国内外先进技术；如免疫组化法、RT-PCR、Western Blot、电子显微镜等，而且检测指标相对较多，涉及细胞PI3K，Akt，mTOR，Beclin1，LC3I等自噬通路相关指标；在研究过程中研究经费和时间相对紧张，研究内容基本完成，某些研究成果未能及时发表。本课题成果后期如获继续项目支持，可继续深化LncRNA、MicroRNA等交互作用与内质网和线粒体等亚细胞器在自噬通路的作用进行进一步深化研究。六、历年获奖情况； 无。

187. 温阳化瘀退黄汤治疗慢加急性肝衰竭的临床研究

登记号：202023615 　 分类号： R2;

主要完成单位： 广西中医药大学

主要完成人员：王秀峰、毛德文、钟云青、胡振斌、王娜、刘茵、吕建林、宁碧泉、杨壁璘、蒙媛媛

任务来源：广西壮族自治区教育厅

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年10月19日

①课题来源与背景：慢加急性肝衰竭（ACLF）是一组由慢性肝病为基础、急性肝内外损伤为诱因，伴有多器官功能衰竭和早期高死亡率为特点的临床综合征。ACLF因其病情凶险、并发症多、病死率极高，治疗难度大，成为当前研究的难点、热点疾病之一。在我国，乙型肝炎病毒相关 ACLF 占该病发病率榜首，防治形势十分严峻。人工肝、肝移植可在一定程度上降低ACLF患者的病死率，但由于血浆供给紧张、肝源缺乏、费用高昂等问题使临床应用有所限制。目前缺乏特异、有效的治疗靶点和干预手段，若不及时行肝移植，住院病死率大于70%。 ②技术原理及性能指标：本研究采用随机对照研究方法，以临床疗效、肝功能、凝血功能、外周血T细胞亚群计数的变化、检测血清IL-32、IL-10水平，终末期肝病模型（MELD）分值综合评价温阳化瘀退黄方治疗阳虚瘀黄证HBV相关慢加急性肝衰竭（ACLF）的临床疗效及免疫机制。 ③技术的创造性与先进性：随着中医对ACLF研究的逐层深入和临床实践的积累，中医药在提高肝衰竭临床疗效、降低病死率及改善预后等方面起到了独特作用。温阳化浊退黄汤是广西中医药大学第一附属医院肝病科长期应用于治疗ACLF的有效复方，在促进黄疸消退和降低肝衰竭的病死率取得了较好的临床疗效。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性：结果显示，治疗组总有效率高于对照组，治疗组患者的肝功能（TBIL、ALT、AST、ALB、CHE水平）、凝血功能（PTA、INR）及MELD评分的改善程度优于对照组。治疗4周、8周后，治疗组的血清IL-32水平低于对照组，而治疗组血清IL-10水平、CD4+T细胞、CD8+T细胞均高于对照组。随访12周，治疗组存活率也高于对照组。温阳化浊退黄汤是长期应用于治疗ACLF的有效复方，在促进黄疸消退和降低肝衰竭的病死率取得了较好的临床疗效。 ⑤应用情况及存在的问题：在常规西医治疗基础上，加用温阳化浊退黄汤有助于改善阳虚瘀黄证HBV相关ACLF患者的临床疗效、肝功能及凝血功能，降低MELD分值，阻遏病情进展，具有较好的治疗效果，明显地优于单纯西医治疗组。此外，温阳化浊退黄汤可降低HBV相关ACLF患者血清促炎因子IL-32水平，升高炎症抑制因子IL-10水平，对免疫紊乱有一定的调节作用。温阳化浊退黄汤不良反应发生率低，程度轻微，经对症处理后缓解，不影响继续治疗。无存在问题。 ⑥历年获奖情况；无。

188. 赤芍颗粒调控HBV感染免疫耐受期患者免疫通道的研究

登记号：202023616 　 分类号： R2;

主要完成单位： 广西中医药大学

主要完成人员：王雪娟、黄瑞诚、张永琴、官志杰、刘潇、潘哲、黄覃凤、潘红霞、黄小丽、唐美莲

任务来源：广西壮族自治区教育厅

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年10月19日

本课题获2018年度广西高校中青年教师基础能力提升项目资助。慢性乙型肝炎(CHB)是由乙型肝炎病毒(HBV)感染引起的一种难治性疾病， 根据世界卫生组织的数据，全球约20亿人感染过HBV，其中3.5亿为慢性HBV感染者。持续的HBV感染是造成肝脏损害的根本原因，但目前的抗病毒治疗难以收到预期疗效，每年仍有约100万人死于HBV慢性感染所致的肝衰竭、肝硬化和肝癌。免疫系统对HBV及其抗原反应低下或无应答(免疫耐受)是引起HBV慢性感染的关键因素，乙肝病毒感染的免疫耐受是慢性乙肝难治的主要原因之一。打破乙肝病毒感染免疫耐受已成为慢性乙肝治疗的关键。根据HBV侵害人体肝脏的特点，我们提出乙肝病毒感染的免疫耐受“肾虚肝郁毒聚”中医病机假说，采用“补肾行气解毒”治法，以《医林改错》膈下逐瘀汤化裁形成“赤芍颗粒”治疗乙肝病毒所致的慢性肝损伤、免疫耐受等，临床取得良好效果。 相关研究结果显示，树突状细胞（DC）通过抗原递呈活化CD8+T淋巴细胞为细胞毒性T淋巴细胞（CTL），发挥抗乙肝病毒作用，同时DC通过其分泌的IL-12会进一步促进DC功能的发挥，增强CTL的杀伤作用，因此DC--IL-12--CTL免疫通道在抗乙肝病毒感染免疫中发挥着极为重要的作用。本研究以HBV免疫耐受患者为研究对象，设同期平行对照，采用FACS法、免疫组化、ELISA、RT-PCR、Western-blot等技术检测用药前后机体DC--IL-12--CTL免疫通道中相关分子的表达和功能的变化情况，探讨其打破乙肝免疫耐受的作用，为补肾行气解毒法防治慢性乙肝提供理论依据。 本课题选取60例符合纳入标准的HBV感染免疫耐受期患者，按照随机数字法分为治疗组及对照组各30例，治疗组给予赤芍颗粒治疗，对照组给予中药安慰剂治疗。治疗结束后比较两组患者CD80、CD86、HLA-DR、IL-12、CD8+T细胞数及血清HBV-DNA水平变化情况。结果显示，疗程结束后，治疗组CD80、CD86、HLA-DR、IL-12、CD8+T细胞数及血清HBV-DNA水平均有明显改善，且明显优于对照组，差异具有统计学意义。显示赤芍颗粒能显著改善免疫耐受期患者CD80、CD86、HLA-DR、IL-12、CD8+T细胞数等免疫指标，抑制HBV-DNA复制，打破CHB免疫耐受，安全性良好；其机制可能与DC/IL-12/CTL免疫通道的激活有关。本研究为中医药打破乙肝免疫耐受的立法组方提供实验依据。研究结果已在国内专业学术期刊上发表相关论文3篇，为该方的临床推广应用提供循证依据。 本课题创新点： ①治疗措施“赤芍颗粒”来源于中医经典理论及方药指导，结合临床实际而成。 ②为慢性乙肝免疫耐受期患者提供了新的具有实验依据的治疗方法。 ③采用现代临床研究方法，设计随机平行对照；疗效评价指标采用分子生物学方法、免疫学方法进行检测和评价，为中医药临床应用提供了方法学依据。 存在不足：因经费不足，研究样本量不够大，且一些指标未能按计划完成。 展望：继续深入研究，争取高级别项目立项，获取充足经费；选用DC--IL-12--CTL免疫通道的新指标如DCs(mDC、pDC)、CD83、IL-12p70、HLA-DR基因表达、HLA-DR13蛋白表达进行疗效评价，以提高疗效评价的准确度。

189. 大黄灵仙颗粒调控TGF-β1/Smads信号通路干预胆石病形成的机制研究

登记号：202023617 　 分类号： R26;

主要完成单位： 广西中医药大学

主要完成人员：王兵、胡嗣钦、俞渊、陈林、易海魁、黄欣、郭建辉、赵海涛、黄爱书、黄小梅

任务来源：广西壮族自治区教育厅

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年10月19日

①课题来源与背景：胆石病是临床常见多发病，其发病率约占世界总人口的7%～10%，各个国家地区发病率均存在差异。我国胆石病总检出率为6.6%，且发病率有逐年升高的趋势，虽然近百年来研究者从未停止过对胆石病的研究，但胆石病的防治至今仍是世界性的难题。胆石症常与胆道感染并存，互为因果，常常伴随着肝损伤，二者相互关联、互相影响。正因为肝损伤与胆石症之间的这种关系，使得建立一种稳定、可重复的，能反应两者关系，方便进行进一步研究的动物模型尤其重要。 ②研究目的与意义：胆石病是临床常见多发病，前期研究发现胆石形成与胆管炎症、肝脏损伤紧密相关，中药复方大黄灵仙颗粒能有效防治结石，临床已多次验证其确切疗效。相关研究表明IL-6可通过TGF-β1 /Smads信号通路激活相关信号通路的表达而参与结石形成，本研究利用大鼠经高胆固醇、高热量致石饲料喂养构建胆石病动物模型，采集肝脏标本后进行蛋白印迹(WB)、RT-PCR检测，通过蛋白和mRNA层面探明胆道炎症激活TGF-β1 /Smad3信号通路及中药大黄灵仙颗粒的干预作用和靶点，深入探究胆石病形成与肝脏的关系，为大黄灵仙颗粒阻断结石形成提供证据支持，为胆石病的中西医结合综合防治提供理论支撑。 ③主要论点与论据；本研究利用大鼠经高胆固醇、高热量致石饲料喂养成功构建胆石病动物模型，采集肝脏标本后进行蛋白印迹(WB)、RT-PCR检测，通过蛋白和mRNA层面探明了大黄灵仙干预胆石病的部分机制可能是通过调控TGF-β1 /Smads信号通路，降低TGF-β1、smad3、IL-6的表达量来完成的，为中医药防治胆石症提供一定的依据。 ④创见与创新：按现代医学疾病观先建立胆石症动物模型，然后按照传统中医理论或中西医结合理论对该病的认识，采用药物的方法对胆石症模型进行干预。该模型既符合现代医学对胆结石的认识，又具有中医特色存在。 ⑤社会经济效益，存在的问题：本项目为基础研究项目，无明显经济效益。按现代医学疾病观先建立胆石症动物模型，然后按照传统中医理论或中西医结合理论对该病的认识，采用药物的方法对胆石症模型进行干预。该模型既符合现代医学对胆结石的认识，又具有中医特色存在。能为该病的进一步研究提供基础，具有较大的社会效益。存在的问题：本次研究的实验对象样本量较小，且缺乏不同时相点上的对比。在后续的实验研究中我们将增大样本量，并增加不同时相点的比较，进一步深入研究。 ⑥历年获奖情况：无

190. 壮医经筋疗法治疗腰椎间盘突出症临床研究

登记号：202023618 　 分类号： R2;

主要完成单位： 广西中医药大学

主要完成人员：夏天、米琨、唐宏亮、王洪涛、刘鹏飞、吴舟、伏春华、朱广博、彭琛

任务来源：广西壮族自治区教育厅

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年10月19日

（1）课题来源与背景本项目“壮医经筋疗法治疗腰椎间盘突出症临床研究”是2017年广西教育厅广西高校中青年教师科研基础能力提升项目，合同编号：2017KY0312。（2）技术原理及性能指标本项目采用壮医经筋疗法治疗腰椎间盘突出症，其理论来源于壮医经筋理论。运用随机对照研究方法， 将80例诊断为腰椎间盘突出症患者随机分为治疗组和对照组各40例，治疗组采用壮医经筋综合疗法(经筋推拿手法、壮医火针刺法及拔罐)治疗, 对照组采用传统常规推拿和针灸治疗。于治疗前、后评价患者VAS评分、JOA评分以及胫神经、腓总神经传导速度，比较两组临床疗效。本研究旨在验证壮医经筋疗法的临床有效性。（3）技术的创造性与先进性壮医经筋疗法具有理论新、方法特、疗法佳、费用低等特色与优势。既是治疗腰椎间盘突出症的有效手段，同时也可以作为预防腰椎间盘突出症发生的一种预防保健方法，值得在腰椎间盘突出症临床预防、治疗和康复上深入研究和推广应用。本研究初步探讨了壮医经筋理论指导下的推拿疗法对腰椎间盘突出症临床疗效、神经传导速度及疼痛评分的改变，开展壮医经筋理论指导推拿治疗腰椎间盘突出症的高质量临床研究，制定出行之有效的、规范化的治疗方案，对提高腰椎间盘突出症患者的生活质量具有重要的临床意义。（4）技术的成熟程度，适用范围和安全性腰椎间盘突出症常见于20～50岁患者，男女比为4～6:1，<20岁约占6%，老人发病率最低。腰椎间盘突出症是目前临床上的常见病和多发病，是我国基层医疗卫生服务机构的重要疾病负担之一。国外并非以腰椎间盘突出症为疾病分类，与之相对应的是以腰椎间盘突出症的主要症状腰背痛，腰背痛是美国第二大引起残疾的危险因素，≤45岁人群第一大残疾危险因素，美国第五大就诊疾病。1/3的英国人受腰背痛影响。腰椎间盘突出症严重影响着患者身心健康及生活质量，同时也给家庭、社会造成较大的负担。因此，目前对LIDP的防治研究已受到医学界的广泛重视。本课题的研究成果在各个医院的腰椎间盘突出症治疗中得到广泛的推广应用，可以有效节约大量的医疗资源，为改善尤其是广西乃至全国基层地区医疗资源缺乏的现状起到一定的作用。下一步，课题承担单位将通过与基层医院技术协作的形式进一步将本研究成果进行推广应用。（5）应用情况及存在的问题本研究采用目前国际上制定的临床指南成熟的、最新的研究方法（基于证据、基于专家意见、基于一致性等方法），并严格遵循循证医学的原则进行临床研究方案设计，力图提供最高质量的研究证据，但由于科技中介功能缺位和机制不完善、科研院所之间信息不对称等原因，导致本成果不能在更广的范围进行转化及推广。本课题存在的问题主要是各种内部、外部因素影响了本课题成果的深入研发与推广，因此课题组必须积极开展更深入的研究和更全面的与机构合作，以促进本研究成果更好地开发与运用。（6）历年获奖情况无

191. 中重度痔疮手术后复发原因及对策的研究

登记号：202023619 　 分类号： R619;

主要完成单位： 广西玉林市桂南医院有限公司

主要完成人员：蒙政初、梁世杰、农维昌、王冰、韦金英、李海锋、黄飞燕、王雪梅

任务来源：玉林市科学技术局

推荐部门：玉林市科学技术局

登记日期：2020年10月19日

痔疮是一种常见的肛肠疾病，指的是直肠末端粘膜下肛管和肛缘皮下静丛因淤血曲张所导致的血管扩大，瘤样病变现象。其发病率随着人们的年龄的增长呈现上升趋势，约占肛肠疾病的87%以上。目前治疗痔疮尚不能达到根治效果，主要通过手术药物或两者联合缓解，消除患者疼痛、瘙痒、出血及脱出等主要症状。治疗方法包括中医中药、硬化剂注射、外用软膏及手术治疗等。Ⅲ、Ⅳ度痔的治疗以外科手术为主，手术方法包括内扎外剥术（M-M）、创面闭合手术（Fergsuson术）、吻合器痔上粘膜环切术（PPH术）、Lugasure血管闭合术、选择性痔上粘膜吻合术（TST术）等。然而，无论采取何种手术方式，其术后复发率仍占较大比例，复发的原因至今尚未十分清楚。该项目《中重度痔疮手术后复发原因及对策》是基于上述研究背景现状而提出的，重点了解中重度痔疮手术后的复发原因及影响术后复发的相关因素，提高中重度痔疮手术治疗效果，减少各种并发症发生以及提高患者的生活质量等科学问题，为今后减少术后并发症的发生率和降低术后复发率提供一种预防措施。 研究成果（1）中重度痔疮复发原因： 136例中重度痔疮术后复发24例（17.6%），其复发主要原因为术后Treitz肌松弛、静脉曲张、肛缘水肿及血栓形成，分别为7例、5例、9例和3例。（2）影响痔疮复发的单因素分析：以患者性别、年龄、术后肛缘水肿、术后血栓形成、排便时间、久蹲久坐、排便次数、便秘或腹泻、吻合口钛钉或缝线刺激、炎症反应、痔类型、饮食习惯及卫生习惯等13种因素作为候选因素进行单因素分析，结果显示患者术后过早排便、久蹲久坐、排便次数增多、便秘或腹泻、进食辛辣食物以及局部卫生差等是引起中重度痔疮手术后复发的相关因素。（3）中重度痔疮手术后复发的多因素分析：以是否发生术后复发为因变量，进行Logistic多因素回归分析，结果显示，患者术后过早排便、久蹲久坐、排便次数增多、便秘或腹泻、进食辛辣食物以及局部卫生差是引起中重度痔疮手术后复发的相关因素。创新点及评价 痔疮术后复发的原因较多且复杂，至今尚未见有系统的研究报道，本项目主要通过对中重度痔疮手术后复发原因及相关因素进行研究，并通过单因素分析及Logistic回归分析，从而得出中重度痔疮术后复发的主要原因和诱发因素。其创新点在于这用统计学理论知识和流行病学方法进行中重度痔疮手术后复发的相关因素分析，明确该病手术后复发的主要原因和诱发因素，为临床手术治疗中重度痔疮提供科学依据，并提出相关对策，降低术后复发率，从而提高手术治疗效果和患者的生活质量。该项目共撰写了2篇论文，其中《中重度痔疮手术后复发原因及对策》、《痔疮术后复发原因及对策的研究进展》分别在《医学信息》2020年第8期和《微量元素与健康研究》2020年第6期录用研究成果经广西医科大学图书馆查新证实：国内已有痔疮手术后复发原因及对策分析的文献报道，但未见广西区内研究者同类研究的中文文献报道。 痔疮是普通外科的常见病及多发病，本项目通过对中重度痔疮手术后复发原因及对策的研究，达到摸清中重度痔疮手术后复发的主要原因及诱发因素，其技术关键是对引起中重度痔疮手术后复发的相关因素，通过单因素分析及回归分析，从而得出中重度痔疮手术后复发的主要原因和诱发因素，为今后手术治疗中重度痔疮提供科学依据。故开展此项目具有较好的临床价值和广阔的推广应用前景。近年来，我们通过撰写科研论文，举办各种学术讲座以及参加区内外各种学术活动等形式进行推广应用，在玉林市卫校附属医院、兴业县人民医院、兴业县第二人民医院推广应用，收到了较好的效果，也得到了同行专家的高度评价。

192. 经皮桡侧克氏针固定治疗儿童肱骨髁上骨折临床研究

登记号：202023620 　 分类号： R683.41;

主要完成单位： 广西玉林市桂南医院有限公司

主要完成人员：周德勇、廖喜、李达春、王冰、黄飞燕、农维昌、谢锦春、莫琪、王雪梅

任务来源：玉林市科学技术局

推荐部门：玉林市科学技术局

登记日期：2020年10月19日

肱骨髁上骨折是儿童常见的肘部骨折，约占儿童全身骨折的3%～26%，占肘部骨折的50%～80%，以5～12岁儿童多见，其发生原因与肘部外伤有关。临床治疗该类骨折的方法较多，包括闭合复位外固定，闭合复位经皮克氏针内固定，切开复位内固定等，且以闭合复位经皮克氏针内固定最为常用，该项目基于此背景而提出。 该技术采用闭合复位经皮桡侧克氏针内固定治疗儿童肱骨髁上骨折，在麻醉成功后，在C型臂X线机透视下予以整复，整复后置肘于极度屈曲位，整复满意后经外髁斜向上穿入外下侧克氏针1～2枚，然后于骨折线近端经外侧斜向内下穿入另1克氏针。值得注意的是克氏针斜方向与肱骨干纵轴成40°～60°角，同时近端克氏针不穿出骨皮质，远端克氏针可穿出骨皮质2～3mm，克氏针交叉点位于骨折线近端。穿刺成功后将克氏针在皮外弯曲、剪断，末端置于皮下。术后屈肘90°，前臂中立位石膏托外固定。患儿术后3周后去除石膏外固定，4周左右拔除克氏针，并开始进行肘关节功能训练。 项目主要针对儿童肱骨髁上骨折的GartlandⅡ型及Ⅲ型存在的骨折移位严重，闭合复位效果不佳，且易出现关节挛缩或肘内翻等并发症的情况，通过对儿童肱骨髁上骨折采用闭合复位经皮桡侧克氏针交叉固定方式治疗，使骨折达到解剖复位的目的，避免了尺侧进针的不足，有利于尺神经的保护，有效防止骨折畸形愈合、肘内翻、血循环障碍及Volkmann痉挛等情况发生。结果显示经皮桡侧克氏针内固定治疗的优良率为88.6%，优于采用尺侧小切口闭合复位交叉克氏针内固定治疗对照组的74.2%，且肘关节功能优于对照组，并发症发生率低于对照组，提示经皮桡侧克氏针内固定治疗儿童肱骨髁上骨折的效果显著。 已完成合同规定的任务，合同期内完成经皮桡侧克氏针固定治疗儿童肱骨髁上骨折35例，并与采用尺侧小切口闭合复位交叉克氏针内固定治疗进行对照，两组患者均得到术后6个月以上的随访，结果显示，观察组优良率为88.6%，高于对照组的74.2%，两组患者术后骨折愈合时间无显著差异，但观察组肘关节功能优于对照组，并发症发生率低于对照组，提示经皮桡侧克氏针内固定治疗儿童肱骨髁上骨折的效果显著，是治疗儿童肱骨髁上骨折的一种较好的方法。完成研究论文撰写2篇，其中《经皮桡侧克氏针内固定治疗儿童肱骨髁上骨折的临床观察》和《经皮桡侧克氏针内固定治疗儿童肱骨髁上骨折的研究进展》分别在《微量元素与健康研究》2020年第4期和《医学食疗与健康》2020年第2期录用待发表。 存在问题：儿童肱骨髁上骨折应用经皮绕侧克氏针固定治疗与传统治疗方法相比，具有明显的优势，尤其是该固定可提供可靠的稳定性，且克式针的合理放置可最大限度地预防由于复位后骨折远端移位造成的肘内翻。但该形式的手术操作相比传统交叉克氏针难度更大，对术者的技术水平要求较高。我们观察，在实施该术式过程中发现少数病例术中仍不够稳定，需打入第3枚克氏针，从而增加了手术时间和步骤。 经皮桡侧克氏针固定式一种新的技术，具有创伤小、骨折复位稳定性好、恢复快、功能外形恢复良好、肘内翻发生率低，并可减少医源性神经损伤的优点，诸多的研究已经显示该技术是治疗GartlandII、III型儿童肱骨骨折较好的方法，与传统治疗方法相比具有明显优势。本研究结果显示，观察组优良率为88.6%，高于对照组等74.2%，且肘关节功能优于对照组，并发症发生率亦低于对照组，差异有统计学意义（P＜0.05），与上述文献报道相一致，提示经皮穿刺桡侧克氏针内固定治疗儿童肱骨髁上骨折的效果显著。因此，开展此项研究具有广阔的推广应用价值。近年来，我们通过撰写科研论文，举办各种学术讲座以及参加国内外各种学术活动等形式进行推广，在兴业县人民医院、玉林市卫生学校附属医院及兴业县第二人民医院推广应用，均取得了较好的效果，也得到了同行专家的好评和高效评价。

193. IL-35基因多态性与冠心病患者认知功能的相关性研究

登记号：202023621 　 分类号： R541.4;

主要完成单位： 广西壮族自治区人民医院

主要完成人员：施莹、刘海润、卢志红、薛焱、张舒、刘伶、陈荟荷、杨子聪、石磊

任务来源：广西壮族自治区卫生健康委员会

推荐部门：广西壮族自治区卫生健康委员会

登记日期：2020年10月20日

本项目对349例冠心病患者血浆中IL-35水平、IL-35 SNP位点（rs582054、 rs2243115、rs428253、rs583911、rs568408及rs4740）基因多态性，并进行认知功能评估，对研究对象进行为期2年的随访，以明确冠心病患者IL-35基因多态性、血浆IL-35水平与认知功能障碍的相关性。结果发现根据入院MMSE评估结果将患者分为认知功能正常组（对照组）205例和认知功能损伤组（病例组）144例。病例组年龄、FBG和ALT均明显高于对照组（P＜0.05）；2组间性别比例、吸烟史、饮酒史、房颤史、认知功能家族史、教育水平、体质量指数（BMI）、TC、TG、LDL、CRP、eGFR、血浆IL-35水平差异均无明显统计学意义，冠心病患者中IL-35基因rs428253、rs4740、rs2243115、rs568408、rs582054及rs583911位点多态性与认知功能障碍发生无明显相关性，随访2年，第1年及第2年进行认知功能评估，结果显示，随着时间增加，认知功能各项评分均较基线明显下降，结果有统计学差异。以认知功能评估各项评分下降幅度为新变量，用线性回归方程评估基因多态性与认知功能评估下降之间的相关性。结果并未发现各基因位点多态性与认知功能下降之间存在相关性。除此之外，我们发现IL-35基因EBi3 rs4740 位点等位基因在壮汉两个民族间分布存在统计学差异，壮族人群中 AA 基因型分布频率明显高于汉族人群，我们的结果提示 rs4740 位点可能与广西某些区域性疾病或疾病区域性特点的基因遗传原因之一。不同的人种和人群，其基因遗传背景存在差异，饮食习惯和生活方式也有所不同，因此对某些疾病的易感性也不尽相同。因此，深入探讨基因多态性、基因-基因、基因-环境交互作用已成为目前认知功能损伤分子流行病学以及病因学研究的另一重点，对阐明认知功能损伤发生发展的生物学机制具有重要意义。 项目实施过程中培养3名硕士士（薛焱、石磊、杨子聪）, 发表第一作者和通讯作者文章6篇， 其中SCI 收录文章2篇（见后）。 目前发表相关文章如下： 1. Ying Shi, Shu Zhang, Yan Xue, Zicong Yang, Yingzhong Lin, Ling Liu, Hairun Liu. IL-35 polymorphisms and cognitive decline did not show any association in patients with coronary heart disease over a 2-year period.A retrospective observational study (STROBE compliant). Medicine. 2020 Jul 31;99(31):e21390（第一作者） 2. Yingzhong Lin ,Yan Xue ,Huang Xinshun, Jianyong Lu, Zicong Yang, Jing Ye, Shu Zhang, Ling Liu, Yu Liu,Ying Shi. Association between interleukin-35 polymorphisms and coronary heart disease in the Chinese Zhuang population: a case–control study. Coron Artery Dis. 2018 Aug;29(5):423-428.（通讯作者） 3. 施莹，杨子聪，刘海润，薛焱，张舒，黄信顺，卢建勇，刘伶. 白细胞介素-35基因多态性与冠心病患者认知功能障碍的相关性研究. 天津医药,2019,47（9）：947-952（第一作者） 4. 施莹，刘海润，杨子聪，薛焱，卢建勇，黄信顺，曾涛，刘伶。急性心肌梗死患者PCI与认知功能的关联性研究. 中国临床新医学,2019,12（5）：478-483（第一作者） 5. 施莹，杨子聪，卢志红. 白细胞介素-35相关亚基基因多态性与疾病易感性关系的研究进展. 广西医学，2018,40（17）：1987-1989. （第一作者） 6.卢建勇，黄信顺，薛焱，杨子聪，张舒，黄瑛，施莹.广西壮族人群与汉族人群白细胞介素-12家族基因多态性分布与差异比较。广东医学，2018,39（18）:2741-2745. （通讯作者）

194. 一种有效去除兰索拉唑粗品中杂质的方法

登记号：202023622 　 分类号： R914

主要完成单位： 桂林华信制药有限公司

主要完成人员：陈华兆、张胜军、唐世锭

任务来源：广西壮族自治区工业和信息化委员会

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年10月20日

兰索拉唑化学名为：2-[[[3-甲基-4(2，2，2-三氟乙氧基)-2吡啶基]甲基]亚硫酰基]-1H-苯并咪唑，属于取代苯并咪唑类胃酸抑制剂，由日本武田公司在1991年开发上市，该物质通过作用于胃壁细胞的H+-K+-ATP酶，减少胃酸分泌，从而有效地治疗各种类型的消化性溃疡以及胃酸分泌亢进引起的疾病，治疗效果显著，受性良好。兰索拉唑的化学性质不稳定，在酸中易分解，对光、热、湿等均敏感，研究表明，兰索拉唑的降解产物有严重的过敏反应，兰索拉唑成品中杂质含量过高，会在存放过程中颜色变深，因此，降解杂质，提高兰索拉唑的纯度能降低药物对人体的毒副作用。鉴于现有技术存在的不足，本发明的目的是提供一种收率高，杂质含量低的兰索拉唑精制方法。为了实现本发明的目的，通过对大量氧化法制备兰索拉唑粗品的精制工艺进行研究，最终获得如下技术方案：一种有效去除兰索拉唑粗品中杂质的方法，包括如下步骤： (1)将兰索拉唑粗品溶于有机溶剂中，在15～25℃下超声震荡3～5min； (2)溶液中加入碱，搅拌30～60min，然后冷却至0～5℃，过滤得到固体，其中碱与兰索拉唑粗品的摩尔比为1：1～5； (3)将固体溶于水/异丙醇/乙酸乙酯的混合溶剂中，其中水、异丙醇、乙酸乙酯的摩尔比为6：(2～4)：(3～5)，搅拌并溶解； (4)溶液中加入活性炭进行脱色后过滤； (5)对滤液进行减压蒸馏，蒸馏温度为45～55℃，真空度为-100～-40KPa； (6)将减压蒸馏后溶液调节pH为7～7.5，降温至-10～0℃进行冷冻析晶，析晶时间4～7h，过滤得到晶体，晶体经洗涤、干燥后，得到兰索拉唑精制品。优选地，步骤(1)中所述的有机溶剂为醇类化合物，兰索拉唑粗品与醇类化合物的质量比为1:(10～14)。优选地，所述醇类物质为低级醇，所述的低级醇选自如下的一种或多种：甲醇、乙醇、丙醇或异丙醇。优选地，步骤(2)中所述碱为甲醇钠、乙醇钠、叔丁醇钠、氢氧化钠和氢氧化钾中任意一种。优选地，步骤(3)中所述混合溶剂与兰索拉唑粗品的质量比为(8～16):1。进一步优选地，步骤(3)中所述混合溶剂与兰索拉唑粗品的质量比为(10～13):1。优选地，步骤(5)中升温速率为1～3℃/min的速率升温，最高温度下保留10～20min。步骤(6)中采用弱酸调节溶液pH，优选地，弱酸采用醋酸。优选地，步骤(6)中所述洗涤步骤是在0～5℃下采用冰丙酮对得到的晶体进行淋洗。本发明中提及的兰索拉唑粗品是通过氧化法制备的粗品。具体为以2-氯甲基-3-甲基-4-(三氟乙氧基)吡啶盐酸盐与2-巯基苯并缩合后以间氯过氧苯甲酸为氧化剂制得兰索拉唑粗品。所述兰索拉唑粗品中杂质包括杂质A(兰索拉唑砜)、杂质B(兰索拉唑N-氧化物)、杂质C(兰索拉唑硫醚)、杂质D(1H-2-巯基-苯并咪唑)和杂质E。本发明相对于现有技术，具有如下技术效果：本发明利用了兰索拉唑盐比兰索拉唑稳定性更高的特点，将兰索拉唑粗品转化为兰索拉唑盐后进行一系列处理，最后再转化为兰索拉唑析出，不但兰索拉唑的精制收率可以达到84.7％以上，而且可以有效去除兰索拉唑中的杂质。

195. 一种香菇的大床种植方法

登记号：202023623 　 分类号： Q93;

主要完成单位： 灵川县金晨菌业有限公司

主要完成人员：欧阳永科、尹芳、陆崇敬

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年10月20日

一种香菇的大床种植方法，其特征在于包括以下步骤： 1.按下述重量份配比配置大床基料：木糠80~120份，甘蔗渣10~20份、玉米芯颗粒5~10份、菌渣粉20~30份，稻壳炭5~10份，辅料2~10份；（1）菌渣粉的制备方法包括以下步骤：将菌渣进行筛选，去除发黑、长虫的部分，再用5~8wt%的盐水将菌渣煮沸2~5min，捞出菌渣；取竹醋液，加入生石膏调节竹醋液的pH至5~6，再将菌渣放入容器中，加入竹醋液、苦参粉和黄连粉，竹醋液没过菌渣，苦参粉的重量为菌渣重量的1~2%，黄连粉的重量为菌渣重量的0.5~1%，搅拌均匀，密封浸泡2~4天；浸泡完成后将菌渣取出，太阳下晒干，打成粉末，得菌渣粉；（2）辅料成分组成：生石膏1~3份，硫酸镁0.5~1份，硫酸锌0.1~0.5份；（3）玉米芯颗粒的粒度为30~60目；（4）大床底板和大床基料之间还铺有一层煤渣颗粒。（5）调节大床基料的水分时，先撒入竹醋液调节水分含量至10~15wt%，再加入水调节水分含量至40~50wt%，大床基料的pH控制在6.7~7.2之间。 2.将大床基料高温灭菌，冷却； 3.选择通风向阳的地方搭建菇棚，并在菇棚内距离地面10~50cm处间隔设置大床底板，大床底板横向间隔为50~100cm，再将大床基料堆积在大床底板上，控制大床基料的水分含量为40~50wt%，堆积高度为20~50cm，建成香菇大床； 4.选择阴天，将香菇菌种接种于大床基料中，接种完成后用薄膜覆盖整个香菇大床；在接种前，先在大床基料中打入种植孔，种植孔的直径为3~5cm，深度为10~15cm，种植孔之间的间距为20~30cm，再在种植孔中放入香菇菌种，最后盖上木糠； 5.接种完成后待香菇发菌，发菌期保持温度在20~25℃，湿度为70~80%，且每天晚上揭开薄膜进行通风； 6.待发菌完成后，揭开薄膜，进行出菇管理。通过本发明可方便对香菇的接种、出菇进行统一的管理，能简化种植过程，降低人力成本。

196. 恒创光缆监测系统管理软件V1.0

登记号：202023624 　 分类号： TN914;TN915

主要完成单位： 桂林恒创光电科技有限公司

主要完成人员：周晓晖、王海、顾松、蒋易伦、彭娟、邱斌

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年10月20日

随着运营商全业务运营、移动与华为提出的158战略、FTTH的大规模建设、从3G到4G的部署和5G的研发测试等，运营商业务量的增长对城域网中光纤光缆的需求日益增加。然而，中国移动、中国电信、中国联通由于宽带的快速发展，业务的维护和开通任务艰巨，每一段线路的维护都伴随着高成本投入与低效率产出的痛点；繁杂的网络线路导致在用与空闲光纤资源的优化与管理工作成为机遇和挑战。但是近年来随着宽带光纤入户和4G的大规模建设，业务量爆炸增长，“无阻断传输”已经是运营商一个非常重要的考核指标。目前光传输切换保护的设备（OLP）是外置放在机房，严重占用IP资源及难以管理。另外光交箱作为末端延生的交接点数量越来越多，管理成本也越来越高，目前出现了恶意盗开和损坏的情况发生，由于光交箱属于无源末端节点，无电源接入，想要进行监控从目前状况而言难度非常大。以上两点，目前市面上的光缆监测系统都无法解决。光缆监测系统项目拟基于公司前期的技术积累，结合智能控制方面的研究基础，解决优化OTDR断点探测精度，引入OLP技术和无源门禁监控技术这三大关键技术问题，进而提高产品的稳定性和智能化，解决运营商的痛点和难点。这将不仅可以增强企业自身核心竞争力，而且为企业带来良好的经济效益。 光缆智能预警监控平台主要包括：硬件和软件两个部分。硬件部分包括机械结构的设计，背板CAN总线电路的设计，主控板硬件电路设计，OTDR模块驱动电路设计，光开关驱动电路设计，光功率采集电路设计，EDFA驱动电路设计，电源和风扇电路设计，为开发新一代光缆预警监控提供硬件支撑。软件部分包括光缆预警监控系统控制软件设计实现，CAN总线通信协议数据编码设计，OTDR提高精度算法实现设计，光功率采集算法实现，光线路保护逻辑功能，EDFA驱动控制软件，电源和风扇管理，以及光缆智能预警监控网管系统，该系统支持资源管理、用户管理、光路由管理、告警管理、GIS管理、光缆测试、无源门禁系统管理等功能，为整个光缆预警监控系统提供软件支撑技术创造性与先进性： 1) 光缆智能预警监控平台对光缆实现远程集中监控管理，实时动态呈现设备告警信息及设备参数，快速定位出故障设备，使维护和管理从人工被动看守的方式向计算机集中控制和管理的模式转变。 2) 管理应用简便，绝大部分系统控制管理功能通过电脑实现，无须模拟系统中众多繁杂的设备，减轻了操作维护人员的管理工作强度。 3) 系统采用结构化\模块化设计，网管采用跨平台Java 语言进行开发。对于业务功能的扩展和新增，可以快速的实现。对于系统原有模块只需要进行接口调整即可。 4) 备份和容错有多种方式的保护，用户可以选择手动备份，系统备份等方式；系统设置了自查机制，对于硬件模块异常，软件子系统异常等状态均有自我保护和恢复措施。 5) 在系统性能支持的许可范围下，监测光缆条数和检测设备的增加不会影响现有系统架构和业务功能。 6) 光功率监测主要有端口配置管理，端口有阈值自定义设定功能，支持关联待测链路配置功能等。光功率告警所触发的自动测试均有测试记录，并可以查看告警和回调测试结果。 7) 系统会自动分析故障距离，并根据健康档案分析出最近的参考节点名称和距离，并可以在GIS 地图上进行故障定位。系统也可以通过智能拓扑分析界面呈现故障位置，方便不懂曲线分析的维护人员快速识别光缆故障。综上所述，光缆智能预警监控平台的研究与产业化应用项目的研发符合社会发展和进步的需求，国家的发展需要的，并有着广阔的市场前景，项目建设能够加速企业发展。该款产品已经通过行业客户测试并已经形成定点，预计随着大数据业务的扩展以及物联网建设的初步成型，将会有更广泛的需求和市场前景。本项目是公司自主研发生产，佣有自主知识产权（我公司产品将申报专利），项目实施后可获得较好的经济效益和社会效益，因此，本项目的建设是切实可行的。

197. 系列高档功能性蚕丝家纺产品成果转化与示范

登记号：202023625 　 分类号： TS;

主要完成单位： 广西绢麻纺织科学研究所有限公司、广西嘉联丝绸股份有限公司、广西宜州市百姓人家家纺有限公司、广西科技大学

主要完成人员：刘学军、唐素珊、余霞明、林海涛、马艺华、李明、唐映珊、韦年光、蒙任富、罗小龙、余丽明、甘志龙、凌新龙、宁晚娥

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月20日

一、任务的来源本项目为桂科计字[2016]380号文件下达的广西科技计划项目,合同编号：桂科AA16380045，项目实施期限为自 2016年05月至2018年12月，由广西绢麻纺织科学研究所有限公司, 广西科技大学,广西嘉联丝绸股份有限公司,广西百姓人家家纺有限公司共同完成。二、技术原理及性能指标应用提高蚕丝绵性能的蚕丝精练剂法脱胶技术和蚕丝绵膨化活性处理技术、健康环保的绵壳聚糖抗菌整理、纳米微胶囊芳香整理、负离子远红外整理等功能性整理工艺，规模化开发生产优质蚕丝绵；以优质功能性蚕丝绵为原料及先进的蚕丝被制作技术，规模化开发生产可负离子保健蚕丝被、耐久芳香蚕丝被、具有免翻拆功能的“可全幅打开型”蚕丝被等多种(复合)功能的蚕丝被，产品质量可达到GB/T 24 252-2009《蚕丝被》标准中优等品的要求。 三、技术的创造性与先进性。 1.应用新型高效环保助剂的优化煮绵脱胶工艺，取得提高蚕丝绵的品质和生产效率、降低了能耗的良好效果；2.采用“生物+化学”的技术方法研发新型丝绵精练助剂及茧丝脱胶技术，可克服现有茧丝化学脱胶技术存在的不足，减少里层丝胶的溶失以及对丝绵中丝素纤维的损伤，使所生产丝绵的颜色、含油、含胶、回弹性、强力等指标显著提高；3.应用“可全幅打开”的蚕丝被制作专利技术，规模化开发生产具有免翻拆、保暖性及蓬松性更好、可方便增减厚度等优良使用性能的蚕丝被；总体技术达到国内先进水平。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性该项功能性蚕丝绵、功能性蚕丝被生产技术，经过3～5年的改进、完善及规模化应用，成熟可靠；可在区内及国内丝绵加工企业、缫丝生产企业、蚕丝被生产企业，立足现有设备开发生产功能性蚕丝绵、蚕丝被，产品质量符合GB18401-2003《国家纺织品安全技术规范》标准的要求。五、应用情况及存在的问题在蚕丝绵片及蚕丝被的可洗性方面，尚存在一些不足。今后宜进一步加强研究，开发出可机洗的蚕丝绵片及蚕丝被，以提高蚕丝被的使用性能，拓宽蚕丝绵及蚕丝被产品的市场范围。

198. 功能性桑蚕丝家纺制品

登记号：202023626 　 分类号： TS;

主要完成单位： 广西绢麻纺织科学研究所有限公司

主要完成人员：马艺华、钮光、刘学军、李明、郝丽、滕雨红、黄伶、冯勇梅

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月20日

《功能性桑蚕丝家纺制品》是广西壮族自治区科学技术厅下达的广西区直科技企业科研成果转化资金项目，项目合同编号为“2012-1-14”。本项目以广西绢麻纺织科学研究所有限公司通过技术鉴定的“竹纤维混纺工艺及其床上用品开发”、“高档绢豆巾被开发”两项科研成果及广西科技计划项目“系列高档功能性蚕丝被的开发”的关键技术为主要技术基础，利用下茧及缫丝副产品等原料与竹浆纤维等新型纺织材料进行混合，开发系列功能性桑蚕丝混纺巾被和功能性桑蚕丝绵被产品并实施产业化。项目利用我区丰富的桑蚕茧丝原料资源，结合广西绢麻纺织科学研究所有限公司在桑蚕绢丝短纤维混纺产品研发及蚕丝绵复合功能整理等方面的技术优势，开发具有抗菌、芳香、优良膨松度及压弹性等复合功能的系列高档桑蚕丝巾被及丝绵被产品，并在项目实施单位及区内的丝绸加工企业推广应用，使我区在茧丝绸深加工技术应用及产品产业化方面取得突破。项目实施期间共开发了具有抗菌、芳香、负离子、优良膨松度及压弹性等复合功能的系列高档功能性桑蚕丝混纺面料和巾被新产品（新品种）4个。本项目产品以广西绢麻纺织科学研究所有限公司注册的“蕾蜜”品牌，在业已建立的广西区内及广东、云南等区域的销售网络推向市场。项目申请了发明专利1项，发表了科学论文《丝绵功能性整理工艺技术》和《丝竹棉巾被产品研发生产》共2篇，形成了桑蚕丝副产品高效机械制绵配套加工能力，利用缫丝副产品与竹浆、天丝等新型纺织原材料及棉等混纺，开发了具有抗菌、芳香、负离子、优良膨松度及压弹性等复合功能的系列高档桑蚕丝巾被及丝绵被产品，并已在绢麻所及区内的丝绸加工企业推广和实施产业化。项目成果的创造性、先进性有如下三点： 1、项目实施期间集成研究并应用了包括“抗菌和柔软整理一步法”和“半湿态整理加工方法”等在内的一整套核心工艺技术，解决了丝绵整理加工中存在的工序重复、生产效率低、两种或多种整理剂难以同浴处理等难题。 2、项目实施期间解决了丝绢多组分纺纱可纺性能、织造效果、混纺比例、染整加工等多种影响产品风格质量成本的技术问题，并赋予产品抗菌、芳香等各项功能性整理，开发出坯染、色织等系列适销丝绢家纺、服饰产品，产品技术处国内先进水平。 3、项目新产品：开发了具有抗菌、芳香、负离子、优良膨松度及压弹性等复合功能的系列高档桑蚕丝巾被及丝绵被产品，并已在广西绢麻纺织科学研究所及区内的丝绸加工企业推广和实施产业化。项目丰富了广西桑蚕丝绢家纺产品的品种花色，扩展该类产品的使用性能，可在一定程度上引领丝绢家纺产品的消费新时尚，促进我区茧丝绸及其相关产业的发展和提高。项目成果可以在生丝、丝绵、家纺等加工企业推广应用，无需进行特殊设备等投入，易于实施。

199. 丝副产品短纤纺织加工

登记号：202023627 　 分类号： TS;

主要完成单位： 广西绢麻纺织科学研究所有限公司

主要完成人员：钮光、马艺华、李明、朱茂英、张均康、甘世定、郝丽、黄伶、冯勇梅

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月20日

本项目是广西壮族自治区科学技术厅下达的广西区直科技企业科研成果转化资金项目《丝副产品短纤纺织加工》，项目合同编号为“2011-1-15”。项目选择应用广西绢麻纺织科学研究所有限公司取得的“丝绢针织面料染整加工新技术的研究开发”项目的科研成果，以我区桑蚕茧缫丝加工产生的大量的丝副产品为原料，进行有针对性的前处理及精炼处理，使之符合短纤纺纱要求，并引入竹浆纤维、大豆蛋白纤维、新型功能化纤等健康纺织纤维，加工新型丝绢短纤混纺纱线，开发丝绢类混纺针织产品，形成丝绢类短纤纱线及针织品生产能力和产业化规模，产品进入市场取得效益。本项目共开发了丝绢混纺纱线（“棉/竹/桑蚕丝混纺纱”“天丝/桑蚕丝/羊绒混纺纱”“天丝/桑蚕丝混纺纱”“长绒棉/桑蚕丝纱”等）新品种4个约61吨，开发了丝绢混纺针织面料及服饰产品（“天丝/桑蚕丝混纺针织服装面料”“桑蚕绢丝罗纹弹力布”“茧衣废渣绵”“棉/竹/桑蚕丝/氨纶混纺棉毛裤”“棉/竹/桑蚕丝混纺纱T恤”等）5个共计超4万件（套）。本项目产品以广西绢麻纺织科学研究所注册的“蕾蜜”品牌，在业已建立的广西区内及广东、云南等区域的销售网络推向市场。项目实施期内制定了《绢丝原料紧密集聚赛络纺纱技术规程》1个，发表了科技论文《桑绢功能性高档床品的开发研究》和《丝副产品在纺织短纺系统中生产丝绢产品的应用》共2篇，形成了丝绢混纺复合短纤纱线及针织品生产能力，累计生产丝绢混纺纱线新品种4个约61吨，开发了丝绢混纺针织面料及服饰产品5个共计超4万件（套）；项目新增产值1131.3万元，新增销售收入1119.5万元，利税288.2万元（其中：利润178.9万元，税金109.3万元）。项目攻克了丝纤维新型纺纱过程因严重静电对梳理加工的影响，独创了纯绢丝单独梳棉成条的新加工方式并形成批量生产，研究集成的缫丝副产品多组分混纺复合纱线、新型丝绢针织面料服饰等加工技术均达到国内先进水平。项目实施创出了一条符合我区当前实际的丝绢纺织加工新路子，改变了广西茧丝绸产业目前以缫丝单一品种为主的中间体状态，延长了茧丝绸产业加工产业链，提升了丝副产品的附加值及深加工产品的综合效益。项目成果的创造性、先进性有如下三点： 1、项目研究并掌握了丝副产品丝绢短纤维与棉、竹浆纤维、大豆纤维、功能性化纤等在棉（中长）纺工艺上进行多组分混合纺纱、大圆机针织面料织造、横机针织T恤衫加工，以及配套的印染后整理工艺技术，攻克了丝纤维新型纺纱过程因严重静电对梳理加工的影响，独创了纯绢丝单独梳棉成条的新加工方式并形成批量生产，最终形成了丝副产品短纤纺织加工的独特技术，为纺制高档次丝绢混纺纱线提供了技术保证。项目总体技术达到国内先进水平。 2、项目编制了《绢丝原料紧密集聚赛络纺纱技术规程》，规范了产品的生产制作工艺流程，有效控制了产品质量。 3、项目新产品：开发了缫丝副产品多组分混纺复合纱线等品种4个，新型丝绢针织面料及服饰产品5个，形成了丝绢与竹浆、大豆、棉、功能性化纤等纤维混纺交织针织内衣裤、T恤衫等系列产品。项目有效利用我区规模化缫丝加工形成的大量丝副产品原料，直接生产高档丝绢纱线和针织产品，无需进行设备投入，将丝副产品应用于现有棉纺、针织企业，是开发茧丝绸深加工产品的便捷有效渠道，使茧丝绸加工产业链向高端延伸，满足我区茧丝绸业发展的现实需求，符合当前我区纺织服装行业发展的实际。

200. 多用途抗菌纯棉吸水巾

登记号：202023628 　 分类号： TS;

主要完成单位： 广西绢麻纺织科学研究所有限公司

主要完成人员：钮光、马艺华、李明、刘学军、张均康、郝丽、朱茂英、滕雨红、冯勇梅

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月20日

《多用途抗菌纯棉吸水巾》是广西壮族自治区科学技术厅下达的广西区直科技企业科研成果转化资金项目，项目合同编号为“2013-1-15”。项目对广西绢麻纺织科学研究所有限公司“婴儿用抗菌纺织品的开发”成果的核心技术进行转化，以市场前景较好的“多用途抗菌纯棉吸水巾”为目标产品，实施成果产业化。项目由广西绢麻纺织科学研究所有限公司总体策划并组织实施，充分利用广西绢麻纺织科学研究所有限公司中试车间生产能力，与外协加工相结合，通过纺纱、织造、染色整理、复制加工等环节，解决规模化生产和市场运作的技术关键问题，实现品质优良、用途广泛、功能性强的系列化纯棉吸水巾的产业化生产，并进入市场取得良好效益。项目实施后，在本单位建成多用途抗菌纯棉吸水巾产品生产基地1个，形成多用途抗菌纯棉吸水巾产品及婴童系列吸水巾用品复制加工生产线1条，项目实施期内各阶段都实现了预定的产品生产能力。项目达产并形成了年产多用途抗菌纯棉吸水巾系列产品24.0万包的能力，项目实施期间开发了多用途抗菌纯棉面料新品种1个，系列多用途抗菌纯棉吸水巾产品以广西绢麻纺织科学研究所注册的“蕾蜜”品牌，通过广西绢麻纺织科学研究所有限公司建立的区内外销售网络推向市场。项目实施期间集成研究并应用了包括“纯棉抗菌和柔软整理一步法”和“纯棉冷轧堆漂整短流程加工方法”等在内的一系列核心工艺技术，项目技术为广西纺织行业节能降耗加工工艺技术，处于广西领先水平。项目对绿色环保纺织产品的开发起到了良好的示范作用，对于应对纺织品国际贸易中绿色壁垒的挑战具有十分重大的意义。项目成果的创造性、先进性有如下三点： 1、项目实施期间集成研究并应用了包括“纯棉抗菌和柔软整理一步法”、“纯棉冷轧堆漂整短流程加工方法”等在内的一系列核心工艺技术，兼具高效率和环保性，其总体技术处于广西领先。 2、项目新产品：开发了多用途抗菌纯棉面料新品种1个，研制生产了细纹抗菌吸水巾、普通抗菌吸水巾以及宽幅抗菌吸水巾等规格的抗菌吸水巾系列产品。 3、项目实施期间生产了适应各种用途的商品化的多功能抗菌纯棉吸水巾系列产品，产品可用作初生婴儿尿布、老年人及卧床病人护理用品、普通人士和家庭日常卫生护理用品等，与一次性纸巾和尿不湿等产品相比较，因其性能更好并可重复使用，更加地节约资源和绿色环保。产品技术含量高，消费概念新且自成系列，在市场竞争中占有优势地位。本项目产品由于具有环保健康等概念，具有较强的市场竞争力。项目采用短流程漂整加工工艺技术，严格控制污染和有毒物质来源，避免化学染料中有害成分对儿童健康的危害，较少产生工业污水排放，既可节约用水，很大程度上减少了传统纺织业所产生的废渣、废气、废水；符合我国加工业“可持续发展”战略，为广西纺织行业应用节能降耗加工工艺技术，开发绿色环保纺织产品起到了良好的示范作用，对于应对纺织品国际贸易中绿色壁垒的挑战具有十分重大的意义。

201. 纯棉保健巾帕深加工系列产品

登记号：202023629 　 分类号： TS;

主要完成单位： 广西绢麻纺织科学研究所有限公司

主要完成人员：马艺华、李明、刘学军、张均康、郝丽、朱茂英、滕雨红、冯勇梅

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月20日

本项目是广西壮族自治区科学技术厅下达的广西区直科技企业科研成果转化资金项目《纯棉保健巾帕深加工系列产品》，项目合同编号为“2014-1-17”。项目根据市场对新型健康环保功能性儿童纺织品的需求及纺织行业新型节能环保加工技术发展趋势，集成应用“节能降耗漂染工艺研究”和“婴儿用抗菌纺织品的开发”两个成果及其它相应的工艺技术，以婴童系列巾帕、妇女专用保健护理巾、特殊人群保健护理巾等三大系列为主导产品，实施纯棉保健巾帕深加工系列产品的产业化，全面使用节能降耗环保纺织加工工艺技术，采取纺织品环保安全性全程监控措施，赋予产品健康环保安全性能，并形成稳定生产能力。本项目实施过程中通过不断优化、调整生产线组合，使得项目实施期内各阶段都达到了项目要求的生产产能。项目达产并形成了年产纯棉保健巾帕深加工系列产品16万包的能力。项目开发了由多种规格组合而成的纯棉保健巾帕深加工纱布的新产品系列。项目产品以广西绢麻纺织科学研究所注册的“蕾蜜”品牌，通过广西绢麻纺织科学研究所有限公司建立的区内外销售网络推向市场。项目实施期间优化了纱线、面料、染整等工艺与设计，改进了纺织设备和冷轧堆短流程节能降耗练漂生产线，改造了相关辅助设备，研究成形的新型节能练漂工艺核心技术可在常规的纺织及冷轧堆短流程练漂设备及成品制作场所生产，工艺技术成熟且合理可行。项目成果的创造性、先进性有如下两点： 1、项目实施期间集成研究并应用了冷轧堆短流程练漂工艺和生物酶无碱练漂加工工艺等新型节能练漂工艺技术，实现了技术成果的产业转化，技术总体处国内先进水平。 2、项目新产品：项目的实施系统地提高了巾帕类产品的物理机械性能、环保功能和适用环境条件等，尤其是加强了环保性能指标，使得投产的纯棉保健巾帕深加工系列产品在吸水性、柔软性、适用范围和使用安全性上更为优越，研制并投产了作为可重复使用的婴童系列巾帕、妇女专用保健护理巾、特殊人群保健护理巾产品。纯棉保健巾帕深加工系列产品能够很好地适应资源节约和绿色消费的潮流，能够更好地满足当今消费者对多元化、健康日用纺织品的需求，以及可持续发展社会的发展需要。项目冷轧堆短流程漂染加工技术的应用，减少了对水资源的消耗、污染及污水的排放和处理费用，符合我国“可持续发展”战略，为广西纺织行业应用节能降耗加工工艺技术，开发绿色环保纺织产品起到了良好的示范作用，对于应对纺织品国际贸易中绿色壁垒的挑战具有十分重大的意义。

202. 多用途短纺纤维纱线及面料

登记号：202023630 　 分类号： TS;

主要完成单位： 广西绢麻纺织科学研究所有限公司

主要完成人员：钮光、马艺华、莫海清、李明、朱茂英、张均康、甘世定、黄伶、冯勇梅

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月20日

项目是广西壮族自治区科学技术厅下达的广西区直科技企业科研成果转化资金项目《多用途短纺纤维纱线及面料》，项目合同编号为“2015-1-16”。本项目依托广西绢麻纺织科学研究所有限公司2012年“丝副产品在纺织短纺系统中生产丝绢产品的应用”课题相应的成果及技术，通过优化设计纱线支数、捻系数、强力、弹性等指标，突出了特定的使用性能，使新型短纺纤维纱线可广泛用于体育用品基布、导火索基材、承力线缆等下游产业用纺织品，面料在非衣着领域应用广泛，上述产品市场潜力十分巨大。项目实施期内已对现有纺纱和面料制作生产线进行必要的改造、调整与完善，建成了多用途短纺纤维特种用纱及面料生产线，形成了年产特种纱线110吨、特种面料35万米的能力。项目优化设计了纱线支数、捻系数、强力、弹性等指标，突出了特定的使用性能，使得新型短纺纤维纱线可广泛用于体育用品基布、导火索基材、承力线缆等下游产业用纺织品，特种面料在非衣着领域也有广泛应用，形成了以特种烟花爆竹引线产品为代表的系列产业用产品。本项目产品在业已建立的广西区内及区外等区域的销售网络推向市场。在本项目成果转化及实施产业化过程当中，解决了纺纱静电控制、提高均匀度、牵伸不稳定、毛羽控制等问题，落实了以梳代打、促进转移、减量加压、调距控速、加强捻度控制等工艺技术原则，确定了生产线的过程控制与工艺调整，最终形成了特种烟花爆竹引线产品等特钟纱线及面料的完备生产技术。生产出的纱线性能达到相关产品国家质量标准要求。项目成果的创造性、先进性有如下三点： 1、项目利用普通短纤维加工特种烟花爆竹引线产品，最终形成了特种烟花爆竹引线产品的完备技术，生产出达到相关产品国家质量标准要求的爆竹引线纱线以及系列面料新产品。 2、项目利用普通棉纺、紧密集聚新型纺纱系统，在棉纺短纺系统加工特种引线用纱线，纺纱技术为广西区内领先水平。 3、项目产品质量符合相应使用要求，实现了产品功能的多样化，拓展了常规纺织纤维原料的使用范围及产业用纱线产品开发思路，拓宽了国内棉型涤纶纱线产品品种领域。项目技术和产品可在普通棉纺、紧密集聚新型纺纱系统及机织、针织企业推广应用，无需进行设备投入，是利用现有棉纺织能力开发茧丝绸深加工产品的便捷有效渠道，促进棉纺加工产业向产业用及特种用途方向延伸，满足我区纺织加工业发展的现实需求，符合当前我区纺织行业发展阶段的实际且大有可为。

203. 球类产品专用短纺纱线及布料

登记号：202023631 　 分类号： TS;

主要完成单位： 广西绢麻纺织科学研究所有限公司

主要完成人员：马艺华、钮光、莫海清、朱茂英、张均康、刘学军、甘世定、黄伶、冯勇梅

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月20日

本项目是广西壮族自治区科学技术厅下达的广西区直科技企业科研成果转化资金项目《球类产品专用短纺纱线及布料》，项目合同编号为“桂科成2016251011”。项目主要依托广西绢麻纺织科学研究所有限公司2012年“丝副产品在纺织短纺系统中生产丝绢产品的应用”课题成果，针对足球等球类产品的技术特点，通过优选纺织原料和优化纺织工艺，加强和突出纱线细度、强力、弹性、摩擦系数等关键指标，在纺织短纺系统中加工生产球类产品专用纱线，以及相应的布料，确保获得良好的使用性能，产品专供下游生产企业加工制作足球等体育和其它产业用品。项目对短纤纺纱和布料制作生产线及场地进行了改造、调整和完善并达产，形成年产球类产品专用短纺纱线115吨、布料36万米的能力。项目进行了优势特色纱线面料产品的深度开发，推出了球类专用短纺纱线及布料等产业用系列纺织品，项目产品在业已建立的广西区内及区外等区域的销售网络推向市场。在本项目成果转化及实施产业化过程当中，解决了多组分纺纱混合均匀、静电控制、提高均匀度、毛羽控制等工艺技术问题，落实了以梳代打、加强混合、促进转移、轻定量重加压、加强捻度控制等工艺技术原则，确定了生产线的过程控制与工艺调整，最终形成了球类产品短纺纱线及家纺系列布料的完备技术。生产出的足球及家纺产业用品性能达到相关产品国家质量标准要求。项目成果的创造性、先进性有如下三点： 1、项目深入研究涤纶、棉、粘胶等多组分纤维材料混纺加工技术，优化工艺，最终形成球类产品短纺纱线及产业用布料的纺纱技术，生产出了性能达到相关产业用特种纱线国家质量标准要求的足球纱线及其它特种纺织面料新产品。 2、项目利用普通棉纺、紧密集聚新型纺纱系统加工特种用线纺纱技术十分成熟可靠，尤其是在紧密集聚新型纺纱系统开发生产特种产业用纱技术处国内先进水平。 3、项目产品突破了以家纺、服饰用纱线及一般性纱线品种为主的常态加工模式，利用新型纺纱加工模式提升了纱线产品的附加值及深加工产品的综合效益，为行业内下游企业以及跨界产业提供了良好的纱线及布料产品，拓展了新型纺纱及其相关产品的研发和产业化思路。项目技术和产品可在普通棉纺、紧密集聚新型纺纱系统及机织、针织企业推广应用，无需进行设备投入，是利用现有棉纺织能力开发产业用纺织产品的便捷有效渠道，可促进传统纺织加工产业向产业用及球类产品用途产向延伸，符合我区纺织加工业发展的现实需求以及当前我区纺织行业发展阶段的实际且大有可为。

204. PIDD-CC/RAIDD/Caspase-2复合物介导Caspase-2激活在RGCs凋亡中的作用

登记号：202023632 　 分类号： R77;

主要完成单位： 广西壮族自治区人民医院

主要完成人员：徐帆、李敏、伍宇、陈丽妃、蒋莉、许吉萍、文美丹、唐芬、黄维、崔凌、何文静、沈朝兰、吕健、赵昕、陈青

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)

推荐部门：广西壮族自治区卫生健康委员会

登记日期：2020年10月20日

视网膜神经节细胞（RGCs）凋亡在视网膜退行性疾病中起到关键作用，在这个过程中Caspase-2信号通路激活至关重要。课题组前期研究发现在RGCs中，PIDD-CC参与了Caspase-2凋亡信号通路，并与RAIDD和Caspase-2存在相互作用。鉴于此，我们提出假说：PIDD-CC介导PIDD-CC/RAIDD/Caspase-2形成 PIDDosome三元复合物，并参与RGCs凋亡过程。课题组拟首先明确PIDD-CC参与RGCs凋亡过程；进一步通过检测三者表达、定位和相互作用，明确PIDDosome复合物的形成，及其在Caspase-2信号通路激活中的作用；随后在整体水平中，靶向干预RGCs中PIDDosome三元复合物的形成，分析其对视网膜形态和视觉行为学的影响。课题的研究结果可进一步阐明RGCs凋亡分子机制和调控网络，并为视网膜退行性疾病的防治提供新的理论基础和分子靶点。本研究基本按照计划进?。 课题组首先研究了视神经损伤后 p53 诱导死亡结构域蛋白在视网膜神经节细胞凋亡中的上调机制研究。 RGCs 凋亡是视神经病变的常见特征。PIDD 是一种经典的基因毒性应激诱导凋亡的调节因子，其结构上主要分为三个片段： PIDD-N、 PIDD-C 和 PIDD-CC。 因此，我们的目的是确定 PIDD 在视神经损伤（ ONC） 模型中 RGCs 凋亡的生理相关性。 所有动物均随机分为 4 组： 假手术对照组、 siRNA 干扰对照组、 视神经损伤组（ ONC组）、 PIDD 干扰的视神经损伤组。 采用 Western blot 和免疫荧光法检测 ONC 模型中 PIDD、 caspase-2、 Brn3a 和 tBid 的表达情况。 用荧光金（ FG） 计算视网膜中RGCs/mm2 的平均密度。 此外，我们使用 TUNEL 染色检测了 PIDD-siRNA 对视神经损伤后诱导的视网膜神经节细胞凋亡的影响。 结果： 在视神经损伤后 3 天， PIDD-CC 和 PIDD-C 在视网膜上显著上调。 同时，在 Brn3a（ RGCs 的标记物） 阳性细胞中， PIDD 的表达显著增加，表明 PIDD 的定位主要定位于 RGCs。 此外， PIDD 的抑制可阻止caspase-2 和 tBid 的激活，进而避免了 RGCs 的凋亡。综上所述， PIDD 可能在视神经损伤后视网膜神经节细胞的凋亡中起重要作用，这一过程可能与 caspase-2和 tBid 有关。在上述基础上，课题组继续研究了视神经损伤后视网膜中 PIDD 的表达及作用。发现PIDD 表达（ Isof-1和 Isof-3） 显著升高，并在视神经损伤后 3 天达到高峰，而 Isof-2 无明显差异。视神经损伤动物模型中,在视网膜层的 GFAP+神经胶质细胞和 iBa1+小胶质细胞的数量显著增加,炎性细胞因子上调,胶质细胞中的 NF-κB 也被激活。此外，视神经损伤引起的反应可通过 PIDD 抑制而减弱，表明 PIDD 可以调节视网膜神经胶质激活和 NF-κB 激活。 这些结果直接证明了视神经损伤后， PIDD 在视网膜中过表达， PIDD 可能通过调节视网膜神经质激活和 NF-κB 激活， 参与视网膜神经退行性疾病。我们围绕视神经损伤后 RGCs凋亡的分?机制为?向，PIDD为?标分?展开研究。通过构建SD??视神经夹伤（optic nerve crush， ONC） 动物模型?先分析PIDD在视神经损伤后的时空表达变化，同时进?步分析PIDD各亚型的表达差异，明确参与RGCs凋亡的分?亚型。同时，通过分析视神经损伤后诱导的视?膜神经炎症，及其经典的神经炎症相关信号通路NF-κB表达和视?膜胶质细胞活化情况，明确PIDD通过NF-κB信号通路，参与了视?膜胶质细胞活化，并进?步在RGCs损伤后的凋亡过程中，发挥了关键作?。 在此基础上，课题组进?步扩展了项?的研究范围，围绕RGCs凋亡的分?机制，分析了Hax-1、 Wip1以及CD200/CD200R1等构成的分??络及其在RGCs凋亡中的意义。本研究基本完成了研究?标：证明了PIDD可能在视神经损伤后视?膜神经节细胞的凋亡中起重要作?，这?过程可能与caspase-2和tBid有关。 同时证明了视神经损伤后 PIDD（isof -1和Isof-3两种亚型） 在视?膜中过表达， PIDD可能通过调节视?膜神经胶质激活和NF-κB激活， 参与视?膜神经退?性疾病。 通过?预PIDD表达，可以有效?预视神经损伤后RGCs凋亡，是潜在的临床治疗靶点。 （不少于500字，不超过2000字）

205. 混凝土搅拌站液体外加剂精确计量系统

登记号：202023633 　 分类号： TB33;

主要完成单位： 广西宝添环保材料有限公司

主要完成人员：赵荣卿、苏光伟

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月20日

一、课题来源于背景：随着我国城市及乡村建设的高速展开，对混凝土的质与量的需求也不断上涨。液体外加剂是混凝土配方中的重要成分，液体外加剂量的多少，影响着混凝土的质量指标。然而，不同的建筑也对混凝土有着不同的性能指标需求，因此需要我们对所加入的液体外加剂的量进行精确的称量。然而，现有的液体外加剂的计量方法大多精确度不足，亦或操作繁琐、计量成本较高，针对此种现状，本单位组织专家进行攻关，目的在于提供一种混凝土搅拌站液体外加剂精确计量系统，以求对混凝土的液体外加剂进行简便又精确的计量。二、技术原理及性能指标：本科技成果属于混凝土搅拌技术领域，尤其为混凝土搅拌站液体外加剂精确计量系统，包括搅拌站，所述搅拌站的一侧开设有出料口，所述搅拌站的顶端安设有电机，所述电机的下侧连接安设有搅拌叶片，所述搅拌站的顶端开设有注水口，所述搅拌站的一侧设置有称量仓,所述称量仓的一侧连接有一号连接管，通过在称量仓、一号连接管、外加剂储存仓、二号电磁阀、二号连接管、储液仓、三号连接管、一号电磁阀、三号电磁阀、四号电磁阀的内壁均涂设有Al2O3陶瓷涂层。三、技术创造性与先进性 ：本科技成果其上所述的陶瓷涂层，均具有防止外加剂粘在内壁上的功能，能够有效减少称量误差，以及通过一号水泵带动二号连接管进行慢速对称量仓内的外加剂吸取，可将称量仓内的多余外加剂抽取出来，起到纠错的作用，提高了液体外加剂的精确计量。通过以上的措施，能够实现对混凝土外加剂的量的精确计量，为相关工艺的改进以及验证提供了指导与参考。四、技术成熟度、适用性与安全性：本科技成果经本单位专家的多次研究改进，以及多次实际应用，验证了本成果于混凝土外加剂精确测量这一领域的适用性，能够满足各类生产活动对不同指标的混凝土的需求，其结果可靠，达到了预期的效果。在保证结果有效的同时，也很好的保证了其使用过程中的安全性。五、应用情况及存在问题：本成果已成功应用于本单位于混凝土生产的实际应用中，经实验产品验证了其有效性，提高了本单位混凝土产品的质量，提高了产品在市场的竞争力，为单位带来了丰厚的效益。

206. 一种高安全性的聚羧酸减水剂储罐

登记号：202023634 　 分类号： TB33;

主要完成单位： 广西宝添环保材料有限公司

主要完成人员：赵荣卿、苏光伟

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月20日

一、课题来源与背景：聚羧酸减水剂是一种高性能减水剂，是水泥混凝土运用中的一种水泥分散剂，广泛的应用于多种建筑工程中，该产品绿色环保，不易燃，不易爆，可以安全使用火车和汽车运输。在建筑工地上，需要利用到聚羧酸减水剂，这需要储罐将聚羧酸减水剂进行储存，由于聚羧酸减水剂容易与金属发生反应，因而需要利用到塑料制成的储罐进行储存，且聚羧酸减水剂存储罐结构比较笨重，有时候需要进行搬移，往往需要消耗很大的人力、物力，而且搬运消耗的时间也很长，影响生产效率，但是一般塑料制成的储罐自身不具备保护的功能，从而储罐容易遭到碰撞而导致损坏。为解决上述中的问题，我单位组织专家进行技术攻关，意图提供具有防止碰撞损坏、且防止粘结、便于移动的特点的一种高安全性的聚羧酸减水剂储罐。二、技术原理及性能指标：本成果包括一种高安全性的聚羧酸减水剂储罐，包括储罐本体，储罐本体的底端安设有支撑腿,所述储罐本体的一侧安设有控制箱，所述储罐本体的外侧还安设有激振器，所述储罐本体的顶端分别安设有进料口、进气口，所述进气口的开口处安设有干燥吸水装置，所述储罐本体的内部安设有压力传感器组，所述储罐本体的底端设置有储罐底，所述储罐底的底端固定有固定板，所述固定板的一端连接有限位条，所述固定板的内侧卡设有活动板，所述活动板的外侧连接有电动伸缩杆，所述储罐底的底端侧面安设有防振弹簧，所述防振弹簧的底端连接有固定块，所述支撑腿的底端安设万向轮，所述支撑腿的侧面开设有滑动槽，所述滑动槽的内侧安设有滑动块。三、技术创造性与先进性： 与现有技术相比，本科技成果的创造性与先进性体现在： ①通过储罐本体设置有多层，可通过内外两侧设置的塑料壳，防止罐体受到腐蚀；通过中部设置有不锈钢提高了硬度，防止出现碰破，损坏泄漏等情况； ②通过掰动滑动块可将万向轮提升，支撑腿便可支撑地面，当向下掰动滑动块可将万向轮着地，便于移动，省时省力； ③通过电动伸缩杆带动活动板在两固定板中部来回活动，可将固定板上的聚羧酸减水剂刮动，防止存放时间长，底部粘结的情况； ④通过设置有压力传感器组，当有料在某一个压力传感器固定点时，压力传感器会接受压状态，会有压力信号，若无料压力传感器接收不到信号，其接收的信号在显示屏上显示，直观明了，使用方便。四、技术成熟度、适用性与安全性：本科技成果经本单位专家的多次研究改进，以及多次实际应用，验证了本成果于聚羧酸减水剂的储存这一领域的实用性，能够满足各类工程活动对聚羧酸减水剂的储存与运输的需求，其结果可靠，达到了预期的效果。在保证结果有效的同时，也很好的保证了其使用过程中的安全性。五、应用情况及存在问题：本成果已成功应用于实际工程活动中，聚羧酸减水剂的储存与运送当中，经实际验证，其有效的防止了碰撞损坏与罐体受到腐蚀，减少了为储存罐罐体的付出的成本；且便于移动，减少了搬运过程中所花费的时间，提高了生产效率。为本单位带来了预期的效益。

207. 一种适用于混凝土外加剂生产的粉料输送装置

登记号：202023635 　 分类号： TB33;

主要完成单位： 广西宝添环保材料有限公司

主要完成人员：赵荣卿、苏光伟

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月20日

随着国家建设的高速展开，对混凝土的需求量也日渐增加的同时，也对混凝土的质量提出了更高的要求。在混凝土的生产过程中，需要添加混凝土外加剂，简称外加剂，是能够用于改善混凝土性能的物质。目前在混凝土外加剂的生产过程当中，粉料的输送大多是由人工完成，这使得生产效率较为低下，且因为工人与化学原料的直接接触，而增加了生产过程中的安全隐患。这种情况需要得到迫切的解决方法，针对于此现状，本单位意图研发一种混凝土外加剂生产过程中的粉料输送装置。本科技成果属于混凝土外加剂生产技术领域，尤其为一种适用于混凝土外加剂生产的粉料输送装置。能够实现对粉料的自动投放输送，杜绝了此过程中工人与化学原料的直接接触，提高了混凝土生产工艺流程中的安全性。其自动化程度高，大部分环节都实现了自动处理，装置的结构简单而可靠，使用便利，能够有效的对外加剂生产过程中的粉料的输送，提高了生产效率，从而保证了混凝土产品的生产环节的稳定性，并且能够有效降低人力成本，减少工人的劳动量。本科技成果经本单位专家的多次研究改进，以及多次实际应用，验证了本成果于混凝土外加剂生产过程中粉料输送这一领域的实用性，能够满足单位在外加剂生产粉料输送过程中的需求，其效果明显，达到了预期的效果。在保证结果有效的同时，减少了工人对于化学原料的接触，降低了安全隐患，很好的保证了装置使用过程与外加剂生产过程中的安全性。本成果已成功应用于本单位于混凝土生产的实际应用中，经实验产品验证了其有效性，提高了本单位混凝土产品的产量，保证了产品生产的稳定，提高了产品在市场的竞争力，减少了工人劳动量，提高了生产安全性，同时也提高了生产效率，为单位带来了丰厚的效益。

208. 一种适用于混凝土外加剂生产的调和釜

登记号：202023636 　 分类号： TB33;

主要完成单位： 广西宝添环保材料有限公司

主要完成人员：赵荣卿、苏光伟

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月20日

一、课题来源与背景：调和釜广泛应用于各种化工产品在制作过程中的调和反应，用于将不同的原料按一定的比例调和成成品。调和釜是用于进行物理或化学反应的容器，通常包括调和釜体、搅拌器和电机等。在化工生产过程中需要用到调和釜对物料进行反应，在现有的技术中，由于物料的粘度、浓度、颗粒大小等原因，往往会造成调和釜中搅拌不均匀，存在物料混合不好、搅拌效率不高等技术问题。其中搅拌器的搅拌桨叶的结构直接关系到所要反应的物料的混合程度，如果搅拌不均匀，很容易造成调和釜内的物料没有充分发生物理或者化学发硬。而现有的调和釜的搅拌浆叶比较单一，对调和釜内部物料达不到很好的搅拌效果。 为解决上述背景中的问题，本单位组织专家进行专项攻关，研发提供一种适用于混凝土外加剂生产的调和釜。 二、技术原理及性能指标：本成果提供一种适用于混凝土外加剂生产的调和釜，包括调和釜本体，调和釜本体包括隔热保护层、保温层、钢层、HDPE 防腐层，其底端安设有四个设有万向轮的支撑腿，调和釜本体的外侧还安设有控制箱，上侧设置有密封盖，密封盖的顶端两侧分别安设有第一电机、第二电机，调和釜本体的顶端还分别安设有外加剂注入管、注水口，第一电机与第二电机的底端均连接安设有连接杆，连接杆的下侧连接安设有支撑架，支撑架的下侧两端均安设有搅拌圈，外加剂注入管的底端内侧安设有电磁阀。 三、技术创造性与先进性：与现有技术相比，本科技成果的创造性与先进性体现在通过调和釜外层安设有隔热保护层具有隔热作用，通过设置的温度传感器可控制温度均衡，且保持在 25℃-40℃之间，通过HDPE 防腐层具有腐蚀的作用，且通过设置的密封盖可防止气体逸散，通过PLC 可控制不同的外加剂注入管内的电磁阀顺序进行自动打开添加外加剂，使用简单方便，通过安设有若干个搅拌圈，将调和釜本体内仓整体搅拌，搅拌面积大，通过相对组中搅拌圈的叶片方向均相反设置，便于搅拌均匀，且搅拌圈的外圈与内圈叶片方向相反，搅拌效果好。 四、技术成熟度、适用性与安全性：本科技成果经本单位专家的多次研究改进，以及多次实际应用，验证了本成果于混凝土外加剂的生产这一领域的实用性，能够满足混凝土外加剂生产活动中对于调和釜的需求，其结果稳定而可靠，达到了预期的效果。在保证结果有效的同时，也很好的保证了其使用过程中的安全性。 五、应用情况及存在问题：本成果已成功应用于混凝土的外加剂的实际生产当中，经实际验证，该调和釜有效地提升了搅拌性能，减少了被搅拌物料对釜体的腐蚀，降低了在调和釜的更换与维护上所带来的成本；且便于操作，减少了对工人的使用培训上花费的时间成本，提高了生产效率。为本单位带来了预期的效益。

209. 一种适用于液体混凝土外加剂生产的管道混合器

登记号：202023637 　 分类号： TB33;

主要完成单位： 广西宝添环保材料有限公司

主要完成人员：赵荣卿、苏光伟

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月20日

随着国家建设的高速展开，对混凝土的需求量也日渐增加的同时，也对混凝土的质量提出了更高的要求。在混凝土的生产过程中，需要添加混凝土外加剂，简称外加剂，是能够用于改善混凝土性能的物质，且根据不同外加剂的种类，以及不同的外加剂的量来改变混凝土的性能指标。与固体外加剂相比，液体外加剂具有高效率、易扩散、易保存、无飞尘造成的污染等优势。因此液体外加剂往往成为混凝土生产中必不可少的成分。在液体外加剂的生产中，对外加剂原料的调和是一个关键过程，而这一步骤需要用以管道混合器来完成。然而现有的管道混合器，均采用槽体加搅拌的形式进行物料混合，以该方式进行物料混合，将带来很大的运行成本。因此为了解决以上问题，本单位组织专家进行攻关，意图提供一种液体外加剂的生产过程中管道混合器。本成果属于混凝土外加剂生产技术领域，尤为一种外加剂生产的管道混合器。本成果结构安全可靠，能够有效的降低管道混合器的运行成本，提高了经济效益；其操作便利，减少了工作人员在操作时出错的概率，降低了管理成本；其结构能够防止物料对管道的腐蚀，从而降低了更换管道的成本。本科技成果经本单位专家的多次研究改进，以及多次实际应用，验证了该管道混合器在用于混凝土外加剂生产领域的实用性。能够满足本单位对于管道混合器的性能、成本要求。且在保证了效果的同时，也保证了安全性。本成果已成功应用于液体混凝土外加剂的实际生产当中，经验证，该成果与旧管道混合器相比，有效地减少了为混合器运行所付出的成本，包括电力成本、维护成本等；且有效的防止了物料对管道本身的腐蚀，节约了更换管道的成本。为本单位带来了丰厚的效益。

210. 欧维姆桥梁安全监测及防腐工程关键技术专利微导航

登记号：202023638 　 分类号： D9;

主要完成单位： 柳州欧维姆机械股份有限公司、广西曙光知识产权代理有限公司

主要完成人员：梁黎霞、郑进城、刘思妤、苏琦、王浩楠、梁冰、罗迪、欧志莲

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2020年10月21日

一、项目来源 “欧维姆桥梁安全监测及防腐工程关键技术专利微导航”项目是桂科计字〔2017〕129号文件下达的广西科技计划项目，合同编号：桂科AC17129023，由柳州欧维姆机械股份有限公司与广西曙光知识产权服务有限公司共同承担并实施，实施期为2017年7月至2019年6月，本项目已于2019年3月提前完成。项目总投资35万元，其中获得广西壮族自治区科学技术厅无偿资助科技经费25万元。二、项目具体研究内容 针对OVM桥梁拉索安全监测及防腐工程技术分析的需求，针对其产品核心技术、主要竞争对手、技术分布态势及特点、专利技术壁垒等进行深入分析和研究，主要包括：企业发展现状分析；桥梁拉索索力监测关键技术分析；桥梁拉索防腐工程关键技术分析；重点竞争对手专利分析；相关产品侵权风险分析等。导航报告为公司研发方向的选择和市场布局、规避潜在知识产权风险提供重要建议。 2、专利分析工作贯穿核心技术、产品的整个研发流程，帮助企业明晰研发方向、研发策略并降低侵权风险。项目组建立了知识产权整体工作框架，针对OVM桥梁拉索安全监测及防腐工程技术、产品，将知识产权检索、分析工作贯穿整个研发流程，主要包括：自由实施尽职调查分析，帮助企业研发人员了解相关行业的专利申请和壁垒情况；侵权风险控制分析，降低企业相关技术、产品的侵权风险等。 3、针对企业核心技术、产品开展专利布局工作，提高企业的知识产权保护力度。在专利导航分析的基础上，并通过新颖性创造性分析形成OVM桥梁拉索安全监测及防腐工程技术、产品的技术方案。在宏观层面上，通过对技术方案创新程度、产业链的位置、产品市场竞争态势等进行综合分析，对形成的专利按照核心专利、外围专利等方式进行布局；在微观层面上，通过对技术方案中技术手段穷尽的方式进行专利布局，提高企业专利的保护力度。 三、技术原理本项目通过采用自由实施尽职调查→风险管控分析→新颖性创造性分析的三步法专利产出模式为企业提供专利导航服务。“自由实施尽职调查”对企业研发产品的相关专利进行宏观分析，为企业制定产品开发路线提供技术支撑。“风险管控”对企业研发产品的相关专利进行微观分析，对企业产品的技术方案与已获授权的相关专利权利要求进行对比分析，降低产品上市的侵权风险。“新颖性创造性分析”为针对企业研发的相关产品的技术方案进行新颖性、创造性分析，从在宏观层面上，按照核心专利、外围专利等方式进行专利申请和布局；在微观层面上，通过对技术方案中技术手段穷尽的方式进行专利布局，提高企业专利的保护力度。 四、成果的创造性、先进性（一）本项目采用自由实施尽职调查、风险管控分析、新颖性创造性分析的三步法专利产出模式为企业提供专利导航服务： 1.“自由实施尽职调查”对企业研发产品的相关专利进行宏观分析。本项目针对企业相关产品：拉索智能化（包括光纤光栅、频率法（振动法）、温湿度、振幅、腐蚀、积水检测）、防灾、减灾型拉索（包括拉索防火、拉索防爆、拉索防破坏、拉索防结冰、拉索防冲击）高应力幅拉索（包括高应力幅、高应力上限、高频次、钢绞线疲劳性能、钢丝疲劳性能）、耐久拉索（包括防腐方式、防腐结构、热浸锌、电镀锌、粉末渗锌、机械镀锌、热喷锌；包括新型材料，超耐久性材料，快速更换材料）开展了相关专利检索分析，帮助企业了解相关产品的现有技术发展情况、专利壁垒情况，为企业制定产品开发路线提供技术支撑。2.“风险管控”为对企业研发产品的相关专利进行微观分析，本项目对拉索防腐结构、拉索安全监测系统等四个产品的技术方案与已获授权的相关专利权利要求进行对比分析，降低产品上市的侵权风险。3.“新颖性创造性分析”为针对企业研发的相关产品的技术方案进行新颖性、创造性分析。从在宏观层面上，按照核心专利、外围专利等方式进行专利申请和布局；在微观层面上，通过对技术方案中技术手段穷尽的方式进行专利布局，提高企业专利的保护力度。

211. 不同溶栓时间对使用带cuff血透导管透析患者血流量的影响

登记号：202023639 　 分类号： R473.5;

主要完成单位： 桂林市人民医院

主要完成人员：吴春霞、秦钟媚、罗淑媛、蒋玉红、廖新乐、胡巍、黄苑、罗燕群、张丽宏、熊镇、伍晶、龙丽、刘欣林

任务来源：广西壮族自治区卫生健康委员会

推荐部门：广西壮族自治区卫生健康委员会

登记日期：2020年10月21日

（1）课题来源与背景本课题任务来源于2018年广西区卫计委自筹经费科研课题，课题名称《不同溶栓时间对使用带cuff血透导管透析患者血流量的影响》，任务书编号： Z20180806 ，实施期限从2018年01月-2021年1月。课题总投入2万元，课题经费来源为桂林市人民医院。随着终末期肾脏病人的不断增加，血液透析人数不断攀升，而血管通路对血液透析顺利进行起着关键作用，受自身血管条件影响需要依赖带cuff（带隧道带涤纶套透析导管也称TCC）进行透析的患者仍占有很大比例，而TCC在维持性血液透析过程中，存在血栓、感染等诸多并发症，特别是血栓、纤维蛋白鞘的形成、感染，是导致长期血透导管功能障碍，致使导管无法正常使用的主要原因。本研究旨在寻找带TCC血透导管患者合适的溶栓时间，在不增加出凝血风险，不增加导管感染率的情况下，提高导管使用寿命、节约医疗成本、增加透析血流量、提高患者透析充分性的方法。（2）技术原理及性能指标尿激酶溶栓是血栓形成血透导管再通的临床常用主要药物，尿激酶直接作用于内源性纤维蛋白溶解系统，能催化裂解纤溶酶原成纤溶酶，不仅能降解纤维蛋白凝块，亦能降解血循环中的纤维蛋白原、凝血因子Ⅴ和凝血因子Ⅷ等，从而发挥溶栓作用抑制ADP 诱导的血小板聚集，预防血栓形成。而且尿激酶副作用少，半衰期短，使用安全，价格便宜经济实惠。通过不同时间点应用尿激酶对TCC导管进行预防性溶栓，设置观察组与对照组，观察组每月两次（每15天一次）使用2万单位/毫升尿激酶对导管进行溶栓，对照组每月一次使用2万单位/毫升尿激酶对导管进行溶栓；观察不同溶栓时间对导管血流量、导管感染及患者出凝血风险的影响。结果表明每月两次应用尿激酶预防性对TCC进行溶栓，可最大限度预防导管内血栓形成，增加导管血流量，提升透析效果，减少因导管失功更换导管带来的经济负担，最大限度保护患者透析“生命线”。（3）技术的创造性与先进性依据尿激酶溶栓安全可靠的特点，将其预防性应用于TCC导管内血栓形成的早期干预及应用于对TCC带管患者透析血流量的评估。并确定最佳的干预时间，本研究发现，预防性溶栓可大幅降低导管失功率，每月两次规律溶栓可显著降低带cuff血透导管内血栓的形成。值得在临床广泛推广应用。（4）技术的成熟程度，适用范围和安全性通过不断培训透析医护人员，统一操作标准，导管内溶栓技术已非常成熟。作为临床常用溶栓药物，尿激酶安全，副作用少，导管内溶栓严格控制剂量使药物不入血，更增加溶栓安全性。溶栓技术相对简单、安全，药物经济实惠，带TCC导管在透析患者中得到顺利推广，医患依从性均很高。（5）应用情况及存在问题已在本院血透室及市县级各家血透室进行推广应用，效果显著。 由于本研究纳入的病例数尚少，观察时间也相对较短，对患者透析充分性及长期生活质量方面的观察受多方面因素限制未能在本研究中得到体现，需要进一步观察研究。（6）历年获奖情况无

212. 瑜伽呼吸放松法在无保护会阴接生中对会阴裂伤程度的研究

登记号：202023643 　 分类号： R71;

主要完成单位： 桂林市人民医院

主要完成人员：李红葵、龙申美、周燕、李振蒙、罗兆芹、刘玉琼、毛艳群、李湘桂、孟庆、王阳阳、唐玉凤

任务来源：广西壮族自治区卫生健康委员会

推荐部门：广西壮族自治区卫生健康委员会

登记日期：2020年10月21日

成 果 简 介（1）课题来源与背景本课题来源于2014年广西壮族自治区卫生厅自筹经费科研课，课题名称《瑜伽呼吸放松法在无保护会阴接生中对会阴裂伤程度的研究》，任务书编号：z2014281，实施期限从2014年1月-2016年12月。课题总投入1.1万元。目前我国各大医院孕产妇阴道分娩过程中，采用会阴侧切率高达90%，但 WHO推荐的合理会阴侧切率为<20%，争取<5%，90%的孕产妇对分娩过程产生不同程度的焦虑、紧张甚至恐惧等心理反应，呼吸放松训练法在产程中的应用减轻了分娩疼痛，消除产妇紧张情绪，提高了自然分娩率，降低了会阴侧切率，对产妇产后生活质量有着重要意义。（2）技术原理及性能指标呼吸放松训练是通过调整呼吸方式使全身得到放松的一种方法可减轻产妇的焦虑情绪。紧张和焦虑能使体内儿茶酚胺的分泌量增加导致子宫收缩乏力产程延长，孕晚期即给予呼吸技巧训练使孕妇能够更好地掌握呼吸的技巧、方法，让产妇在分娩时将注意力集中在对自己的呼吸控制上从而转移疼痛，适度放松肌肉，放松训练之所以能阻断焦虑, 其原因在于当人进入松弛状态，表现为全身骨骼肌张力下降,呼吸频率和心率, 血压下降，轻松愉快，从 而消除焦虑、紧张情绪。（3）技术的创造性与先进性通过一些简单易行的方法使产妇与产科医生及，助产士进行更好地配合来减缓产妇生理及心理上的压力，以达到更加顺利地自然娩出胎儿的目的显得尤为重要放松训练作为一种非药物性的治疗干预措施在近一个世纪以来不断地被心理学、医学和护理学界进行广泛地研究和考证其实效性得到证实并在分娩中也得到了，广泛应用。（4）技术的成熟程度，适用范围和安全性在倡导自然分娩、减少医疗干预的今天，该法在保护母婴健康中起到了重要作用而且该方法简单易学，实用有效，不受条件设备、经费等条件的限制不增加产妇经济负担，瑜伽呼吸放松训练有显著性疗效， 对身心健康维护，具有积极作用。（5）应用情况及存在问题呼吸放松训练有显著性疗效，能缓解紧张焦虑及抑郁情绪，促进患者的康复在各个不同的领域具有广阔的研究前景。但呼吸放松训练法的呼吸方式多种多样，在哪个阶段使用何种呼吸方式效果更为显著，值得进一步研究。（6）历年获奖情况无

213. 接纳与承诺疗法对出院后乳腺癌术后患者心理社会适应及症状的干预效果及机制研究

登记号：202023644 　 分类号： R4;

主要完成单位： 广西壮族自治区南溪山医院

主要完成人员：蒋维连、梁玉、蒋文华、李红珍、吕文静、唐晶晶

任务来源：广西壮族自治区卫生健康委员会

推荐部门：广西壮族自治区卫生健康委员会

登记日期：2020年10月21日

1、任务来源：广西壮族自治区卫生和计划生育委员会自筹经费科研课题申请书（合同号：Z20180563） 2、研究的领域和研究内容 2.1研究领域：护理学、基础护理学 2.2 研究背景：乳腺癌是全世界女性最常见的癌症，占所有女性癌症的16%。据统计，中国女性的乳腺癌发病率已从2005年的每10万人中的24.8人增长至2014年的每10万人中42.5人。从乳腺癌的诊断到随后的各种治疗，给患者的身心带来了巨大的痛苦，她们会常常担心自我形象紊乱，对乳腺癌术后造成的乳房缺损尤为敏感，对乳房缺损后胸部形态的改变甚为担忧。并由此产生悲观情绪，对家庭、社会、经济也造成负性影响。面对一系列改变和压力，乳腺癌患者常常出现心理社会适应障碍，极大地影响了疾病的治疗、预后和患者的生活质量。研究显示，乳腺癌患者术后回归社会有益于促进其身心健康，减轻家庭负担，回归社会的阻碍因素包括：患者自身因素、社会家庭因素、医护人员因素，因此，关注乳腺癌患者的心理社会适应状况，并采取相应的护理干预措施，可帮助患者更好地适应疾病，回归社会，从而延长生命并提高生活质量。然而，目前乳腺癌患者出院后的远期干预尚未引起足够重视，因此，出院后乳腺癌患者心理社会适应及症状管理是医护人员可以采取相应干预措施实施干预的。 2.3研究方法的创新部分：目前，接纳与承诺疗法一般在患者住院期间进行，但乳腺癌术后患者出院后很长一段时间都处于恢复期，远期的负性体验明显，有必要出院后继续干预。在课题组专家的指导下，我们根据住院时间将120例乳腺癌患者分为观察组62例和对照组58例，2017年1-12月的58例患者设为对照组，行常规的健康教育和出院随访，住院期间行接纳与承诺疗法干预3次；选择2018年1-12月的62例患者设为观察组，在对照组基础上，于出院后2～3个月对患者继续行接纳与承诺疗法干预3～4次。采用简体中文版创伤后成长评定量表（PTGI）测评患者干预前、出院时（即干预后）、出院2个月、出院3个月、出院6个月的创伤后成长状况。 2.4 结果 2组患者干预前创伤后成长评分差异无统计学意义（P＞0.05），出院时（即干预后）观察组和对照组患者创伤后成长评分为（67.02±14.17）分和（66.93 ±14.24）分，均优于干预前的（51.72±11.65）分和（51.86±11.67）分，差异有统计学意义（t=7.634、7.725，P＜0.05）；出院3、6个月时，观察组患者的创伤后成长得分分别为（67.12±14.07）、（68.21±14.48）分，明显优于对照组的（54.17±11.64）、（54.02±11.12）分，差异有统计学意义（t=7.957、7.674，P＜0.01） 2.5结论住院期间的接纳与承诺疗法干预可有效提升乳腺癌术后患者创伤后成长，出院后继续接纳与承诺疗法干预可为患者提供院外延续性护理方案，在提升乳腺癌术后患者创伤后成长方面与对照组相比有更好的远期效果。

214. 广西游直通车云平台系统V1.0

登记号：202023647 　 分类号： ;TP

主要完成单位： 广西旅发科技有限公司

主要完成人员：张兆国、陆亦天、季少佳、韦增寿、陶广发、林思怡

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月21日

1.课题来源与背景：本课题为公司自主立项研发项目。本课题立项研究是为了建设全域旅游云服务平台、建设广西全域旅游直通车运营平台，以分享理念和大数据技术促进我区旅游产业创新发展，实现景区旅游向全域旅游转变。 2.技术原理及性能指标：核心技术：①Hadoop是一个流行的开源框架，用来存储和处理商用硬件上的大规模数据集。②Impala是Cloudera公司主导开发的新型查询系统，它提供SQL语义，能查询存储在Hadoop的HDFS和HBase中的PB级大数据。③Hive是基于Hadoop的数据仓库平台，Hive提供了一种类SQL的查询语言：HiveQL（HQL），对数据进行管理和分析，开发人员可以近乎sql的方式来实现逻辑，从而加快应用开发效率。④将广西各类优质旅游资源包括A级景区、星级酒店、农家乐、乡村旅游区、星级汽车营地、特色旅游商品等通过平台进行整合，统一对外宣传推广，推动资源的品牌打造及可持续发展。平台同时对接各类OTA、渠道商、电信运营商、互联网公司、车联网平台等合作方资源，实现资源的共享。此外，平台对接政府各行业相关数据，消除信息孤岛, 实现资源的汇聚，推进数据资源开放共享,深化大数据在旅游行业的创新应用。 3.技术的创造性与先进性：平台结合旅游大数据，从旅行决策、行程制定到旅游出行等方面为游客提供便捷的一站式服务。本项目是区内首个文旅综合线上平台，有利于完善广西旅游产业配套要素，促进软硬件协调，提升广西旅游整体服务水平，提高广西旅游业发展能力。平台打造的“线上线下，全域直通”的广西全域旅游直通车综合服务网络，成为广西最具竞争力、最有吸引力的一张“名片”，对提升广西旅游形象，促进广西旅游业快速发展具有重大意义。 4.技术的成熟程度，适用范围和安全性：全域智慧旅游是指通过深度整合物联网、云计算、人工智能等技术，打通所有智能设备和信息平台的数据链路，促成大数据形成，推动景区、旅游集团、行政区域乃至整个国家的旅游产业高度智慧化，全面创新旅游服务、营销和管理。自2014年8月，国务院颁布《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》，明确提出加快旅游基础设施建设，包括加快智慧景区、智慧旅游企业建设，制定旅游信息标准化等内容以来，全域智慧旅游技术开发与信息服务飞快发展，基础技术和理论研究日渐成熟。本项目广西游直通车平台的开发需要使用STS、JSP、JavaScript等技术，以及项目实施过程中需要使用的云计算、物联网、虚拟化等技术，目前此类技术已由开发团队全面掌握，具备完善的设计、开发以及实施能力，拥有成熟解决方案，目前我公司的智慧旅游综合解决方案及产品已达到行业领先水平。 5.应用情况及存在的问题：本项目成果已经在广西全面应用推广，实现了用户通过广西游直通车APP、小程序进行车辆预定、景区票务购买、电桩充电及二次消费。线下通过广西旅发科技投放的闸机、自助终端取票机、手持终端以及人工的方式完成服务。商家通过广西游直通车平台免费接口，与广西游直通车平台合作的平台均可采用API接口或者H5网页模式进行商务合作。政府相关主管部门可通过本项目获得旅游大数据信息，分析决策全域旅游开发顶层设计。项目在应用过程中未存在不良情况。 6.历年获奖情况：无。

215. 广西全域旅游直通车平台V1.0

登记号：202023648 　 分类号： TP31;TP315

主要完成单位： 广西旅发科技有限公司

主要完成人员：张兆国、陆亦天、季少佳、刘立国、覃洋、黄丹

任务来源：其他

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月21日

1.课题来源与背景：本课题为公司自主立项研发项目。本课题立项研究是为了建设全域旅游云服务平台、建设广西全域旅游直通车运营平台，以分享理念和大数据技术促进我区旅游产业创新发展，实现景区旅游向全域旅游转变。 2.技术原理及性能指标：核心技术：①Hadoop是一个流行的开源框架，用来存储和处理商用硬件上的大规模数据集。②Impala是Cloudera公司主导开发的新型查询系统，它提供SQL语义，能查询存储在Hadoop的HDFS和HBase中的PB级大数据。③Hive是基于Hadoop的数据仓库平台，Hive提供了一种类SQL的查询语言：HiveQL（HQL），对数据进行管理和分析，开发人员可以近乎sql的方式来实现逻辑，从而加快应用开发效率。④将广西各类优质旅游资源包括A级景区、星级酒店、农家乐、乡村旅游区、星级汽车营地、特色旅游商品等通过平台进行整合，统一对外宣传推广，推动资源的品牌打造及可持续发展。平台同时对接各类OTA、渠道商、电信运营商、互联网公司、车联网平台等合作方资源，实现资源的共享。此外，平台对接政府各行业相关数据，消除信息孤岛, 实现资源的汇聚，推进数据资源开放共享,深化大数据在旅游行业的创新应用。 3.技术的创造性与先进性：广西全域旅游直通车平台拟整合六大旅游要素“吃、住、行、游、购、娱”和多类电商平台，形成线上线下、全域直通的广西全域旅游直通车综合服务网络。平台将利用大数据，云计算等技术手段，实现广西旅游公共服务线上线下“两张网”的深度合成，为游客提供全方位的、便捷的、高性价比的一站式旅游综合服务。同时，平台将以旅游数据资源为根本，实现旅游电子政务、旅游电子资讯、旅游电子商务的深度融合，实现旅游资源、旅游信息、旅游服务的全面整合，实现跨行业、跨部门、跨企业的旅游信息共享与业务广泛协同，推动广西全域旅游纵深发展。 4.技术的成熟程度，适用范围和安全性：全域智慧旅游是指通过深度整合物联网、云计算、人工智能等技术，打通所有智能设备和信息平台的数据链路，促成大数据形成，推动景区、旅游集团、行政区域乃至整个国家的旅游产业高度智慧化，全面创新旅游服务、营销和管理。自2014年8月，国务院颁布《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》，明确提出加快旅游基础设施建设，包括加快智慧景区、智慧旅游企业建设，制定旅游信息标准化等内容以来，全域智慧旅游技术开发与信息服务飞快发展，基础技术和理论研究日渐成熟。本项目广西游直通车平台的开发需要使用STS、JSP、JavaScript等技术，以及项目实施过程中需要使用的云计算、物联网、虚拟化等技术，目前此类技术已由开发团队全面掌握，具备完善的设计、开发以及实施能力，拥有成熟解决方案，目前我公司的智慧旅游综合解决方案及产品已达到行业领先水平。 5.应用情况及存在的问题：本项目成果已经在广西全面应用推广，实现了用户通过广西游直通车APP、小程序进行车辆预定、景区票务购买、电桩充电及二次消费。线下通过广西旅发科技投放的闸机、自助终端取票机、手持终端以及人工的方式完成服务。商家通过广西游直通车平台免费接口，与广西游直通车平台合作的平台均可采用API接口或者H5网页模式进行商务合作。政府相关主管部门可通过本项目获得旅游大数据信息，分析决策全域旅游开发顶层设计。项目在应用过程中未存在不良情况。 6.历年获奖情况：无。

216. 广西游直通车APP(ISO版)V1.0

登记号：202023649 　 分类号： TP31;TP317

主要完成单位： 广西旅发科技有限公司

主要完成人员：张兆国、陆亦天、季少佳、吴绍善、卢谊、陶广发

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月21日

1.课题来源与背景：本课题为公司自主立项研发项目。本课题立项研究是为了完善广西旅游产业配套要素，促进软硬件协调，提升广西旅游整体服务水平，提高广西旅游业发展能力，构建旅游产业新体系，培育旅游市场新主体和消费新热点，将旅游各要素进行有机串联，将旅游资源和旅游产品进行有效对接。 2.技术原理及性能指标：核心技术：①Hadoop是一个流行的开源框架，用来存储和处理商用硬件上的大规模数据集。②Impala是Cloudera公司主导开发的新型查询系统，它提供SQL语义，能查询存储在Hadoop的HDFS和HBase中的PB级大数据。③Hive是基于Hadoop的数据仓库平台，Hive提供了一种类SQL的查询语言：HiveQL（HQL），对数据进行管理和分析，开发人员可以近乎sql的方式来实现逻辑，从而加快应用开发效率。④以车辆为主线的广西游直通车平台通过多种方式进行数据采集，独立数据建模。并根据不同场景采集的数据进行云计算分析，对用户群体进行分类、多维度、多标签分析。 3.技术的创造性与先进性：游客可通过手机APP实现查询、预订、支付、导航、导游、评价、分享、投诉等应用。同时也为政府及有关部门提供全区旅游产业运行监测大数据共享服务，包括视频监控、客流量监控、舆情监控、游客特征分析等。此外，平台提供形式多样的、可供订制的功能业务模块。导游、司机、自由职业者、旅行爱好者等都可通过平台进行展示、推广、交易，快速提供服务。 逐步打造基于互联网的广西旅游产业链。产业链上承载的对象包括旅游管理部门、涉旅企业、旅游从业人员、游客等旅游产业所涉及的各个主体。平台将以产业链的形式整体性地为游客提供服务，全面提升广西旅游的服务水平。 4.技术的成熟程度，适用范围和安全性：全域智慧旅游是指通过深度整合物联网、云计算、人工智能等技术，打通所有智能设备和信息平台的数据链路，促成大数据形成，推动景区、旅游集团、行政区域乃至整个国家的旅游产业高度智慧化，全面创新旅游服务、营销和管理。自2014年8月，国务院颁布《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》，明确提出加快旅游基础设施建设，包括加快智慧景区、智慧旅游企业建设，制定旅游信息标准化等内容以来，全域智慧旅游技术开发与信息服务飞快发展，基础技术和理论研究日渐成熟。本项目广西游直通车平台的开发需要使用STS、JSP、JavaScript等技术，以及项目实施过程中需要使用的云计算、物联网、虚拟化等技术，目前此类技术已由开发团队全面掌握，具备完善的设计、开发以及实施能力，拥有成熟解决方案，目前我公司的智慧旅游综合解决方案及产品已达到行业领先水平。 5.应用情况及存在的问题：本项目成果已经在广西全面应用推广，实现了用户通过广西游直通车APP、小程序进行车辆预定、景区票务购买、电桩充电及二次消费。线下通过广西旅发科技投放的闸机、自助终端取票机、手持终端以及人工的方式完成服务。商家通过广西游直通车平台免费接口，与广西游直通车平台合作的平台均可采用API接口或者H5网页模式进行商务合作。政府相关主管部门可通过本项目获得旅游大数据信息，分析决策全域旅游开发顶层设计。项目在应用过程中未存在不良情况。 6.历年获奖情况：无。

217. 一种低能耗节能型旁路无级调压装置

登记号：202023650 　 分类号： TN6;V242.45

主要完成单位： 广西云涌科技有限公司

主要完成人员：郭继伟、李秀华、简志波

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月21日

电压合格率是电压质量重要考核指标之一,也是最能直观体现用户电压质量指标,电压合格率对电力系统稳定及电力设备安全运行、工农业安全生产和人民生活用电都有直接影响。在我们国家经过改革开放发展的今天,经济飞速的腾飞,人民生活水平不断地提高,家用电器进入百姓生活,原来配电网络已经无法满足用电需求,加上受昼夜负荷、季节负荷变化,供电半径长,负荷分布不均等因素的影响,用电高峰与低谷时线路电压波动很大，用电高峰时变压器出力不足,电压过低会造成设备出力不足或工作不正常甚至损坏，用电低谷时电压过高又会影响用电设备的寿命。因此,提高电压合格率是供电部门是一个十分重要的任务,不仅影响供电公司的形象,同时也是一个民生问题,影响到百姓生活水平质量。低压线路自动调压器是目前市场上一种专门为线路供电半径较长,线径细，线路电压损失大的台区而设计的低电压治理装置。其主要由补偿变压器、控制器、交流接触器等组成,当线路电压过低时,控制器控制交流接触器动作投切补偿变压器,对线路电压进行阶梯式补偿升压并不能实现升压后稳压。低压线路自动调压器有一定的解决低电压问题作用,但这种调压方式属于阶梯式的,即是输出电压受输入电压影响波动幅值比较大,稳压输出电压精度低,而且对于输入电压波动频繁的工况,装置调压速度会现滞后,无法满足现场。严重时会导致出现过压无法及时退档或者进入过压保护状态,大大影响调压器的调压效果。基于此，本项目研发了一种低能耗节能型旁路无级调压装置，其包括第一线路、第二线路、第三线路第一继电器、第二继电器、补偿变压器及变换器模块,变换器模块包括电感、第一电容、第二电容、第一开关、第二开关、第四线路、第三开关、第四开关及四个调压单元,调压单元包括第五线路、第一电阻、第二电阻、二极管及第三电容。该装置不仅能根据当前电压情况利用变换器模块快速且无级地调节所需幅值的电压,其调压精度高且不会出现明显的滞后,使电压得以一直保持在标准的合格电压范围内,还能利用变换器模块输出容性波形,减少线路中的电流无功分量,提高供电系统的功率因数和装置实际出力,确保用电设备的运行安全性。目前，本项目已经研发完成，已跟广东北江开关厂有限公司、贵州电网有限责任公司等公司建立合作关系，获得客户的一致好评。

218. 一种土壤机械组成的测定装置

登记号：202023651 　 分类号： S15;S714

主要完成单位： 中国林业科学研究院热带林业实验中心

主要完成人员：李朝英、郑路

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：崇左市科学技术局

登记日期：2020年10月21日

一、课题来源及成果背景成果背景：土壤机械组成是土壤研究中常规检测项目，现期土壤机械组成的检测方法主要有比重法、吸管法。比重法测定结果的准确性欠佳，而吸管法检测精度高，重复性好，所以吸管法是土壤机械组成检测的经典方法。吸管法在检测分析中，是在一定时点及一定深度吸取一定量悬液，对该悬液进行烘干称重，即可测得不同粒径颗粒的含量。基于司笃克斯定律，吸取悬液时间及深度均会很大程度上影响测定结果的准确性。现期用于吸管法的吸液装置繁琐复杂，不便操作，还是常以移液管抽液。移液管抽液操作简单方便，但易出现抽液深度和抽液量控制不准确，抽液回流等问题。同时移液管抽液时，进液口朝下，抽取了指定深度以下颗粒。以上问题使得抽取的悬液颗粒粒径大小有偏差，抽取量不准确，颗粒运动轨迹变化，造成测定结果有较大误差。因此，适宜的测定装置开发有利于避免误差，提高准确性，为土壤研究提供可靠数据。二、技术原理及性能指标 1.技术原理：一种用于土壤机械组成的测定装置，根据Stoke，s定律，在沉降筒不同深度设置悬液采集口，在不同时 点采集不同粒级颗粒。原来由人工按时点将吸液管放入不同深度取液改进人工根据时间放出不同深度的悬液。本发明取液深度固定准确，取液准确，操作简单，减少了人为误差，避免了检测中一些不确定因素的影响，提高检测效率与准确性。 2.性能指标：土壤机械组成的测定装置将检测过程中3次取液深度精准控制，取液量也易于准确掌握。避免了现有方法取液深度控制不准确，取液量不准或其他干扰因素，使得土壤检测结果准确，且有一定可比性。，悬液中的各级颗粒充分运动，满足。三、技术的创造性及先进性本成果的突出优势有：(1)现人工抽液管放置深度易出现误差，所抽取的颗粒粒径可能会出现偏差，影响测定结果。本发明将取液点提前设置在沉降筒，取液深度准确，所取颗粒粒径更有代表性，故所测结果更有代表性。 (2)现人工抽液量因人为因素存在不准确或回流等差错，影响测定效果及检测效率。本发明设置取液口，避免人为操作，取液精准，速度快。（3）土壤机械组成的测定装置操作简单方便，易于维护，便于使用，为今后土壤物理性质检测装置的生产、研发和推广奠定了殷实的理论基础和技术基础。四、技术的成熟度、适用范围和安全性本成果基于国标对土壤机械组成测定要求，创新提出了“一种土壤机械组成的测定装置”，适用于土壤机械组成检测，技术成熟、适用范围广、安全可靠。五、推广应用前景及存在问题用于土壤机械组成的测定装置是国内高效经济的装置，降低人员劳动强度，提高测定结果的准确性，对土壤机械组成检测分析具有重要的现实意义。故本成果具有较广阔的推广应用前景。

219. 土壤颗粒清洗装置

登记号：202023652 　 分类号： S15;S714

主要完成单位： 中国林业科学研究院热带林业实验中心

主要完成人员：李朝英、郑路

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：崇左市科学技术局

登记日期：2020年10月21日

一、课题来源及成果背景：目前，在林业科学研究中，涉及土壤颗粒清洗的检测项目主要有土壤机械组成分析和土壤阳离子交换量的测定。土壤机械组成分析即为土壤颗粒含量的分析，是土壤质地研究的基础。现期测定土壤机械组成时，土壤颗粒加入分散剂，经分散处理后的悬液倒入60目筛网，由人工用带胶套的玻璃棒清洗土壤颗粒，筛网上的颗粒多次清洗，洗出水倒入沉降筒中，至洗出水无泥。筛网上的颗粒烘干称量，测得粒径大于0.25mm的颗粒含量。沉降筒定容1000mL后以吸管法或比重法测定粒径小于0.05mm的颗粒含量后，再推算出0.25-0.05mm的颗粒含量。由于粒径小于0.05mm的颗粒大，沉降快，测定过程易出现误差，影响0.25-0.05mm的颗粒含量的准确性。人工清洗土壤颗粒时，需要多次将洗出水转移到沉降筒中，转移过程易造成土壤颗粒损失，降低测定结果的准确性。人工清洗一份土壤颗粒约需15min，人员劳动强度大，效率低。再者土壤机械组成测定周期较长，一个工作日所能检测的样品量有限，现期的检测技术难以适应批量样品的检测分析。土壤阳离子交换量包括水解性酸和交换性盐基，简称为CEC,是土壤保肥能力的评价指标，土壤缓冲性能的主要来源，是改良土壤和合理施肥的重要依据。土壤阳离子交换量的经典测定方法为乙酸铵法、氯化铵-乙酸铵法、乙酸钙法，以上方法中均需要以交换剂反复清洗土壤颗粒，促使阳离子交换充分。现期无相关清洗装置来代替人工操作，均由人工称取适量土壤样品入离心管，加入交换剂，用玻璃棒搅拌土壤颗粒1-2min，离心后倒出上清液，再加入交换剂搅拌清洗，如此反复数次，直至上清液无钙离子反应。然后加入无水乙醇，如上述清洗方法反复清洗至无铵离子反应。整个清洗过程繁琐费时，清洗一个样用时至少30min,效率极低，难以进行批量样品的阳离子交换测定。二、技术原理及性能指标 1.技术原理：本发明根据颗粒分散及离子交换原理，将人工搅拌改进为半自动搅拌，实现了颗粒分散及分级或颗粒吸附离子交换的效果。本发明提出的土壤颗粒清洗方法2.性能指标：本发明采用搅拌器搅拌土壤，促进离子交换或颗粒分散和分级，土壤样品搅拌时间可根据检测需求统一设置，避免人为误差，确保搅拌效果符合检测要求。可根据搅拌器设置同时搅拌多个土壤，提高检测效率，降低人员工作强度，适用于批量样品的搅拌处理。三、技术的创造性及先进性本发明成果的突出优势有：(1)本发明以搅拌器代替人工搅拌，有利于统一搅拌时间，确保搅拌效果符合检测要求。本发明避免人工搅拌存在的不确定性因素，减少了人为偏差，有利于准确检测。(2) 本发明设施简单，可同时搅拌多个土壤，检测效率有明显提高，人员工作强度随之降低。（3）本发明适用于批量样品的快速准确测定，为今后检测方法的总结和推广运用奠定了殷实的理论基础和技术基础。四、技术的成熟度、适用范围和安全性 “土壤颗粒清洗装置”在运用过程中能高效安全地测定分析，精密度与准确性较高，满足实验室的检测分析要求，而且具有技术成熟、适用范围广、安全性高。五、推广应用前景及存在问题本发明操作简单，工作强度低、检测效率高，为实验室的准确快速检测涉及土壤搅拌的项目检测提供了实用的设施，对农林牧等多行业有着重要的现实意义。故本成果具有较广阔的推广应用前景。

220. 一种土壤淋洗装置

登记号：202023653 　 分类号： S15;S714

主要完成单位： 中国林业科学研究院热带林业实验中心

主要完成人员：李朝英、郑路

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：崇左市科学技术局

登记日期：2020年10月21日

一、课题来源及成果背景：土壤中交换性酸度、交换性铝是反映土壤酸度、耐酸碱的缓冲能力及铝毒害程度的重要指标，对于土壤改良，合理施肥指导等有着重要作用。目前测定土壤交换性酸度及交换性铝的传统方法为氯化钾交换-中和滴定法，即以1mol KCl溶液淋洗土壤样品，使土壤中的永久负电荷引起的酸度（H+和AL3+）被K+置换进入溶液，形成浸出液。一份浸出液以氢氧化钠滴定，测得土壤交换性铝AL3+和H+的总和（即交换性酸度）。另一份浸出液加入过量的氟化钠，使AL3+形成[ALF6]络离子，防止AL3+水解，氢氧化钠滴定，测得交换性H+。交换性酸度与交换性H+之差即为交换性铝AL3+。为了保证离子交换充分，在国标及行标指出使用KCl溶液少量多次淋洗土壤。目前无专用淋洗装置，在实际检测中，还是由人工淋洗土壤。土壤颗粒放于漏斗上的滤纸中，少量KCl溶液淋洗滤纸上土壤颗粒，因滤速慢，需等滤纸上KCl溶液渗滤完后，再继续添加KCl溶液。如此反复多次，人员必须频繁观察过滤情况，添加KCl溶液，淋洗操作繁琐，费时费神，不利于批量样品处理。对于少量多次淋洗操作，易受人为因素影响而存有较多不确定性，如淋洗次数、每次淋洗量、淋洗间隔时间的控制各有差异，难以保持统一一致，影响测定结果的准确性及可比性。滤纸上的土壤颗粒经多次淋洗后呈泥糊状，过滤速度逐渐减慢，淋洗时间随之延长。通常情况下250ml KCl溶液淋洗土壤样品全过程需4h，检测效率低下。提出一种土壤淋洗装置对满足批量土壤检测分析有重要的现实意义。 二、技术原理及性能指标 1.技术原理：本发明根据土壤淋洗原理，设置滴管、过滤器及滤液收集装置。可定量控制淋洗体积及淋洗速度，滴管自行滴液淋洗土壤代替了现有的人工淋洗，使得土壤颗粒得以少量多次的淋洗，促使土壤中永久电荷与钾离子充分置换，确保准确检测。 2.性能指标：本发明采用带有开关的刻度滴管盛装浸提液，便于准确控制淋洗体积、淋洗进程，确保淋洗效果符合检测要求。多个土壤同时淋洗处理，操作简单，无需人员频繁地逐个加液淋洗，避免人为因素造成的诸多偏差，同时极大降低人员工作量，提高工作效率。三、技术的创造性及先进性本发明成果的突出优势有：(1)本发明有利于准确控制淋洗体积及速度，确保淋洗效果符合检测要求。本发明避免人工淋洗过程中存在的不确定性因素，减少了人为偏差，有利于准确检测。(2) 本发明设施简单，避免了人员频繁加液操作，降低了人员工作强度，检测效率明显提高。（3）本发明适用于批量样品的快速准确测定，为今后检测方法的总结和推广运用奠定了技术基础。四、技术的成熟度、适用范围和安全性 “一种土壤淋洗装置”在运用过程中能高效安全地测定分析，精密度与准确性较高，满足实验室的检测分析要求，而且具有技术成熟、适用范围广、安全性高。五、推广应用前景及存在问题本发明操作简单，工作强度低、检测效率高，为实验室的准确快速检测提供了实用的装置，对农林牧等多行业有着重要的现实意义。故本成果具有较广阔的推广应用前景。

221. 一种快速测定硫酸根含量的方法

登记号：202023654 　 分类号： S15;S714

主要完成单位： 中国林业科学研究院热带林业实验中心

主要完成人员：李朝英、郑路

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：崇左市科学技术局

登记日期：2020年10月21日

一、课题来源及成果背景目前测定硫酸根的常用方法有离子色谱、硫酸钡重量法、比浊法、容量法、铬酸钡分光光度法等。离子色谱法需大型仪器，成本较高，很多实验室无法配备；经典的重量法操作繁琐，检测效率低；国标所述比浊法的检测条件要求苛刻，线性欠佳，重复性差；容量法操作费时，所用氨液有刺激性气味，样品中Ca2+、Mg2+含量高的会影响硫酸根的准确测定；铬酸钡光度法中加热、调pH值、过滤等操作繁杂费时，误差较大，且在硫酸根含量在8~120mg/L范围内符合比耳定律，不适用于硫酸根含量较低的样品。为了保证准确高效地测定硫酸根含量，现有研究对比浊法、铬酸钡分光光度法提出了很多改进。如硫酸钡比浊法中以明胶、PVA等稳定剂代替国标所述的丙三醇与乙醇混合稳定剂；铬酸钡光度法的过滤改进为离心去除沉淀。但是上述改进未完全解决比浊法线性关系差，检测结果不稳定以及铬酸钡光度法操作繁琐，不适用于硫酸根低含量样品的等问题。至此，对于未配备先进精密仪器的实验室来说，仍没有一种准确高效地测定硫酸根含量高低不同样品的适宜方法。二、技术原理及性能指标 1.技术原理：本发明以能提供H+且除阴离子能与钡离子结合产生沉淀以外的酸溶液和阿拉伯胶溶液作为稳定剂，在待测样品中加入稳定剂、氯化钡颗粒，生成的硫酸钡颗粒在稳定剂的作用下，形成稳定的悬浊液，从而实现准确的比浊检测。三、技术的创造性及先进性本发明成果的突出优势有：(1)本发明稳定剂配制简单，对硫酸钡颗粒的保持效果良好，便于检测，较现有比浊法更准确快速，线性良好，重复性好，较现有方法有明显的改良。(2) 本发明检测方法操作简单，易于掌握，避免了现有方法的复杂操作以及检测条件难以控制的问题。本发明无需使用搅拌设施，人工摇匀即可满足检测要求。（3）本发明检测效率高，劳动强度和检测成本降低明显。检测效率是现有方法的2-4倍；（4）本发明为批量样品硫酸根含量的快速准确测定提供了实用方法，为今后检测方法的总结和推广运用奠定了殷实的理论基础和技术基础。四、技术的成熟度、适用范围和安全性 “一种快速测定硫酸根含量的方法”在运用过程中能高效安全地测定分析，精密度与准确性较高，满足实验室的检测分析要求，而且具有技术成熟、适用范围广、安全性高。五、推广应用前景及存在问题本发明检测结果的精密度与准确性高，工作强度低、检测效率高，为准确快速检测溶液硫酸根含量提供了参考与指导，为土壤研究及环境保护、水质评价等等提供可靠有效数据，对农林牧等多行业有着重要的现实意义。故本成果具有较广阔的推广应用前景。

222. 间伐对红锥人工林林木生长及林下植被的影响

登记号：202023655 　 分类号： S725;

主要完成单位： 中国林业科学研究院热带林业实验中心

主要完成人员：农友、明安刚、李华、雷丽群、潘启龙、邓硕坤

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：崇左市科学技术局

登记日期：2020年10月21日

1. 课题来源与背景项目来源：广西自然科学基金项目；立项通知文号：2016GXNSFBA380085。起止日期：2016年9月至2020年01月。经费：5万元。立项背景：针对其林分密度不合理，致使林分生产力下降，林下幼苗更新困难等问题，通过3年连续观测，对比分析不同间伐强度（间伐株数分别为0%、20%、40%和60%）林分的林木生长、林下幼苗更新以及林下灌草植物物种组成的变化规律，阐述不同强度间伐对红锥人工林林木生长和林下植被的影响，揭示有利于红锥人工林的林木生长、促进林下幼苗更新以及林下植物多样性的提高的最佳间伐强度，为进一步优化红锥人工林高效可持续经营及人工林的多目标培育提供理论依据。 （1）不同间伐强度对红锥人工林林木生长的影响。?通过对试验林3年的连续监测，对比分析其林木胸径、树高、冠幅、单株材积和蓄积量的变化规律，分析探讨不同间伐强度（间伐杯数分别为0%、20%、40%和60%）对红锥人工林林术生长的影响。"（2）不同间伐强度对红锥人工林林下幼苗更新的影响。?通过对试验林3年的连续监测，对比分析其林下更新幼苗的地径、苗高、株数的变化规律，分析探时不同间伐强度对红雏人工林林下幼苗更新的影响?通过对试验林3年的连续监测，对比分析其林下灌草植物种类、数量、多样性指数的变化规律，分析探讨不同间伐强度对红锥人工林林下植物多样性的影响。

223. 交趾黄檀SSR标记开发及其遗传多样性分析

登记号：202023656 　 分类号： S722;

主要完成单位： 中国林业科学研究院热带林业实验中心

主要完成人员：刘福妹、谌红辉、劳庆祥、马跃

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：崇左市科学技术局

登记日期：2020年10月21日

一、课题来源与背景项目来源：广西自然科学基金项目；立项通知文号：2016GXNSFBA380089。起止日期：2016年9月至2019年8月。经费：5万元。立项背景：近年来,随着国民经济的迅速发展,人们对红木等高端、名贵用材的需求量急剧上升。而至今红木用材绝大多数源于天然林,且多数依赖国外进 口,因此开展与红木用材相关的珍贵树种育种栽培研究有非常重要意义。但发展珍贵树种研究也存在人工林高效培育研究的力度及深度不够、缺乏良种等问题,因此开展珍贵树种种质资源收集、评价对加快珍贵树种育种的发展显得尤为重要。交趾黄檀是我国主要红木用材品种。本单位多年来从事珍贵树种研究,现 已经收集并保存了4个种源26个家系的交趾黄檀资源。面对珍贵的育种羽料勹 怎样在减少工作量的同时又能有效利用好资源,提高育种效率是一个重要议题。本研究基于交趾黄檀转录组测序技术开发交趾黄檀微卫星标记（SSR),解决交趾黄檀SR标记数据不多问题的同时,利用SSR分 子标记技术研究交趾黄檀种内遗传多样性,为交趾黄檀分子育种、种质资源创新与新品种选育提供理论依据,为交趾黄檀分子遗传学研究奠定良好基础。 二、研究目的及意义本研究基于群体遗传学、分子系统学理论和方法,旨 在全面研究目前收集交趾黄檀资源的遗传结构和遗传多样性,交趾黄檀资源的持续利用、资源保护、育种种质资源创新提供理论基础和实践基础。三、主要论点与论据 1.利用通过转录组高通量测序技术获得的结果,开发交趾黄檀SSR标记 采集交趾黄檀的嫩芽提取RNA并检测质量,以mRNA短片段为模板,完成cDNA文库的构建。然后对文库的数据进行过滤及Denovo组装,获得unigene序列,搜索其SSR位点;同时,将获得的序列比对到蛋白数据库NR、 Swiss-prot、 KEGG和COG,得到与给定基因具有最高序列相似性的蛋白,从而获得该基因的蛋白功能注释信息,可 以为交趾黄檀基因组和蛋白组的研究提供参考依据。 2.利用获得的SSR标记,构建最适合交趾黄檀的SSR-PCR体系对搜索到的位点进行分析,筛选出合适的位点,利用软件设计大概50对引物,合成引物,进行PCR检测,筛选出特异性高的引物;然后,不断调整模版和引物浓度,退火温度等各个条件,构建合适的PCR体系。 3.利用构建好的SSR-PCR体系,对目前收集的交趾黄檀进行种内遗传多样性研究

224. 南亚热带米老排人工林种子更新的机理研究

登记号：202023657 　 分类号： S7;

主要完成单位： 中国林业科学研究院热带林业实验中心

主要完成人员：唐继新、曾冀、郑路、王亚南、杨保国

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：崇左市科学技术局

登记日期：2020年10月21日

一、课题来源与背景项目来源：广西自然科学基金项目；立项通知文号：2016GXNSFBA380087。起止日期：2016年9月至2019年8月。经费：5万元。立项背景：米老排（Mytilaria-laosensis）为金缕梅科壳菜果属常绿乔木树种，是我国南亚热带区域适生范围广的用材树种，具有速生、干形通直、材质优良、枯落物量大和落种易萌发等特性。广西和广东是米老排树种的主要经营种植区，经营面积已超2500公顷，不少林分已进入可主伐利用的成熟期。虽然米老排有“落种易萌发”的特性，但米老排人工林天然更新的米老排幼树仅在林缘较多,在林内却较少，限制米老排林内种子更新的关键因子是光?还是其它因子?目前尚不清楚。二、研究目的及意义探索影响米老排人工林种子更新的关键因子，是米老排树种可持续经营亟待解决的关键理论问题。三、主要论点与论据本研究主要结果：（1）成熟米老排人工林内天然更新的种源充足，不存在天然更新的种源限制；其种子雨散落的起始期、高峰期、消退期分别在9 月下旬至10 月中旬、10 月下旬至12 月中旬、12 月下旬至次年1 月上旬。保留带种子雨及沉水种子在林缘外皆伐迹地扩散的最远距离分别为25 和20 m。（2）采伐作业方式对促进米老排人工林天然更新密度和频度的影响极显著（P<0.01），光照是影响米老排天然更新幼树建成的关键因子；利用米老排人工林的落种期与天然更新特性，使用皆伐、渐伐或带状皆伐方式，其采伐迹地的天然更新均可达良级标准（更新密度>3 000株?hm-2，更新频度> 60%）。（3）高浓度的米老排凋落物浸提液，对米老排种子萌发有显著抑制作用（P<0.05）；林分内凋落物的物理机械障碍是阻碍米老排种子萌发及幼苗定居的关键因子。（4）在间苗作业后1～3.5 年，间苗抚育措施对促进皆伐迹地米老排种子更新幼龄林林分的平均胸径、平均树高和平均单株材积生长量的影响极显著（P<0.01）。（5）除萌后1～3.5 年，密度对米老排萌生幼龄林平均的胸径、树高和单株材积的生长影响不显著，对其优势木胸径和单株材积的总生长量影响显（P<0.05）；每伐桩保留1～2 株萌条的措施，对提高萌生幼龄林优势木比例的作用明显。（6）基于米老排人工林种子更新的机理，可为米老排人工林的更新利用和可持续经营提供了理论依据。四、创见与创新本研究以南亚热带区域米老排人工林为对象，基于野外固定样地观测、实验室和苗圃控制性试验的方法，从种子源、森林关键环境因子（凋落物、地被物和光强等）和采伐方式对米老排人工林天然更新的影响进行了研究，并观测了密度调控对皆伐迹地米老排天然更新幼龄林生长的影响。本研究结果阐明了米老排人工林种子雨在林分内外的时空规律，探讨了采伐方式对米老排人工林更新的影响，揭示了米老排人工林种子更新的机理，探明了密度调控对米老排天然更新林生长的影响，可为米老排人工林可持续经营提供理论依据。五、社会经济效益及存在的问题我国人工林面积是世界上增长最快且面积保存最大的国家，传统皆伐更新方式（即人工造林）存在劳力和财力消耗大、经营成本逐年高涨、更新过程森林地被物和土壤等易破坏等问题。基于森林近自然经营的理念，研究有天然更新潜力树种人工林的天然更新机制，是应对未来营林生产劳力紧缺的有效途径，也是降低和控制营林投资成本的有效手段。因此，利用米老排人工林种子雨的时空动态规律、采伐方式对米老排人工林更新的影响规律及米老排人工林种子更新的机理，实现米老排人工林的天然更新，可较好解决米老排人工林传统的同龄皆伐作业法（一次性大面积采伐林地上所有的林木，生产的产品主要为中小径材，采伐迹地的更新完全为人工新）经营成本高及难于维持其水土保持的生态功能等问题。因此，故本成果具有较好社会经济效益及广阔的推广应用前景。

225. 番石榴叶炮制品的鉴别方法

登记号：202023658 　 分类号： R9;TQ46

主要完成单位： 广西壮族自治区药用植物园

主要完成人员：缪剑华、欧春丽、龚小妹、韦范、莫单丹、候小莉、唐炳兰、王硕、宋志军、周小雷

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区中医药管理局

登记日期：2020年10月22日

一、专利来源与背景本专利是由广西重点实验室建设项目“药用植物大数据中心建设”，任务书编号：桂科AA18242040的经费资助而完成的专利项目。由广西壮族自治区药用植物园独立承担。二、技术原理及性能指标 1、技术原理 本发明涉及中药鉴别领域，特别是一种番石榴叶炮制品的鉴别方法。 2、性能指标本发明的一个目的是克服现有技术的缺陷，提供一种简单方便检测番石榴叶炮制品的一种方法，可有效解决番石榴叶炮制品的鉴定问题。三、技术的创造性与先进性番石榴叶炮制品的鉴别方法，其特征在于：步骤一、分别制备番石榴叶炮制品对照药材溶液和供试品溶液：称定番石榴叶炮制品对照药材1-3 g，碾碎成粉末，粉末过筛，倒入带塞的容器中，并加入95%乙醇溶液30-80 mL，经超声处理0.5-1 h，过滤，滤液蒸干，残渣加水溶解，用石油醚提取1-3次，每次5-20mL，合并石油醚提取液，蒸干，加入甲醇1-3mL，作为番石榴叶炮制品对照药材溶液步骤二、将番石榴叶炮制品对照药材溶液和供试品溶液均按照薄层色谱法试验，得番石榴叶炮制品对照药材薄层色谱和供试品溶液薄层色谱：称定供试品1-3 g，碾碎成粉末，粉末过筛，倒入带塞的容器中，并加入95%乙醇溶液30-80 mL，经超声处理0.5-1 h，过滤，滤液蒸干，残渣加水溶解，用石油醚提取1-3次，每次5-20mL，合并石油醚提取液，蒸干，加入甲醇1-3mL，作为供试品溶液。步骤三、对比番石榴叶炮制品对照药材薄层色谱和供试品薄层色谱：薄层色谱法试验所采用的展开剂为石油醚-三氯甲烷-乙酸乙酯-甲醇的混合溶液，其中石油醚、三氯甲烷、乙酸乙酯、甲醇的体积比为10-30:10:1:1，石油醚选择沸程为60℃-90℃。将展开后的薄层板晾干，并浸泡10%硫酸乙醇溶液，再加热显色至斑点清晰。 1、技术的成熟程度通过两年的重复试验，技术上已达到成熟，提供一种简单方便检测番石榴叶炮制品的一种方法，可有效解决番石榴叶炮制品的鉴定问题。 2、适用范围 适用于番石榴叶炮制品的鉴别。 3、安全性本方法所使用的使用材料绿色环保，对大气、土壤、水分不造成污染。五、应用情况及存在的问题 1、应用情况本专利目前处于试用阶段。 2、存在的问题本专利能有效鉴别番石榴叶的炮制品，仅适于番石榴叶的怕制品就鉴别。六、历年获奖情况本项目为授权的专利，暂未获得任何的奖励。七、成果简介 本发明公开了一种番石榴叶炮制品的鉴别方法，可有效解决番石榴叶炮制品的鉴定问题，其解决方案由一下步骤实现：第一步，制备供试品溶液；第二步，制备番石榴叶炮制品对照药材溶液；第三步，薄层色谱测定，本方法操作简便、快速、稳定可靠、准确、专属性强、薄层色谱中各斑点分离效果好、有效用于番石榴叶炮制品的鉴定。

226. 玉林市科技特派员电子商务服务平台建设

登记号：202023660 　 分类号： F7;TP3

主要完成单位： 玉林市科学技术情报研究所

主要完成人员：吴颖、蔡夏莲、肖琼莉、王惠初、陈卫、马宁、周盛平

任务来源：玉林市科学技术局

推荐部门：玉林市科学技术局

登记日期：2020年10月22日

近年来，我市科技特派员为发展现代农业、建设社会主义新农村、推进城乡经济一体化发展作出了积极贡献。但是我市科技特派员在服务发展农村、农业的过程中，以传统模式为主，现代化、信息化手段应用少，在一定程度上影响了现代信息和网络科技在农业方面的应用范围，不利于我市现代农业的转型升级发展。电子商务作为现代服务业中的重要产业，有“朝阳产业、绿色产业”之称。我市电子商务近几年发展势头较猛，但美中不足的是农村电子商务发展缓慢，且没有一个专业的科技服务平台。为了有效对接科技特派员的人才、产品、技术优势和电子商务的市场、网络优势，玉林市科学技术情报研究所申报实施并顺利完成了玉市科计[2016]21号文件下达的玉林市科学研究与技术开发计划项目“玉林市科技特派员电子商务服务平台建设”（合同编号：玉市科能1621038）。 项目以转变我市经济发展方式为主线，联合优质创新服务资源，整合第三方专业服务机构，建设我市科技特派员电子商务服务平台，指导我市科技特派员对接淘宝、阿里巴巴等电子商务平台，开展电子商务业务。重点为我市科技特派员提供电子商务各类服务，打造一站式服务绿色通道，包括：专家咨询、人才培训、网店运营、财税服务以及其他综合服务，帮助科技特派员拓展商务机会，提升创新能力，并拓展电子商务服务和应用领域，营造电子商务创新发展新环境。完成的各项指标如下：（1）建立电子商务实践平台2个，配备电子商务操作基本设备及相关软件，免费对我市科技特派员开放；（2）开展电子商务业务培训3次，培训特派员173人次；（3）组织交流分享会2次，组织电子商务专家、成功代表到会开展经验传授、互动问答；（4）为科技特派员提供电子商务相关的人才、政策、技术、信息等服务83项次以上；（5）服务指导10个科技特派员开展电子商务业务。 本项目的实施，一是促进了广大科技特派员及其服务的中小企业进入电子商务领域，培养了一批电子商务专业人才，加快电子商务在农业、农村的应用发展；二是帮助科技特派员及其服务企业用互联网思维模式和经营理念改造传统产业，及时了解市场信息，根据市场上的需求情况合理组织生产，避免了因产量和价格的巨大波动带来的效益不稳定，从而降低了生产风险，为提升服务企业能力和提高企业自身竞争力打下良好基础；三是通过项目实施，利用电子商务强大的网络功能，科技特派员大大拓宽了农产品销售渠道，推动我市优良农产品在更大范围打出品牌，带动农民增收，有效实现科技扶贫；四是加快传统产业升级改造，有力推动玉林地区的电商产业发展，促进经济转型升级发展，带动经济增长。

227. 玉林市科技成果、专利技术转移转化公共服务平台建设

登记号：202023661 　 分类号： G3;

主要完成单位： 玉林市科学技术情报研究所

主要完成人员：吴颖、肖琼莉、蔡夏莲、马宁、郭建锋、王惠初、陈卫、李振维

任务来源：玉林市科学技术局

推荐部门：玉林市科学技术局

登记日期：2020年10月22日

科技成果转化是提高现实生产力水平、促进科技与经济融合、推动创新驱动发展战略和经济转型升级的重要途径，加强科技成果转化平台建设是实现科技进步带动经济发展的重要举措。建立完善的科技成果转化平台和机制已经成为全国各地区的共同选择，也是新时期玉林实现经济建设和社会发展的必经之路。企业是科技成果转化和推广过程中的重要主体，而高等院校、科研院所等科研单位是科技成果的供给主体。受我国科技体制影响，高校和企业缺乏信息交流或交流不畅，大量的科研机构独立于企业之外，长期形成了科技与经济相分离的局面，是阻碍科技成果转化最重要的原因之一。建设一个连接高校、科研院所和企业的科技成果转化服务平台将对科技成果转化和产业化起到积极的促进作用，能有效的把科技成果真正转化成为现实生产力。为了促进科技成果的转移转化，构建玉林市科技成果转移转化平台，助推更多科技成果在玉林市转移转化，玉林市科学技术情报研究所申报实施并顺利完成了玉市科[2017]30号文件下达的玉林市科学研究与技术开发计划项目《玉林市科技成果、专利技术转移转化公共服务平台建设》（合同编号：玉市科能20173067）。 项目围绕企业技术创新和公共科技服务需求，对接高校、科研机构的科技成果资源，在玉林市建设统一开放的科技成果转移转化公共服务平台，在智能装备制造、医药健康养生、新兴冶金、清洁能源、现代商贸物流、农畜产品、新材料、生态环境治理等玉林重点发展产业领域引进科技成果，主动与市场和企业对接，找准双方共赢的契合点，进一步扩大产学研深度合作，共赢发展。积极引导技术转移、科技咨询、科技金融、科技普及等专业科技中介服务机构参与，提高服务能力，加速科技成果转移转化和产业化。完成的各项指标如下： 1.组织了2018年广西科技活动周活动、2019年 “两周一展”创新成果转移对接活动（广西大学专场）2场科技成果、专利展示活动，并建立了玉林市科技成果、专利展示平台；2.走访调研19家企业，收集企业技术需求79项，指导10家企业进行科技成果转移转化；3. 组织了第七届广西发明创造成果展览交易会—广西大学成果转化对接专场活动、2018年广西大学科技成果转化对接专场活动（玉林）和2019年 “两周一展”创新成果转移对接活动（广西大学专场）3场活动，为玉林市55家中小企业宣传推介广西大学成熟科技成果；4.收集并发布科技需求、成果专利技术等信息达1152到条；5.促成2项科技成果在玉林转移转化，总价值363万元。 项目通过常态化、深入化的调查研究，收集企业发展过程中的技术需求及发展难题，组织相应技术成果及专利持有专家不定期到玉林深入企业开展技术指导和服务，一方面为高校、科研院所的优质技术成果提供市场转化和产学研合作机会；另一方面也为企业提供技术支撑，能及时有效地破解发展难题，进一步加强了企业自身产业需求与高校科研成果资源的对接匹配，实现各方优势互补，促进一批高质量的科技成果在玉林市落户，提高玉林市企业和产业的竞争力。同时，项目提供的信息咨询、成果推介宣传、对接转化、技术转移等优质科技服务，既有力推动了高校和企业的科技成果转移转化，又为地方的产业发展带来新理念、新技术和新产品，有力地推动了玉林市各产业的发展。

228. 玉林毅德电子商务服务平台开发与应用

登记号：202023662 　 分类号： F7;TP3

主要完成单位： 玉林市科学技术情报研究所、玉林市前海毅德信息技术有限公司

主要完成人员：蔡夏莲、吴颖、马宁、肖琼莉、姚瑶、陈家杯、郭建锋、李振维、张朝忠、兰婷、钟夏彬、李诗焕

任务来源：玉林市科学技术局

推荐部门：玉林市科学技术局

登记日期：2020年10月22日

电子商务是国民经济和社会信息化的重要组成部分，作为现代服务业中的重要产业，有“朝阳产业、绿色产业”之称，近几年我国的电子商务发展迅猛，未来的一段时期将是中国电子商务发展的黄金时期，电子商务将是发展速度最快，增长最为迅速的产业。玉林是中小企业名城，全市共有中小企业近2万家，大部分都有通过电子商务做大做强的强烈愿望， 但电子商务入门的门槛虽低，如果没有一定的理论、技术和服务平台，仍然很容易碰壁受挫，乃至失败。为了服务广大玉林中小企业，建设一个整合全要素、多方位、专业化的电子商务平台并建立应用示范，玉林市科学技术情报研究所申报实施并顺利完成了玉市科[2018]33号文件下达的玉林市科学研究与技术开发计划项目“玉林毅德电子商务服务平台开发与应用”（合同编号：玉市科能201833080）。 项目依托玉林毅德商贸城的传统大型市场和玉林市科学技术情报研究所的科技资源，规划线上线下双平台运营模式，提供店铺制作、美工拍照、仓储物流、营销推广等电商基础服务，及创业培训、创意沙龙、数据分析、项目评估与咨询、科技金融等科技增值服务，建设一流电子商务创新创业服务示范社区，完善区域电商创业环境，扶持培育中小微企业，加速实现以电商创业带动就业的创新型城市。完成的各项指标如下： 1.建成建毅德电商中心，面积280平方米以上，涵盖办公室、会议室、洽谈室、通信网络、营销推广中心、大数据信息处理中心、美工车间等基础设施；2.建成一站式网购门户网站1个，实现线上交易，线上产品展示，在线客服等功能；3.开展网店、广告设计，综合宣传营销，仓储及物流配送，大数据分析应用，金融贷款等配套服务245项；开展政策咨询、项目评估策划、商标专利、技术培训、科技金融、信息传递等科技创新服务51项；4.组建10人的专业团队，开展互联网创业培训、创意沙龙3场，培训人员约180人；5.培养了10户具有玉林特色且具有竞争力的电商企业，创造就业岗位280个，合作商户达到50户。 本项目的实施，整合了地方现有电商和科技资源，建设了涵盖网站店铺及小程序制作、产品摄影美工、广告设计、视频动画、营销推广、仓储物流、电商培训、市场数据分析等专业电商服务于一体的综合电商服务平台，完善了我市电商创业环境，为大中专毕业生、创业人士提供了从业电商的机会，并孵化扶持玉林市广大中小微企业发展电商业务，一方面大大改进了本地企业和创业者的经营发展理念，借助项目自助研发建设的电商服务平台拓宽产品营销渠道，获得更大收益；另一方面培育形成玉林特色的电子商务，发展壮大了电子商务产业集群，推动玉林电商经济走上发展快车道。

229. 一种用于开采盐类矿的金刚石绳锯串珠

登记号：202023663 　 分类号： TG;TD

主要完成单位： 桂林特邦新材料有限公司

主要完成人员：杨理清、张延军、骆颖、罗文来、李运海、余晓明、张俊、莫成乐、朱飞雷、刘勇、莫睿

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年10月22日

1、课题来源与背景 “一种用于开采盐类矿的金刚石绳锯串珠”发明专利来自桂林特邦新材料有限公司下达的“用于开采盐溶矿的金刚石绳锯研发”(特邦综字[2017]-10)研究课题。现有盐类矿床除了富矿可露天直接开采外，贫矿通常采用水溶开采方法，一般采用坑道开挖硐室，以打眼、爆破的方式产生裂缝，浸泡溶解矿层中的盐，再通过管道与水泵抽到地面进行蒸发、提纯的开采方法，此种方式效率低、危险性高且噪声大，成本高，难以适应可持续、低碳、环保的发展要求，特别是距离城镇较近时，每次爆破均相当于3级的地震。采用本发明的盐类矿溶解裂缝的新施工方法，就可以实现安全、环保、高效、低成本的开采方式，采用30米×40米或40米×50米的切割面积，可以大量减少巷道的数量，金刚石绳锯切割本身不产生振动，对矿体和矿区的稳定无任何影响。 2、技术原理及性能指标技术原理：利用绳锯机带动金刚石绳锯高速旋转的同时向前移动，从而实现切割盐溶矿溶解缝隙的目的。性能指标：（1）还原铁粉(粒度200～300目)15％、电解铜粉(粒度150～300目)58 .8％、羰基镍粉 (粒度250～300目)6％、CuSn20合金粉(粒度100～200目)12％、造孔剂(NiC粉，粒度150～ 200目)5％。（2）粒度25/30的金刚石颗粒的破碎静压力为35±2牛顿/粒，标准Ti值为83±3％，粒度30/40的金刚石颗粒的破碎静压力为33±2牛顿/粒，标准Ti值为85±3％。（3）稀土氧化物(由氧化铈、氧化镨和氧化镧按1：1：1的重量比组成)0 .2％。（4）切割效率21～31m2/h，寿命达到45.7m2/m，获得客户好评及认可。 3、技术的创造性与先进性（1）采用本发明所述配方制成的金刚石绳锯串珠可以增加胎体内部空隙率，提高胎体的自锐性，并优化金刚石串珠溶屑空间及冷却效果，有效提高胎体的切割效率。 (2) 利用Fe粉的低价格，Cu粉易成形性及低硬度，并设计通过添加造孔剂NiC粉及相匹配的金刚石参数，成功开发出了适用于盐溶矿开采用的金刚石绳锯串珠，其切割效率达到21～31m2/h，寿命达到45.7m2/m。 4、技术的成熟程度，适用范围和安全性本课题产品金刚石绳锯主要用于盐溶矿溶解缝隙切割,而盐溶矿溶解缝隙切割是盐溶矿开采的一个重要工序。本课题已小批量生产W5F5-T40盐溶矿开采用Fe-Cu基金刚石绳锯12635米，实现销售收入160.9万元，其切割盐溶矿效率达到21～31m2/h，寿命达到45.7m2/m,施工过程中从未出过安全问题. 该课题技术已经成熟、生产更为稳定及安全，完全能满足用户需求。 5、应用情况及存在的问题应用情况：利用本课题产品—盐溶矿开采用Fe-Cu基金刚石绳锯在湖南衡阳新进行盐溶矿开采测试,项目开发期间，共销售盐溶矿开采用金刚石绳锯12635米，销售收入160.9万元，创造了良好的经济效益。 存在的问题：(1)项目推广应用的范围较窄，目前仅仅在一个矿点进行研究测试，尚未进行大量的市场推广；(2)金刚石绳锯、金刚石绳锯机、施工队伍、施工方法尚未系统的建立，是市场推广的一个短板。 6、历年获奖情况无 7、成果简介本发明公开了一种用于开采盐类矿的金刚石绳锯串珠，按重量百分比计，该金刚石绳锯串珠主要由下述组分制成：Fe粉15～20％(粒度200～300目)、Cu粉40 ～60％(粒度150～300目)、Ni粉6％～12％(粒度250～300目)、CuSn合金粉10～16％(粒度100～200目)、 造孔剂5～8％、金刚石颗粒3～10％；其中，造孔剂为Zn粉和/或NiC粉，粒度25/30的金刚石颗粒的破碎静压力为35±2牛顿/粒，Ti值为83±3％，粒度30/40的金刚石颗粒的破碎静压力为33±2牛顿/粒，Ti值为85±3％。本发明专利成果用于盐溶矿溶解缝隙的锯切。其主要技术创新为：（1）采用本发明所述配方制成的金刚石绳锯串珠可以增加胎体内部空隙率，提高胎体的自锐性，并优化金刚石串珠溶屑空间及冷却效果，有效提高胎体的切割效率。 (2) 利用Fe粉的低价格，Cu粉易成形性及低硬度，并设计通过添加造孔剂NiC粉及相匹配的金刚石参数，成功开发出了适用于盐溶矿开采用的金刚石绳锯串珠，其切割效率达到21～31m2/h，寿命达到45.7m2/m。利用本课题产品—盐溶矿开采用Fe-Cu基金刚石绳锯在湖南衡阳进行盐溶矿开采, 其切割盐溶矿效率达到21～31m2/h，寿命达到45.7m2/m,施工安全可靠。项目开发期间，共销售盐溶矿开采用金刚石绳锯12635米，实现销售收入160.9万元，创造了良好的经济效益。 该课题技术已基本成熟，安全可靠，能满足用户需求。

230. 猪场污水处理系统

登记号：202023665 　 分类号： S82;S828

主要完成单位： 广西贵港秀博基因科技股份有限公司

主要完成人员：杨翔、班维雄、刁健军、卓远峰

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贵港市科学技术局

登记日期：2020年10月22日

1.课题来源与背景在养猪场中，每天都会产生一定量的粪便及污水，要保持养猪场的平衡运转，必须及时排除多余的粪便及污水，目前针对排污没有很多的处理方法，有的甚至直接排放到周围的环境中，这不仅给环境带来了极大的负担，也不能产生任何的经济效益。将养猪场每天产生的粪便及污水加以利用，不仅可以产生农用肥料，还可以利用污水处理过程中产生的沼气，这将大大增加猪场的利用效率，提高猪场的经济价值。特别是对于多楼层的养猪场，及时排污显得尤为重要。 2.技术原理及性能指标本实用新型公开了一种猪场污水处理系统，涉及污水处理技术领域。所述猪场污水处理系统，应用于多层楼房结构的养殖场，每一层楼房内间隔装设有若干猪舍，每一层猪舍的地面均间隔开设有若干沟道，每一沟道均开设有若干通孔，每一层楼房的天面间隔装设有若干集粪管，若干通孔连通低一层的集粪管；每一层楼房的墙面间隔装设有若干排粪管，且位于各层楼房同一位置的若干排粪管均相通；每一层若干集粪管均汇聚于同一层的若干排粪管并通过若干排粪管连通设于楼房外的粪池；楼房外还设有依次连通的预处理池、过滤池、发酵池和二沉池，预处理池连通粪池。本实用新型的猪场污水处理系统，使多楼层的养猪场能及时排污，同时能提高经济效益。一种猪场污水处理系统，应用于多层楼房结构的养殖场，每一层所述楼房内间隔装设有若干猪舍，其特征在于：每一层所述猪舍的地面均间隔开设有若干沟道，每一所述沟道均开设有若干通孔，每一层所述楼房的天面间隔装设有若干集粪管，若干所述通孔连通低一层的所述集粪管；每一层所述楼房的墙面间隔装设有若干排粪管，且位于各层所述楼房同一位置的若干所述排粪管均相通；每一层若干所述集粪管分别汇聚于同一层的若干所述排粪管并通过若干所述排粪管连通设于所述楼房外的粪池；所述楼房外还设有依次连通的预处理池、过滤池、发酵池和二沉池，所述预处理池连通所述粪池。 3.技术的创造性与先进性本实用新型提供的猪场污水处理系统，适用于多层楼房结构的养殖场，猪舍中产生的污水混合物通过沟道的通孔排到集粪管中，再从集粪管通过排粪管排到楼房外的粪池中，即使是高楼层的养殖场，也可以轻松地进行猪舍的排污工作，极其方便。排出养殖场外的污水混合物依次通过预处理池、过滤池、发酵池和二沉池进行处理，最后污水混合物中的固体物质用作有机肥可促进生猪生产良性生态循环发展，带动农业结构优化调整；而污水混合物中的液体则发酵产生沼气用作供电。本实用新型的猪场污水处理系统，有效处理高浓度猪场污水，使之达到国家排放标准，同时为污水资源化预留了可持续发展的道路，拓展了养殖场污水重复利用的途径，提高了养殖户的经济效益。本实用新型提供的猪场污水处理系统，沟道相对楼房地面倾斜的角度为10°~30°，利于污水混合物在重力作用下轻松排放到集粪管中进行收集。预处理池中的栅格可以有效去除污水混合物中的大颗粒污染物质和漂浮物，方便后续处理工作。滚筒式固液分离机和挤压式固液分离机组合使用，养殖废水的固液分离效率提高到40%，分离得到的粪渣的含水率降低到65%。 4.技术的成熟程度，适用范围和安全性本实用新型楼房立体养猪系统在广西扬翔股份有限公司已经得到成熟运用。适用于多层楼房建设养猪场，具有极高的生物安全性能，能提高污水处理能力，方便对养猪场进行规模化管理。 5.应用情况及存在的问题 2015年开始，广西扬翔股份有限公司运用该方法在贵港市港南区瓦塘镇亚计山林场建设了桂妃山种猪场，本方法改善了生猪养殖环境，实现了绿色生产，在使用过程中未发现问题。 6.历年获奖情况无 7.无

231. 楼房立体养猪系统

登记号：202023666 　 分类号： S82;S828

主要完成单位： 广西贵港秀博基因科技股份有限公司

主要完成人员：杨翔、陈小兰、施亮、张从林

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贵港市科学技术局

登记日期：2020年10月22日

1.课题来源与背景我国猪舍多为单层，间距大，占用了大量土地。且猪舍结构不佳，抗风、雪等功能差。无法密闭采用气体消毒，消毒不彻底。只装有水帘降温设施，无法四季恒温、恒湿，自动化通风，冬季猪舍有害气体浓度高。猪粪干清后无法就地无害化发酵成有机肥，猪尿冲洗水沼气发酵后达标排放不易，环保投资大，运行费用高。养殖废气无净化处理，猪舍及周边臭味大，蚊蝇多，环境不好。采用干料饲喂，虽装有饮水器，但猪群饮水量不足，影响健康。由于环境差，饲喂方式不当，猪群处于半应激状态，容易发病，因此饲养户在饲料、饮用水中添加了大量抗生素，猪肉药物残留无法达标，食品安全任重道远。目前虽然有多种猪舍及各种新的饲喂模式出现，但仍无法系统地解决上述问题。 2.技术原理及性能指标本实用新型公开了一种楼房立体养猪系统，涉及家畜饲养领域。所述楼房立体养猪系统，包括至少一幢多层楼房，每一层楼房内均设有走道、升降梯和楼梯，每一层走道的两侧均装设有若干猪舍，每一层楼房内均设有料管、水管和调温装置；每一层楼房均开设有连通猪舍的进风通道和出风通道，且各层出风通道均相通；每一层猪舍的地面均间隔开设有若干沟道，每一沟道上均开设有若干通孔，每一层楼房的天面间隔装设有若干集粪管，若干通孔连通低一层的若干集粪管，每一层的若干集粪管均汇聚于安装在楼房墙面上的总粪管并通过总粪管连通设于楼房外的粪池。本实用新型提供的楼房立体养猪系统，每一层楼房的若干猪舍均包括若干育成舍、若干育肥舍、若干配种舍和若干妊娠舍，使得同一层的猪仔在不同发育生长期可以住在对应的猪舍内，直至养大出舍发卖，避免了猪仔在高楼层上下楼奔波且不适应新环境。装设在育成舍和育肥舍下方的调温水管通热水，是因为在生长期的仔猪防御能力较弱，故需要通热水保暖；而装设在配种舍和妊娠舍下方的调温水管通冷水，是因为在配种期和妊娠期的母猪体温相对高，故需要冷水降温。针对不同猪群选择适当的调温方式，更加有效促进猪群的健康成长。 3.技术的创造性与先进性针对传统猪舍存在的问题，有必要提供一种楼房立体养猪系统。本实用新型提供的楼房立体养猪系统，包括多层楼房，每一层楼房内均设置有若干猪舍及与猪舍相匹配的料管、水管、通风装置、污水处理装置和调温装置，不仅大大提高了单位面积土地的利用率，缓解了土地紧张的状况，而且相应的配套设备齐全，利于所述楼房立体养猪系统的规模化管理。该技术通多在有限的土地资源上，设计、建设高层楼房猪场，对楼房猪场内的养殖工艺技术流程和繁育体系、智能化养殖技术、生物安全防控技术、养殖粪污处理利用技术、自动化养殖技术进行技术创新和技术集成，以节约土地，提高生产和管理效率，提升猪场整体防疫水平。2019年5月，农业农村部科技发展中心组织中国工程院院士印遇龙院士、国家生猪产业技术体系首席科学家陈瑶生教授等行业内知名专家，对广西扬翔股份有限公司的“集群式楼房智能化猪场研发与应用”成果进行评价，专家组一致认为：该成果在楼房养猪的规划设计、新的通风系统、猪的精准饲养与智能管理方面具有自主知识产权与原始创新；在猪场生物安全系统建设、病死猪无害化处理、粪污处理与生物肥研制等方面集成创新成效显著，总体处于国际领先水平，具有极强的推广应用前景。 4.技术的成熟程度，适用范围和安全性本实用新型楼房立体养猪系统在广西扬翔股份有限公司已经得到成熟运用，适用于多层楼房建设养猪场，具有极高的生物安全性能，能提高土地利用率，方便对养猪场进行规模化管理。 5.应用情况及存在的问题 2015年开始，广西扬翔股份有限公司运用该方法在贵港市港南区瓦塘镇亚计山林场建设了桂妃山种猪场，本方法改善了生猪养殖环境，同时提升了土地利用率，保障了生产的稳定性，在使用过程中未发现问题。 6.历年获奖情况 2019年11月，“‘互联网+集群式楼房猪场’智慧养殖关键技术的研发与示范应用”项目被广西壮族自治区数字广西建设领导小组入选为第一批数字广西建设标杆引领重点示范项目，入选类型为“大数据与农业深度融合重点示范”类。 7.无

232. 置换式通风系统

登记号：202023667 　 分类号： S82;S828

主要完成单位： 广西贵港秀博基因科技股份有限公司

主要完成人员：杨翔、张从林、刁健军、班维雄

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贵港市科学技术局

登记日期：2020年10月22日

1.课题来源与背景随着养猪行业不断规模化、现代化的发展，越来越多的现代化大型养猪场涌现出来。各养猪场均有猪数量多、密度大的特点，在猪舍这种较封闭环境中，空气质量直接影响猪的健康程度，良好的通风设计不仅可以给猪提供舒适的环境条件，提高猪群的健康水平，降低疾病的发生，而且还能降低饲养管理成本，为猪场养殖达到事半功倍的效果。为保证猪舍内的空气质量，现在大型猪舍都安装有通风装置，除在猪舍墙壁安装窗户外，通常还在猪舍墙壁上方安装风机，通过风机向猪舍内通入空气，保持猪舍内空气流通。这样的装置存在以下不足：通风效果差，空气的流动停留在猪舍的上方，猪舍下方的空气交换缓慢，猪舍内会出现死角，不利于保持猪舍下方新鲜空气流通，而猪舍下方的猪粪恰恰是猪舍污浊空气的主要源头，猪粪的臭气不能被通入的新鲜空气交换，空气质量依然恶劣，达不到提高猪舍空气质量的预期效果。 2.技术原理及性能指标本实用新型公开了一种置换式通风系统，涉及通风系统技术领域。每一层楼房内均设有一连通同一层两侧的走道，每一层走道的相对两侧均间隔装设有若干猪舍，每一层楼房均设有位于猪舍下方的隔层，每一层猪舍之间的地面均开设有若干连通隔层的通风孔，每一层楼房的相对两端均开设有进风通道，进风通道连通隔层；每一层楼房在走道上均开设有连通若干通风孔的出风通道，各层出风通道均相通，每一层出风通道面向猪舍的一侧均开设有若干出风口，每一出风口上均安装有一第一抽风机，楼房的楼顶装设有一连通若干出风通道的烟囱。本实用新型的置换式通风系统，可以保持猪舍内空气流通。为改善猪场空气质量，有必要提供一种置换式通风系统，该置换式通风系统，可以向猪舍内源源不断地通入新鲜空气，同时抽走猪舍内的废气，保持猪舍内空气流通。为了实现上述目的，本实用新型采用的技术方案如下：一种置换式通风系统，应用于多层楼房结构的养殖场，每一层所述楼房内均设有一连通同一层两侧的走道，每一层所述走道的相对两侧均间隔装设有若干猪舍，每一层所述楼房均设有位于所述猪舍下方的隔层，每一层若干所述猪舍之间的地面均开设有若干连通所述隔层的通风孔，每一层所述楼房的相对两端均开设有进风通道，所述进风通道连通所述隔层；每一层所述楼房在所述走道上均开设有连通若干所述通风孔的出风通道，各层所述出风通道均相通，每一层所述出风通道面向所述猪舍的一侧墙面上均开设有若干出风口，每一所述出风口上均安装有一第一风机，所述楼房的楼顶装设有一连通若干所述出风通道的烟囱。利于所述楼房立体养猪系统的规模化管理。 3.技术的创造性与先进性本实用新型提供的置换式通风系统，将新鲜的空气通过进风通道通入隔层，然后由隔层通过通风孔从猪舍的地面进入猪舍内，新鲜空气进入猪舍后，沿猪舍的地面四处散发，使猪可以呼吸到新鲜的空气，给猪提供一个很好的空气环境。而猪呼吸后的废气则通过第一风机抽送到出风通道，然后通过第二风机将出风通道内的废气抽送到烟囱，最后从烟囱排出。本实用新型的置换式通风系统，在向猪舍内源源不断地送入新鲜空气的同时抽走猪舍内的废气，保持猪舍内空气流通，从而为猪群提供一个良好的生长环境。此外，本实用新型的置换式通风系统，适用于多层楼房结构的养殖场，即使是高楼层的养殖场，也可以轻松地进行猪舍的通风工作，极其方便，更加有效促进猪群的健康成长。本实用新型提供的置换式通风系统，进风口上装设有水帘，使进入进风通道内的新鲜空气达到除尘和降温的作用。进风通道内安装有空气过滤器和空气制冷器，进风口连接空气过滤器的进气端，以去除新鲜空气中的废气，从而保证输送进猪舍的新鲜空气的空气质量。空气制冷器的进气端连通空气过滤器的出气端，空气制冷器的出气端连通隔层。空气制冷器可以保证新鲜空气的温度比较低，适合猪的生长，同时利用热空气向上，冷空气向下的原理，使降温后的新鲜空气进入猪舍后，在猪舍的地面附近流动，从而有效保证猪群能呼吸到新鲜空气。而猪呼吸后的废气比较热，会上升，不靠近猪群的活动区域，并通过第一风机抽送到出风通道后排出楼房外。该技术通风系统具有自主知识产权与原始创新，利于猪场生物安全系统建设，具有极强的推广应用前景。 4.技术的成熟程度，适用范围和安全性本实用新型楼房立体养猪系统在广西扬翔股份有限公司已经得到成熟运用。本实用新型涉及通风系统技术领域，具体涉及一种置换式通风系统，适用于多层楼房建设养猪场，具有极高的生物安全性能，能提高土地利用率，方便对养猪场进行规模化管理。 5.应用情况及存在的问题 2015年开始，广西扬翔股份有限公司运用该方法在贵港市港南区瓦塘镇亚计山林场建设了桂妃山种猪场，本方法改善了生猪养殖环境，实现了绿色生产，在使用过程中未发现问题。 6.历年获奖情况无 7.无

233. 猪场废气除臭系统

登记号：202023668 　 分类号： S82;S828

主要完成单位： 广西贵港秀博基因科技股份有限公司

主要完成人员：陈小兰、杨玲、刘连超

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贵港市科学技术局

登记日期：2020年10月22日

1.课题来源与背景养猪业是我国农业中的重要产业。对保障肉食品安全供应有重要作用，目前我国养猪业正由传统养猪业向现代养猪业转变，无论是养殖模式、区域布局还是生产方式、生产能力都在发生显著变化。目前的养猪业严重存在着环保压力大等问题，而环保问题又是科技发展必须要解决的一个大问题。随着养猪行业不断规模化、现代化的发展，越来越多的现代化大型养猪场涌现出来。各大养猪场均存在猪数量多、密度大的特点，而在猪舍这种较封闭环境中，每天必然会产生大量的呼吸废气。但目前大多养猪场的废气都是没有经过任何处理就直接排放到大气中，造成一定的空气污染，增加了环境的负担，不符合环保的要求，同时大大影响了周围居民的生活质量。 2.技术原理及性能指标本实用新型公开了一种猪场废气除臭系统，涉及环保技术领域。所述猪场废气除臭系统，应用于多层楼房结构的养殖场，每一层楼房内均间隔装设有若干猪舍，每一层所述楼房内均开设有连通若干所述猪舍的出风通道，各层所述出风通道均相通，所述猪舍面向所述出风通道的一侧墙面上均装设有若干第一风机；所述楼房的楼顶分别装设有一连通若干所述出风通道的隔间以及一连通所述隔间的过滤房，所述隔间靠近所述过滤房的墙面上装设有若干第二风机，所述过滤房远离所述隔间的一端装设有一烟囱，所述过滤房内在若干所述第二风机和所述烟囱之间间隔装设有若干空气过滤装置。本实用新型猪场废气除臭系统，将猪场的废气进行除臭后再排放到大气中，减少大气污染。一种猪场废气除臭系统，应用于多层楼房结构的养殖场，每一层所述楼房内均间隔装设有若干猪舍，其特征在于：每一层所述楼房内均开设有连通若干所述猪舍的出风通道，各层所述出风通道均相通，每一层所述猪舍面向所述出风通道的一侧墙面上均装设有若干第一风机；所述楼房的楼顶分别装设有一连通若干所述出风通道的隔间以及一连通所述隔间的过滤房，所述隔间靠近所述过滤房的墙面上装设有若干第二风机，所述过滤房远离所述隔间的一端装设有一烟囱，所述过滤房内在若干所述第二风机和所述烟囱之间间隔装设有若干空气过滤装置。 3.技术的创造性与先进性本实用新型提供的猪场废气除臭系统，每一层猪舍内的呼吸废气均通过第一风机抽送到出风通道，位于出风通道内的废气则通过通孔到达楼顶的隔间并通过第二风机抽送到过滤房内，而过滤房内的废气在经过若干空气过滤装置过滤之后从烟囱排放到大气中。将养猪场内的废气全部收集到过滤房中，以方便统一处理；而在过滤房内将废气统一进行处理后再排放到大气中，减少环境污染的同时大大提高了养猪场周围居民的生活质量。若干空气过滤装置为三个水帘过滤装置，可以有效对废气进行除臭，使排放的废气符合环保要求。本实用新型提供的猪场废气除臭系统，各层楼房内均设有电控室，各层电控室内均安装有连接同一层若干第一风机的第一控制器，以方便养殖户根据各层猪舍的具体情况，通过第一控制器控制第一风机启闭的数量，从而有效调节猪舍内废气的抽风速度，实现风速可控。电控室内还安装有连接若干第二风机的第二控制器，以方便养殖户根据出风通道的出风量，通过第二控制器控制第二风机启闭的数量，从而有效调节出风通道的抽风速度，实现风速可控。 4.技术的成熟程度，适用范围和安全性本实用新型楼房立体养猪系统在广西扬翔股份有限公司已经得到成熟运用。适用于多层楼房建设养猪场，具有极高的生物安全性能，能提高废气处理能力，方便对养猪场进行规模化管理。 5.应用情况及存在的问题 2015年开始，广西扬翔股份有限公司运用该方法在贵港市港南区瓦塘镇亚计山林场建设了桂妃山种猪场，本方法改善了生猪养殖环境，实现了绿色生产，在使用过程中未发现问题。 6.历年获奖情况无 7.无

234. 侧板涂胶三轴机械手

登记号：202023669 　 分类号： TP242.2;

主要完成单位： 浦北高迈新能源科技有限公司

主要完成人员：卜聪成、王建明、卢进、张益昌、王坚、王海鹏

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：钦州市科学技术局

登记日期：2020年10月22日

现有技术中，国、内外锂电池模组大多数是以单体电池为最小单位，即首先生产单体电池即电芯，多个单体电池通过并联和串联的方式相连接，并配以相应的端板、尾板和侧板来固定多个单体电池，其中，侧板需通过胶水粘接到多个单体电池上。侧板组装前需在侧板内表面上涂覆胶水，现有制作工序中采用人工涂胶，作业条件差、劳作强度大、产品质量得不到保证、生产效率低下。针对现有技术的不足，本实用新型所要解决的技术问题是提出了一种替代人工的侧板涂胶三轴机械手。能够解决上述技术问题的侧板涂胶三轴机械手，其技术方案包括手部、运动机构和控制系统，所不同的是： 1、所述运动机构包括悬臂、立柱和升降架，所述悬臂通过X向滑动副安装于底座上，所述立柱通过Y向滑动副安装于悬臂上，所述升降架通过Z向滑动副安装于立柱上。 2、所述手部包括处于YZ面上的真空吸附面板，所述真空吸附面板通过绕Y向转动的转盘安装于升降架上。 3、所述控制系统包括分别控制悬臂沿X向移动、立柱沿Y向移动、升降架沿Z轴移动和转盘绕Y向转动的驱动部件，各对应驱动部件在程序控制下实现悬臂、立柱和升降架的三轴联动以及真空吸附面板的摆动。进一步，所述真空吸附面板的板体上安装有左、右对称且上、下布置的四个真空吸附头，左、右真空吸附头的两侧分别设有吸附靠板，真空吸附面板通过垂直于板体的连接板安装于转盘上。更进一步，左、右真空吸附头之间的真空吸附面板上设有感应侧板位置的光电传感器。常规的，各滑动副包括相互滑动配合的滑座和直线滑轨。本实用新型的有益效果： 1、本实用新型侧板涂胶三轴机械手采用真空吸附头产生吸附侧板需要的负压，控制系统对悬臂、立柱和升降架实施自动控制而实现X、Y、Z三个方向的联动，可以精准定位抓取侧板。 2、本实用新型可减少人员工作量，提高劳动生产率，保证产品质量，实现安全生产，提升车间自动化水平。 3、本实用新型结构简单，适应性较强，在不断变换生产品种的中小批量生产中可获得广泛引用。

235. 36V锂离子电池模组用的激光焊接工装

登记号：202023670 　 分类号： TB3;

主要完成单位： 浦北高迈新能源科技有限公司

主要完成人员：王海鹏、王建明、卢进、张益昌、王坚、覃光威、米丽桦

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：钦州市科学技术局

登记日期：2020年10月22日

锂电池模组一般由多块锂电池组合而成。在生产过程中，多块锂电池内置于一个外壳内，通过利用电池连接板将锂电池各个电池串联或者并联起来实现锂电池模组的正极及负极，电池 板与锂电池之间的连接通过电池模组焊接机进行焊接。目前，电池生产线上的激光焊接机只有工作台，没有焊接夹具，无法固定电池模块，激光焊接工序大多是采用人工完成。由人工将激光焊枪调整到正确位置，人工监视焊接的全过程。因手工按压固定焊接，难以把控其尺寸，组装质量差，在后期的整包系统的装配过程中，带来了不必要的麻烦；并且，手工按压不仅影响生产效率，而且在生产过程中也会产生安全隐患；同时，无法预测手工预压力数值，存在焊接后内部松动的现象，很难保证焊接质量。 36V锂离子电池模组用的激光焊接工装，包括支撑夹紧件和设于支撑夹紧件上的焊接操作件；所述支撑夹紧件包括夹紧底板，所述夹紧底板的前端两侧对称设有两转轴支撑柱，两转轴支撑柱的顶端均设有一转轴安装块，所述转轴安装块上均设有一转轴，所述夹紧底板的后端两侧设有焊接操作板支撑柱，两焊接操作板支撑柱的顶端均设有基板吸嘴，所述夹紧底板上、且位于两转轴支撑柱与两焊接操作板支撑柱之间对称设有若干个快速夹具支撑柱，每个快速夹具支撑柱的顶端均设有快速夹具，所述夹紧底板上、且位于快速夹具支撑柱之间设有若干块用于固定电池模组的端部定位块，所述端部定位块之间设有若干根固定支撑杆，所述夹紧底板的左侧且位于两快速夹具支撑柱之间设有两调整杆基座，所述夹紧底板的后端且位于两焊接操作板支撑柱之间设有一调整杆基座，所述调整杆基座上均有横向设置的调整杆，所述调整杆的端部通过曲柄杆连接一操作杆；所述焊接操作件包括设有焊接操作板，所述焊接操作板的前端与转轴连接，所述焊接操作板的后端与基板吸嘴连接，所述焊接操作板的两侧均开设有与快速夹具配合连接的夹具槽，所述焊接操作板的表面平行开设有两行电池模组焊接槽行，每行电池模组焊接槽行均包括8个电池槽，则两行电池模组焊接槽行与36V锂离子电池模组相对应，每个电池槽的外端侧均设有一绝缘隔杆安装座，位于同列的两绝缘隔杆安装座之间设有一绝缘隔杆，且每个电池槽上均设有用于喷射惰性气体的保护嘴，所述保护嘴均固定于位于焊接操作板下方的焊接操作支撑板上，所述焊接操作板的后端设有一操作手柄；所述焊接操作支撑板上可拆卸设有一用于放置电池连接板的辅助安装板，所述辅助安装板的表面开设有若干个电池连接板固定槽口，所述辅助安装板四侧端的下方均设有一导向块。作为优选技术方案，为了便于焊接操作板的翻转，同时给焊接操作板翻转时提供一个缓冲力，防止焊接操作板的损坏，所述夹紧底板上设有位于两转轴支撑柱之间的缓冲柱，该缓冲柱的顶端设置缓冲块。作为优选技术方案，为了防止焊接操作板与支撑夹紧件盖上时损坏，使焊接操作板具有伸缩缓冲的作用，有效延长焊接操作板的使用寿命，所述焊接操作板表面的四端角均设有压缩缓冲件，所述焊接操作板与焊接操作支撑板之间设有一缓冲垫。 本实用新型方案存在以下优点 1、本工装设置支撑夹紧件和焊接操作件，实现机械化固定电池模组，改变现有人工按压固定的操作方式，不仅杜绝安全隐患的发生，提高生产效率，而且支撑夹紧件可精准、且可靠夹紧电池模组，组装质量好，从而大大提高了焊接质量，此外还设置惰性气体防氧化保护，有效避免焊接时焊接处的高温氧化，提高成品质量。 2、夹紧底板上设有位于两转轴支撑柱之间缓冲柱，该缓冲柱的顶端设置缓冲块，便于焊接操作板的翻转，同时给焊接操作板翻转时提供一个缓冲力，防止焊接操作板的损坏。 3、焊接操作板设置压缩缓冲件和缓冲垫，防止焊接操作板与支撑夹紧件盖

236. 培正工程质量检测业务管理软件V1.0

登记号：202023674 　 分类号： TP;TP3

主要完成单位： 广西培正建设质量检测有限公司

主要完成人员：陈文定

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贺州市科学技术局

登记日期：2020年10月22日

一、课题来源与背景近年来，在信息技术高速发展的大趋势下，建筑工程检测行业深受影响，正朝着充分利用信息化管理等先进技术，不断整合资源，有效推广工程质量检测工作，提高工程质量安全意识的方向发展着，这对于完善和促进工程质量检测工作具有重要的意义。一款操作方便、运行可靠的工程质量检测业务管理软件，实现了工程质量检测业务管理的功能应用，方便用户进行业务综合服务管理，软件界面设计方便快捷使用户节省更多的时间，对公司的工作开展有着促进意义。二、技术原理及性能指标：工程质量检测业务管理软件是专为用户所开发设计的用于工程质量检测业务管理的软件，通过该软件减少了用户的时间，提高了工作效率，便于用户的操作使用，软件运用多种方式功能与数据库连接，简单快速的与数据库交互，性能卓越，界面清晰、美观，操作简单、方便，软件功能丰富，可伸缩性强，能满足不同水平层次用户难度需求，用户群体范围广。本系统使用Java编程语言，应用平台为windows 7、8以及以上版本，硬件环境CPU主频1.8GHZ内存1GB硬盘40GB。三、技术的创造性与先进性：将质量相关规范、标准、要求落实到质量的策划、过程控制、检查验收及质量问题处理等各阶段，将文件控制体系和数据分析体系相结合、通过对质量数据实时、全面收集和分析，实现“用大数据来说话、用大数据来管理、用大数据来决策、用大数据来创新”的工程质量大数据管理机制，建设高质量的品质工程。 本项目由本公司自主组建团队研发，是根据公司实际检测需求而定制研发，于2018年12月12日完成开发并投入日常生产中使用，且该技术于2020年8月31日获得计算机软件著作权登记证书，登记编号：2020SR1014481。四、技术的成熟程度：已实现成果转化投入生产运营当中，应用于建筑质量检测服务行业。五、应用情况及存在问题：本项目已有效投入使用，转化收入累计325万元，目前暂无发现问题。六、历年获奖情况：无

237. 培正检测业务档案信息管理系统V1.0

登记号：202023675 　 分类号： TP;TP

主要完成单位： 广西培正建设质量检测有限公司

主要完成人员：陈文定

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贺州市科学技术局

登记日期：2020年10月22日

一、课题来源与背景近年来，在信息技术高速发展的大趋势下，建筑工程检测行业深受影响，正朝着充分利用信息化管理等先进技术，不断整合资源，有效推广工程质量检测工作，提高工程质量安全意识的方向发展着，这对于完善和促进工程质量检测工作具有重要的意义。一款操作方便、运行可靠的检测业务档案信息管理的软件，方便用户进行档案信息智能管理，对公司的工作开展有着促进意义。二、技术原理及性能指标：检测业务档案信息管理系统利用互联网计算机应用技术，创建的一款对检测业务档案信息进行智能化管理的系统，通过该系统方便用户进行档案信息智能管理，系统界面清晰、美观，操作简单、方便，采用较先进的XML数据库技术保存测试数据，方便用户查阅测试结果；模块化的设计方式使系统升级方式简化，同时使系统具备良好的可维护性和可扩展性。 其功能模块包含：档案产生过程的业务指导模块、接收档案后档案数字化模块、电子档案的借阅管理模块、收费模块、统计分析与查询模块。本系统使用Java编程语言，应用平台为windows 7、8以及以上版本，硬件环境CPU主频1.8GHZ内存1GB硬盘40GB。三、技术的创造性与先进性： 1）管理员对档案柜进行设置后能实现虚拟档案柜的设置。 2）可按照不同的著录对象，工程（项目）级档案表格著录格式分为建筑工程、市政基础设施工程、城市管线工程、建设工程规划管理项目、建设规划管理项目、通用工程项目六种。。 3）系统可将所有的工程档案分为完成工程类档案和在建工程类档案，完成工程表示该工程的所有文件已经收录和整理完成并入库；在建工程为该工程的档案资料正在整理或没有收录完毕入库的工程。操作员可以通过完成工程和在建工程按钮的切换来浏览和新增不同类别的工程档案。本项目由本公司自主组建团队研发，是根据公司实际检测需求而定制研发，于2018年10月18日完成开发并投入日常生产中使用，且该技术于2020年8月31日获得计算机软件著作权登记证书，登记编号：2020SR1011250。四、技术的成熟程度：已实现成果转化投入生产运营当中，应用于建筑质量检测服务行业。五、应用情况及存在问题：本项目已有效投入使用，转化收入累计325万元，目前暂无发现问题。六、历年获奖情况：无

238. 培正检测工作质量监测系统V1.0

登记号：202023676 　 分类号： TP;TP

主要完成单位： 广西培正建设质量检测有限公司

主要完成人员：陈文定

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贺州市科学技术局

登记日期：2020年10月22日

一、课题来源与背景近年来，在信息技术高速发展的大趋势下，建筑工程检测行业深受影响，正朝着充分利用信息化管理等先进技术，不断整合资源，有效推广工程质量检测工作，提高工程质量安全意识的方向发展着，这对于完善和促进工程质量检测工作具有重要的意义。针对建筑工程质量检测管理存在的诸多问题, 基于国家质量标准体系管理要求展开设计和开发出一款检测工作质量监测系统，有利于企业提高管理效率和产品质量，实现企业跨越式发展，提升核心竞争力，具有深远意义。二、技术原理及性能指标：检测工作质量监测系统，是基于国家质量标准体系管理要求展开设计和开发，其价值在于为实现企业质量管理的持续改进机制，实现对生产过程中数据的采集和存储，对采集的数据采用统计过程控制SPC图，检测产品、过程、资源在生产过程中的质量特性，确保过程处于统计控制之下，为过程控制和改善提供量化基线。实现对生产过程中采集的数据进行科学有效的分析，将出现的失控原因反馈到生产过程中，进行及时解决，从而提高产品质量，降低运营成本。有利于企业提高管理效率和产品质量，实现企业跨越式发展，提升核心竞争力。因此，惠恒检测工作质量监测系统在保障产品生产质量方面发挥重要作用。本系统利用开源erp odoo、postgresql、Flask等技术开发惠恒检测工作质量监测系统，主要实现了惠恒检测工作质量监测系统中质量计划，质量检验，质量控制三部分。本系统使用Java编程语言，应用平台为windows 7、8以及以上版本，硬件环境CPU主频1.8GHZ内存1GB硬盘40GB。三、技术的创造性与先进性：检测工作质量监测系统的主要功能符合PDCA的基础体系框架。授权用户经过系统验证登录后，根据生产需求和产品的特点制定质量检验计划，然后根据产品的质量检验计划进行质量检验，最后根据检验后的数据，利用SPC控制图对采集的数据进行分析，完成质量控制。从系统工作流程的角度来看，本系统分为计划，实施，检验，改进，具体创新如下：（1）质量计划:制定检验计划，完成计划（Plan）部分。利用ERP开发，根据企业制造生产的过程和工序进行量化，先设计出数据字典、采样方案、检验方法、检验项目、检验工序部分，作为基础数据支撑，然后根据具体的需求，将不同的基础数据进行设置和组合，创建不同的检验计划。质量检验:使用具体检验计划，进行数据采集，完成实施过程（Do）部分。根据具体的检验计划针对不同的工序中的检验项目，利用不同的采样方案和检验方法对生产制造过程的物料进行检验，并实时地通过手持机，平板等手持设备，将检测的数据进行录入，完成实施过程中的数据采集部分。（2）质量控制:对采集后的数据，利用统计过程控制SPC进行数据分析，完成检查（Check）部分。根据不同工序中的不同的检验项目，对采集到的数据进行科学统计，将观测值转化为统计量，利用统计过程控制图进行检查和分析，得到不同的失控类型。根据不同的失控类型，反馈到生产过程，及时采取措施，提高产品质量，完成行动（Action）部分。不同的失控类型，说明生产过程存在不同的问题，分析生产过程中寻找问题根源，及时解决，不断完善生产过程的各个环节，从而提高生产过程中的质量。本项目由本公司自主组建团队研发，是根据公司实际检测需求而定制研发，于2017年10月30日完成开发并投入日常生产中使用，且该技术于2020年8月31日获得计算机软件著作权登记证书，登记编号：2020SR1015419。四、技术的成熟程度：已实现成果转化投入生产运营当中，应用于建筑质量检测服务行业。五、应用情况及存在问题：本项目已有效投入使用，转化收入累计200万元，目前暂无发现问题。六、历年获奖情况：无

239. 培正建筑材料检测不合格样品辅助信息跟踪管理软件V1.0

登记号：202023677 　 分类号： TP;TP3

主要完成单位： 广西培正建设质量检测有限公司

主要完成人员：陈文定

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贺州市科学技术局

登记日期：2020年10月22日

一、课题来源与背景近年来，在信息技术高速发展的大趋势下，建筑工程检测行业深受影响，正朝着充分利用信息化管理等先进技术，不断整合资源，有效推广工程质量检测工作，提高工程质量安全意识的方向发展着，这对于完善和促进工程质量检测工作具有重要的意义。针对建筑材料检测后不合格样品的处理存在的诸多问题, 基于国家质量标准体系管理要求展开设计和开发出一款检测不合格样品辅助信息跟踪管理系统，有利于企业提高管理效率和产品质量，实现企业跨越式发展，提升核心竞争力，具有深远意义。二、技术原理及性能指标：建筑材料检测后不合格样品辅助信息跟踪管理系统，采用了先进的计算机技术，为用户实现了建筑材料检测不合格样品辅助信息跟踪管理的功能应用，方便用户对建筑材料进行质量检测管理，本软件快速入门，迅速上手，具有人性化的界面设计，并且软件采用高级语言进行开发和设计，可以有效降低服务器消耗，更安全，容易维护和在线更新，软件具有使用方便、性能卓越、可移植性强等特点。本系统使用Java编程语言，应用平台为windows 7、8以及以上版本，硬件环境CPU主频1.8GHZ内存1GB硬盘40GB。三、技术的创造性与先进性： 1、角色与权限管理。软件具备角色的增、删、改、查功能以及为角色分配权限的功能。不同的角色可以分配不同的权限，即不同角色能够使用软件中不同的功能。软件中有多种用户类型，不同的用户类型在软件中具有不同的操作权限，因此以用户类型为单位建立角色。软件使用基于角色的访问控制模型，用来保证软件的安全性。 2、用户类型与用户管理。软件具备用户类型和用户的增、删、改、查功能，同时软件可为用户分配角色。用户是软件的使用者，隶属于具体的用户类型，当软件在某用户类型下建立角色后，可以将角色分配给位于该用户类型下的所有用户。用户类型分为内部用户和外部用户，内部用户包含软件管理员、软件样品操作员等，可拥有多个角色且可对所有样品的数据集进行操作，而外部用户只能有一个角色，且一般只能针对某个管理样品的数据进行操作。本项目由本公司自主组建团队研发，是根据公司实际检测需求而定制研发，于2017年11月15日完成开发并投入日常生产中使用，且该技术于2020年9月1日获得计算机软件著作权登记证书，登记编号：2020SR1019646。四、技术的成熟程度：已实现成果转化投入生产运营当中，应用于建筑质量检测服务行业。五、应用情况及存在问题：本项目已有效投入使用，转化收入累计200万元，目前暂无发现问题。六、历年获奖情况：无

240. 培正检测管理数据统计分析软件V1.0

登记号：202023678 　 分类号： TP;TP3

主要完成单位： 广西培正建设质量检测有限公司

主要完成人员：陈文定

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贺州市科学技术局

登记日期：2020年10月22日

一、课题来源与背景近年来，在信息技术高速发展的大趋势下，建筑工程检测行业深受影响，正朝着充分利用信息化管理等先进技术，不断整合资源，有效推广工程质量检测工作，提高工程质量安全意识的方向发展着，这对于完善和促进工程质量检测工作具有重要的意义。检测管理数据统计分析软件比较全面、规范；控制管理方法借助于定性指标定量化，使指标体系能够进行计算，并可通过计算机软件实现。该模式要求尽可能排除主观成分，使结果科学化。另外，从指导思想看，早期的方法大多贯穿着追求单一目标的思想，而当今的方法基本上体现着全面综合的思想。随着所需考虑因素的越来越多，规模越来越大，对工作质量本身要求也越来越高：要求它克服主观性和片面性，体现出科学性和规范性。二、技术原理及性能指标：本项目主要研发一款检测管理数据统计分析软件，整个软件分为六个部分：指标库管理、体系管理、任务分配、体系权重确定、过程管理以及结果展示。指标库管理模块主要是对指标的管理，将指标分为定性和定量；体系管理模块是构建体系，设置参数、等级、规则；任务分配模块是对对象的管理以及任务分配；体系权重确定模块主要是根据对指标的，计算各个指标的权重；过程管理是利用权重得出关键指标，首先对关键指标进行分析，如果有一个关键指标不合格，那么整个体系就是不合格的，如果所有关键指标都通过，就对该体系的所有指标进行分析，得出这个体系的结论；最后对结果进行展示。本系统使用Java编程语言，应用平台为windows 7、8以及以上版本，硬件环境CPU主频1.8GHZ内存1GB硬盘40GB。三、技术的创造性与先进性： 1、控制管理方法借助于定性指标定量化，使指标体系能够进行计算，并可通过计算机软件实现。 2、指标体系模型设计：首先构建体系，设置参数、等级以及规则，然后计算出体系内每个指标的权重，确定出关键指标，先对关键指标进行分析，根据每个关键指标输入的参数找到所在等级（最有利、有利、较有利、不利），如果存在一个关键指标等级为不利，那么这个体系为不合格；如果所有关键指标都通过，那么就要分析所有指标，利用规则（定性和定量指标的规则是不同的）计算出所有指标的评分值，将每个指标的权重*评分值，然后累加得到该体系的评分值进行。本项目由本公司自主组建团队研发，是根据公司实际检测需求而定制研发，于2017年12月22日完成开发并投入日常生产中使用，且该技术于2020年8月31日获得计算机软件著作权登记证书，登记编号：2020SR1015411。四、技术的成熟程度：已实现成果转化投入生产运营当中，应用于建筑质量检测服务行业。五、应用情况及存在问题：本项目已有效投入使用，转化收入累计200万元，目前暂无发现问题。六、历年获奖情况：无

241. 培正检测工作动态信息管理软件V1.0

登记号：202023679 　 分类号： TP;TP3

主要完成单位： 广西培正建设质量检测有限公司

主要完成人员：陈文定

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贺州市科学技术局

登记日期：2020年10月22日

一、课题来源与背景近年来，在信息技术高速发展的大趋势下，建筑工程检测行业深受影响，正朝着充分利用信息化管理等先进技术，不断整合资源，有效推广工程质量检测工作，提高工程质量安全意识的方向发展着，这对于完善和促进工程质量检测工作具有重要的意义。检测工作动态信息管理的软件，通过该软件方便用户进行检测分析管理，提高了用户的工作效率，对公司的工作开展有着促进意义。二、技术原理及性能指标：检测工作动态信息管理软件，通过该软件方便用户进行检测分析管理，提高了用户的工作效率，本软件操作简单，整体简洁，结构精密严谨，界面设计方便快捷使用户节省更多的时间，软件的操作功能强大，操作过程方便,使用方法简单易学且软件性能稳定强和具有较高的可靠性。本系统使用Java编程语言，应用平台为windows 7、8以及以上版本，硬件环境CPU主频1.8GHZ内存1GB硬盘40GB。三、技术的创造性与先进性： 1、基于拉力传感器技术，可以对材料的各个因子进行实时检测。 2、远程参数设置中，能对软件时间进行设置，同时能对设备地址，检测周期进行设置，检测地址能选择检测的传感器，检测周期表示实时检测的曲线图中，能够显示的最大时间值。远程参数设置中还能对电导率、温度、密度、粘稠度、体积电阻率、介质损耗等等参数的阈值进行设置，设置过阈值后，当所测的参数超过阈值的数值时，软件将报警。 3、软件开启进入主界面后，可以选择手动检测，通过手动按钮来选择检测的次数和检测的时间点，也可以选择点击自动检测，软件将会自动检测材料含量。 显示方式可以根据用户需要选择列表方式或曲线方式。点击自动检测后，软件将自动检测数据，检测的数据会根据显示方式来实时显示数据。 4、当被测材料含量数值超过阈值的设置值时，软件将进行报警，绿色圆形表示被测数据在阈值范围内，红色圆形表示报警，即被测数据超过阈值的范围，表示材料含量超标。本项目由本公司自主组建团队研发，是根据公司实际检测需求而定制研发，于2018年08月12日完成开发并投入日常生产中使用，且该技术于2020年8月31日获得计算机软件著作权登记证书，登记编号：2020SR1014822。四、技术的成熟程度：已实现成果转化投入生产运营当中，应用于建筑质量检测服务行业。五、应用情况及存在问题：本项目已有效投入使用，转化收入累计200万元，目前暂无发现问题。六、历年获奖情况：无

242. 培正建筑材料检测样品信息管理系统V1.0

登记号：202023680 　 分类号： TP;TP

主要完成单位： 广西培正建设质量检测有限公司

主要完成人员：陈文定

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贺州市科学技术局

登记日期：2020年10月22日

一、课题来源与背景培正建筑材料检测样品信息管理系统是一款操作方便、运行可靠的对建筑材料检测样品信息进行智能管理的系统，方便了用户的使用，系统界面精美，用户操作方便、体验感强，能满足不同水平层次用户难度需求，用户群体范围广，具有功能丰富、界面友好、易于操作的特点，并且在设计开发过程中充分站在用户角度考虑，从用户角度出发，提高用户体验感。本系统采取结构化、模块化的设计方法，将系统按不同的功能，化分成几大模块来分别设计，各个模块之间联系密切，又相互独立，能体现各自的特色，而且便于维护和增加新内容。系统主要包括人机交互界面、中间层执行代码和后台数据库。综合以上问题，公司迫切需要一套真正有效的检测样品信息管理系统来提高工作的效率，用计算机自动处理代替人工上报，节省人力、物力，做到物尽其力、人尽其才，真正的为企业提高生产效率，降低生产成本。二、技术原理及性能指标：本系统可分为3大模块，分别为：（1）参数设置模块（2）建筑材料质量检测模块（3）数据管理模块，其中参数设置模块包括：基础参数设置、检测参数设置、文件导入导出、图像显示；建筑材料质量检测模块包括：工艺参数设置、实时采集、建筑材料质量检测、日志记录；数据管理模块包括：工艺参数管理、检测数据查询、数据统计管理；本系统使用Java编程语言，应用平台为windows 7、8以及以上版本，硬件环境CPU主频1.8GHZ内存1GB硬盘40GB。三、技术的创造性与先进性：本项目创新点与先进性： 1、人机交互界面：实现用户与系统信息的交流，包括数据的采集、处理、分析、存储和执行结果显示等。该部分主要是使用LMI提供的API实现与智能传感器通信和控制，并采用编程工具以对话框的方式实现基于MFC的人机交互界面。 2、后台管理数据库：实现存储各种数据功能，包括智能传感器基本信息和检测采集结果的导入、显示、储存、查询和统计功能等。本项目由本公司自主组建团队研发，是根据公司实际检测需求而定制研发，于2017年8月10日完成开发并投入日常生产中使用，且该技术于2020年9月1日获得计算机软件著作权登记证书，登记编号：2020SR1019633。四、技术的成熟程度：已实现成果转化投入生产运营当中，应用于建筑质量检测服务行业。五、应用情况及存在问题：本项目已有效投入使用，转化收入累计120万元，目前暂无发现问题。六、历年获奖情况：无

243. 培正检测施工现场巡查信息管理软件V1.0

登记号：202023681 　 分类号： TP;TP

主要完成单位： 广西培正建设质量检测有限公司

主要完成人员：陈文定

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贺州市科学技术局

登记日期：2020年10月22日

一、课题来源与背景近年来，在信息技术高速发展的大趋势下，建筑工程检测行业深受影响，正朝着充分利用信息化管理等先进技术，不断整合资源，有效推广工程质量检测工作，提高工程质量安全意识的方向发展着，这对于完善和促进工程质量检测工作具有重要的意义。一款操作方便、运行可靠的对检测施工现场进行巡查信息管理的软件，方便用户进行施工现场远程视频监控管理，对公司的工作开展有着促进意义。二、技术原理及性能指标：检测施工现场巡查信息管理软件，方便用户进行施工现场远程视频监控管理，软件拟设置了多个模块，结构严谨便于操作，软件采用高级语言进行开发和设计，可以有效降低服务器消耗，软件功能强大，具有超强的适应变化的能力，软件测试结果准确，在领域有广阔的应用前景。本系统使用Java编程语言，应用平台为windows 7、8以及以上版本，硬件环境CPU主频1.8GHZ内存1GB硬盘40GB。三、技术的创造性与先进性： 1）可对施工现场信息、施工现场的监控点、施工现场的安全管理人员进行登记。 2）每个工地安装至少视频监控探头，包括含车牌识别用摄像机，对工地出入口和施工工地现场环境实施全天候视频监控，并可通过监控中心平台进行远程监控和遥控。 3）软件在专题地图上显示工地的分布图，可进行多级缩放及定位指定工地的属性，支持按工地编号、车牌号、路名、门牌号、兴趣点、工地名等信息进行快速定位。支持在地图上实时显示车辆行驶轨迹和行驶速度。 4）软件在专题地图上显示工地的分布图，可进行多级缩放及定位指定工地的属性，支持按工地编号、车牌号、路名、门牌号、兴趣点、工地名等信息进行快速定位。支持在地图上实时显示车辆行驶轨迹和行驶速度。 5）在每个工地重点部位安装噪音监测仪和粉尘监测仪，分别连续采集工地现场噪音和粉尘的量化值，当采集到的现场噪音和粉尘数据超过设定的警戒值时即向监控中心报警。 6）在每个施工现场值班室安装语音对讲设备，便于有关各方及时进行沟通，并对整个沟通过程录音。同时，在每个工地安装一套声光报警装置，以便对工地的违章施工行为及时给予告警。 7）在每个施工现场出入口安装2台高清车牌识别专用摄像机，对进出工地的车辆车牌进行识别和记录，并与智能路障进行联动。 8）在施工现场出入口安装1套RFID接收装置，用来读取进出工地的余泥运输车辆的RFID无源射频卡上的数据，对各车辆进行准运认证。本项目由本公司自主组建团队研发，是根据公司实际检测需求而定制研发，于2018年09月09日完成开发并投入日常生产中使用，且该技术于2020年8月31日获得计算机软件著作权登记证书，登记编号：2020SR1010464。四、技术的成熟程度：已实现成果转化投入生产运营当中，应用于建筑质量检测服务行业。五、应用情况及存在问题：本项目已有效投入使用，转化收入累计250万元，目前暂无发现问题。六、历年获奖情况：无

244. 培正工程质量检测客服管理软件V1.0

登记号：202023682 　 分类号： TP;TP

主要完成单位： 广西培正建设质量检测有限公司

主要完成人员：陈文定

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贺州市科学技术局

登记日期：2020年10月22日

一、课题来源与背景近年来，在信息技术高速发展的大趋势下，建筑工程检测行业深受影响，正朝着充分利用信息化管理等先进技术，不断整合资源，有效推广工程质量检测工作，提高工程质量安全意识的方向发展着，这对于完善和促进工程质量检测工作具有重要的意义。一款操作方便、运行可靠的工程质量检测客服管理软件，实现了工程质量检测客服管理的功能应用，方便用户进行客服综合服务管理，软件界面设计方便快捷使用户节省更多的时间，对公司的工作开展有着促进意义。二、技术原理及性能指标：工程质量检测客服管理软件通过先进的计算机技术，为用户实现了工程质量检测客服管理的功能应用，通过该软件方便用户进行客服综合服务管理，软件界面设计方便快捷使用户节省更多的时间，软件的自身占用内存较小，软件各项功能强大，只需简单操作就可以达到想要的目的，对用户来说，非常便捷，软件各个模块之间的操作过程衔接的非常到位，实用性较强。本系统使用Java编程语言，应用平台为windows 7、8以及以上版本，硬件环境CPU主频1.8GHZ内存1GB硬盘40GB。三、技术的创造性与先进性： 1）客户信息管理，除了客户信息常规登记外，还添加销售机会功能，可实现自动推送意向客户。 2）设置呼叫中心，可以直接和客户实施交流，同时实现批量添加删减，自动外呼，并设置坐席控制台，可同时监控所有端口，提升工作效率。 3）信息接、发送功能，用来坐席发送消息和查看与坐席消息记录，便于内部远程交流沟通。 4）客户分析坐席对比自动统计，生产分析图表和报告，便于企业进行分析。本项目由本公司自主组建团队研发，是根据公司实际检测需求而定制研发，于2018年11月25日完成开发并投入日常生产中使用，且该技术于2020年9月1日获得计算机软件著作权登记证书，登记编号：2020SR1019626。四、技术的成熟程度：已实现成果转化投入生产运营当中，应用于建筑质量检测服务行业。五、应用情况及存在问题：本项目已有效投入使用，转化收入累计325万元，目前暂无发现问题。六、历年获奖情况：无

245. 培正建筑材料见证取样辅助分析检测系统V1.0

登记号：202023683 　 分类号： TP;TP

主要完成单位： 广西培正建设质量检测有限公司

主要完成人员：陈文定

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贺州市科学技术局

登记日期：2020年10月22日

一、课题来源与背景近年来，在信息技术高速发展的大趋势下，建筑工程检测行业深受影响，正朝着充分利用信息化管理等先进技术，不断整合资源，有效推广工程质量检测工作，提高工程质量安全意识的方向发展着，这对于完善和促进工程质量检测工作具有重要的意义。针对目前见证取样检测工作中存在的问题,以现有的成熟技术应用为基础, 研发出一种建筑材料见证取样辅助分析检测系统为目的，提升见证取样的分析检测准确度、工作效率等，具有深远意义。二、技术原理及性能指标：为方便用户进行建筑材料检测分析管理，系统采用高级语言进行开发和设计，操作容易简单界面好看，开发和调用效率高，可维护性和可扩展性高，可以有效降低服务器消耗，更安全，容易维护和在线更新，节省开发时间，提高了开发的效率。通过液晶触摸屏可以将从检测仪的工作模式、分离方式等用户参数输入到系统的应用层内进行处理，处理后的过程控制指令可以通过CAN总线或串口协议，传递给下位机，同时处理后的结果通过液晶显示屏显示出来。还可以将光栅设备采集到的数据通过USB接口储存到SD卡内，供实验后的数据分析，图像处置等工作之用。本系统使用Java编程语言，应用平台为windows 7、8以及以上版本，硬件环境CPU主频1.8GHZ内存1GB硬盘40GB。三、技术的创造性与先进性：本项目创新点与先进性： 1、系统采用高级语言进行开发和设计，操作容易简单界面好看，开发和调用效率高，可维护性和可扩展性高，可以有效降低服务器消耗，更安全，容易维护和在线更新，节省开发时间，提高了开发的效率。 2、通过液晶触摸屏可以将从检测仪的工作模式、分离方式等用户参数输入到系统的应用层内进行处理，处理后的过程控制指令可以通过CAN总线或串口协议，传递给下位机，同时处理后的结果通过液晶显示屏显示出来。 3、可以将光栅设备采集到的数据通过USB接口储存到SD卡内，供实验后的数据分析，图像处置等工作之用。本项目由本公司自主组建团队研发，是根据公司实际检测需求而定制研发，于2017年9月28日完成开发并投入日常生产中使用，且该技术于2020年9月1日获得计算机软件著作权登记证书，登记编号：2020SR1019681。四、技术的成熟程度：已实现成果转化投入生产运营当中，应用于建筑质量检测服务行业。五、应用情况及存在问题：本项目已有效投入使用，转化收入累计160万元，目前暂无发现问题。六、历年获奖情况：无

246. 一种环保简易的纸张除静电装置

登记号：202023684 　 分类号： TS;TS7

主要完成单位： 广西贺州市红星纸业有限公司

主要完成人员：杨善先

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贺州市科学技术局

登记日期：2020年10月22日

一、课题来源与背景大型纸厂生产的纸卷尺寸很大，一般纸卷的跨度高达几米，直径约两到米。在纸卷长时间卷收的过程中容易积累大量的静电，导致纸张后期卷入的部分容易起皱。一般除静电的方法是在卷纸机出料端，纸张与机器最后接触的位置设置地线导出静电。但是并不能很好杜绝静电造成的影响。因为静电其实是吸附在纸张上，而纸张并非良好导体，因此机器上设置地线只能导出机器上的感应静电，而无法降低纸张附着的静电。二、技术原理及性能指标：环保简易的纸张除静电装置包括金属支架，金属支架顶部水平设置一金属套，金属套内套设一金属杆，金属杆设有若干金属丝。金属丝一端连接金属杆，另一端自由延伸。金属杆两端设有活套式的软胶套环。金属丝与金属杆连接的一端设有套圈，自由端绕金属杆若干圈后穿过所述套圈锁紧并自由延伸。金属杆至少一端设有用于绕轴旋转金属杆的把手。金属杆表面设有若干凹槽用于供金属丝绕圈定位。金属套还设有一插销，插销穿过金属套后与凹槽适配。金属丝的自由端连接一圆珠体。根据工艺需要，将适当数量的金属丝均匀分布在金属杆上。并将金属丝的一端锁紧在凹槽中。调整金属套和金属杆的左右位置，保证受力平衡，然后插入插销将金属套和金属杆水平限位。将装配好的纸张除静电装置放置靠近纸卷的位置，旋动把手，使所有的金属丝都自由搭在纸卷的表面上。启动卷纸装置，所有卷入的纸张均被有效排出静电。三、技术的创造性与先进性：可以直接将金属丝搭在纸卷表面，将附着于纸张的静电依次通过金属丝、金属杆、金属套和金属支架导进大地。无需改装任何生产机器，即可达到最佳除静电效果。金属丝都是轻质的，不会影响纸张输送的平稳性。金属杆两端设有活套式的软胶套环。防止金属丝从两侧脱落。金属丝与金属杆连接的一端设有套圈，自由端绕金属杆若干圈后穿过套圈锁紧并自由延伸。提供一种方便的金属丝连接方式，可以在不拆卸软胶套环的情况下任意增加金属丝的数量，而且金属丝与金属杆不容易发生相对位移。金属杆至少一端设有用于绕轴旋转金属杆的把手。由于金属丝的一端已经与金属杆固定，因此旋转把手可以同时将所有的金属丝上摆，同时搭到纸卷表面。金属杆表面设有若干凹槽用于供金属丝绕圈定位。提高绕圈的操作性，同时避免金属丝在振动中左右移位。金属套还设有一插销，插销穿过金属套后与凹槽适配。插销插入金属套后，与凹槽同时作用，防止金属套和金属杆发生左右位移。金属丝的自由端连接一圆珠体。进一步避免自由端刮破纸张。四、技术的成熟程度：已实现成果转化投入生产运营当中，应用于公司产品-各种纸的生产过程中。五、应用情况及存在问题：本项目已有效投入使用，转化收入累计200万元，目前暂无发现问题。六、历年获奖情况：无

247. 一种专用于大型纸张环保生产线的双托辊烘缸装置

登记号：202023685 　 分类号： TS;TS7

主要完成单位： 广西贺州市红星纸业有限公司

主要完成人员：杨善先

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贺州市科学技术局

登记日期：2020年10月22日

一、课题来源与背景大型生产线上纸张的长度和跨度都很大，一般可以高达几百米长和三四米跨度。纸张不同的材质原料需要不同的烘干时间和压榨力度，目前使用大烘缸的生产线都是在烘缸前端进行压榨控制以及通过调整烘缸温度以适应不同的工艺需求。烘干温度的调整一般具有较大的延迟现象，温度并不能马上得到明显升级，而前置压榨工序也增大了设备体积和成本。二、技术原理及性能指标：专用于大型纸张环保生产线的双托辊烘缸装置，包括前后分置的第一支撑架和第二支撑架，以及固定设置在第一支撑架和第二支撑架顶部的承载台，承载台上设有一旋转式的烘缸；第一支撑架前端设有进料端导辊，第二支撑架后端设有出料端导辊；第一支撑架、第二支撑架和承载台围成的区域为烘干工作区；烘干工作区内设置第一托辊机构和第二托辊机构；第一托辊机构上端与第一支撑架铰接，下端与第一支撑架固定连接，第一托辊机构可伸缩式调整与烘缸间的距离；第二托辊机构上端与第二支撑架铰接，下端与第二支撑架固定连接，第二托辊机构可伸缩式调整与烘缸间的距离。第一托辊机构包括第一安装板、第一支撑臂、第一液压器、第一旋臂和第一托辊；第一支撑臂一端通过第一安装板固定连接第一支撑架，另一端通过第一液压器连接第一旋臂的一端；第一旋臂的另一端为第一铰接端，第一铰接端与第一支撑架铰接；第一旋臂上部设置第一安装座用于安装设置第一托辊，使第一托辊与烘缸平行。第二托辊机构包括第二安装板、第二液压器、第二旋臂、第三安装板、和第二托辊；第二旋臂下端依次通过第二液压器和第二安装板与第二支撑架固定连接，上端铰接第三安装板；第三安装板安装在第二支撑架上；第二旋臂上部设置第二安装座用于安装设置第二托辊，使第二托辊与烘缸平行。第二托辊机构还包括一导向辊，第二安装座向第一支撑架的方向延伸出一悬臂；悬臂一端固定连接第二安装座，另一端自由延伸并安装导向辊，导向辊与第二托辊平行。三、技术的创造性与先进性：将纸张引入第一托辊机构和第二托辊机构上，可以根据不同纸张的烘干工艺，随意调整是否接触烘缸，以及接触的时间长短。因此无需通过调整烘缸的温度实现工艺变化，烘干的时效性有大大提升。同时距离的调整还可以带来压力的变化，同步实现水份压榨功能，无需前置压榨工序，节省设备成本以及降低设备体积。四、技术的成熟程度：已实现成果转化投入生产运营当中，应用于公司产品-各种纸的生产过程中。五、应用情况及存在问题：本项目已有效投入使用，转化收入累计200万元，目前暂无发现问题。六、历年获奖情况：无 （不少于500字，不超过2000字）

248. 一种专用于大型纸张环保生产线的轮式轴碗

登记号：202023686 　 分类号： TS;TS7

主要完成单位： 广西贺州市红星纸业有限公司

主要完成人员：杨善先

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贺州市科学技术局

登记日期：2020年10月22日

一、课题来源与背景现有工业化生产纸张的生产线是将浆板原料磨粉兑水，再经过多重工艺得到连续平整的纸张。最后需要将纸张送入卷纸机卷成纸卷，即为成品可对外销售。因为现有设备使用的都是涂抹了润滑油的轴碗直接接触轮轴，在卷纸的过程中，随着纸卷越来越厚，卷纸机的轮轴对承托的轴碗摩擦力就越来越大，也越来越热。但是由于纸卷和轮轴是要经常取出，卷完一卷纸卷就要连同轮轴一齐取走，更换新的轮轴进行下一卷操作。如果采用封闭式的轴承，需要每更换一次轮轴就拆卸一次，操作非常复杂，不利于工业化生产要求。二、技术原理及性能指标：专用于大型纸张环保生产线的轮式轴碗，包括安装座，在安装座上方固定设置平行的第一U型支撑板和第二U型支撑板，第一U型支撑板和第二U型支撑板之间留有安装槽，且第一U型支撑板和第二U型支撑板的U型开口均朝向上方；安装槽两侧各设有一滚轴机构，滚轴机构的滚动面均从安装槽延伸至U型开口内，滚轴机构两端均分别连接第一U型支撑板和第二U型支撑板。一侧的滚轴机构为第一滚轮和第一轴承，第一轴承依次贯穿所述的第一U型支撑板、第一滚轮和第二U型支撑板；另一侧的滚轴机构为第二滚轮和第二轴承，第二轴承依次贯穿所述的第一U型支撑板、第二滚轮和第二U型支撑板。第一轴承水平位置高于第二轴承。第一滚轮直径大于第二滚轮。工作的时候卷纸机的轮轴放入U型开口内，为了避免轮轴在横向作用力下移位触碰U型开口的侧壁，将两侧的滚轴机构设计为非对称设计。使得轮轴在水平方向的支撑力一边较大而另一边较小，根据纸卷的实际转动方向，将支撑力较大的一侧用于顶住轮轴横向移动的趋势。将第一轴承和第二轴承设置为相同高度，而使用不同半径的第一滚轮和第二滚轮，这样容易通过更换不同半径的备件适配不用型号的卷纸机使用，而且第一U型支撑板和第二U型支撑板可以使用同一个模具生产。还可以将所述两种方式结合为第三种方式，即第一轴承和第二轴承的高度不同而且第一滚轮和第二滚轮的半径不同。三、技术的创造性与先进性：在确保卷纸机轮轴能快速更换的基础上，最大限度降低了轴碗和轮轴之间的摩擦力。使生产设备的功耗大大降低，也不再出现发热现象，有利于环保生产线的建设。安装槽两侧的滚轴机构为非对称设置。有效防止卷纸机的轮转触碰U型开口的侧壁。四、技术的成熟程度：已实现成果转化投入生产运营当中，应用于公司产品-各种纸的生产过程中。五、应用情况及存在问题：本项目已有效投入使用，转化收入累计200万元，目前暂无发现问题。六、历年获奖情况：无 （不少于500字，不超过2000字）

249. 一种吹气式的环保复卷机碎纸收纳装置

登记号：202023687 　 分类号： TS;TS7

主要完成单位： 广西贺州市红星纸业有限公司

主要完成人员：杨善先

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贺州市科学技术局

登记日期：2020年10月22日

一、课题来源与背景复卷机的作用是将一卷纸卷重新卷成其他纸卷，在复卷的过程中进行切割、压花、喷涂等。当进行切割的时候，是将一卷跨度较大的纸卷在复卷过程中利用面刀进行切割，再复卷成若干小纸卷。在切割的过程中一般至少产生一边的边料碎纸，有时前后纸卷的尺寸不能完全重叠，会出现左右两侧的边料碎纸。现有技术中边料碎纸是直接在复卷辊外排出滞留，当滞留到一定量的时候再由人工清理。这样工作效率低下，而且边料容易被卷入复卷后的纸卷内，影响成品率。碎纸不能及时清理，裸露在地面上容易弄脏，不利于后续的废纸回收工序，降低了环保水平。二、技术原理及性能指标：吹气式的环保复卷机碎纸收纳装置，包括一风机和一收纳箱，风机通过一风管连通收纳箱的内腔；风管设有至少一向上延伸并设有开口的引纸管。一风机和一收纳箱，收纳箱为非气密性的。风机通过一风管连通收纳箱的内腔；风管设有至少一向上延伸并设有开口的引纸管。风管连通收纳箱内腔的下部，收纳箱的内腔上部设有排气口，排气口在风管连通处的上方。风管设有两引纸管；两引纸管的其一靠近风机，其二靠近收纳箱。引纸管还设有用于封闭开口的封盖。三、技术的创造性与先进性：风机通过风管向收纳箱鼓气，将边料引入引纸管后，风管内的负压会不断将切割出来的边料吹进收纳箱。在复卷的过程中无需再由人工处理边料碎纸，边料马上被吹走收纳，不会被重新卷入复卷后的纸卷内，提高了成品率。同时边料得到快速的收纳，不会被弄脏污染，可直接用于后续的废纸回收工序，提高了环保水平。风管连通收纳箱内腔的下部，收纳箱的内腔上部设有排气口，排气口在风管连通处的上方。该结构设计可以使气流在收纳箱内形成定向的漩涡，零散的边料会被不断打滚扭紧，提高了收纳效率。风管设有两引纸管；两引纸管的其一靠近风机，其二靠近收纳箱。可以同时收纳纸张两侧的边料，避免两侧边料相距较短的时候互相缠绕而影响工作。引纸管还设有用于封闭开口的封盖。可以对不工作的引纸管进行封闭，避免吸入其他物料。四、技术的成熟程度：已实现成果转化投入生产运营当中，应用于公司产品-各种纸的生产过程中。五、应用情况及存在问题：本项目已有效投入使用，转化收入累计200万元，目前暂无发现问题。六、历年获奖情况：无（不少于500字，不超过2000字）

250. 一种具有水分压榨功能的纸张环保烘干设备

登记号：202023688 　 分类号： TS;TS7

主要完成单位： 广西贺州市红星纸业有限公司

主要完成人员：杨善先

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贺州市科学技术局

登记日期：2020年10月22日

一、课题来源与背景现有技术中的烘干设备，位于顶部的承载板由两平行设置的支撑板承托固定。两支撑板和承载板之间围成烘干工作区，烘干工作区中设有一安装座，在安装座上固定安装一传输辊。在传输辊一侧设有一烘干辊，烘干辊与一传热机构连接，形成热传递。所述的传输辊和烘干辊之间留有间隙，间隙尺寸与待烘干的纸张厚度相适应。工作的时候纸张送入传输辊和烘干辊之间，由传输辊带动纸张前送，烘干辊进行加热烘干。通过不同的传输辊转速控制纸张与烘干辊的接触时间，以控制不同湿度输入的纸张均能保持相同的烘干效果输出。湿度大的纸张对应较低的转速，反之湿度小的纸张对应较高的转速。传输辊的转速控制每次调整都要通过软件重新设置，若生产线上多次更换不同批次的纸张烘干的话，会大大提升人力成本。转速调整的困难在于整个纸张生产线的同步性，转速调整与生产线不同步的话，容易产生纸张皱褶或断裂。二、技术原理及性能指标：具有水分压榨功能的纸张环保烘干设备，包括位于顶部的承载板以及用于承托固定承载板的两支撑板，两支撑板分别设置于承载板两侧；两支撑板和承载板之间围成烘干工作区，烘干工作区中设有一安装座，在安装座上固定安装一传输辊；在传输辊一侧设有一烘干辊，烘干辊与一传热机构连接，形成热传递；传输辊和烘干辊之间留有间隙；烘干工作区还设有一杠杆按压机构，杠杆按压机构安装在承载板下端面，可调式按压于传输辊上。杠杆按压机构包括铰接座、动力缸、杠杆和压辊；铰接座安装在承载板下端面，杠杆的支点铰接于铰接座上；杠杆的长臂连接动力缸，动力缸安装在承载板下端面；压辊安装在杠杆的短臂上。杠杆的长臂宽度由靠近动力缸的一端向铰接座扩张。杠杆的短臂宽度大于长臂宽度。承载板上端面设有动力机构，压辊通过皮带传动式连接动力机构。三、技术的创造性与先进性：通过控制按压力度，可以将纸张在进行烘干前先预压榨水分。不同湿度的纸张控制不同的压榨力度，是进入烘干前的湿度基本一致，则无需调整传输辊的转速，均能适应不同批次的纸张输入。既能保证烘干效果的一致性，也大大降低了转速调整的人力成本。四、技术的成熟程度：已实现成果转化投入生产运营当中，应用于公司产品-各种纸的生产过程中。五、应用情况及存在问题：本项目已有效投入使用，转化收入累计200万元，目前暂无发现问题。六、历年获奖情况：无 （不少于500字，不超过2000字）

251. 一种新型浆板洁净度检测装置

登记号：202023689 　 分类号： TS;TS7

主要完成单位： 广西贺州市红星纸业有限公司

主要完成人员：杨善先

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贺州市科学技术局

登记日期：2020年10月22日

一、课题来源与背景纸浆是以植物纤维为原料，经不同加工方法制得的纤维状物质。而浆板则是纸浆经过脱水压榨后形成的一种厚纸板，大多数造纸企业都是通过直接采购浆板来进行造纸。而当下随着用户对纸质的要求越来越高，造纸企业也必须不断的完善自身的造纸技术，以提高纸张的质量。但浆板在制造出来后，或多或少的都掺杂有未充分碎解的植物纤维或其他杂物、污点，这会影响到最终制造出来的纸质。所以企业在对浆板存储或使用前一般都对其进行洁净度检测。目前对浆板洁净度的检测是通过红外传感器检测区域内是否有浆板，再由图像采集装置采集浆板的图像进行分析处理。但红外传感器容易受外界的影响，容易导致出现定位不准的情况。另外，在图像采集时，是通过使用荧光灯在检测区域顶部对其进行补光，但其补光不均匀，会出现部分位置高光而影响检测效果。而荧光灯中所夹带的红外线也会对红外传感器造成一定的影响。二、技术原理及性能指标：新型浆板洁净度检测装置，包括支撑架，支撑架的下方设有传动组件，传动组件的传动输出端设有第一安装架，第一安装架安装在支撑架上，且第一安装架与传动组件位于同一平面上，第一安装架的上方设有第二安装架，第二安装架安装在支撑架上，第一安装架上设有多个激光发射器，第二安装架上设有多个与激光发射器相对应的激光接收器。第二安装架的下方设有挡光座，激光接收器通过挡光座安装在第二安装架上，且挡光座的下端开口。第一安装架的上表面位于传动组件传动面的下方。第一安装架位于传动组件的一侧与传动组件的端面相适配。支撑架的两侧均设有线光源。线光源通过万向节安装在支撑架的侧面上。第二安装架的下方设有挡光座，激光接收器通过挡光座安装在第二安装架上，且挡光座的下端开口。通过挡光座对环境光的隔离作用，使激光接收器只接收来自激光发射器的光，更好地避免了环境光对激光接收器的影响，进一步提高了本装置的可靠性。第一安装架的上表面位于传动组件传动面的下方。第一安装架的上表面位于传送带的传送面下方。使浆板更好的从传送带过渡到第一安装架上，避免浆板掉入第一安装架和传送带之间的间隙中。第一安装架位于传动组件的一侧与传动组件的端面相适配。即第一安装架的侧面与传送带的端面形状相适配。在安装第一安装架时，可尽量的减小第一安装架与传送带之间的间隙，用于更可靠的传送浆板。支撑架的两侧均设有线光源，使其对浆板的照射补光更加均匀，使对浆板表面的图像采集效果更好。线光源采用直流供电式的冷光源，即直流供电式的LED灯。通过LED灯进行补光，其效果更佳，且其供电方式采用直流式，避免了采用市电的频闪和采用荧光灯的频闪问题。线光源通过万向节安装在支撑架的侧面上，可随意调节补光角度，达到最佳补光效果，大大的提高了补光的灵活性。三、技术的创造性与先进性：通过在传动组件的传动输出端设置多个激光发射器和激光接收器用于对浆板的定位，避免了使用红外传感器时易受环境光影响的问题，其可靠性更高。并且通过多个激光发射器和激光接收器对浆板进行定位，避免了因个别激光接收器的误动作而对定位造成影响，进一步提高了本装置的可靠性。在该装置的两侧设置线光源使其对浆板的照射补光更加均匀，避免使用荧光灯或点光源带来的高亮区而影响检测效果。并且线光源的通过万向节与支撑架连接，可随意调节补光角度，达到最佳补光效果，大大的提高了补光的灵活性。四、技术的成熟程度：已实现成果转化投入生产运营当中，应用于公司产品-各种纸的生产过程中。五、应用情况及存在问题：本项目已有效投入使用，转化收入累计200万元，目前暂无发现问题。六、历年获奖情况：无（不少于500字，不超过2000字）

252. 一种纸张出料端的清洁压纸杆

登记号：202023690 　 分类号： TS;TS7

主要完成单位： 广西贺州市红星纸业有限公司

主要完成人员：杨善先

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贺州市科学技术局

登记日期：2020年10月22日

一、课题来源与背景纸厂生产的纸卷原料一般直径在2米、宽度4米左右。原料经过多从工艺成纸后在出料端由卷纸机构卷成纸卷。由于纸张的跨度很大，在成纸后从出料端到卷纸结构的过程中容易皱褶。卷纸机构的转速很高，工人是无法在皱褶出现之初就能解决，只能停机操作。因此大大影响生产效率，而且皱褶出现几率高，也影响成品率。二、技术原理及性能指标：纸张出料端的清洁压纸杆包括设置在卷纸机构两侧的支架，以及横跨承托在两侧支架上部的主杆，主杆两端各固定设置一向上延伸的丝杆座；一丝杆两端分别穿入丝杆座并通过螺栓进行固定。主杆下部设有一轴向延伸的凹槽。支架设有一用于承托主杆的平底支撑槽。至少一支架设有用于锁紧主杆的锁紧件。锁紧件可以是卡箍，卡箍的一端固定连接支架，另一端自由延伸。当卡箍抱紧主杆后，能确保主杆和支架的相对位置不会发生变化。支架高度可调，可调结构可使用现有技术中的任一高度调节结构。成纸出料端和卷纸机构之间架设清洁压纸杆。支架横跨在卷纸机构两侧，纸张从主杆下方穿越并到达卷纸机构。调节主杆的合理高度，使主杆下端面触碰纸张上端面。再调节螺栓使主杆略微下突，将纸卷轻微下压。启动卷纸机构，将纸张逐渐卷成纸卷。由于提高了成品率，减少了废品处理压力，因此更加符合清洁生产的环保要求。三、技术的创造性与先进性：两端的螺栓收紧丝杆，丝杆通过丝杆座将主杆两端向上略为变形拉起，丝杆中部向下略微变形突出。当纸张从主杆下方经过的时候，会被丝杆中部略略下压，使得纸张横向具有均匀的张力。均匀的张力能有效防止纸张皱褶，使成品率得到提升，减少停机次数也能提升生产效率。结构简单，容易维护。主杆下部设有一轴向延伸的凹槽。目的在于减少纸张和主杆的摩擦力，使卷纸机构阻力尽量降低。支架设有一用于承托主杆的平底支撑槽。平整的槽底与凹槽形成两个接触点，能使主杆保持不转动，平稳性更好。至少一支架设有用于锁紧主杆的锁紧件。进一步提升主杆平稳性。支架高度可调。方便在线调整纸张张力。四、技术的成熟程度：已实现成果转化投入生产运营当中，应用于公司产品-各种纸的生产过程中。五、应用情况及存在问题：本项目已有效投入使用，转化收入累计200万元，目前暂无发现问题。六、历年获奖情况：无 （不少于500字，不超过2000字）

253. 一种专用于大型纸张环保生产线的安全式转轴定子

登记号：202023691 　 分类号： TS;TS7

主要完成单位： 广西贺州市红星纸业有限公司

主要完成人员：杨善先

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贺州市科学技术局

登记日期：2020年10月22日

一、课题来源与背景现有技术中大型纸张的生产线需要将跨度很大的纸张卷制成纸卷。纸张输送的时候经过多重传输辊，每一传输辊都由本体和转轴配合工作。缺点在于转轴的尾部进入本体一侧后会从另一侧延伸出去。虽然传输辊的转速并不算高，一般在每秒一转的速率下运行。但是在数量较多的时候，卡到工人的衣服或头发的几率就会大大上升，形成潜在的安全隐患。就算没有卡住衣服，尾部11的机油也容易弄脏工作服。二、技术原理及性能指标：专用于大型纸张环保生产线的安全式转轴定子，包括用于承载转轴的本体，本体在转轴的尾部延伸的一侧设有一覆盖尾部的帽盖；帽盖为一端封闭，另一端敞开的空心柱体；帽盖敞开的一端供尾部穿过并连接在本体上。帽盖在敞开的一端设有一外延的安装环，还设有一套设在帽盖外侧的磁环，磁环用于将安装环通过磁力压紧在本体；帽盖的材质为透明材质。帽盖的材质为有机玻璃或透明塑料。无需对现有技术做任何改动，而且安装和拆卸也非常简单。透明材质的帽盖可以方便工人观察尾部是否与帽盖内壁有触碰，确保安全性。三、技术的创造性与先进性：设置帽盖覆盖尾部后，可以完全避免尾部卡到工人的任何部位，有效提高生产过程的安全性。而且也能完全避免尾部的机油触碰到工人的工作服，减少工作服的清洗次数，提高环保质量。帽盖和本体通过焊接件连接。帽盖在敞开的一端设有一外延的安装环，安装环设有螺栓孔，本体在螺栓孔对应的地方设有内螺纹，帽盖通过螺栓与本体连接。帽盖在敞开的一端设有一外延的安装环，还设有一套设在帽盖外侧的磁环，磁环用于将安装环通过磁力压紧在本体；帽盖的材质为透明材质。帽盖的材质为有机玻璃或透明塑料。四、技术的成熟程度：已实现成果转化投入生产运营当中，应用于公司产品-各种纸的生产过程中。五、应用情况及存在问题：本项目已有效投入使用，转化收入累计200万元，目前暂无发现问题。六、历年获奖情况：无 （不少于500字，不超过2000字）

254. 一种改进的抛丸机叶轮

登记号：202023692 　 分类号： T;TD406

主要完成单位： 广西贺州市恒发机械铸造厂

主要完成人员：梁照耀

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贺州市科学技术局

登记日期：2020年10月22日

成果所属领域本实用新型涉及抛丸机零部件领域，特别是一种改进的抛丸机叶轮。成果技术背景抛丸机叶轮是抛丸机内的重要部件，只有保证了抛丸机叶轮质量，保证抛丸机的长久耐用。抛丸机叶轮由左叶片、右叶片和4根柱销连接而成，传统的叶片与柱销连接为将柱销加热到一定温度，用压力机将柱销压入叶片内，通过紧配合连接，之后在叶片外表面将柱销与叶片连接处再通过焊接处理，完成柱销与叶片的连接，将连接好的柱销与叶片进行热处理，之后进行机加工。由于对柱销与叶片的连接处进行焊接，改变了叶片的局部组织，影响了叶轮的硬度和耐磨性，叶轮在整体加工过后，焊接处连接变少，柱销与叶片的连接易松动，造成安全隐患。成果技术原理内容一种改进的抛丸机叶轮，包括左叶片、右叶片和四个君销，所述左叶片和右叶片相对平行放置，所述柱销均匀分布在所述左叶片和右叶片之间，所述柱销两端分别嵌入所述左叶片和右叶片，所述左叶片外端面设置有1-2个掏空部，所述淘空部中心位于所述柱销与所述左叶片相接圆心上；所述右叶片外端面设置有1-2个掏空部，所述掏空部中心位于所述柱销与所述右叶片相接圆心上；所述空部位于所述相接圆网面，所述掏空部内设置有填充物。基于上述结构，述掏空部内设置有填充物，可以有效防止柱销松动掏空部设置作田响到叶轮外圆柱面的硬度和耐磨性。进一步的，所述搁空部为圆孔，所述圆孔为数量为2个，所述圆孔直径为5mm，所述圆孔深8mm，所述填充物为填焊填满的金属。采用上述进一步方案的有益效果在于：在掏空部处，柱销与叶片填焊连接，可以使柱销与叶片连接稳固。进一步的，所述掏空部为圆孔，所述圆孔为数量为2个，所述圆孔直径为5mm，所述圆孔深8mn，所述填充物为与所述圆孔紧密配合的圆柱销。采用上述进一步方案的有益效果在于：在掏空部处插入圆柱销，可以使柱销与叶片连接稳固。进一步的，所述掏空部为螺纹孔，所述螺纹孔数量为2个，所述螺纹孔大小为M6，所述螺纹孔深8mm，所述填充物为平头螺钉。采用上述进一步方案的有益效果在于：在掏空部处装入平头螺钉，可以使柱销与叶片连接稳固。进一步的，所述掏空部为螺纹孔，所述螺纹孔数量为2个，所述螺纹孔大小规格为M6，所述螺纹孔深8mm，所述填充物为平头螺钉和圆柱销，所述平头螺钉外圆柱面设置有让位槽，所述让位槽内放置有圆柱销。技术的创造性与先进性 1.一种改进的抛丸机叶轮通过在柱销与叶片连接处设置有掏空部，掏空部内填充物，可以有效防止柱销与叶片连接后松动，消除因叶轮松动造成的安全隐患。 2.一种改进的抛丸机叶轮通过在柱销与叶片连接处且靠近叶片圆心一侧设置掏空部，可以有效防止因掏空部内放置填充物面对叶轮外圆柱面组织的改变，保证了叶轮的外圆柱面的硬度和耐磨性能，延长了叶轮的使用寿命。 3.一种改进的抛丸机叶轮结构简单，容易实现，造价成本低，适宜推广使用。

255. 一种火车整车抛丸除锈机

登记号：202023693 　 分类号： T;TH16

主要完成单位： 广西贺州市恒发机械铸造厂

主要完成人员：梁照耀

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贺州市科学技术局

登记日期：2020年10月22日

成果所属领域本成果涉及火车除锈技术领域，特别是一种火车整车抛丸除锈机。成果技术背景随着现代社会的发展，乘坐火车已经是人们常规的出行方式之一。火车整车一般以钢结构为主，在生产过程中，火车的钢结构易生锈，生锈会造成钢铁制品或结构的劣化。锈的体积比相同质量的铁大，因此锈会挤压相邻未生锈的部位，因而造成损坏。或者在实际使用中，火车外表受损，需要返修时，均需要对火车整车表面进行清理除锈。现并无对火车整车表面进行清理除锈的大型装置，传统对火车整车表面进行清理除锈方法是通过人工配合小型抛丸除锈机的使用，抛丸除锈机除锈主要是利用机械设备的高速运转把一定粒度的丸料靠离心力抛出，喷出的丸料与构件猛烈碰撞打击从而达到祛除钢材表面锈蚀的目的的一种方法。使用该设备和方法时只能由火车多个局部清理，进而实现对火车整车表面的清理，这样工作强度大，效率低下，且人工操作对火车整车的表面光洁度无法得到保证，且喷出的丸料不易于回收。成果技术原理内容一种火车整车抛丸除锈机，包括抛丸清理室、牵引装置、抛丸器和丸料循环净化系统；所述抛丸清理室呈中空壳状，所述抛丸清理室的底面置有收集腔，收集腔与抛丸清理室的内部空间连通；所述牵引装置横跨所述收集腔，且述牵引装置贯穿所述抛丸清理室：所述抛丸器有多个且均装设在所述抛丸清理室内所述抛丸器朝所述抛丸清理室的中部空腔内喷射丸料；所述丸料循环净化系统的吸入端于所述收集腔的下部，所述丸料循环净化系统的丸料出口与多个抛丸器连接。进一步的，所述抛丸清理室的骨架由普通型钢、板材焊接而成，所述抛丸清理室内壁装有愈磨护板。进一步的，所述耐磨护板的厚度大于12 mm，所述耐磨护板的洛氏硬度不小于50 HRc。进一步的，所述牵引装置包括导轨、两个驱动器和牵引绳；所述导轨横向贯穿所述丸清理室，两个所述驱动器分别位于导轨的两端，两个所述驱动器的输出端均设置有转轮，所述牵引绳呈封闭环形，所述牵引绳绕于所述转轮上，所述牵引绳上设置有用于与火车连接的连接件。进一步的，所述丸料循环净化系统包括横向输送机、下纵向输送机、提升机、上纵向输送机和丸渣分离器，所述横向输送机沿所述牵引装置的长度方向设置在所述收集腔的底部，所述下纵向输送机的收集槽位于所述横向输送机出料端的下部，所述提升机竖直设置，所述提升机的接料口位于所述下纵输送机的出料口的下方，所述上纵向输送机的收集槽位于所述提升机的出料口下方，所述丸渣分离器的入料口位于所述上纵向输送机的正下方，所述丸渣分离器的丸料出口分别与多个抛丸器连接。进一步的，所述横向输送机、下纵向输送机和上纵向输送机均为螺旋式输送机，所述螺旋式输送机包括收集槽、螺旋板和驱动装置，所述螺旋板沿所述收集槽长度方向转运地装设在所述收集槽内，所述驱动装置驱动螺旋板转动。进一步的，还包括补喷系统，所述补喷系统的喷出头位于所述抛丸清理室内。进一步的，所述补喷系统包括高压气源、连接管、丸料罐、三通阀和出料管；所述高压气源通过连接管与所述三通阀一端连接，所述三通阀另两端分别与所述丸料罐底部、出料管一端连接，所述丸料罐与丸料循环净化系统的出料口，出料管另一端为喷岀头。进一步的，还包括除尘系统，除尘系统的气体收集口分布抛丸清理室内，除尘系统的收集管道沿抛丸清理室的外壁布设，除尘系统的收集过滤装置设于抛丸清理室外。所述除尘系统包括布袋除水雾除尘和旋风除尘中的一种或多种。技术的创造性与先进性本实用新型使用时，通过牵引装置将火车整车的一头先拖入抛丸清理室内，之后分布在抛丸清理室内的抛丸器开始喷射丸料，对火车整车的一头进行清理除锈，同时牵引装置持续拖动火车整车，子车整车缓慢从抛丸清理室内穿过，抛丸器续喷射丸料，实现对火车整车表面的清理除锈极大的减少工人的劳动强度，提高生产效率由于抛丸器与火车整车表面的位置是固定的车整车通过抛丸清理室的速度也是可设置成匀速的，进而实现对对火车整车表面的均抛丸清理，保证了火车整车的表面光洁度。通过设置有丸料循环净化系统，丸料从抛丸器喷出打在火车表面后掉落到收集腔的底部，进入丸料循环净化系统内实现丸料循环、净化极大提高丸料收集过程中的效率。本实用新型通过设置耐磨护板，提高抛丸清理室的强度、耐磨度，防止机器工作中，丸料对抛丸清理室的损害，提机器的寿命。本实用新型通过设置有补喷系统，抛丸器持续喷射丸料过程中，如有损坏或都堵料现象时，火车整车会有局部表面无法清理干净，此时只需通过补喷系统对局部表面进行补喷，实现整车表面抛丸除锈，提高工作效率。本实用新型的通过设置有除尘系统，除尘后，粉尘排放符合国家环保要求，且通过环境监测和劳动安全部门检测。

256. 万古霉素硫酸钙与万古霉素PMMA联合缓释系统抗生素释放规律和体外抗菌性能的研究

登记号：202023704 　 分类号： R6;R639

主要完成单位： 玉林市中西医结合骨科医院

主要完成人员：罗善超、杨小平、杨英年、陈武、谢卫宁、黎忠文、庞科

任务来源：广西壮族自治区卫生健康委员会

推荐部门：广西壮族自治区卫生健康委员会

登记日期：2020年10月23日

① 课题来源与背景： PMMA和硫酸钙是常用于治疗慢性骨髓炎的局部抗生素载体。既往的研究，往往是从PMMA或者硫酸钙单一载体探讨如何改善局部缓释系统的药物释放和抗菌活性。研究表明，与万古霉素PMMA（PMMA-v）比较，万古霉素PMMA/硫酸钙双载体缓释系统（双载体-v）在临床上可以更有效控制感染、减少感染复发率和由于感染复发导致的再次手术率，但是其抗生素释放和抗菌活性尚不清楚。本课题探讨万古霉素PMMA/硫酸钙双载体系统在体外的抗生素释放效果和对金黄色葡萄球菌的抗菌活性，期待能为应用该双载体系统治疗慢性骨髓炎提供依据。 ② 技术原理及性能指标：探索与万古霉素PMMA比较，万古霉素硫酸钙与万古霉素PMMA联合缓释系统是否在体外可以在更长时间内释放更高浓度的抗生素和对金黄色葡萄球菌具有更强的抗菌活性。 ③ 技术的创造性与先进性∶聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）和硫酸钙都是常用于治疗慢性骨髓炎的局部抗生素载体。既往的国内外研究，往往是从PMMA或者硫酸钙单一载体探讨如何改善局部缓释系统的药物释放和抗菌活性。本课题，通过构建万古霉素硫酸钙与万古霉素 PMMA 复合缓释系统，然后探讨该复合缓释系统在体外药物释放和抗金黄色葡萄球菌作用，该研究成果在国内外未检索到其它密切相关研究报道。 ④ 技术的成熟程度、适用范围和安全性：该技术处于初步应用阶段，已在本院推广及应用，安全可靠。 ⑤ 应用情况及存在的问题：1应用情况：本项目的理论成果已通过不同的方式在广西区内多家医院推广应用，并取得了良好的效果，为进一步开展应用万古霉素硫酸钙与万古霉素PMMA联合缓释系统防治慢性骨髓炎打下了坚实的基础。 2 存在问题：1）本课题的研究成果显示，与PMMA-v比较，双载体-v在体外可更高浓度、更长时间释放抗生素和更有效抑制金黄色葡萄球菌生长，但是该双载体缓释系统仍呈现早期较高水平和之后较低水平释放药物的特点，如何控制其药物释放需进一步优化。2） 本课题没有研究其体内抗生素的释放和抗菌性能。。 ⑥ 历年获奖情况∶无 ⑦ 成果简介∶本课题于2017年01月开始在玉林市中西医结合骨科医院实施，已经完成课题合同任务书规定的各项技术指标及要求。本课题以负载万古霉素的PMMA（PMMA-v）为对照，研究负载万古霉素的PMMA/硫酸钙双载体（双载体-v）联合缓释系统在体外的抗生素释放特性和对金黄色葡萄球菌抗菌性能。万古霉素分别在约8周和6周从双载体-v和PMMA-v逐渐释放。在相同的时间点，与PMMA-v比较，双载体-v在体外可以获得更高的抗生素浓度。在相同的时间点，双载体v的抑菌环大于PMMA-v的抑菌环（P<0.05）；双载体-v的菌落抑制率为95.57%，PMMA-v的菌落抑制率为77.87%（P<0.05）；扫描电镜检测显示不负载万古霉素PMMA的表面有生物膜形成，而PMMA-v或双载体-v的表面无生物膜形成；与PMMA-v相比，双载体-v在模拟体液浸泡后各时间点的抗菌粘附作用更强（P<0.05）。结论：与PMMA-v相比，双载体-v在体外能更有效地释放高浓度的抗生素和抑制金黄色葡萄球菌生长，可为骨髓炎治疗提供新的实验依据和参考。发表相关学术论文4篇（SCI期刊2篇，国内科技核心期刊2篇），参加国家级学术会议交流2次，获得国家发明专利受理1项（实审阶段，已公开）。

257. 具有抗风湿活性的走马风提取物的制备方法

登记号：202023705 　 分类号： R9;TQ46

主要完成单位： 广西壮族自治区药用植物园

主要完成人员：莫单丹、周小雷、唐炳兰、王硕、龚小妹、缪剑华

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区中医药管理局

登记日期：2020年10月23日

一、专利来源与背景本专利是由广西重点实验室建设项目“药用植物大数据中心建设”，任务书编号：桂科AA18242040的经费资助而完成的专利项目。由广西壮族自治区药用植物园独立承担。二、技术原理及性能指标 1、技术原理 提供一种具有抗风湿活性的走马风提取物的制备方法，其通过将走马风用乙醇进行三次长时间的冷浸，然后进行石油醚萃取和乙酸乙酯萃取，最后冷冻干燥，制得具有抗风湿活性的走马风提取物，能将马风中的具有抗风湿活性的有效成分充分提取出来，提高走马风提取物的产出率。 2、性能指标本发明的具有抗风湿活性的走马风提取物可通过口服或外用的形式施用于风湿病患者；用于口服时可将其制成片剂、缓释片、控释片、胶囊、滴丸、微丸、混悬剂、乳剂、散剂或颗粒剂、口服液等；外用时可制成膏药使用。三、技术的创造性与先进性通过选用新鲜走马风药材经过长时间的冷浸，能有效提高具有抗风湿活性的走马风提取物的产出率；酸化、碱化能使小段走马风茎叶的表皮细胞打破方便乙醇扩散进入药材组织细胞内；食盐水浸泡使药材组织细胞外的钠离子浓度升高，从而向药材组织细胞内渗透，药材内高浓度溶液中的溶质不断地向周围低浓度方向扩散，增加药材组织细胞的通透性，从而有利于浸出抗风湿活性成分；冷浸过程中通入SO2能保持走马风的天然特性，同时适量的SO2有利于冷浸液中杂质的沉降，通过这一系列的步骤进一步提高具有抗风湿活性的走马风提取物的产出率。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性 1、技术的成熟程度通过两年的重复试验，技术上已达到成熟，可通过口服或外用的形式施用于风湿病患者；用于口服时可将其制成片剂、缓释片、控释片、胶囊、滴丸、微丸、混悬剂、乳剂、散剂或颗粒剂、口服液等；外用时可制成膏药使用。 2、适用范围 适用于具有抗风湿活性的走马风提取物的制备方法。 3、安全性本方法所使用的使用材料绿色环保，对大气、土壤、水分不造成污染。五、应用情况及存在的问题 1、应用情况本专利目前处于试用阶段。 2、存在的问题本专利能有效制备抗风湿活性，但目前尚未大规模应用于生产实践。六、历年获奖情况本项目为授权的专利，暂未获得任何的奖励。七、成果简介 本发明的具有抗风湿活性的走马风提取物可通过口服或外用的形式施用于风湿病患者；用于口服时可将其制成片剂、缓释片、控释片、胶囊、滴丸、微丸、混悬剂、乳剂、散剂或颗粒剂、口服液等；外用时可制成膏药使用。

258. 依米科技-销售全流程管理系统V1.0

登记号：202023707 　 分类号： TP;G3

主要完成单位： 柳州依米软件科技有限责任公司

主要完成人员：张萍、覃敏谅、覃超、黄明基、吴柳强

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2020年10月23日

课题来源与背景；本项目致力于解决科技型软件企业，在销售过程当中全流程跟踪及反馈的问题，通过本项目可为科技型软件企业解决从方案到销售介绍全流程环节的跟踪与监控。 技术原理及性能指标：硬件环境：客户机PC：CPU P4 2.4GH或及以上，RAM 1G或以上，HD 80G 及以上，服务器：CPU P4 2.4GH或及以上，RAM 1G或以上，HD 80G 及以上。软件环境：浏览器： IE/Chrome/Firefox/360浏览器，服务器：操作系统 Windows Server 2008及以上，数据库：MYSQL，开发工具：idea，运行环境：Apache，Nginx。 技术的创造性与先进性：系统使用PHP开发，具有多平台兼容，轻便，高效，可移植的特性。 技术的成熟程度，适用范围和安全性：系统使用云服务器进行部署和数据存储，通过云服务有效保障系统运行稳定安全及高可靠性，账户密钥全部采用MD5不可逆算法进行存储加密，有效保障账户安全及可靠。 应用情况及存在的问题：本系统可应用于所有科技型软件企业，具有广泛的市场应用环境。 本软件是依据中小科技型软件企业特性，通过挖掘企业在销售全流程中的各个流程需求来制定本项目，本系统实现了从客户管理、方案制定、方案跟踪、合同制定、合同环节跟进、合同款项跟进、发票开具登记、工作日程安排、数据多维度统计、统计图表分析、文件管理等，各关键模块数据可进行数据报表导出，数据统计能够形成和构建柱状图、饼状图等形式将数据分析结果显示给用户。帮助企业从前期的用户调研、建档及之后软件方案的出具及状态跟踪，后期合同建档及附属流程跟进，更好提升企业科技自动化管理水平、数据安全管理水平、高可用性的问题。

259. 地精科技劳动保障维权信息管理系统V1.1.4

登记号：202023725 　 分类号： [C94];C93

主要完成单位： 南宁地精科技有限公司

主要完成人员：吴冬强、莫兴伟、庞树生、黄俊玮、陈章强、黄梓钰、黄梦遥、覃彩宋、邹宇、叶艺

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月23日

1.课题来源与背景针对劳动案件来源的不全面性、对案件处理的方式不流畅等问题，公司研发了劳动保障维权信息管理系统，该系统实现对劳动保障监察信息化、现代化，全面提升监察执法效能，促进劳动关系和谐和经济社会发展，加强实现整个监察过程的内部流程控制，使整个办案过程能够严格的遵照法律法规的既定程序进行，从而解决了劳动案件来源的不全面性、案件处理的方式不流畅等问题。建立各种监察案件信息的电子档案，实现无纸化流转、审批，单位诚信行为监督，日常/专项双随机巡查任务制定、发布，并提供统计分析等功能，为劳动监察支队提供决策支持，缓解劳动监察部门的工作压力，提高监察执法效能，规范执法流程和标准化管理。 2.课题技术关键点及性能指标主要功能：包含指挥通讯、电子地图、咨询服务、案件管理、主动监察、劳动用工备案、项目管理、单位管理、档案管理、统计查询等。不同用户角色，具有不同的操作权限。技术关键点：（1）系统同时采用B/S和C/S模式，根据用户所办业务，选择采取哪种模式，便于提高工作效能；（2）系统界面简洁，交互简单，操作便捷；（3）系统可利用高拍仪，身份证读卡器，可快速获取文件扫描件、身份信息等，减少人工输入，提高数据录入效率，加快工作进程；（4）系统提供电子地图行政区域、网格区域划分功能，地图上显示用人单位、项目工程、网格人员等信息，当发生突发事件时，地图提示有警示信息，提醒相关人员重点关注。 3.技术成熟程度适用范围该软件的功能已经开发完成，并且已在试点使用，该功能实现对劳动人员的基础信息管理、对其进行主动监察以及项目管理、单位管理、档案管理、统计查询等，在投入使用中得到一致好评，并于2020年取得相应软件著作权。

260. 地精科技档案电子化系统V1.0

登记号：202023726 　 分类号： [C94];TP

主要完成单位： 南宁地精科技有限公司

主要完成人员：吴冬强、莫兴伟、庞树生、黄俊玮、陈章强、黄梓钰、黄梦遥、覃彩宋、邹宇、叶艺

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月23日

1.课题来源与背景针对纸质版的档案存在的一些不便因素，如纸质版的档案用地面积大、不易查询，翻找时间久、档案易不见等问题。我们公司研发的档案电子化系统的功能覆盖了档案管理工作中的八大核心内容，实现了业务工作的全流程、一体式、标准化的数字档案管理要求。功能模块设计包括文件管理、预归档、档案管理、档案利用、个人中心、系统设置几大模块，实现了从文件收集、移交，到预归档、文档整理、档案检索、鉴定、借阅、编研等环节在内的系统化管理。该系统为解决传统档案的维护管理困境、促进多部门的分工协作、实现跨区域的查询共享、满足安全灵活的权限配置提供了行之有效的解决方案。 2. 课题技术关键点及功能指标技术特点：1、系统采用java 技术开发，基于成熟稳定Struts MVC框架，采用Spring 为中间层，以ibatis作为持久化层，具备良好的稳定性、扩展性、安全性、灵活地需求变动功能。该平台能更好的实现跨平台运行操作，具备强大的技术先进性，并且开发周期更短，实现功能更为强大，维护成本更低;扩展空间更为广阔。2、系统自身集成了报表插件，可以有效利用既有系统中的相关数据，根据用户实际需求，进行自定义报表设置，并形成有效打印。3、系统内设强大的档案检索功能模块，下设直接检索， 组合检索，定制检索，系统条件，归档检索多种检索方式，通过建立索引，对档案目录数据及其全文实现多关键字、多条件的检索，本系统可实现对档案附件检索、跨库检索、多用户并发检索。 3.技术成熟程度适用范围该软件的功能已经开发完成，并且已在试点使用，该功能数据存储采用实时同步存储模式，保持系统数据更新的一致性和及时性；数据经过计算统计、分析，以图形化形式展示，给人以直观、清晰的视觉享受，减少视觉压力，提高用户体验满意度；实现了从文件收集、移交，到预归档、文档整理、档案检索、鉴定、借阅、编研等环节在内的系统化管理等，在投入使用中得到一致好评，并于2020年取得相应软件著作权。

261. 地精科技劳动监察安卓APP软件V1.1.10

登记号：202023727 　 分类号： C97;TP

主要完成单位： 南宁地精科技有限公司

主要完成人员：吴冬强、莫兴伟、庞树生、黄俊玮、陈章强、黄梓钰、黄梦遥、覃彩宋、邹宇、叶艺

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月23日

1.课题来源与背景因以往的劳动监察局对接受到劳动案件消息缓慢，下发任务、处理任务用时长，所以我公司研发了其APP软件，该APP为劳动监察系统的手持移动端，实现在线接收消息、任务；处理任务和语音、视频通话等功能。 2.课题技术关键点及性能指标主要功能：包含消息通知、现场指挥、单位信息、项目信息、纠纷事件、巡查任务、电子地图等。不同角色用户登录有不同的操作权限。技术特点：（1）采用原生开发模式，由服务器数据+app应用客户端两部组成，在确保程序健全性及数据安全性的同时，保证了服务响应的即时性；（2）数据存储实时同步更新，保证信息更新的及时性及一致性；（3）APP结合实时定位功能，准确获取当前位置，快速获取当前巡查单位的坐标信息，便于采集单位、项目的地图坐标及执法任务实地签到；（4）平台提供实时音频通话功能，执法情况中，快速连线上级，汇报现场情况，以及时获得上级指令，及时高效处理突发情况。 3.技术成熟程度适用范围该软件的功能已经开发完成，并且已在试点使用，该APP功能为劳动监察系统的手持移动端，实现在线接收消息、任务；处理任务和语音、视频通话、现场指挥、单位信息、项目信息、纠纷事件等功能，在投入使用中得到一致好评，并于2020年取得相应软件著作权。

262. 一种高分子湿铺防水卷材

登记号：202023728 　 分类号： O6;O62

主要完成单位： 广西神宇新材料有限公司

主要完成人员：李培任、王小武、龚智湘、许欢、卜锦、金晃

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月23日

防水卷材是建筑施工中常用的一种建筑材料，在道路、桥梁、隧道、地铁、屋顶或地下室的工程防水等市政及水利设施的工程防水，均需要预先铺设防水卷材，以作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接，是整个工程防水的第一道屏障，对整个工程抵御外界雨水、地下水渗漏起着至关重要的作用。在建筑防水层施工中，需要将防水卷材进行大规模铺设时，防水卷材或外露在建筑物的表面上或铺埋于水泥中，这些防水材料卷材存在着如下缺陷：1、适应基层变形能力差，断裂延伸率差，防水卷材之间的搭接效果不好；2、施工后易产生起褶、鼓泡现象，给工程施工应用和工程质量带来隐患；3、耐盐碱腐蚀性能和抗氯离子渗透性差，在长时间处于高盐碱以及暴露于空气环境中时防水性能明显下降，从而失去保护作用，不能很好地保护建筑结构不受腐蚀，影响了建筑物的使用寿命。一种高分子湿铺防水卷材，以柔性材质的玻璃纤维丝网格布作为骨架进一步增加了卷材的整体的抗拉强度和抗冲击性能，且防水卷材结构简单，搭接方式灵活，搭接定位施工简易，减少施工时相邻之间卷材的间隙，有效提高了防水的可靠性，本湿铺防水卷材具有较好的弹性度、拉伸率、防裂痕、抗渗性能、防腐性能以及使用寿命长的积极效果。为了实现上述目的，采用以下技术效果：一种高分子湿铺防水卷材，包括空心卷筒和卷附在卷在空心卷筒表面的湿铺防水卷材，在湿铺防水卷材的一端上表面和另一端的下表面分别设置有呈L型搭接边台面，所述湿铺防水卷材从上至下依次包括一体成型复合的上隔膜层、反光涂层、上湿铺粘胶层、增强面层、柔性基层、柔性防水层、下湿铺粘胶膜层和下隔膜层。

263. 一种HDPE高分子自粘胶膜防水卷材

登记号：202023729 　 分类号： O6;O62

主要完成单位： 广西神宇新材料有限公司

主要完成人员：李培任、王小武、龚智湘、许欢、卜锦、金晃

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月23日

防水卷材是建筑施工中常用的一种建筑材料，在道路、桥梁、隧道、屋顶或其它需要防水、防渗的建筑物的施工中，均需要预先铺制防水卷材。随着建筑行业的快速发展防水行业蓬勃发展，建筑工程的防水材料需求越来越大，从而伴随产生层出不穷的HDPE防水卷材，然而这些HDPE防水材料卷材存在着如下缺陷：1、适应基层变形能力差，断裂延伸率差；2、施工受天气等外界因素影响大，施工自由度低，工期过长；3、耐盐碱腐蚀性能和抗氯离子渗透性差，在长时间处于高盐碱环境中时防水性能明显下降，从而失去保护作用，不能很好地保护建筑结构不受腐蚀，影响了建筑物的使用寿命。一种HDPE高分子自粘胶膜防水卷材，该防水卷材结构简单，施工操作方便，搭接方式灵活，搭接施工简易，定位简单，在施工粘贴时可以调节防水卷材搭接的位置，使卷材不容易移动，减少施工时相邻之间卷材的间隙，有效提高了防水的可靠性，且具有较好的弹性度、拉伸率、防裂痕、抗渗性能以及使用寿命长的积极效果。具有以下技术效果： (1)本实用新型的HDPE高分子自粘胶膜防水卷材的结构简单，操作方便，搭接方式灵活，搭接施工简易，定位简单，可以粘贴时调节防水卷材位置，使卷材不容易移动，减少施工时相邻之间卷材的间隙，有效提高了防水的可靠性。 (2)高分子片材层中设置的三维网状层保证防水材料具备较好的防断、防折叠、弹性度、拉伸率、防裂痕、抗渗性能以及使用寿命长的积极效果。在卷材的表面边缘设有搭边膜，使得使用更方便，不仅使卷材的边缘具有耐磨性和经久耐用的优点，而且方便进行快速定位铺设，无须底涂及预处理，施工自由度高，节省了施工周期。 (3)本实用新型的HDPE高分子自粘胶膜防水卷材产品集高分子防水卷材和自粘防水卷材优点于一身，不仅具有很高的抗穿刺、耐候、耐高低温、耐腐蚀、反射紫外线和自愈等性能，能与浇筑混凝土粘结，使卷材能与混凝土粘结为一体，无窜水之忧。

264. 广西禽流感病毒生态进化及新型快速检测技术的研究

登记号：202023730 　 分类号： S85;

主要完成单位： 广西壮族自治区兽医研究所

主要完成人员：谢芝勋、李孟、罗思思、黄娇玲、邓显文、谢丽基、黄莉、谢志勤、张民秀、王盛、张艳芳、曾婷婷、刘加波、奉彬

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年10月23日

“广西禽流感病毒生态进化及新型快速检测技术的研究”是2016年广西壮族自治区科学技术厅下达立项的广西科技计划项目，合同编号为桂科AD16380009。项目由广西壮族自治区兽医研究所承担，实施期为2016年9月至2019年8月。广西地区水网发达、气候温暖、潮湿，十分有利于流感病毒长期存活。广西毗邻东盟，与禽流感疫情十分复杂的越南山水相连。广西还处在候鸟迁徙路线上（东亚/澳大利亚迁徙线），而且广西地区人口稠密，活禽市场遍布城乡，水禽养殖规模大，且有放养禽畜的习惯，人与家禽、野鸟和候鸟的活动空间高度重叠，密切接触，这些都为流感病毒变异株或新亚型的产生创造了理想的条件，严重威胁畜牧业和公共卫生的安全。目前对于禽流感病毒感染的诊断，传统的病毒培养和红血球凝集抑制试验等依然是实验室诊断的常用方法，但其耗时费力，无法满足禽流感病毒早期感染快速诊断的需要。因此，迫切需要研发能对多种亚型禽流感病毒进行高通量快速鉴别检测技术和新型简便实用的快速诊断技术，为不同亚型AIV的快速鉴别诊断提供技术支撑。通过系统监测广西境内家禽（鸡、鸭和鹅）和野鸟及候鸟（除H5和H7外）不同亚型LPAIV感染及分布情况，摸清了广西禽流感病毒宿主谱及时空分布情况、揭示广西AIV的遗传关系、致病特性、变异趋势和流行规律，阐明广西AIV生态进化情况，建立了比较完善的广西AIV的病毒资源库和基因信息库；以不同HA和NA亚型AIV为研究对象，研究建立了不同HA亚型和NA亚型AIV的高通量GeXP快速检测诊断技术，不同亚型AIV的新型电化学免疫传感器快速检测技术和可视化LAMP快速检测技术。本项目建立了广西家禽和野鸟禽流感病毒库和基因信息库，为禽流感的预警提供依据。同时针对不同亚型禽流感病毒新型快鉴别诊断技术进行研究，为禽流感的有效防控提供技术支撑。对防止境外AIV的传入，确保畜牧业的持续健康发展和保障公共卫生安全都有重要的意义。

265. 石基云平台餐饮管理系统V1.0

登记号：202023741 　 分类号： TP311.52;

主要完成单位： 北海石基信息技术有限公司

主要完成人员：吴志球、钟科、莫静波、李佳静、林亮

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年10月23日

石基云平台餐饮管理系统是北海石基建立在云平台上的一套餐饮管理系统。云平台易于部署而且集中管理，管理员能够将应用及管理策略同时应用到多个实例。云平台餐饮管理系统减少客人点菜的时间，帮助服务员提高工作效率，提高下单的准确率，从而提高翻台率。云平台餐饮管理系统中的自助支付可减少服务员的走动，减少客人等待时间，从而提高顾客对餐厅服务的满意度。餐饮在高峰期增加排号和查询叫号状态等服务，改善顾客的用餐体验。顾客在落座前自助点餐时间，提高翻台率。点餐系统同餐饮终端系统打通，顾客下单后直接同步至后厨，降低用餐高峰期餐厅服务压力。石基云平台餐饮管理系统主要包括系统功能、单据相关功能、项目相关功、报表功能、支付功能等。减少客人点菜 的时间，提高下单的准确率，自助支付减少服务员的走动，餐饮在高峰期增加排号和查询叫号 状态等服务，改善顾客的用餐体验,顾客下单后直接同步至后厨，降低用餐高峰期餐厅服务压力。技术特点：采用云计算技术，支持主流的阿里云、AWS、Azure等主流云计算平台；支持计算资源存储资源的灵活调配和扩展；通讯支持SSL加密；对外支持多种外部系统接口。石基云平台餐饮管理系统的成功研发，有利于提供客户工作效率，提高下单的准确率。该系统可以部署在云上，在交互上方便运行，有利于云平台餐饮管理系统在市场上的推广。

266. 一种用于诊断起重机故障的装置

登记号：202023743 　 分类号： TV53+2;TN91

主要完成单位： 广西建工集团建筑机械制造有限责任公司

主要完成人员：姜渭、邱方亮、刘杰海、欧阳崎、林天德、文强、廖家明、覃彤、黄蕾

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月26日

本实用新型属于故障诊断技术领域，特别涉及一种用于诊断起重机故障的装置。塔式起重机是用于建筑施工中的一种起重设备，常用于物料的垂直和水平输送及建筑构件的安装。塔式起重机主要由塔身、动臂、底座、电动机、控制器、配电柜、连接线路、信号装置等部分组成。 当前若要对塔式起重机的故障进行诊断，需要专业的特种设备检测专家，对塔式起重机各部件进行分析后，再判断出塔式起重机的故障位置。但在一些情况下,专家在诊断过程中容易受到主观因素干扰，或根本无法及时达到故障现场。这些原因使得塔式起重机出现故障后，对故障的诊断过程效率低，且难以及时检测出故障点。综上所述，在现有的用于塔式起重机故障诊断技术中，存在着无法及时检测出故障点，故障诊断过程效率低的技术问题。为解决上述技术问题，本实用新型提供了一种用于诊断起重机故障的装置，装置包括输入、输出采集单元，限位、传感器采集单元，手柄档位采集单元，接触器采集单元，电源单元，MCU微控单元，RS485输出单元，显示器，CPU处理器，RS485输入单元，人机交互单元，电路图数据库单元，数据输入输出单元。MCU微控单元设置有第一接线端、第二接线端、第三接线端、第四接线端、第五接线端、第六接线端和第七接线端；CPU处理器至少设置有第八接线端、第九接线端、第十接线端、第十一接线端； 通过将MCU微控单元的第一接线端和输入、输出采集单元连接，第二接线端和限位传感器采集单元连接，第三接线端和手柄档位采集单元连接，第四接线端和接触器采集单元连接，第五接线端和电源单元连接，第六接线端和RS485输出单元连接，第七接线端和显示器连接。同时，将CPU处理器的第八接线端和显示器连接，第九接线端和人机交互单元连接，第十接线端和电路图数据库单元连接，第十一接线端和数据输入输出单元连接，再将RS485输入单元和RS485输出单元连接，最终达到输出起重机故障信息的效果。 综上所述，该实用新型能够对故障维修信息进行输出显示，以提示维修人员进行检测、维修或更换故障点的元件。该装置一般技术人员即可使用，且可以很大程度排除检测人员可能出现的主观干扰因素，保证了检测人员对塔式起重机进行故障诊断时，能及时检测出故障点，提高了对故障的诊断效率，填补了行业内起重机故障自动诊断装置的空白。 此技术成果已被广泛使用在我公司生产的塔式起重机、施工升降机等产品中，每年产生的间接效益达上亿元。

267. 一种施工升降机状态反馈控制系统

登记号：202023744 　 分类号： TN91;[TU61]

主要完成单位： 广西建工集团建筑机械制造有限责任公司

主要完成人员：姜渭、肖玉明、尹义民、刘杰海、龙绪登、蓝王建、林天德、覃彤、庞科文、黄蕾、廖家明、农君伟、农秋燕、莫武中

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月26日

施工升降机作为一种人、货两用垂直升降设备，应用广泛，但是施工升降机在运行过程中，会因为刹车接触器粘连、外部信号干扰、传动系统中其中一个驱动电机的制动装置磨损或者失效等原因，导致设备出现制动故障，甚至会偶然性地出现溜笼现象，溜笼会触发防坠安全器，导致使用升降机无法正常使用。目前行业内研究者对这个问题的解决方案是对施工升降机从开始制动到完全停止的位移量进行监测后，通过报警显示来提示操作人员，并需要人为操作主令开关对设备进行制动。这种方案存在一些缺陷：一是没有对施工升降机的整个运行过程进行实时监测，二是不能及时对施工升降机采取制动措施。对施工升降机在运行过程中的安全隐患进行实时监测并及时对施工升降机采取制动措施的技术还存在空白。 本实用新型专利：《一种施工升降机状态反馈控制系统》，解决了施工升降机在运行过程中会出现制动故障和偶然性溜笼引起安全隐患的问题。 本专利涉及的状态反馈控制系统包括操作手柄，档位采集单元，MCU微控单元，驱动单元，变频器，传动机构，编码器，编码器采集单元和显示器。 档位采集单元将操作手柄产生的指令信号隔离并采集后传输给MCU微控单元；编码器的输入端与传动机构连接，用来采集设备运行方向、速度和高度信息，并将这些信息转换为数字信号后反馈至编码器采集单元；编码器采集单元将编码器采集到的数字信号传输给MCU微控单元；MCU微控单元将采集到的操作手柄指令数据和设备的运行参数计算出设备的运行状态参数，与预先设置的参数比较，判决设备是否处于制动故障或者处于溜笼的异常状态，并控制驱动单元；驱动单元根据MCU微控单元输出的控制指令驱动变频器停止运行，同时驱动传动机构刹车制动；显示器与MCU微控单元相连，用来显示设备运行时的运行方向、速度和高度信息，同时用来提示施工升降机是否正常运转。 所述的档位采集单元的指令信号为操纵电梯操作手柄所发出的强电指令信号。 所述编码器用于采集设备运行方向、速度和高度信息，并将这些信息转换为数字信号后反馈至编码器采集单元。 所述的编码器采集单元是将编码器采集到的数字信号隔离并打包为便于MCU微控单元接收的数据帧格式，传输给MCU微控单元。 所述的MCU微控单元将采集到的操作手柄指令数据和设备的运行参数，通过自适应和窗函数滤波算法计算出设备的运行状态参数。 所述的驱动单元根据MCU微控单元输出的控制指令驱动变频器停止运行，同时驱动传动机构刹车制动。 本实用新型的有益效果为： 通过MCU微控单元将采集到的操作手柄指令数据和设备的运行参数计算出设备的运行状态参数，与预先设置的参数比较，能够对施工升降机在运行过程中的安全隐患进行实时监测并及时对施工升降机采取制动措施，防止意外事故的发生。 此技术成果已被广泛使用在我公司生产的施工升降机产品中，每年产生的间接效益上亿元。

268. 一种施工升降机自动驾驶控制系统

登记号：202023745 　 分类号： [TU61];TN91

主要完成单位： 广西建工集团建筑机械制造有限责任公司

主要完成人员：姜渭、邱方亮、刘杰海、欧阳崎、林天德、文强、廖家明、覃彤、黄蕾

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年10月26日

本成果属施工升降机技术领域，涉及一个实用新型专利《一种施工升降机自动驾驶控制系统》。施工升降机作为一种人、货两用的垂直升降设备，应用广泛，但操作人员在驾驶施工升降机时的工作强度较大，与此同时，通过人工操作控制施工升降机驶向目标楼层的过程中，难以避免对施工升降机的反复点动操作，而反复点动容易对设备造成机械磨损。 若能实现设备对目标楼层的自动驾驶功能，则可以简化设备的操作控制方式，降低操作人员的劳动强度，同时还可以很大程度地避免因人为操作不当引起的设备机械磨损。然而遗憾的是目前还没有有效的手段使施工升降机具备对目标楼层的自动驾驶功能。 为填补此技术空白，本成果提供了一种结构新颖、操作简便的施工升降机自动驾驶控制系统。 本实用新型专利的技术方案如下： 一个施工升降机自动驾驶控制系统，包括自动驾驶单元、远程控制单元和显示器单元。自动驾驶单元包括自动驾驶控制器、笼内操作单元、摄像机、操作手柄、限位开关、编码器和驱动电机。自动驾驶控制器与笼内操作单元相连，同时接收操作手柄、限位开关和编码器的电信号，并控制驱动电机。 自动驾驶控制器设置有多组数据采集单元和MCU微控单元， MCU微控单元与每组数据采集单元分别连接，控制各个数据采集单元采集施工升降机的高度、速度、手柄状态、电气状态等参数，并接收远端或通过人机交互单元笼内目标楼层指令，通过自动控制驱动施工升降机吊笼到目标楼层并准确平层。MCU微控单元还可将施工升降机当前的状态参数、楼层等信息显示在显示器单元。 本实用新型涉及的控制系统可以通过笼内操作人员操作楼层指令，也可以通过接收远程有线或无线指令传输系统传来的远端操作人员的指令来操作楼层指令。控制系统收到目标楼层指令后，系统MCU微控单元读取高度编码器采集到的当前楼层高度、并采集限位传感器状态、手柄操作状态、系统电流、电压、变频器状态等参数，根据目标楼层高度MCU微控单元采用PID控制算法、窗函数滤波算法产生电控指令，电控指令通过多余度电传单元传输驱动单元，驱动吊笼向目标楼层运动，实现吊笼自动平层到目标楼层；施工升降机内视频信号和状态参数同时回传远程控制单元。 若在自动驾驶状态下收到笼内手柄操作指令，系统将取消自动驾驶控制模式，转而进入普通手动驾驶控制模式。在手动驾驶控制模式下，操作人员的吊笼运行指令由系统采集后转换为电控信号，电控信号经过多余度电传单元传输到驱动单元，经驱动单元隔离放大后控制变频器驱动吊笼运行。 在自动驾驶控制模式和手动驾驶控制模式下，吊笼内的摄像头均采集吊笼运行视频图像，同时MCU微控单元采集电梯运行指令和状态参数。视频和电梯状态参数通过有线或无线传输单元将视频图像和状态参数发送到远端接收单元，远端控制系统接收到升降机视频和状态参数信号后即将其解码并显示在显示器单元上。远端控制系统还可以将视频信号和控制参数记录在系统的硬盘中，实现电梯状态参数、视频图像的存档。 本实用新型具备以下有益效果及先进性： 1、远程控制单元和自动驾驶单元相结合，实现施工升降机对目标楼层的自动驾驶功能，简化了施工升降机的操作控制方式，降低了操作人员的劳动强度，减少了所需操作人员的数量。同时很大程度地避免了因人为操作不当引起的设备机械磨损，降低了施工升降机的使用和维护成本。此外还实现了施工升降机的自动平层功能，且可以随时探测接收施工升降机各节点的状态参数，使得升降机更稳定可靠和方便扩展。 2、具有2种自动驾驶模式，可根据实际情况选择不同的自动驾驶控制模式，操作灵活；笼内手柄动作时，系统会取消自动驾驶控制模式，进入普通手动驾驶控制模式，确保施工升降机以操作员实际指令为准，避免出现自动驾驶控制模式下失控的情况。 3、采用的多余度电传单元为包含有多条电路的检测器，对同一输入信号进行多路采样传输，保证输出的控制信号不会出现过大波动，确保电梯稳定。本实用新型已成功被我公司转化为一项实用技术，使公司生产的施工升降机产品达到国内先进水平，每年产生的间接经济效益达上亿元。